目录

一、建设项目基本情况 	 1

二、建设项目工程分析 	 19

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准 	 30

四、 主要环境影响和保护措施 	 37

五、环境保护措施监督检查清单 	 64

建设项目污染物排放量汇总表 	 67

附图 1 ：项目地理位置图 	68

附图 2 ：项目四至图 	69

附图 3 ：云浮循环经济工业园范围与项目位置关系图 	70

附图 4：厂区平面布置图 	71

附图 5 ：项目云浮市环境管控单元位置关系图 	 72

附图 6 ：项目所在地空气质量功能区划图 	 73

附图 7 ：项目所在地声环境功能区划图 	 74

附图 8 ：项目所在地生态严格控制区分布图 	 75

附图 9 ：云浮市饮用水源地保护区划图 	 76

附图 10：项目在广东省“三线一单 ”生态环境/管控区的位置图 	 77

附图 11：项目厂界外 500 米范围内大气环境敏感点分布图 	 81

附件 1 ：营业执照 	 82

附件 2 ：项目土地证 	83

附件 3 ：法定代表人身份证 	 85

附件 4 ：经营场所使用证明 	 86

附件 5 ：引用大气环境现状监测报告 	 87

附件 6 ：2024 年云浮市云安区生态环境状况公报截图 	93

附件 6 ：2024 年云浮市云安区生态环境状况公报截图 	94

# 一、建设项目基本情况

建设项目名称           云浮市智皓建材有限公司年产 40 万吨碳酸钙矿石加工项目

项目代码

建设单位联系人

建设地点

地理坐标

联系方式

广东省云浮市云安区六都镇车田坝富强公路与 679 乡道交叉口西 80 米（磊磊

厂对面）

（经度

18.999 ″）

国民经济行业类别

建设项目行业类别

建设项目申报情形

C3032 建筑用石加工

“二十七、非金属矿物制品业 56 、砖瓦、石材等建筑材料制造 303 ”中的“粘土砖瓦及建筑砌块制造；建筑用石加工；隔热、隔音材料 制造；其他建筑材料制造（含干 粉砂浆搅拌站） 以上均不含利用 石材板材切割、打磨、成型的 ”

☑新建（迁建） □改建

□扩建

□技术改造

☑首次申报项目

建设性质

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目

□重大变动重新报批项目

项目审批

（核准/备案）部门

（选填）

总投资

（万元）

环保投资占比（%）

是否开工建设

云安区发展和改革局

项目审批（核准/备案）文号（选填）

300

27%

80

施工工期

用地（用海）

面积（m2）

环保投资（万元）

☑否□是：

1 个月

12523.24 ㎡

无

专项评价设置情况

规划名称：云浮循环经济示范区总体规划（2010~2020）

审批机关：广东省经济和信息化委员会

规 划 情 况

审批文件名称及文号：广东省经济和信息化委员会关于认定第一批广东省

循环经济工业园的通知（粤经信节能〔2011〕453 号）

规划范围：云浮循环经济示范区由化工示范基地、物流仓储园区、综合园

区组成，规划总面积为 13.3715 平方公里，其中，循环经济综合园区位于县城

南部，S368 省道两侧，物流仓储园区位于县城东北部，沿江公路两侧，包括

|  | 云浮新港及周边物流用地，循环经济化工示范基地位于县城北部，富兴路以北，牙鹰山以南。规划定位是依托云浮市和云安区特殊石灰石、硫铁矿等资源优势，以水泥、新型石材和硫化工为主导产业、引入相关补链企业，构建稳定的生态产业链系统，建成成品水泥、新型石材、硫化工上下游高附加值产品的输出地。 |
| --- | --- |
| 规 划 环 境 影 响 评 价 情 况 | 《云浮循环经济示范区规划环境影响报告书》，珠江水资源保护科学研究所，2010 年 3 月； 《关于云浮循环经济示范区规划（2010-2015 年）环境影响报告书的审查意见》，广东省环境保护厅，粤环审〔2010〕418 号； 《云浮循环经济示范区规划环境影响跟踪评价报告书》，成都宁沣环保技术有限公司，2016 年 8 月； 《广东省环境保护厅关于云浮循环经济示范区规划环境影响跟踪评价报告的审核意见》，广东省环境保护厅，粤环审〔2016〕545 号； 《云浮循环经济工业园》（云安产业集聚地）综合发展规划（2023-2035年）环境影响报告书，广东省生态环境厅，粤环审〔2025〕160 号。 |
| 规 划 及 规 划 环 境 影 响 评 价 符 合 性 分 析 | 本项目与云浮市循环经济示范区相符性分析见下表： 表 1-1 本项目与所在园区规划环评的相符性分析 序 号; 园区规划要求（粤环审〔2025〕160 号）; 本项目情况; 相符性. 1; 规划范围 及产业定 位; 云浮循环经济工业园（云安产业集聚地）规划范围位于云浮市云安区六都镇境内，东至黄湾村委桐村，南至广梧高速六都出口，西至六都村委金钟坑，北至沿江路 ， 临近西江 ， 规划面积约11.6967km2 ，即 1169.67hm2 。结合规划区现状建设情况、产业进驻情况以及原云浮循环经济工业园的发展历史，将本次规划区分为建材集聚区、化工专区和综合发展区三大片区，重点发展硫化工及其产业链、精细化工、水泥、石材、装配式建筑等产业，各片区规划面积为： 化工专区 653. 1hm2 （ 其 中 化 工 A 区587.70hm2 ，化工 B 区 54.2hm2，化工 C 区 11.2hm2 ）、建材集聚区 415.31hm2 、 综 合 片 区 101.26hm2。建材集聚区主要分布; 本项目主要从事碳酸钙矿石加工，属于园区规划范围内的建材集聚区，项目位置详见附图 3。; 相符. |

|  | 2 3 |  |  | 在规划区的西部，化工专区主要分布在规划区的东部，综合片区主要分布在规划区的北部 |  | 相符 相符 相符 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 土地利用 |  | 本次规划在深入考虑土地利用情况、产业选择与布局的基础上，采取集中式布局策略，将同一产业链或者类似产业进行集聚。同时，结合规划区实际开发情况与现状交通路网。形成“两轴、三区、三中心 ”的空间分布格局。 两轴：产业发展主轴、产业联系轴。三区：建材集聚区、化工专区、综合片区。三中心：临港服务中心、行政区服务中心、南乡服务中心 | 根据项目不动产权 证书（详见附件 2）， 项目选址属于工业 用地，其规划类型 为二类工业用地， 符合园区土地利用 规划。 |  |
|  |  | 污 染 控 制 措 施 | 大 气 环 境 | 石材加工企业还应根据《云浮市石材生产加工污染防治条例》 （云浮市人民代表大会常务委 员会公告（六届）第 21 号）， 做好以下污染防治措施：石材生产加工经营者向大气排放污染 物的，应当符合大气污染物排放标准，遵守重点大气污染物排放总量控制要求。②产生粉尘等大气污染物的石材生产加工应当 采用湿法作业等清洁生产工艺 或者采取集中收集处理等措施，严格控制粉尘和气态污染物的 排放。③产生含挥发性有机物废气的石材生产加工活动应当使 用挥发性有机物含量符合质量 标准或者要求的原材料和产品，并在密闭空间或者设备中进行。石材生产加工经营者应当按照 规定安装、使用用于收集处理含挥发性有机物废气的污染防治 设施，并且保证设施正常运行。 | 本项目原料堆场产生的粉尘通过洒水处 理 抑 制 粉 尘 产生；破碎工序采用湿法作业； 筛分粉尘经“脉冲布袋除尘器 1# ”处理后，通 过 15m 高 的DA001 排 气 筒 排放；色选和烘干粉尘经“脉冲布袋除尘器 2# ”处理后，通 过 15m 高 的DA002 排 气 筒 排放。 |  |
|  |  |  | 水 环 境 | 园区排水应采取雨、污分流制，应设置初期雨水收集系统，不能直接排入地表水体。收集后的初期雨水送园区配套污水处理厂 处理达标后再排入逢源河。 2）各企业工业废水经预处理达到广东省《水污染物排放限值》 （DB44/26-2001）第二时段三级标准后，方可排入园区集污管 网。 | 项目雨水经雨水管 道收集后排入市政 雨水管网。本项目 无废水外排。生产 废水经沉淀池处理 后回收利用，不外 排；生活污水经三 级化粪池处理达标 后，委托清粪公司 抽运处理。 |  |

|  |  |  | 声 环 境 | 采用加强法律的宣传和执法力 度、合理布局以及生产机械降 噪、厂房吸声、隔声、工人保护措施等手段， | 项目车间合理布局，选用低噪声设备，根据设备噪声特点采用减振、消声、隔声等措施。 | 相符 相符 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 固 体 废 物 | 在减量化、资源化、无害化的原则指导下，园区应尽量减少固体废物的产生量，产生的废物首先考虑回收及综合利用，对无利用价值的废物进行无害化处理。在分类收集的基础上，采用收集、回收、综合利用、外委有资质单位进行处理等方法处理、处置各类固体废物。园区内一般工业固废、危险废物及生活垃圾处理处置率均应达到 100%。 | 项目生活垃圾收集 后由环卫部门处 理，一般固废经收 集处理后委托一般 工业固废处置单位 进行综合利用。危 险废物经收集后委 托有危废资质单位 进行处置。 |  |
| 其 他 符 合 性 分 析 | 1 、产业结构政策相符性分析 本项目主要进行碳酸钙矿石破碎、分选的加工。根据《产业结构调整指导目录（2024 年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第 7 号）可知，项目不属于鼓励类，也不属于限制类和淘汰类，属于允许类，项目符合《产业结构调整指导目录（2024 年本）》。根据《市场准入负面清单（2025 年版）》，项目属于许可准入类项目，不属于禁止准入类项目，项目符合《市场准入负面清单（2025 年版）》。 2 、选址合法合理性分析 本项目位于广东省云浮市云安区六都镇车田坝富强公路与 679 乡道交叉口西 80 米（磊磊厂对面），根据地块不动产权证书（粤（2020）云浮云安不动产权第 0001553 号），详见附图 3 和附件 2 ，项目所在地用地性质为工业用地，可从事工业生产项目。因此，本项目选址合法合理。 3 、与《广东省“三线一单 ”生态环境分区管控方案》相符性分析 根据《广东省人民政府关于印发广东省“三线一单 ”生态环境分区管控方案的通知》（粤府〔2020〕71 号），本项目位于云安区六都镇车田坝富强公路与 679 乡道交叉口西 80 米（磊磊厂对面），属于“北部生态发展区 ”，属于云浮循环经济工业园重点管控单元（编码：ZH44530320008）。因此，本项目的建设符合《广东省人民政府关于印发广东省“三线一单 ”生态环境分区管控方案的通知》（粤府〔2020〕71 号）中相关要求。广东省“三线一单 ”数 |  |  |  |  |  |

|  | 据管理及应用平台查询结果详见附图 10 。本项目与“三线一单 ”管控要求的主要目标、总体管控要求、北部生态发展区管控要求相符性分析见下表： 表 1-1 与《广东省“三线一单 ”生态环境分区管控方案》相符性分析一览表 序 号; 管控 要求; 具体要求; 本项目情况; 相符性. 主要目标 1; 环境质量 底线; 广东省水环境质量持续改善，国考、省考 断面优良水质比例稳步提升，全面消除劣 V 类水体。大气环境质量继续领跑先行， PM2.5 年均浓度率先达到世界卫生组织过 渡期二阶段目标值（25 微克/立方米）， 臭氧污染得到有效遏制。土壤环境质量稳 中向好，土壤环境风险得到管控。近岸海 域水体质量稳步提升。; 项目附近的大气环 境、地表水环境、声 环境质量能够满足相 应标准要求。本项目 生产废水经沉淀池处 理后回收利用，不外 排；生活污水经三级 化粪池处理达标后， 委托清粪公司抽运处 理。不会对周边地表 水环境产生不利影 响；各废气经处理后 能达标排放，对大气 环境影响较小。; 相符. 2; 资源利用 上线; 强化节约集约利用，持续提升资源能源利 用效率，水资源、土地资源、岸线资源、 能源消耗等达到或优于国家下达的总量 和强度控制目标。; 本项目生活污水经三 级化粪池处理达标 后，委托清粪公司抽 运处理；生产废水处 理后回用于生产，不 外排，有效提高水资 源利用效率。此外， 本项目以电能作为能 源。故本项目不会突 破区域能源利用上 限。; 相符. 总体管控要求 1; 区域布局管控要求; 推动工业项目入园集聚发展，引导重大产 业向沿海等环境容量充足地区布局，新建 化学制浆、电镀、印染、鞣革等项目入园 集中管理。依法依规关停落后产能，全面 实施产业绿色化改造，培育壮大循环经 济。环境质量不达标区域，新建项目需符 合环境质量改善要求。加快推进天然气产 供储销体系建设，全面实施燃煤锅炉、工 业炉窑清洁能源改造和工业园区集中供 热，积极促进用热企业向园区集聚。; 本项目从事碳酸钙矿石的加工，不属于化学制浆、电镀、印染、鞣革等项目，也不使用燃煤锅炉、炉窑。; 相符. 2; 能源 资源 利用 要求; 积极发展先进核电、海上风电、天然气发电等清洁能源，逐步提高可再生能源与低碳清洁能源比例，建立现代化能源体系。科学推进能源消费总量和强度“双控 ”，严格控制并逐步减少煤炭使用量，力争在; 本项目使用电力作为 能源，不使用煤炭等 化石能源。; 相符. |
| --- | --- |

|  | 全国范围内提前 实现碳排放达峰。. 3; 污染 物排 放管 控要 求; 加快建立以排污许可制为核心的固定污 染源监管制度，聚焦重点行业和重点区 域，强化环境监管执法。超过重点污染物 排放总量控制指标或未完成环境质量改 善目标的区域，新建、改建、扩建项目重 点污染物实施减量替代。… …加大工业园 区污染治理力度，加快完善污水集中处理 设施及配套工程建设，建立健全配套管理 政策和市场化运行机制，确保园区污水稳 定达标排放。; 本项目生产废水经沉 淀池处理后回收利 用，不外排；生活污 水经三级化粪池处理 达标后，委托清粪公 司抽运处理。不会对 周边水体环境产生影 响；项目废气经处理 后能达标排放，对大 气环境影响较小。; 相符. 4; 环境风险防控要求; 加强东江、西江、北江和韩江等供水通道 干流沿岸以及饮用水水源地、备用水源环 境风险防控，强化地表水、地下水和土壤 污染风险协同防控，建立完善突发环境事 件应急管理体系。重点加强环境风险分级 分类管理，建立全省环境风险源在线监控 预警系统，强化化工企业、涉重金属行业、 工业园区和尾矿库等重点环境风险源的 环境风险防控。; 厂内生产区域实施硬 底化，生产废水处理 后回用生产不外排， 不会对周边水体造成 影响。项目不使用有 毒有害和易燃易爆等 物质作为原辅料。; 相符. 北部生态发展区 1; 区域布局管控要求; 大力强化生态保护和建设，严格控制开发 强度 … … 引导工业项目科学布局，新建项 目原则上入园管理，推动现有工业项目集 中进园。推动绿色钢铁、有色金属、建筑 材料等先进材料产业集群向规模化、绿色 化、高端化转型发展，打造特色优势产业 集群，积极推动中高时延大数据中心项目 布局落地。… …严格控制涉重金属及有毒 有害污染物排放的项目建设，新建、改建、 扩建涉重金属重点行业的项目应明确重 金属污染物总量来源。; 本项目不在生态保护 区范围内；本项目不 属于钢铁、有色金属、 建筑材料等先进材料 产业以及涉重金属及 有毒有害污染物排放 的项目建设。; 相符. 2; 能源 资源利用 要求; 进一步优化调整能源结构，鼓励使用天然 气及可再生能源。县级及以上城市建成 区，禁止新建每小时 35 蒸吨以下燃煤锅 炉。原则上不再新建小水电以及除国家和 省规划外的风电项目，对不符合生态环境 要求的小水电进行清理整改。严格落实东 江、北江、韩江流域等重要控制断面生态 流量保障目标。推动矿产资源开发合理布 局和节约集约利用，提高矿产资源开发项 目准入门槛，严格执行开采总量指标管 控，加快淘汰落后采选工艺，提高资源产 出率。; 本项目使用电能，不设锅炉，用水来源为市政供水，不属于小水电以及除国家和省规划外的风电项目、矿产资源开发项目。; 相符. 3; 污染 物排 放管 控要; 新建项目原则上实施氮氧化物和挥发性有机物等量替代。北江流域严格实行重点重金属污染物减量替代 … …加快推进钢铁、陶瓷、水泥等重点行业提标改造（或; 本项目排放的污染物主要是颗粒物，不属于重点污染物，不纳入国家和广东省总量; 相符. |
| --- | --- |

|  |  | 求 |  | “煤改气 ”改造）。加快矿山改造升级， 逐步达到绿色矿山建设要求，凡口铅锌矿 及其周边、大宝山矿及其周边等区域严格 执行部分重金属水污染物特别排放限值 的相关规定。 |  |  |  | 控制范围。项目属于 石材加工行业，不属 于生产水泥等重点行 业。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | 环境风险防控要求 |  | 强化流域上游生态保护与水源涵养功能， 建立完善突发环境事件应急管理体系，保 障饮用水安全。加快落实受污染农用地的 安全利用与严格管控措施，防范农产品重 金属含量超标风险。加强尾矿库的环境风 险排查与防范。加强金属矿采选、金属冶 炼企业的重金属污染风险防控。强化选矿 废水治理设施的升级改造，选矿废水原则 上回用不外排。 |  |  |  | 本项目不在饮用水源 保护区内（详见附图 9） |  | 相符 |  |
|  | 综上分析，本项目与《广东省“三线一单 ”生态环境分区管控方案》相符。 4 、与《关于印发云浮市“三线一单 ”生态环境分区管控方案的通知》相符性分析 根据《云浮市人民政府关于印发云浮市“三线一单 ”生态环境分区管控方案（2024 版）的通知》（云府〔2024〕20 号），本项目位于重点管控单元。本项目涉及环境管控单元为 ZH4453020008 云浮循环经济工业园重点管控单元。 表 1-2 与《云浮市“三线一单 ”生态环境分区管控方案》相符性分析一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境管控单元编码 |  |  |  | 环境管理单元名称 | 管控单元分类 |  |  | 要素细分 |  |  |
|  | ZH44530320008 |  |  |  | 云浮循环经济工业 园 | 园区型重点管控单元 |  |  | 大气环境高排放重 点管控区、水环境 一般管控区 |  |  |
|  | YS4453032310002 |  |  |  | 六都镇大气环境高排放重点管控区 | 重点管控区 |  |  | 大气环境高排放重点管控区 |  |  |
|  | YS4453033210012 |  |  |  | 逢远河云浮市六都镇控制单元 | 一般管控区 |  |  | 水环境一般管控区 |  |  |
|  | YS4453033110001 |  |  |  | 一般管控区域 | 一般管控区域 |  |  | 生态空间一般管控 区 |  |  |
|  | 管控 维度 |  | 管控要求 |  |  |  | 项目情况 |  |  |  | 相符性 |
|  | 区域布局管控 |  | 1-1 ．【产业/鼓励引导类】园区重点发展绿色日用化工、生物医药、新材料、新型建筑材料、电子信息等新兴产业。 1-2 ．【产业/限制类】新入园项目应符合现行有效的《产业结构调整指导目录 （2024 年本）》《市场准入负面清单》等相关产业政策的要求，严禁引入电镀、印染、鞣革、造纸等水污染物排放量大或排放一类水污染物、持久性有机污染物的项 |  |  |  | 1-1 本项目主要从事碳酸钙矿石的加工，不涉及新兴产业。 1-2 本项目不涉及一类水 污染物，无排放持久性有机污染物，符合《产业结构调整指导目录（2024 年本）》、《市场准入负面清单（2025 年版）》要求。 |  |  |  | 相符 |

|  | 能源 资源利用 | 目；不得引进园区规划环评及批复(审查意见)禁止引进项目，严格限制不符合园区发展定位的项目入驻。1-3 ．【大气/鼓励引导类】大气环境高排放重点管控区内，应强化达标监管，引导工业项目落地集聚发展，有序推进区域内行业企业提标改造。 1-4 ．【其它/限制类】按照《关于规划环境影响评价加强空间管制、总量管控和环境准入的指导意见（试行）》相关要求，严格生产空间和生活空间管控。该园区应同时执行园区规划环境影响评价结论及 其审查意见有关要求。 1-5 ．【其它/限制类】合理优化开发区各功能区的布局，现有不符合要求的必须通过调整园区布局或落实搬迁安置措施妥 善处理和解决。 1-6 ．【土壤/禁止类】单元涉及重金属重点防控区，按照广东省重金属污染防治相关规划、《广东省环境保护条例》及其他相关法律法规实施管理。重金属污染重点防控区内禁止新建、扩建增加重金属污染物排放的建设项目，现有技术改造项目应通过实施“区域削减” ，实现增产减污。 | 1-3 本项目使用电力作为能源，采用湿法作业产生的颗粒物较少，对大气环境影响较小。 1-4 本项目符合《云浮循环经济工业园》（云安产业集聚地）综合发展规划 （2023-2035 年）环境影响报告书等要求。 1-5 本项目用地属于工业用地，符合园区规划。 1-6 本项目不涉及重金属污染，区域不属于重金属重点防控区。 | 相符 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2-1 ．【能源/限制类】科学实施能源消费总量和强度“双控” ，新建高能耗项目单位产品（产值）能耗达到国内同行业先进水平。 2-2 ．【能源/综合类】严禁燃用煤及其制品、重油等高污染燃料。 2-3 ．【土地资源/限制类】落实单位土地面积投资强度、土地利用强度等建设用地控制性指标要求，提高土地利用效率。 2-4 ．【其它/综合类】有行业清洁生产标准的新引进项目清洁生产水平须达到国内本行业先进水平。 2-5 ．【水资源/综合类】提高园区水资源利用效率，加快污水回用系统建设。 2-6 ．【矿产/综合类】加强云浮市云安区循环经济化工示范基地建设，创建硫资源综合利用示范区，提升硫铁矿资源综合利用水平。 | 2-1 本项目属于建筑用石加工行业，使用能源为电能，年耗电量约为 111.4万 KW·h ，折标煤量为 136.9tec，不涉及“双控 ”。 2-2 本项目使用电力作为 能源，不涉及备用发电机、锅炉等。 2-3 本项目位于云安区六都镇车田坝富强公路与 679 乡道交叉口西 80 米 （磊磊厂对面），总占地面积 12523.24 平方米，地块用地性质为工业用地， 符合城乡用地规划。 2-4 本项目属于建筑用石加工行业，不涉及清洁生产标准。 2-5 本项目生活污水经三级化粪池处理达标后，委托清粪公司抽运处理；生产废水处理后回用于生 产，不外排。有效提高园区水资源利用效率。 2-6 本项目属于建筑用石加工行业，不属于硫铁矿 |  |

|  | 污染物排放管控 环境风险防控 |  | 行业。 | 相符 相符 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3-1 ．【其它/综合类】园区各项污染物排放总量不得突破规划环评或地方生态环 境部门核定的污染物排放总量管控要求，并根据园区建设及所在区域环境质量变 化情况，通过开展环境影响跟踪评价重新核定。 3-2 ．【能源/鼓励引导类】园区现有企业应采用优质低硫煤为燃料，鼓励企业使用轻油、天然气等清洁能源，提高脱硫率。 3-3 ．【固废/综合类】产生、收集、贮存、运输、利用、处置固体废物的单位和其他生产经营者应采取防扬散、防流失、防渗漏及其他防止污染环境的措施，加强对相关设施、设备和场所的管理和维护。不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物。 | 3-1 项目产生粉尘量较少，生产废水处理后回用于生产不外排，属于轻污染的产业，符合管控要求。 3-2 本项目使用电力作为能源生产，不涉及锅炉等燃料的使用。 3-3 本项目产生的固体废物集中收集后定期交由有资质的固废公司外运处 置，不会对周围环境造成明显影响。 |  |
|  |  | 4-1 ．【其它/综合类】园区应建立企业、 园区、区域三级环境风险防控体系，加强园区及入园企业环境应急设施整合共享，建立有效的拦截、降污、导流、暂存等工程措施，防止泄漏物、消防废水等进入园区外环境。建立园区环境应急监测机制，强化园区风险防控。 4-2 ．【其它/综合类】生产、使用、储存危险化学品或其他存在环境风险的入园 项目应配套有效的风险防范措施，并根据国家环境应急预案管理的要求编制环境 风险应急预案，防止因渗漏污染地下水、土壤，以及因事故废水直排污染地表水体。 4-3 ．【土壤/限制类】土壤环境污染重点监管工业企业落实《工矿用地土壤环境管理办法（试行）》要求，实施项目环评、设计建设、拆除设施、终止经营全生命周期土壤和地下水污染防治，防范土壤和地下水污染风险。 4-4 ．【矿产/综合类】矿区环境综合整治，推进矿区雨污分流设施建设，实施清污分流；升级改造矿区废水治理设施，强化废水中重金属铊的协同控制。全面推进硫化工企业清洁生产改造，重点加强污染治理设施的升级改造，强化废水中砷、铊等重金属的协同治理，降低重金属排放量；重点监管企业：云浮市联发化工有限公司、云浮市金泰化工有限公司、云浮市业华化工有限公司、云浮市创东化工有限公司、云浮市银利化工有限公司、广东惠云钛业股份有限公司、中材天山（云浮）水泥有限公司、中材亨达水泥有限公司、青洲水 | 4-1 厂内全面实施硬底化，生产废水处理后回用生产不外排，不会对周边水体造成影响；废气经处理后能达标排放，对大气环境影响较小。 4-2 本项目属于建筑用石加工行业，不涉及危险化学品生产、使用、储存。 4-3 本项目无生产废水排 放，厂内全面实施硬底化，不会污染土壤和地下水；生活污水经三级化粪池处理达标后，委托清粪公司抽运处理，不会对周边水体造成影响。 4-4 本项目属于建筑用石加工行业，不涉及重点监管企业。 |  |

|  | 泥（云浮）有限公司、云安区九洲建筑材料有限公司以及西江沿岸码头等。. 综上分析，本项目与《云浮市“三线一单 ”生态环境分区管控方案（2024版）》（云府〔2024〕20 号）相符。 5、与《广东省 2023 年大气污染防治工作方案》（粤办函〔2023〕50 号）相符性分析 方案指出：“（二）开展大气污染治理减排行动。-4.推进重点工业领域深度治理。加强低 VOCs 含量原辅材料应用。”“6.清理整治低效治理设施。开展简易低效 VOCs 治理设施清理整治。严格限制新改扩建项目使用光催化、光氧化、水喷淋（吸收可溶性 VOCs 除外）、低温等离子等低效 VOCs 治理设施（恶臭处理除外）各地要对低效 VOCs 治理设施开展排查，对达不到治理要求的单位，要督促其更换或升级改造。” 相符性分析：本项目属于建筑用石加工行业，项目不使用含 VOCs 原辅材料，不生产含 VOCs 产品，故无 VOCs 废气产排。项目生产过程原料堆场产生的粉尘通过洒水处理抑制粉尘产生；破碎工序采样湿法作业；筛分粉尘经“脉冲布袋除尘器 1# ”处理后，通过 15m 高的 DA001 排气筒排放；色选和烘干粉尘经“脉冲布袋除尘器 2# ”处理后，通过 15m 高的 DA002 排气筒排放。项目不涉及光催化、光氧化、水喷淋（吸收可溶性 VOCs 除外）低温等离子等低效VOCs 治理设施。 因此，项目符合《广东省 2023 年大气污染防治工作方案》（粤办函〔2023〕 50 号）的相关要求。 6 、与《广东省生态环境厅关于印发广东省 2023 年水污染防治工作方案的通知》（粤环函〔2023〕163 号）相符性分析 《广东省 2023 年水污染防治工作方案》中提出：（六）深入开展工业污染防治。落实“三线一单”生态环境分区管控要求，严格建设项目生态环境准入。全面推行排污许可制度，加强排污许可执法监管，加大环境违法行为查处力度。推动工业园区建成污水集中处理设施并达标运行，完善园区污水收集管网。各地要针对重点流域工业污染突出问题，构建流域上下游、左右岸协调联动防治机制。加强对涉水工业企业排放废水及受纳水体监测鼓励电子、印染、原料药 |
| --- | --- |

|  | 制造等产业园区开展工业废水综合毒性监控能力建设。提升工业企业清洁生产水平，优化工业废水处理工艺，抓好金属表面处理、化工、印染、造纸、食品加工等重点行业绿色升级以及工业废水处理设施稳定达标改造。 相符性分析：①本项目选址位于云浮市云安区六都镇车田坝富强公路与679 乡道交叉口西 80 米（磊磊厂对面），附近水体为逢远河，根据《广东省地表水环境功能区划》（粤环〔2011〕14 号）文件可知，蓬远河“云浮大绀山至云浮逢远 ”水环境质量按《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准执行。根据地表水环境质量现状分析，逢远河 W1 、W2 监测断面悬浮物满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）旱作作物标准限值，其余监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。②项目无生产废水排放，湿法作业废水和生产物料清洗废水进行沉淀处理后，回用于生产，不外排；生活污水经三级化粪池处理达标后，定期委托清粪公司抽运处理。 ③本项目不属于集中式地下水型饮用水水源补给区和涉重金属等重点行业，也不是加油站、高风险的化学品生产企业，厂区地面硬底化，实施分区防治措施，有效减小对地下水环境的影响。 因此，本项目符合《广东省生态环境厅关于印发广东省 2023 年水污染防治工作方案的通知》（粤环函〔2023〕163 号）的相关要求。 7、与《关于印发广东省 2023 年土壤与地下水污染防治工作方案的通知》 （粤环〔2023〕3 号）的相符性分析 《广东省 2023 年土壤与地下水污染防治工作方案》中提出：（一）加强涉重金属行业污染防控。深化涉镉等重点行业企业污染源排查整治，动态更新污染源排查整治清单。韶关、阳江、清远市要督促有关涉重金属污染物排放企业严格执行特别排放限值相关规定。2023 年底前，各地要督促纳入大气环境重点排污单位名录的涉镉等重金属排放企业实现大气污染物中的颗粒物自动监测、监控设备联网。（三）加强地下水污染防治源头防控和风险管控。根据国家有关工作部署，对已完成调查的化工园区等重点污染源实施地下水环境分类管理。鼓励湛江等市探索开展化工园区地下水污染风险管控试点，完成地下水环境状况详细调查，制定风险管控方案。 |
| --- | --- |

|  | 相符性分析：①本项目主要污染物是粉尘，不涉及重金属污染物，无需设置总量控制指标；项目产生的一般工业固体废物与危险废物分类收集存放，一般固废暂存区地面和危废暂存间采取防扬散、防流失、防渗漏措施；项目生活垃圾由环卫部门当天运走处理。②项目使用的土地为工业用地（附件 2），该地块土地用途为工业用途，可作为建筑材料行业建设用地，地面水泥硬化，项目建设不会对土壤造成污染。 因此，本项目符合《关于印发广东省 2023 年土壤与地下水污染防治工作方案的通知》（粤环〔2023〕3 号）的相关要求。 8 、与《云浮市环境保护规划（2016～2030 年）》相符性分析 （1）生态保护红线划定 根据《云浮市环境保护规划》（2016—2030 年）生态保护红线内“严格控制区内不得进行与环境保护和生态建设无关的开发活动的要求，对于现有的、新建、改扩建的项目空间布局实施分类、分区监管。 ” 相符性分析：本项目选址位于云安区六都镇车田坝富强公路与 679 乡道交叉口西 80 米（磊磊厂对面），本项目选址不在生态严格控制区内（见附图 8）。因此本项目符合《云浮市环境保护规划》（2016—2030 年）生态保护红线要求。 （2）地表水环境功能区划 根据《关于印发〈广东省地表水环境功能区划〉的通知》（粤环〔2011〕 14 号），涉及云浮市的地表水环境功能区划有河流型水环境功能区划控制单元 46 个，大部分均为Ⅲ类以上水质标准；划有水库型水环境功能区划控制单元 15 个，大部分均为Ⅱ类以上水质标准且具有饮用水功能。 相符性分析：本项目选址位于云安区六都镇车田坝富强公路与 679 乡道交叉口西 80 米（磊磊厂对面），附近水体为逢远河，属于Ⅲ类水质标准（见附图 9），因此本项目符合《云浮市环境保护规划》（2016—2030 年）地表水环境功能区规划要求。 （3）环境空气质量功能区划 根据《云浮市环境保护规划》（2016—2030 年）环境空气质量功能区划， |
| --- | --- |

|  | 云浮市内划分一类和二类环境空气质量功能区；其中一类区主要包括云浮市现有各级自然保护区以及省级以上森林公园，其余部分划分为二类区。 相符性分析：本项目选址位于云安区六都镇车田坝富强公路与 679 乡道交叉口西 80 米（磊磊厂对面），项目位于二类环境功能区（详见附图6），因此本项目符合《云浮市环境保护规划》（2016—2030 年）环境空气质量功能区规划要求。 （4）声环境质量功能区划 根据《云浮市环境保护规划》（2016-2030 年）声环境质量功能区划，云浮市内主要划分了 1-4 类声环境功能区，暂不划分 0 类标准适用区。1 类区主要包括区内各党、政、军机关大院，校园，医院，公园，新开发的居住区。2类区为 1 类区、3 类区、4 类区以外区域，以居住商业混合功能为主的区域， 将交通干线边界线外一定距离内的区域划分为 4 类声环境功能区。3 类区主要为工业园、产业转移园及相应集聚区、云浮新港等。 相符性分析：本项目选址位于云安区六都镇车田坝富强公路与 679 乡道交叉口西 80 米（磊磊厂对面），北面为富强公路、西面为 679 乡道的交通干线执行 4 类标准，其他面执行 3 类标准（详见附图7）。因此本项目符合《云浮市环境保护规划》（2016—2030 年）环境空气质量功能区规划要求。 9 、与《广东省生态环境厅关于印发广东省“十四五 ”重金属污染防治工作方案的通知》（粤环〔2022〕11 号）相符性分析 文件提出： 防控重点：重点重金属。以铅、汞、镉、铬、砷、铊和锑为重点，对铅、汞、镉、铬和砷五种重金属污染物排放量实施总量控制。 重点行业：重有色金属矿采选业（铜、铅锌、镍钴、锡、锑和汞矿采选），重有色金属冶炼业（铜、铅锌、镍钴、锡、锑和汞冶炼）铅蓄电池制造业，电镀行业，化学原料及化学制品制造业（电石法（聚）氯乙烯制造、铬盐制造、以工业固体废物为原料的锌无机化合物工业），皮革鞣制加工业。 重点区域：清远市清城区，深圳市宝安区、龙岗区 主要任务：优化重点行业企业布局。新、改、扩建重点行业建设项目应符 |
| --- | --- |

|  | 合“三线一单 ”、产业政策、区域环评、规划环评和行业准入管控要求。新建、扩建重有色金属冶炼、电镀、制革企业优先选择布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区加快推进专业电镀企业入园，力争到 2025 年底全省专业电镀企业入园率达到 75%。严格重点行业企业准入管理。重点区域新、改、扩建重点行业建设项目应遵循重点重金属污染物排放“减量替代 ”原则，替代比例不低于 1.2 ：1 ，其他区域遵循“等量替代 ”原则。建设单位在提交环境影响评价文件时应明确重点重金属污染物排放总量及来源。无明确具体总量来源的，各级生态环境部门不得批准相关环境影响评价文件。总量来源原则上应是同一重点行业内企业削减的重点重金属污染物排放量，当同一重点行业内企业削减量无法满足时可从其他重点行业调剂。 大力推进结构减排。根据《产业结构调整指导目录一限期淘汰产生严重污染环境的工业固体废物的落后生产工艺设备名录》等要求，依法淘汰涉重金属落后产能，减少涉重金属污染物排放。 重点行业企业“十四五 ”期间依法至少开展一轮强制性清洁生产审核强化涉重金属污染应急能力建设。重点行业企业应依法依规完善环境风险防范和环境安全隐患排查治理措施，制定环境应急预案，储备相关应急物资，定期开展应急演练。 相符性分析：本项目主要从事碳酸钙矿石的加工，不涉及文中所述重点行业。项目选址于项目位于广东省云浮市云安区六都镇车田坝富强公路与 679 乡道交叉口西 80 米（磊磊厂对面），不属于文中规定的重点防控区。对照《产业结构调整指导目录（2024 年本）》、《市场准入负面清单（2025 年本）》等文件，本项目不属于其中的禁止准入类和许可准入类，属于与允许类。项目无生产废水排放，生活污水经三级化粪池处理达标后，委托清粪公司抽运处理；生产废水处理后回用于生产，不外排。厂区产生的二次固体废物都得到了妥善处理处置，可有效防止固废排入周边土壤、水体中。本次评价中提出相应的环境风险防范要求，企业将严格落实。因此本项目的建设与《关于进一步加强重金属污染防控的意见》《广东省生态环境厅关于印发广东省“十四五 ”重金属污染防治工作方案的通知》的相关要求不冲突。 |
| --- | --- |

|  | 10 、与《云浮市生态环境保护“十四五 ”规划》的相符性分析 大力推进 VOCs 源头控制。推广使用高固体分、粉末涂料和低（无）VOCs含量的涂料、油墨、胶粘剂等原辅材料，替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂，从源头减少 VOCs 产生，持续改善环境空气质量。重点推进工业涂装、包装印刷等行业的源头替代。力争到 2025 年底前，家具制造、印刷（吸收性承印材料）等行业全面采用低（无）VOCs 含量原辅材料（已使用高效处理设施的除外）。将全面使用符合国家要求的低（无）VOCs 含量原辅材料的企业纳入政府绿色采购清单。 建设适宜高效治理设施。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高 VOCs 治理效率。对涉 VOCs 企业治理设施使用情况进行摸底调查，结合行业治理水平，强化涉VOCs 重点企业“一企一策 ”管理。重点强化采用光催化、光氧化、低温 等离子、一次性活性炭吸附、喷淋等低效治理设施企业的监督管理，督促企业对达不到要求的 VOCs 治理设施进行更换或升级改造，实现达标排放。到 2025年，全市 VOCs 排放总量完成省下达目标，臭氧浓度增长趋势得到有效遏制。 强化无组织排放控制。加强对含 VOCs 物料储存、物料转移和输送、设备与管线组件泄漏敞开液面无组织逸散、工艺过程无组织排放废气收集等薄弱环节的整治力度。按照“应收尽收 ”的原则，提升废气收集系统收集效率，督促企业对所有可能产生 VOCs 的生产区域和工段安装废气收集装置，将废气收集后有效处理。加强储油库、加油站等 VOCs 排放治理，推动油品储运销体系安装油气回收自动监控系统，优先推动车用汽油年销售量 5000 吨以上的加油站安装油气回收在线监控。大力推广使用先进高效的生产工艺，通过采用全密闭、连续化、自动化等生产技术减少工艺过程中无组织排放，做到“全密闭 ”“全加盖 ”“全收集 ”“全处理 ”和“全监管 ”，削减 VOCs 无组织排放。涉及VOCs 无组织排放的企业自 2021 年 10 月 8 日起，全面执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》。企业厂区内VOCs 无组织排放监控点浓度执行特别排放限值。 |
| --- | --- |

|  | 深化工业炉窑和锅炉排放治理。推动水泥行业开展废气超低排放改造，推进殡仪馆尾气治理，严格实施工业炉窑分级管控，推动辖区内C 级工业炉窑企业转型升级。逐步开展天然气锅炉低氮燃烧改造，加强 10 蒸吨/小时及以上锅炉及重点工业窑炉的在线监测联网管控；新建燃气锅炉须采取低氮燃烧技术，氮氧化物达到 50 毫克/ 立方米 ，严格落实《锅炉大气污染物排放标准》 （DB44/765-2019），科学制定燃气锅炉执行特别排放限值公告。加强生物质锅炉燃料品质及排放管控，禁止使用劣质燃料或掺烧垃圾、工业固废等。到2025 年，氮氧化物排放总量完成省级下达任务。 相符性分析：本项目属于建筑用石加工行业，项目不使用含 VOCs 原辅材 料，不生产含 VOCs 产品，故无 VOCs 废气产排；项目生产过程使用湿法作业，产生的颗粒物被水带入沉淀池成为固体废物（石粉），未被去除的粉尘为无组织排放，可满足无组织排放控制要求。项目无生产废水排放，生活污水经三级化粪池处理达标后，委托清粪公司抽运处理；生产废水处理后回用于生产，不外排。项目不设置锅炉。综上所述，项目符合《云浮市生态环境保护“十四五 ”规划》的相关要求。 11、与《固体废物综合治理行动计划》的相符性分析 根据国务院关于印发《固体废物综合治理行动计划》的通知（文号：国发〔2025〕14 号），文件提出： 二、推动源头管控和减量 （一）加强工业固体废物源头减量。严格落实产业、环保、节能等政策，依法依规淘汰落后产能。强化工业园区固体废物源头管控。大力推行绿色设计，支持企业改进生产工艺和装备，强化工业生产精细化管控，降低固体废物产生强度。推动重有色金属矿采选一体化建设，促进尾矿就近充填回填，原则上不再批准建设无自建矿山、无配套尾矿利用处置设施的选矿项目。推动重点行业固体废物产生量与综合消纳量逐步实现动态平衡。 三、规范收集转运和贮存 （四）加强工业固体废物规范化管理。完善工业固体废物管理台账制度，强化全链条跟踪管控。推行工业固体废物分类收集贮存，防范混堆混排。禁止 |
| --- | --- |

|  | 向生活垃圾收集设施中投放工业固体废物。严格执行工业固体废物、危险废物跨省转移审批制度。规范各类企业危险废物收集管理。 四、提升资源化利用水平 （七）加强大宗固体废弃物综合利用。提升冶炼渣、尾矿、共伴生矿、赤泥、建筑垃圾综合利用能力，加强有价组分高效提取及整体利用，因地制宜推动煤矸石多元化利用。拓宽秸秆综合利用途径，提高秸秆还田科学化、规范化水平。推进畜禽养殖废弃物资源化利用。 （八）提升再生资源循环利用水平。强化再生资源综合利用行业规范管理。开展“城市矿产 ”示范基地升级行动。深入实施生产者责任延伸制度，引导电器电子产品、汽车、动力电池等生产企业参与回收利用。完善旧货交易管理制度。鼓励“互联网＋二手 ”模式发展。大力发展再制造产业。在确保固体废物零进口的前提下，有序推进海外优质再生资源进口利用。 （九）加强再生材料应用推广。建立完善再生材料标准和认证制度。研究实施再生材料和产品碳足迹认证。引导生产企业提高再生材料应用比例。推动将再生材料应用情况纳入企业履行社会责任范围。将更多符合条件的再生材料和产品纳入政府绿色采购范围。探索再生材料应用情况信息化追溯。 相符性分析：本项目主要从事碳酸钙矿石的加工，原料碳酸钙矿石为外购。项目产生的生活垃圾交由环卫部门定期清运；一般固废：废石料、布袋收集粉尘、废布袋、压滤污泥，经收集后外售给物质回收单位资源化利用；危险废物：废机油、废含油抹布和手套交由有危险废物处理资质单位回收处置。因此，本项目采取的污染防治措施符合《固体废物综合治理行动计划》的要求。 12 、与能耗双控相符性分析 根据《国家发展改革委关于印发<完善能源消费强度和总量双控制度方案>的通知》（发改环资〔2021〕1310 号）：“对新增能耗 5 万吨标准煤及以上的‘两高9项目，国家发展改革委会同有关部门对照能效水平、环保要求、产业政策、相关规划等要求加强窗口指导；对新增能耗 5 万吨标准煤以下的‘两高9项目，各地区根据能耗双控目标任务加强管理，严格把关。对不符合要求的‘两高9项目，各地区要严把节能审查、环评审批等准入关，金融机构不得提供信 |
| --- | --- |

|  | 贷支持。” 《广东省发展改革委关于印发<广东省坚决遏制“两高”项目盲目发展的实施方案> 的通知》（粤发改能源〔2021〕368 号）明确指出：“本实施方案所指“两高”行业，是指煤电、石化、化工、钢铁、有色金属、建材、煤化工、焦化等 8 个行业。“两高”项目，是指“两高”行业生产高耗能高排放产品或具有高耗能高排放生产工序，年综合能源消费量 1 万吨标准煤以上的固定资产投资项目” 。新建（含新增产能的改建、扩建，下同）“两高”项目，必须严格落实国家《产业结构调整指导目录》（2024 年本）要求，符合国家和省产业规划布局。鼓励与推动“两高”项目通过“上大压小”“减量替代”“搬迁升级”等方式进行产能整合。严格执行省“三线一单”生态环境分区管控要求，新建“两高”工业项目应优先在产业转移工业园内选址。 相符性分析：对照“两高”行业，是指煤电、石化、化工、钢铁、有色金属、建材、煤化工、焦化等 8 个行业。本项目主要从事碳酸钙矿石的加工，行业类别为 C3032 建筑用石加工，属于建材行业。对照“两高”项目，是指“两高”行业生产高耗能高排放产品或具有高耗能高排放生产工序，年综合能源消费量 1 万吨标准煤以上的固定资产投资项目”。本项目使用的能源为电能，不涉及燃料。根据《综合能耗计算通则》（GB/T2589-2020）中折标准煤系数：电力 0. 1229kgce/ （kW·h），新水 0.2571kgce/t 。本项目建成后年耗电量约 111.4 万度，年耗水量约 821404.3m³（新鲜水），折算标准煤的综合消耗量为 348.1 吨标准煤，小于 1 万吨标准煤以上的固定资产投资项目。 综上，本项目符合《国家发展改革委关于印发<完善能源消费强度和总量双控制度方案> 的通知》（发改环资〔2021〕1310 号）和《广东省发展改革委关于印发<广东省坚决遏制“两高”项目盲目发展的实施方案> 的通知》（粤发改能源〔2021〕368 号）的要求。 |
| --- | --- |

# 二、建设项目工程分析

| 建 设 内 容 | 1 、项目由来 本项目位于云浮市云安区六都镇车田坝富强公路与 679 乡道交叉口西 80 米（磊磊厂对面）。该场地历史上曾建设“广东天远楚业建材有限公司年产石粉16 万吨及石子 30 万吨新建项目 ”。后因原承租方经营不善、长期拖欠租金，引发合同纠纷，经云浮市云安区人民法院诉讼调解，双方协商一致，由原承租方将法院查封的生产机械设备自行处置。历史租赁关系及设备资产已依法处置完毕，现场地权利人已收回并自主控制该场地。本项目为场地权利人在解决历史遗留问题后，于原址上自主规划、投资建设的全新项目，与前述已终止的原租赁项目无经营及法律承继关系。 云浮市智皓建材有限公司选址于广东省云浮市云安区六都镇车田坝富强公路与 679 乡道交叉口西 80 米（磊磊厂对面），中心地理坐标：东经：112 °0 ′ 26.188 ″ ，北纬：23 °2 ′ 18.999 ″ 。项目总投资 300 万，环保投资 80 万，占总投资的 27%，主要改造生产厂房、办公区及配套设施等，总占地面积 12523.24m2，总建筑面积 11517m2。 根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》等有关法律法规规定，本项目应进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）本项目属于“二十七、非金属矿物制品业 56、砖瓦、石材等建筑材料制造 303 ”中的“粘土砖瓦及建筑砌块制造；建筑用石加工；隔热、隔音材料制造；其他建筑材料制造（含干粉砂浆搅拌站）以上均不含利用石材板材切割、打磨、成型的 ”，应编制环境影响报告表。在接受委托后，对场址进行了现场踏勘，在现场调查及相关资料收集分析基础上，编制了该项目环境影响报告表。 2 、建设规模及主要内容 建设单位：云浮市智皓建材有限公司 建设地点：云浮市云安区六都镇车田坝富强公路与 679 乡道交叉口西 80 米（磊磊厂对面） 总投资：300 万，环保投资 80 万， 占总投资的 27%； |
| --- | --- |

|  | 建设规模： 占地面积 12523.24m2 ，总建筑面积 11517m2； 生产规模：年产 10 万吨碳酸钙矿石加工项目； 劳动定员：全厂员工 50 人，均不在厂内食宿； 工作制度：全厂年工作时间300 天，两班制，一班 8 小时制度。 本项目主要建设工程组成见表 2-6： 表 2-1 本项目主要工程组成内容 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 工程名称 |  | 建设内容 |
|  | 主体工程 | 生产厂房 | 1F ，高 15m ，钢架结构，建筑面积约 11317 ㎡ ，分别设置成品堆放区、质检区、烘干区、振筛区、色选区、分料罐、沉淀罐、下料区、压滤间等 |
|  | 辅助工程 | 办公区 | 位于生产厂房西北部，建筑面积约 30 ㎡ |
|  |  | 一般工业固废间 | 位于生产厂房东北角，建筑面积约 10 ㎡ |
|  |  | 危废间 | 位于生产厂房东北角，建筑面积约 10 ㎡ |
|  | 储运工程 | 原料堆场 | 位于生产厂房南部， 占地面积约 1000 ㎡ ，主要用于碳酸钙矿石堆放 |
|  |  | 成品仓库 | 位于生产厂房北部， 占地面积约 2500 ㎡ |
|  | 公用工程 | 给水 | 市政供水 |
|  |  | 排水 | 本项目无废水外排。生产废水经沉淀池处理后回收利用，不外排；生活污水经三级化粪池处理达标后，委托清粪公司抽运处理。 |
|  |  | 供电 | 市政供电 |
|  | 环保工程 | 废气 | 原料堆场产生的粉尘通过洒水处理抑制粉尘产生；破碎工序采用湿法作业；筛分粉尘经“脉冲布袋除尘器 1# ”处理后，通过 15m高的 DA001 排气筒排放；色选和烘干粉尘经“脉冲布袋除尘器2# ”处理后，通过 15m 高的 DA002 排气筒排放。 |
|  |  | 废水 | 项目设置一个 32m³ 的沉淀池和 4 个总容积为 608m³ 的沉淀罐， 湿法作业废水和生产物料清洗废水进行沉淀处理后，回用于生产，不外排；生活污水经三级化粪池处理达标后，定期委托清粪公司抽运处理。 |
|  |  | 固体废物 | 生活垃圾交由环卫部门定期清运； 一般固废：废石料、布袋收集粉尘、废布袋、压滤污泥，经收集后外售给物质回收单位资源化利用； 危险废物：废机油、废含油抹布和手套交由有危险废物处理资质单位回收处置。 |
|  |  | 噪声 | 合理布局、厂房隔声、基础减振等 |
|  | 2 、产品方案及产能 项目产品方案及产能见下表： 表 2-2 项目产品方案表 产品名称; 规格; 产能（吨/年）. 碳酸钙石子; 1-3cm; 200000. |

|  | 碳酸钙石子; 0.5-1cm; 120000. 碳酸钙石子; 0.5cm 以下; 80000. 合计; 400000. 3 、主要设备 本项目主要生产设备详见表 2-3。 表 2-3 主要生产设备一览表 |
| --- | --- |
|  | 序号 | 设备名称 |  |  | 数量（台） |  | 型号/功率 |  |  |  |  | 备注 |
|  | 1 | 矿石色选机 |  |  | 4 |  | KG55 |  |  |  |  | 色选 |
|  | 2 | 矿石色选机 |  |  | 4 |  | KS-6SC |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 方形摇摆筛 |  |  | 2 |  | YXFY-2036-7P |  |  |  |  | 筛分 |
|  | 4 | 二层振动筛 |  |  | 1 |  | 4*1.5 |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 振动筛 |  |  | 2 |  | / |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 双轴洗砂机 |  |  | 2 |  | / |  |  |  |  | 水洗 |
|  | 7 | 大型颚式破碎机 |  |  | 1 |  | 500*700cm |  |  |  |  | 破碎 |
|  | 8 | 小型颚式破碎机 |  |  | 2 |  | 1500*300mm |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 沉淀池 |  |  | 1 |  | 3.2*2*5 ，容积 32m3 |  |  |  |  | 沉淀 |
|  | 10 | 烘干机 |  |  | 1 |  | HJ2018 |  |  |  |  | 烘干 |
|  | 11 | 压滤机 |  |  | 1 |  | XMYD1100-100 |  |  |  |  | / |
|  | 12 | 沉淀罐 |  |  | 4 |  | 3 沉 1 清，总容积 608m³ |  |  |  |  | 沉淀 |
|  | 13 | 大分料罐 |  |  | 10 |  | 直径 5m ，筒高 4m ，锥体高 4.8m ，单个大分料罐容积为 110m3 |  |  |  |  | / |
|  | 14 | 小分料罐 |  |  | 3 |  | 锥体高 1.8m ，筒高 0.75m ，长 3.2m 、宽 2.5m ，单个大分料罐容积为 10.8m3 |  |  |  |  | / |
|  | 15 | 脉冲布袋除尘器 |  |  | 2 |  | 4-72-10C |  |  |  |  | 环保设备 |
|  | 表 2-4 生产线产能匹配一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 名称 |  |  | 数量 | 产能（t/h） |  |  | 年生产时间 （h） | 设备设计最大产能（t/a） |  | 实际产能（t/a） |  |
|  | 矿石色选机 |  |  | 4 | 15 |  |  | 4800 | 499200 |  | 400000 |  |
|  | 矿石色选机 |  |  | 4 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 方形摇摆筛 |  |  | 2 | 5 |  |  | 4800 | 480000 |  | 400000 |  |
|  | 二层振动筛 |  |  | 1 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 振动筛 |  |  | 2 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 双轴洗砂机 |  |  | 2 | 50 |  |  | 4800 | 480000 |  | 400000 |  |
|  | 大鄂破 |  |  | 1 | 14 |  |  | 4800 | 480000 |  | 400000 |  |
|  | 小鄂破 |  |  | 2 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 、主要原辅材料用量 项目主要原辅材料消耗情况见下表： 表 2-5 主要原辅材料一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 |  | 名称 |  |  | 年使用量 |  | 最大存储量 |  | 储存位置 |  | 备注 |

|  |  |  |  |  | （t/a） |  | （t/a） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 碳酸钙石边角料 |  |  | 405000 |  | 4000 |  |  | 原料堆场 |  |  | 外购 |
|  | 主要原辅材料理化性质： 碳酸钙矿石具体材料是用普通方解石和常见大理石边角料及碎料，方解石是一种矿物，属于碳酸盐矿物类别。 化学组成：CaCO3（碳酸钙），常含少量镁、铁、锰等元素。 晶体系统：三方晶系，常见晶体形态为菱面体、柱状或粒状。 硬度：莫氏硬度 3（较软，小刀可刻划）。 颜色：通常为无色或白色，也可因杂质呈灰、黄、绿、 方解石是碳酸盐矿物中最常见的矿物之一，也是石灰岩和大理岩的主要组成矿物。 5 、物料平衡 本项目物料平衡见下图。 表 2-6 项目物料平衡表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 输入 |  |  |  |  |  |  | 输出 |  |  |  |  |  |
|  | 投入物料 |  |  | 用量（t/a） |  |  |  | 输出物料 |  |  | 产生量（t/a） |  |  |
|  | 碳酸钙石边角料 |  |  | 405000 |  |  |  | 碳酸钙石子 |  |  | 400000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 废石料 |  |  | 637.87 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 颗粒物 |  |  | 12.699 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 布袋收集粉尘 |  |  | 29.431 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 压滤污泥 |  |  | 4320 |  |  |
|  | 合计 |  |  | 405000 |  |  |  | 合计 |  |  | 405000 |  |  |
|  | 6 、能源消耗情况 本项目不设置发电机、主要能源为电能，能源消耗情况详见下表。 表 2-7 项目主要能源消耗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 |  | 名称 | 年用量 |  | 来源 |  |  | 折标系数 |  |  | 折标煤 |  |
|  | 1 |  | 电能 | 111.4 万 KWh |  | 市政供电 |  |  | 1.299 万 KW ·h |  |  | 136.9tec |  |
|  | 2 |  | 水 | 821404.3m³/a |  | 市政供水 |  |  | 0.2571kgce/t |  |  | 211.2tec |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 348. 1tec |  |
|  | 7 、项目总平面布置及四至情况 项目按照原料、加工、成品的生产流程，从下至上依次布置，厂区南面底部为原料堆存区，生产加工区集中在中部，包括下料区、分料罐、振筛区，右 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | 侧为沉淀罐、色选区、烘干区等，北面上部为成品堆放区、质检区等，顶部设置成品仓库。根据项目厂区平面布置图可知，项目厂区功能分区明确，生产车间及设备基本依照生产工艺流程布置，符合相应的设计规范要求。厂区总平面布置图详见附图 4。 项目所在地北面临近富强公路，公路对面为云浮市磊磊建筑材料有限公司、云浮合泰建材有限公司，南面紧邻广东智胜石材有限公司，东面为其他企业的厂房，西面外侧为 679 乡道，临近逢远河。项目四至图详见附图 2。 8 、公用工程 （1）生活用水 项目劳动定员50 人，厂内不设食宿。根据广东省地方标准《用水定额第 3部分：生活》（DB44/T1461.3-2021），不食宿按“ 国家行政机构 ”中，“无食堂和浴室 ”的用水定额（新建按先进值计），则取 10m3/（人·a）计算，项目工作 300 天，两班制，每班工作 8h ，则本项目生活用水为 500m3/a ，生活污水排污系数取 0.9 ，则生活污水量为 450m3/a 。生活污水经三级化粪池处理后，定期委托清粪公司抽走处理，不外排。 （2）湿法作业生产用水 本项目破碎工序采用湿法作业，根据工程分析可知，破碎工序喷水流量为 35L/min。项目年工作 4800h，则破碎工序湿法作业用水量为 10080m³/a。本项目湿法作业过程以水为介质，不添加任何添加剂及化学药剂，由于产品不溶入水，因此，生产废水水质简单，污染物主要为 SS ，不产生重金属，废水经多级沉淀后回用于生产，不外排。仅需补充少量因蒸发及沙砾带走的损耗，废水回用率约 80% ，则损耗水量约为 2016m³ , 剩余废水量约 8064t/a ，进入收集系统沉淀处理后循环使用，不外排。 （3）降尘洒水 为了减少装卸原料、运输车辆产生的粉尘，需定期对储存点、道路进行洒水，降尘洒水用水量参照《用水定额第 3 部分：生活》（DB44/T1461.3-2021）中“公共设施管理业（78）-环境卫生管理（782）-浇洒道路和场地-先进值 ”1.5L/ （m2 ·d），本项目需要洒水抑尘的占地面积约为 3500m2 ，雨天不进行喷洒， |
| --- | --- |

|  | 云浮市平均降雨天数约 143 天，年工作时间为 300 天，项目非雨天按 157 天计算，则降尘洒水用水量为 824.3m³/a ，喷淋洒水在抑尘后全部自然蒸发。 （4）生产物料清洗废水 本项目经破碎后的生产物料需经过双轴洗砂机进行清洗，清洗水为自来水，不添加任何药剂，清洗后的废水通过管道进入沉淀罐进行沉淀，上层清水进入清水罐循环回用于生产。根据企业提供资料，清洗 1 吨物料需要用水 2m³ , 项目需清洗的物料用量为 405000t/a ，则双轴洗砂机用水量约为 810000m³/a （2700m³/d）。在清洗过程中蒸发水量约占总用水量的3%，则蒸发水量为24300m ³/a（81m³/d），其中用水量的 10%随产品带走，带走的水分约为 81000m³/a（270m ³/d），则损失水量总计 105300m³/a（351m³/d）。进入收集系统沉淀处理的清洗废水量约为 704700t/a（2349t/d），经沉淀处理后循环使用，不外排。 （5）压滤废水 本项目湿法作业废水、生产物料清洗废水进入收集系统沉淀处理后，上清液进入清水罐回用，下层含泥污水通过泵抽至污泥池经压滤机进行泥水分离。 本项目碳酸钙矿石边角料原生泥质杂质含量较少，参照同类砂石清洗项目含泥率取值为 0.8% ，则原料干污泥量为 405000t/a×0.8%=3240t/a 。压榨前污泥量为 16200t/a（污泥含水率为 80%），压榨后污泥量为 4629t/a（污泥含水率为30%），则压滤废水量为 11571.43t/a 。泥饼进一步干化，厂内堆存过程中污泥自然晾干可降低5%的含水率，则产生的泥饼渗滤液约为 308.57t/a。滤液可通过周边收集沟流入沉淀池进行处理，不外排。最终产生的污泥量为 4320t/a（含水率为 25%） ，定期委托交由水泥厂资源化利用 。最终产生的压滤废水量为11880t/a。 综上，项目进入沉淀罐处理的总废水量为 712764t/a=8064+704700 ，上清液回用于生产，沉淀处理后总回用水量为 708367t/a=712764-16200+11880。 表 2-8 项目给排水情况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目 | 用水量 m³ /a | 损耗水量 m ³/a | 废水量 m ³/a | 回用水量 m³/a | 备注 |
|  | 生活用水 | 500 | 50 | 450 | - | 委托清粪公司定期抽运处理 |
|  | 降尘洒水 | 824.3 | 824.3 | - | - | 自然蒸发 |

|  | 生 产 用 水 | 湿法作业除尘用水 | 10080 | 2016 | 8064 | 696564 | 回用于生产用水 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 生产物料清洗用水 | 810000 | 105300 | 704700 |  |  |
|  | 压滤废水 |  | - | - | - | 11880 |  |
|  | 合计 |  | 821404.3 | 108190.3 | 713214 | 708444 | - |
|  | 图 2-1 项目水平衡图（单位：m³/a） |  |  |  |  |  |  |
| 工 艺 流 程 和 产 排 污 环 节 | 1 、运营期 本项目生产工艺流程如下： |  |  |  |  |  |  |

|  | 图 2-1 石块生产工艺流程图 （1）工艺流程简述： 项目原料主要为碳酸钙矿山类的边角料，由汽车运输进入厂区原料堆场进行存放，该过程会产生卸料粉尘和堆场风蚀扬尘。通过洒水降低原料卸料、堆存过程产生的无组织粉尘。 一破：清洗后的矿石表面湿润，随后由输送带送至矿石破碎设备进行一级破碎，采用湿法作业，在投料口设置喷淋设备，原料在破碎过程中相对湿润，因此产生的破碎粉尘较少。该过程会产生少量粉尘、废石料及噪声。 分拣：经一级破碎后的石块由人工进行分拣，按照不同规格进入分料罐 （2~3cm 、1~0.6cm 、0.5cm 以下），由于石料含水率较高，该过程无粉尘产生。该过程会产生噪声。 水洗：项目设置双轴洗砂机 2 台，对破碎后的石块进行清洗，设备利用水 |
| --- | --- |

|  | 流和旋转的机械力去除石块表面的杂质，清洗效率达 98% 。水洗过程产生的废水进入沉淀水罐处理后循环使用。该过程会产生废水、废石料及噪声。 二破：分拣后需要进行二次破碎，破碎成较小的石粒，采用湿法作业，原料在破碎过程中相对湿润，产生的粉尘较少。该过程会产生少量粉尘、废石料及噪声。 筛分：不同规格的石块经皮带输送到振动筛，进行筛分，筛分成成品（规格为 0.5-1cm 、1-3cm 的石块），较大粒径的石块输送至颚式破碎机进行再次破碎，破碎后石料经皮带与二次破碎后石料一起输送至筛分系统。由于筛分工段细物料较多，会产生一定的粉尘量，建设单位拟在出料口设置集气罩收集至脉冲布袋除尘器进行处理。该过程产生粉尘及噪声。 色选：经筛分后不同粒径的石块输送至色选机自带料仓进行分选，以得到不同品级的石块产品。 色选机的核心原理是利用物料表面光学特性（颜色、光泽、纹理等）的差异，结合高速光电检测技术和精准喷射技术，将目标物料（合格石块）与异色杂质（如含铁矿物、云母、长石、其他有色矿物等） 自动分拣出来。色选机主要由给料系统、光学检测系统、信号处理系统和分离执行系统组成。较纯的石料为白色或乳白色，含杂质或其他脉石矿物的颜色则微黄、浅黄色或浅褐色和灰色等，石英料与含杂质或脉石矿物的颜色差异是色选的关键。该过程产生粉尘及噪声。 烘干：根据企业提供资料，部分碳酸钙石块因含水率较大会进入烘干机进行烘干处理，进入烘干工序的产品约占 10% ，使用电加热烘干，烘干机采用封闭结构，烘干后的石块水分几乎含量为零。此过程产生的主要污染物为少量风干粉尘和噪声。 打包入库：经过色选机分选后的高品质石块和一般品质石块分别进入各自的物料收集斗，不同品质不同粒径的物料被挑选分开。最终不同品级和粒径的石块经皮带输送至成品库暂存外售。 因水洗后的物料产品干净无尘，且表面湿度较大，因此不再考虑成品储存和装车过程的粉尘。 |
| --- | --- |

|  | （2）产排污环节分析 ①废水：本项目废水主要为生活污水、湿法作业废水和生产物料水洗废水。生活污水经三级化粪池处理后，委托清粪公司抽运处理；湿法作业废水和生产物料水洗废水经沉淀处理后，循环回用，不外排。 ②废气：本项目废气主要为原料卸料、破碎、筛分、色选等工序产生的颗粒物，通过湿法作业、脉冲布袋除尘器处理能减少粉尘的排放。 ③噪声：本项目噪声源主要为颚式破碎机、振动筛、洗砂机等机械设备噪声，源强为 80~95dB（A）。 ④固废：本项目营运期产生的固体废物主要有废石料、布袋收集粉尘、废布袋、压滤污泥、废机油及废含油手套和抹布等。 |
| --- | --- |
| 与 项 目 有 关 的 原 有 环 境 污 染 问 题 | 1 、基本情况 本项目位于云浮市云安区六都镇车田坝富强公路与 679 乡道交叉口西 80 米（磊磊厂对面）。该场地历史上曾由广东天远楚业建材有限公司租赁， 目前该单位已办理注销登记手续。原项目以花岗岩、石灰石为原料，通过破碎、筛分等工艺生产石粉和石子，设计年产能为石粉 16 万吨、石子 30 万吨，并已于 2022年 11 月 24 日完成固定污染源排污登记并取得回执。后因原承租方经营不善、 长期拖欠租金，引发合同纠纷，经云浮市云安区人民法院诉讼调解，双方协商一致，由原承租方将法院查封的全部生产机械设备自行处置。至此，原租赁关系及设备资产已依法处置完毕，原项目单位也已注销。现场地权利人已完全收回并自主控制该场地，原址上投资建设的新项目，与已终止并注销的原项目无任何经营及法律承继关系。 2 、原项目生产工艺 原项目生产的主要原材料为花岗岩、石灰石。主要产品为石粉、石子，设计年产量石粉 16 万吨、石子 30 万吨。 图 2-2 原项目生产工艺流程图 工艺流程简述： 1 、以石头为原料，将石头放入给料机，通过输送带送入颚式破碎机进行一 |

|  | 次破碎。此过程会产生一定量的粉尘废气和噪声。 2、二次破碎：物料经一次破碎后由输送带送至立式复合细碎机进行二次破碎。此过程会产生一定量的粉尘废气和噪声。 3 、筛分：破碎后的物料通过振动筛分机进行筛分，筛分后较大颗粒的原料收集后重新返回破碎工序，经筛分后的粉状物料经输送带机送至堆场，得到产品。 3 、主要环境影响情况 原项目主要污染为粉尘和噪声。现广东天远楚业建材有限公司因经营状况出现变化为已注销状态，故原项目目前为停止生产状态，无废水、废气、噪声、固废等污染物产生及外排。 |
| --- | --- |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区 域 环 境 质 量 现 状 | 1 、环境空气质量现状 （1）评价基准年筛选 根据评价所需气象资料数据可获得性，故本次选择 2024 年作为评价基准年。 （2）环境空气质量达标区判定 本项目属于云安区六都镇，根据《云浮市环境保护规划（2016-2030）》，项目所在区域为二类环境空气质量功能区 ， 执行《 环境空气质量标准 》 （GB3095-2012）及其 2018 年修改单二级标准。 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）规定，本报告空气质量达标区判定采用《2024 年度云浮市云安区生态环境状况公报》（截图见附件6）， 2024 年，我区都杨省空气站点年均浓度中，二氧化硫为 4 微克/立方米，二氧化氮为 15 微克/立方米，可吸入颗粒物（PM10 ）为 26 微克/立方米，细颗粒物（PM2.5）为 13 微克/立方米，一氧化碳 24 小时平均第 95 百分位数为 0.7 毫克/立方米，臭氧日最大 8 小时平均第 90 百分位数为 83 微克/立方米。 2024 年，云安区环境空气监测有效天数为 364 天，空气质量指数（AQI）平均优良天数为 353 天，优良率 97.0%。 表 3-1 2024 年度云浮市云安区环境空气质量现状评价表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 污染物 | 年评价指标 | 现状浓度μg/m3 | 标准值μg/m3 | 占标率% | 达标情况 |
|  | SO2 | 年平均质量浓度 | 4 | 60 | 7 | 达标 |
|  | NO2 | 年平均质量浓度 | 15 | 40 | 38 | 达标 |
|  | PM10 | 年平均质量浓度 | 26 | 70 | 37 | 达标 |
|  | PM2.5 | 年平均质量浓度 | 13 | 35 | 37 | 达标 |
|  | CO | 24 小时平均的第 95 百分位数 | 700 | 4000 | 18 | 达标 |
|  | O3 | 日最大 8 小时平均浓度的第 90 百分位数 | 83 | 160 | 52 | 达标 |
|  | 由上表可知，SO2 、NO2 、PM10 、PM2.5 、CO 和 O3 均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单年均浓度限值二级标准，因此判定项目所在区域为达标区。 |  |  |  |  |  |

|  | （3）其他污染物环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，可引用建设项目周边 5 千米范围内近 3 年的现有监测数据。 为了解本项目所在区域 TSP 环境质量现状，本次评价采用广东汇锦检测技术有限公司于 2025 年 3 月 48 日~3 月 26 日对项目西面下坝村（距本项目 631 米）的监测数据（报告编号：GDHJ-25030431 ，详见附件 5），项目监测点位图见图3-1 ，空气质量监测结果见表 3-2。 表 3-2 环境空气质量现状监测结果统计表 单位：ug/m3 检测点位; 检测项目; 采样时间; 检测结果; 参考限值. A1 下坝村; TSP（24 小时值）; 2025.3.24; 0.123; 0.300. 2025.3.25; 0.127. 2025.3.26; 0.131. 根据上表，检测结果表明，项目区域内 TSP 符合《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）及其修改单年均浓度限值二级标准，项目所在区域环境空气质量良好。 |
| --- | --- |

|  | A1 | 660m 631m W1 项目位置 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 表 3-1 项目大气环境、地表水环境监测布点图 2 、地表水环境质量现状 本项目周边水系主要为蓬远河，蓬远河又名南乡水，属于西江云安地段一支流，发源于云安区大绀山，终点在云安区逢远，最终汇入西江。本项目所在地附近地表水系为蓬远河。根据《广东省地表水环境功能区划》（粤环〔2011〕14 号）文件可知，蓬远河“云浮大绀山至云浮逢远 ”水环境质量按《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准执行。 根据《2024 年度云浮市云安区生态环境状况公报》可知，2024 年蓬远河的庆丰桥断面水质达到Ⅲ类水质标准；企岭断面水质为Ⅴ类，未达到Ⅲ类水质标准；黄湾断面水质达到Ⅲ类水质标准；南山河洚水村断面水质为Ⅳ类，未达到Ⅲ类水质目标；西江都骑断面水质达到Ⅱ类水质目标。 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，水环境质量现状应引用与建设项目距离近的有效数据，包括近 3 年的规划环境影响评价的监测数据，所在流域控制单元内国家、地方控制断面监测数据，生态环 |  |  |

|  | 境主管部门发布的水环境质量数据或地表水达标情况的结论。 为了解项目逢远河的水环境质量现状，本次评价引用广东汇锦检测技术有限公司于 2025 年 3 月 48 日~3 月 26 日对云港大道河断面的监测数据，监测点位见图 3-1 ，具体监测结果统计见下表： 表 3-3 地表水监测面布设情况一览表 断面名称; 断面位置; 水体; 监测因子; 监测频次. W1; 云港大道断面; 逢远河; DO 、CODcr 、BOD5 、氨 氮、总磷、总氮、SS、石油类; 连续监测 3 天，每天采样 1 次. 表 3-4 监测结果一览表 |
| --- | --- |
|  | 项目 | 监测断面 |  |  | 标准限值 | 评价结果 |
|  |  | 2025.3.24 | 2025.3.25 | 2025.3.26 |  |  |
|  | DO | 5.5 | 5.9 | 5.7 | 5 | 达标 |
|  | CODcr | 15 | 16 | 13 | 20 | 达标 |
|  | BOD5 | 3.4 | 3.7 | 3.6 | 4 | 达标 |
|  | 石油类 | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.05 | 达标 |
|  | 氨氮 | 0.366 | 0.343 | 0.372 | 1.0 | 达标 |
|  | 总磷 | 0. 12 | 0.15 | 0.13 | 0.2 | 达标 |
|  | 总氮 | 0.77 | 0.72 | 0.89 | 1.0 | 达标 |
|  | 悬浮物 | 22 | 26 | 25 | 60 | 达标 |
|  | 注：SS 执行《农田灌溉水质标准》（GB 5084-2021）中蔬菜（加工、烹调及去皮蔬菜） 灌溉用水水质标准，其他执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ 类标准）。 根据上表监测结果可知，蓬远河的水质符合《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）表 1 地表水环境质量标准中的Ⅲ类标准要求。 3 、声环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》： “厂界外周边 50 米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况 ”。本项目厂界外 50m 范围内无声环境保护目标，故无需进行现状监测。 4 、生态环境 项目用地范围内没有无依据法律法规、政策等规范性文件划定或确认的国家公园、自然保护区、自然公园等自然保护地、世界自然遗产、生态保护红线等法定生态保护区域，也没有重要物种的天然集中分布区、栖息地，重要水生生物的 |  |  |  |  |  |

|  | 产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道，迁徙鸟类的重要繁殖地、停歇地、越冬地以及野生动物迁徙通道等重要生境以及其他具有重要生态功能、对保护生物多样性具有重要意义的区域。 5 、地下水环境、土壤环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，原则上不开展地下水、土壤环境质量现状调查。项目建成后用地范围内地面全部实施硬底化，因此不存在地下水、土壤环境污染途径。项目用地范围内和周边不涉及地下水、土壤环境保护目标。综上，本评价不开展地下水、土壤环境质量现状调查。 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环 境 保 护 目 标 | 1 、环境保护目标 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》要求，本评价考虑项目厂界外 500 米范围内大气及地下水环境保护目标（附图 11），项目厂界外 50 米范围内声环境保护目标，项目具体环境保护目标情况见下表。 表 3-5 本项目周边环境敏感点分布情况一览表 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序 号 | 环境要素 | 环境保 护目标 | 功能性质 | 人数 | 相对厂界方位 | 距项目距离 （m） | 环境功能区 |
|  | 1 | 大气环境 | 厂区边界外 500 米范围内不存在自然保护区、风景名胜区、居住区、 文化区和农村人群较集中的区域等保护目标。 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 地表水环境 | 逢远河 | Ⅲ类 | / | 东 | 21 | Ⅲ类 |
|  | 3 | 声环境 | 经调查项目厂界外 50m 范围内无声环境保护目标。 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 地下水环境 | 厂界外 500m 范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温 泉等地下水资源。 |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 生态环境 | 项目占地范围内无生态环境敏感点。 |  |  |  |  |  |
| 污 染 物 排 放 控 制 标 | 1 、废气 本项目原料堆场、破碎工序产生的粉尘，以及厂界无组织粉尘执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值；筛分工序产生的粉尘经“脉冲布袋除尘器 1# ”处理，色选和烘干工序产生的粉尘经“脉冲布袋除尘器 2# ”处理，处理后的粉尘废气执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段有组织排放浓度限值。具体排放 |  |  |  |  |  |  |  |

|  | 标准限值详见下表： 表 3-6 废气排放标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 污染物 | 标准名称 |  | 有组织 |  |  |  |  |  | 无组织 |
|  |  |  |  | 排气筒编号 | 排气筒高度 |  | 排放浓度/mg/m³ | 排放速率/kg/h |  | 排放浓度/mg/m³ |
|  | 颗粒物 | 广东省地方标准《大 气污染物排放限值》 （DB44/27-2001）第 二时段 |  | DA001 | 15 |  | 120 | 2.9 |  | 1.0（周界外浓度最高点） |
|  |  |  |  | DA002 | 15 |  |  |  |  |  |
|  | 注：本项目排气筒能满足高出周围 200 m 半径范围的建筑 5 m 以上，因此，排放速率不用按照 50%执行。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 、废水 本项目营运期无废水排放。项目生活污水经三级化粪池处理后，定期委托清粪公司抽走处理，不外排；项目设置一个 32m³ 的沉淀池和 4 个总容积为 608m³的沉淀罐，湿法作业废水和生产物料清洗废水进行沉淀处理后，回用于生产，不外排。 3 、噪声 本项目北面临近富强公路、东面临近 679 乡道，根据《云浮市城区声环境功能区划分方案》（文号：云府办〔2019〕25 号），两条道路均属于 4a 类交通干线，因此厂界北面、东面为 4 类声环境功能区。依据《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008），北面、东面厂界噪声排放执行 4 类标准，其余南面、西面厂界执行 3 类标准。 表 3-7 项目厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008） |  |  |  |  | 噪声排放限值 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 昼间 |  |  | 夜间 |  |
|  | 厂界北面、东面 |  | 4 类 |  |  | 65 |  |  | 55 |  |
|  | 厂界南面、西面 |  | 3 类 |  |  | 70 |  |  | 55 |  |
|  | 4 、固体废物 根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的 1适用范围：“采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物过程的污染控制，不适用本标准，其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。 ” 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）等有关要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 总 量 控 制 指 标 | 根据本项目的废水、废气和固体废物等污染物的排放总量，建议其总量控制指标按以下执行： 1 、水污染物排放总量控制指标 本项目无废水外排，湿法作业废水和生产物料水洗废水经沉淀处理后循环使用，不外排；生活污水经三级化粪池处理后，定期由清粪公司抽运处理。因此无需申请总量。 2 、大气污染物排放总量控制指标 本项目运营期排放的大气污染物主要为颗粒物，因此本项目不设置大气污染物排放总量指标。 3 、固体废物排放总量控制指标 本项目固体废物不自行处理排放，因此不设置固体废物总量控制指标。 |
| --- | --- |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施 工 期 环 境 保 护 措 施 | 本项目为租用现有厂房，施工期环境影响主要为设备安装过程中产生的噪声和粉尘，基本局限在厂房内，对环境的影响较小，且施工期的环境影响会随着施工期的结束而逐渐消失，因此，本环评报告重点分析运营期环境影响。 |
| --- | --- |
| 运 营 期 环 境 影 响 和 保 护 措 施 | 1 、大气环境影响分析 （1）源强分析 本项目营运期产生的废气主要为原料堆场粉尘、破碎粉尘、筛分粉尘、色选粉尘和烘干粉尘。 ①原料堆场粉尘： 项目原料为外购，原料堆放于原料堆场内装卸堆放过程会产生少量粉尘。 根据中华人民共和国生态环境部发布的《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》——固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册：“工业企业固体物料堆存颗粒物包括装卸扬尘和风蚀扬尘 ”，颗粒物产生量核算公示如下： P=ZCy+FCy={NC×D×（a/b）+2×Ef×S}×10-3 式中：P 指颗粒物产生量（单位：吨）； ZCy 指装卸扬尘产生量（单位：吨）； FCy 指风蚀扬尘产生量（单位：吨）； Nc 指年物料运载车次（单位：车）； D 指单车平均运载量（单位：吨/车）； （a/b）指装卸扬尘概化系数（单位：千克/吨），a 指各省风速概化系数，见附录 1 ，b 指物料含水率概化系数，见附录2； Ef 指堆场风蚀扬尘概化系数，见附录 3（单位：千克/平方米）； S 指堆场占地面积（单位：平方米）。 根据本项目情况及固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册中的附录 1 、附录 2 、附录 3 ，碳酸钙矿石原料属于块矿，以上参数取值分别为：Nc=16200 车/a、 D=25t/车、（a/b）=（0.001/0.0064）=0.156 、Ef=0kg/m2 、S= 1000m2 。故本项目原 |

|  | 料堆场粉尘产生量为 63.2t/a ，堆场飞粉尘按照每天 24 小时，365 天计算，产生速率为 7.2kg/h。 工业企业固体物料堆场颗粒物排放量核算公式如下： Uc=P×（1-Cm） ×（1-Tm） 式中：P 值颗粒物产生量（单位：吨）； Uc 指颗粒物排放量（单位：吨）； Cm 指颗粒物控制措施控制效率（单位：%），见附录 4； Tm 指堆场类型控制效率（单位：%），见附录 5。 根据固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册中的附录 4 、附录 5 ，本项目碳酸钙矿石边角料使用吨袋进行存放，无露天堆放物料，采用围挡抑尘（控制效率 60%）、洒水抑尘（控制效率74%），项目原料堆场采取三面围挡、加盖顶棚，控制效率参考半敞开式取 60% 。故本项目原料堆场粉尘排放量为 2.6t/a ，排放速率 0.297kg/h ，属于无组织排放。 ②破碎粉尘 项目碳酸钙石边角料经鄂式破碎机破碎成所需规格的石块，该过程会产生粉尘，产品为石块，因此参考《排放源统计调查产污排污核算方法和系数手册》中的“1011 石灰石石膏开采行业系数手册 ”，矿石原料破碎工艺可参考，“1011 石灰石、石膏开采行业系数表 ”石灰石破碎系数 0.0307kg/t-产品，本项目碳酸钙石边角料用量为 405000t/a ，破碎粉尘产生总量为 12.4t/a ，产生速率为 2.59kg/h。 建设单位拟在破碎过程采用湿法作业进行抑尘。项目湿法作业除尘效率参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中的“303 砖瓦、石材等建筑材料制造行业系数手册 ”-“3039 其他建筑材料制造行业 ”，湿法作业处理效率为90% ，则破碎粉尘排放量为 1.24t/a ，排放效率为 0.259kg/h。 ③筛分粉尘 破碎后的石块需要筛分成不同规格的石子，由于筛分是块状，不是粉料，因此参考《排放源统计调查产污排污核算方法》中的“ 1011 石灰石石膏开采行业系数手册 ”，“1011 石灰石、石膏开采行业系数表 ”中石灰石筛分工序的产污系数-0.4kg/t 产品，根据企业提供资料，项目涉及筛分的产品为 0.5cm 以下的石子，其 |
| --- | --- |

|  | 产量为 80000t/a ，则筛分粉尘产生量为 32t/a ，产生速率为 6.67kg/h。 建设单位拟在筛分工序的进料口设置集气罩，筛分设备属于四周及上下有围挡的设备，仅保留物料进出通道，粉尘经集气罩收集后通过一套“脉冲布袋除尘器 1# ”处理，经处理后通过 15m 高的排气筒（DA001）排放。参考《广东省工业源挥发性有机物减排量核算方法》（2023年修订版），收集方式属于“半密闭型集气设备—污染物产生点（或生产设施）四周及上下有围挡设施，符合以下两种情况：1 ．仅保留 1 个操作工位面；2 ．仅保留物料进出通道，通道敞开面小于 1个操作工位面，收集效率取 65% ”。本项目筛分工序收集效率取 65% 。参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中的“303 砖瓦、石材等建筑材料制造行业系数手册 ”-“3039 其他建筑材料制造行业 ”，袋式除尘处理效率为 99%，本项目取保守值 95%。根据企业提供资料，项目除尘系统设计风量约 40000m³/h，年工作时间为 4800h，则筛分粉尘有组织排放量为 1.04t/a，排放速率为 0.217kg/h。 筛分过程中未被收集的粉尘因颗粒物比重较大，约 70%可沉降于厂区，未沉降的粉尘无组织排放，则无组织排放量为 3.36t/a=32×（1-90%） ×（1-70%），排放速率为 0.7kg/h。 表 4-1 筛分工序粉尘产生、排放核算结果一览表 产 污 工 序; 污 染 物; 产生浓度 /mg/m³; 产生 速率/kg/h; 产生 量 /t/a; 处理措施及效率; 排放浓度 /mg/m³; 排放速率/kg/h; 排放量/t/a; 排放方式. 筛 分 工 序; 颗 粒 物; 108.3; 4.3; 20.8; 脉冲布袋除 尘器 1#， 95%; 5.4; 0.217; 1.04; DA00 1 排放 口排 放. -; 2.3; 11.2; 喷雾装置抑 制，70%; -; 0.7; 3.36; 无组织. ④色选粉尘 项目色选粉尘参考《逸散性工业粉尘控制技术》（中国科学出版社）第十八章粒料加工逸散尘排放因子表中一级破碎和筛选工序中的碎石排放系数，本次评价色选粉尘产生系数取 0.025kg/t（石料），项目碳酸钙石边角料用量为 405000t/a，则色选粉尘产生量为 10. 13t/a ，产生速率为 2. 11kg/h。 项目色选机为相对密闭，仅保留物料进出通道，拟在进料口设置集气罩收集后通过一套“脉冲布袋除尘器 2# ”处理，经处理后通过 15m 高的排气筒（DA002） |
| --- | --- |

|  | 排放。参考《广东省工业源挥发性有机物减排量核算方法》（2023年修订版），收集方式属于“半密闭型集气设备—污染物产生点（或生产设施）四周及上下有围挡设施，符合以下两种情况：1 ．仅保留 1 个操作工位面；2 ．仅保留物料进出通道，通道敞开面小于 1 个操作工位面，收集效率取 65% ”。本项目色选工序收集效率取 65%。参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中的“303 砖瓦、石材等建筑材料制造行业系数手册 ”-“3039 其他建筑材料制造行业 ”，袋式除尘处理效率为 99% ，本项目取保守值 95% 。根据企业提供资料，项目除尘系统设计风量约 40000m³/h ，年工作时间为 4800h ，则色选粉尘有组织排放量为 0.329t/a ，排放速率为 0.069kg/h。 ⑤烘干废气 项目生产过程中采用的烘干设备为密闭式，项目物料在烘干机内，物料和热空气接触，水分迅速蒸发，物料在 50min 内烘干。该工序产生含尘废气和水蒸气。烘干机为密闭系统，烘干过程产生的颗粒物较少，约占原料的 0.001%，根据企业提供资料，需进入烘干工序的产品为 10% ，即 40000t/a，年生产 4800 小时，则烘干工序的粉尘产生量为 4t/a ，产生速率为 0.833kg/h。 建设单位拟在烘干机散热管道设置密闭管道收集粉尘，参考《广东省工业源挥发性有机物减排量核算方法》（2023年修订版），“设备废气排口直连—设备有固定排放管（或口）直接与风管连接，设备整体密闭只留产品进出口，且进出口处有废气收集措施，收集系统运行时周边基本无废气散发—收集效率取 95% ”，本项目取保守值 90%。粉尘收集后经“脉冲布袋除尘器 2# ”处理，处理后的废气通过 15m 高排气筒（DA002）达标排放。参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中的“303 砖瓦、石材等建筑材料制造行业系数手册 ”-“3039 其他建筑材料制造行业 ”，袋式除尘处理效率为 99%，本项目取保守值 95%，则烘干粉尘有组织排放量为 0. 18t/a ，排放速率为 0.038kg/h。 本项目色选工序与烘干工序共用一套处理设备。 表 4-2 色选、烘干工序粉尘产生、排放核算结果一览表 产 污 工 序; 污 染 物; 产生浓度 /mg/m³; 产生 速率/kg/h; 产生 量 /t/a; 处理措施及效率; 排放浓度 /mg/m³; 排放速率/kg/h; 排放量/t/a; 排放方式. |
| --- | --- |

|  | 色 选 工 序; 颗 粒 物; 34.3; 1.37; 6.58; 集气罩+脉 冲布袋除尘器 2# ，95%; 1.71; 0.069; 0.329; DA00 2 排放 口排 放. -; 0.739; 3.55; 对厂区定期洒水降尘; -; 0.739; 3.55; 无组织. 烘 干 工 序; 颗 粒 物; 18.8; 0.75; 3.6; 密闭设备+ 脉冲布袋除 尘器 2#， 95%; 0.938; 0.038; 0.18; DA00 2 排放 口排 放. -; 0.083; 0.4; 对厂区定期洒水降尘; -; 0.083; 0.4; 无组织. 综上，本项目废气污染物产排情况见下表： 表 4-3 项目废气核算情况一览表 |
| --- | --- |
|  | 产 污 工 序 | 污 染 物 | 产生 浓度/mg/ ³ m | 产生速率/kg/h | 产生 量 /t/a | 处理措施及效率 | 有组织排放 |  |  | 无组织排放 |  | 排 放 时 间 |
|  |  |  |  |  |  |  | 排放 浓度/mg/ ³ m | 排放 速率/kg/h | 排放量/t/a | 排放 速率/kg/h | 排放 量 /t/a |  |
|  | 原 料 堆 场 | 颗 粒 物 | - | 7.2 | 63.2 | 采用围挡抑尘 60%、洒水抑尘 74%、半敞开式堆场 60% | - | - | - | 0.297 | 2.6 | 87 60 |
|  | 破 碎 工 序 | 颗 粒 物 | - | 2.59 | 12.4 | 湿法作业 处理效率 为 90% | - | - | - | 0.259 | 1.24 | 48 00 |
|  | 筛 分 工 序 | 颗 粒 物 | 108.3 | 4.3 | 20.8 | 脉冲布袋除尘器， 95% | 5.4 | 0.217 | 1.04 | 0.7 | 3.36 | 48 00 |
|  | 色 选 工 序 | 颗 粒 物 | 34.3 | 1.37 | 6.58 | 脉冲布袋除尘器， 95% | 1.71 | 0.069 | 0.329 | 0.739 | 3.55 | 48 00 |
|  | 烘 干 工 序 | 颗 粒 物 | 18.8 | 0.75 | 3.6 | 脉冲布袋除尘器， 95% | 0.938 | 0.038 | 0.18 | 0.083 | 0.4 | 48 00 |
|  | 合 计 | 颗 粒 物 | 161.4 | 16.21 | 106.5 8 | - | 8.048 | 0.324 | 1.549 | 2.078 | 11. 1 5 | - |
|  | （2）项目非正常工况 非正常排放主要是指生产过程中开、停车、检修、发生故障情况下的污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | 排放，不包括事故性排放。非正常排放大小及频率与生产装置的工艺水平、操作管理水平等因素有密切关系，若没有严格的处理措施，往往是造成污染的主要因素。 本次项目的非正常工况以脉冲布袋除尘器处理设备失效考虑（处理效率降为0%），污染源非正常排放量核算表见下表。 表 4-4 本项目废气非正常排放源强等参数一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 序 号 | 污染源 | 非正常排放原因 |  | 污染物 |  | 非正常排 放浓度 mg/m³ | 非正常 排放速率 kg/h |  | 单次持 续时间 h | 非正常 排放量kg/次 |  | 应对措施 |  |
|  | 1 2 | DA001 排气筒 | 布袋除尘 器布袋破损 |  | 颗粒物 |  | 108.3 | 4.33 |  | 1 | 4.33 |  | 停止生产，直至污染防 治措施修复 |  |
|  |  | DA002 排气筒 | 布袋除尘 器布袋破损 |  | 颗粒物 |  | 53.1 | 2. 12 |  | 1 | 2. 12 |  |  |  |
|  | 由上表可知，本项目DA002 排气筒中颗粒物在“脉冲布袋除尘器 2# ”失效时，有组织排放浓度仍能达标。项目 DA001 排气筒中颗粒物在“脉冲布袋除尘器1# ”失效时，浓度超标排放。为减少污染物排放，企业必须加强废气处理设施的管理，定期检修，每隔固定时间检查、汇报情况，及时更换活性炭、粉尘收集布袋，确保废气处理设施正常运行，在废气处理设备停止运行或出现故障时，产生废气的各工序也必须相应停止生产，待装置修复后再投入生产，以防止项目污染物排放对周边大气环境造成较大的污染。 （3）排气筒合理性分析 根据广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）的要求：新污染源的排气筒一般不应低于 15m，若某新污染源的排气筒必须低于 15m 时，其排放速率标准严格 50%执行；排气筒高度除须遵守标准要求的排放速率标准值外，还应高出周围 200m 半径范围的建筑 5 米以上，不能达到该要求的排气筒应按其高度对应的表列排放速率标准值严格 50%执行。 项目 DA001 排气筒和DA002 排气筒设置高度为 15m ，周边 200m 范围内最高建筑物为本项目厂房，建筑最高高度约 10m ，因此，项目排气筒均满足要求。 本项目废气排放口情况见下表： 表 4-5 大气排放口基本情况表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序 | 排放口 | 排放 | 污染 |  | 地理坐标 |  |  | 排气筒 |  |  | 年排 |  | 排放 |

|  | 号 | 编号 | 口名称 | 物种类 | 经度 | 纬度 | 高 度 | 内 径 | 温 度 | 放时间 | 口类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | DA001 | 废气 排气筒 1# | 颗粒物 | 112.002209 °E | 23.041613° N | 15 | 0.5 | 常 温 | 4800 | 一般 排放口 |
|  | 2 | DA002 | 废气 排气筒 2# | 颗粒物 | 112.001978 °E | 23.041445° N | 15 | 0.5 | 常 温 | 4800 | 一般 排放口 |
|  | （4）废气污染防治措施可行性分析 本项目产生的粉尘主要来自原料堆场、破碎、筛分、色选等工序产生，原料堆场采取三面围挡，加盖顶棚，洒水抑尘；破碎过程采用湿法作业，参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中的“303 砖瓦、石材等建筑材料制造行业系数手册 ”-“3039 其他建筑材料制造行业 ”，通过湿法作业可减少90%粉尘逸散。筛分工序产生的粉尘采用密闭管道收集至“脉冲布袋除尘器 1# ”进行处理，粉尘处理后通过 15m 高的排气筒（DA001）排放。色选工序产生的粉尘采用密闭管道收集至“脉冲布袋除尘器 2# ”进行处理，粉尘处理后通过 15m 高的排气筒（DA002）排放；烘干工序产生的粉尘采用密闭管道收集至“脉冲布袋除尘器 2# ”进行处理，粉尘处理后通过 15m 高的排气筒（DA002）排放。参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中的“303 砖瓦、石材等建筑材料制造行业系数手册 ”-“3039 其他建筑材料制造行业 ”，袋式除尘处理效率为 99% 。因此，湿法作业、袋式除尘等属于可行技术。 脉冲布袋除尘器工作原理：脉冲布袋除尘器主要由上箱体（净气室）、中箱体（尘气室）、灰斗、脉冲清灰系统、滤袋、滤袋骨架、进出风口、压差计、检修人孔、卸灰装置和 pLc 控制仪等组成。其工作原理为：脉冲袋式除尘器在风机动力的牵引下，除尘器内部、除尘管道及除尘罩口处形成负压环境，使扬尘点的粉尘在压差作用下进入除尘器，含尘气体由进风口进入除尘器后，气流速度减慢，粗颗粒脱离气流沉降到集尘室内，细微粉尘随气流穿过布袋时被阻于布袋外表面，洁净气体由出风口排出；当布袋表面灰层较厚时，脉冲控制仪发出指令开启喷吹阀，气包内的压缩空气经喷吹管高速喷出，同时诱导数倍于喷射气量的周围空气进入布袋，并由内向外快速射出，将布袋外表面的粉尘吹下落入集尘室内，最后由放灰斗排出。除尘器清灰采用脉冲喷吹方式，既做到了彻底清灰，又不伤害滤 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | 袋，使滤袋使用寿命得以保障。清灰过程由脉冲控制仪自动控制，可采用压力差控制或时间控制。总之，脉冲喷吹袋式除尘器是具有先进水平的高效袋式除尘设备，具有处理风量大、清灰效果好、除尘效率高、运行可靠、维护方便、 占地面积小等优点，除尘效率可达 99%以上。脉冲袋式除尘器的主要结构见图 4-1。 根据污染源分析，筛分、色选、烘干工序经收集处理后颗粒物符合广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段排放限值要求，因此，项目工艺废气采用的废气处理方案是可行的。 （5）废气污染源自行监测要求 根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ 942-2018）和《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）相关自行监测要求，本项目废气污染源监测计划见下表： 表 4-5 废气监测方案一览表 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行标准. DA001 排气筒; 颗粒物; 1 年/次; 广东省地方标准《大气污染物排放限值》 （DB44/27-2001）第二时段有组织排放浓度 限值. DA002 排气筒; 颗粒物; 1 年/次. 厂界四周; 颗粒物; 1 年/次; 广东省地方标准《大气污染物排放限值》 （DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控 浓度限值. （6）大气环境影响分析 |
| --- | --- |

|  | 综上分析，本项目营运期各工序废气经采取相应有效措施后均可实现达标排放，对周边环境空气影响较小。本项目所在区域环境空气质量为达标区，项目厂界外 500 米范围内无环境保护目标，项目区域无自然保护区、风景名胜区等环境敏感区。本项目营运期针采用湿法作业、脉冲布袋除尘器处理的粉尘，经处理后均能达标排放，故本项目废气排放对区域环境影响较小，在可接受范围内。 2 、水环境影响分析 （1）源强分析 本项目营运期间无废水不外排，废水污染源主要为生活污水、湿法作业除尘废水、生产物料水洗废水、压滤废水等。 ①生活污水 根据建设单位提供的资料，项目劳动定员50 人，厂内不设食宿。生活污水主要来源于员工日常办公生活，主要污染物为 CODCr 、SS 、BOD5 、氨氮等。根据广东省地方标准《用水定额第 3 部分：生活》（DB44/T1461.3-2021），不食宿按“ 国家行政机构 ”中，“无食堂和浴室 ”的用水定额（新建按先进值计），则取10m3/（人·a）计算，则本项目生活用水为 500m3/a ，排污系数取 0.9 ，则生活污水量为 450m3/a 。生活污水经三级化粪池处理后，定期委托清粪公司抽走处理，不外排。 生活污水产生源强参考生态环境部环境工程技术评估中心编制《环境影响评价（社会区域类）》教材（表 12），本项目生活污水水质状况为 CODCr：250mg/L、 BOD5 ：150mg/L 、SS：200mg/L 、氨氮：30mg/L。 三级化粪池的处理效率参考《市政技术》（中华人民共和国住房和城乡建设部）2019 年第6 期《两种容积比的三格化粪池处理农村生活污水效率对比研究》文献资料，对 2 个总容积相同、拥有不同容积比的三格化粪池模型，研究其在常温下处理农村生活污水的效果。试验由启动到稳定运行的时间里，模型 1（容积比=2：1：3）对污水中的 CODCr、BOD5、SS、氨氮平均去除率分别达到了 55.7%、 60.4%、92.6%、15.37%，而模型 2（容积比=1：1：2）则为 57.4%、64. 1%、92.3%、 17.76% 。本项目三级化粪池对 CODCr 、BOD5 、SS 、氨氮去除效率取 30% 、50%、 60% 、10% ，则本项目生活污水经三级化粪池处理后各污染物浓度计算结果见下 |
| --- | --- |

|  | 表。 表 4-6 生活污水主要污染物产生及处理情况一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 污染源 | 污染物 | 废水量m3/a | 治理前 |  | 治理措施 |  | 治理后 |  | 排放去向 |
|  |  |  |  | 浓度mg/L | 产生量t/a | 工艺 | 效率 % | 浓度mg/L | 处理量t/a |  |
|  | 生活污水 | CODCr | 450 | 250 | 0.113 | 三级 化粪 池 | 30 | 175 | 0.079 | 定期委 托清粪 公司抽 走 |
|  |  | BOD5 |  | 150 | 0.068 |  | 50 | 75 | 0.034 |  |
|  |  | SS |  | 200 | 0.090 |  | 60 | 80 | 0.036 |  |
|  |  | 氨氮 |  | 30 | 0.014 |  | 10 | 27 | 0.012 |  |
|  | ②湿法作业除尘废水 本项目破碎工序采用湿法作业，在破碎机进料口处 2 个方向各设置 1 个喷头除尘，根据设备参数，2 台小型颚式破碎机喷水流量为 10L/min ，1 台大型颚式破碎机喷水流量为 15L/min ，总喷水流量为 35L/min 。项目年工作 4800h ，则破碎工序湿法作业用水量为 10080m³/a（30.2m³/d）。 本项目湿法作业过程以水为介质，不添加任何添加剂及化学药剂，由于产品不溶入水，因此，生产废水水质简单，污染物主要为 SS ，不产生重金属，废水经多级沉淀后回用于生产，不外排。仅需补充少量因蒸发及沙砾带走的损耗，废水回用率约 80% ，剩余废水量约 8064t/a ，需补充新鲜水量约为 2016m³。 ③降尘洒水 为了减少装卸原料、运输车辆产生的粉尘，需定期对储存点、道路进行洒水，降尘洒水用水量参照《用水定额第 3 部分：生活》（DB44/T1461.3-2021）中“公共设施管理业（78）-环境卫生管理（782）-浇洒道路和场地-先进值 ”1.5L/（m2 ·d），本项目需要洒水抑尘的占地面积约为 3500m2，雨天不进行喷洒，云浮市平均降雨天数约 143 天，年工作时间为 300 天，项目非雨天按 157 天计算，则降尘洒水用水量为 824.3m³/a ，喷淋洒水在抑尘后全部自然蒸发。 ③生产物料清洗废水 本项目经破碎后的生产物料需经过双轴洗砂机进行清洗，清洗水为自来水，不添加任何药剂，清洗后的废水通过管道进入沉淀罐进行沉淀，上层清水进入清水罐循环回用于生产。根据企业提供资料，清洗 1 吨物料需要用水 2m³ , 项目需 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | 清洗的物料用量为 405000t/a，则双轴洗砂机用水量约为 810000m³/a（2700m³/d）。在清洗过程中蒸发水量约占总用水量的 3%，则蒸发水量为 24300m³/a（81m³/d），其中用水量的 10%随产品带走，带走的水分约为 81000m³/a（270m³/d）。 项目双轴洗砂机新鲜水补充量为 105300m³/a（351m³/d）。进入收集系统沉淀处理的清洗废水量约为 704700t/a（2349t/d），经沉淀处理后循环使用，不外排。 ④压滤废水 本项目湿法作业废水、生产物料清洗废水进入收集系统沉淀处理后，上清液进入清水罐回用，下层含泥污水通过泵抽至污泥池经压滤机进行泥水分离。 参 照 同 类 砂 石 清 洗 项 目 含 泥 率 取 值 为 0.8% ， 则 原 料 干 污 泥 量 为405000t/a×0.8%=3240t/a 。压榨前污泥量为 3240t/a÷（1-80%）= 16200t/a（污泥含水率为 80%），压榨后污泥量为 3240t/a÷（1-30%） ≈4628.57t/a（污泥含水率为30%）。则压滤废水量为 16200t/a-4628.57t/a=11571.43t/a。 泥饼进一步干化，厂内堆存过程中污泥自然晾干可降低 5%的含水率，则产生的泥饼渗滤液约为 308.57t/a ，滤液可通过周边收集沟流入沉淀池进行处理，不外排。最终产生的污泥量为 4320t/a（含水率为25%），定期委托交由水泥厂资源化利用。最终产生的压滤废水量为 11880t/a=11571.43+308.57。 综 上 述 分 析 可 知 ， 项 目 进 入 沉 淀 罐 处 理 的 总 废 水 量 为712764t/a=8064+704700 ， 上 清 液 回 用 于 生 产 ， 沉 淀 处 理 后 总 回 用 水 量 为708367t/a=712764-16200+11880。 （2）废水处理可行性分析 ①生活污水 三级化粪池的原理是通过沉淀的作用先将有机固体污染物截留，然后通过厌氧微生物的作用将有机物降解。三级化粪池设在各主要建筑物排出污水干管上，污水在化粪池中的停留时间不小于 36h ，足够的停留时间可以使污水中的粪便、虫卵等悬浮杂质被化粪池截留下来并进行厌氧分解，减少污泥量，使污水达到初步处理。项目运营期生活污水年产生量约 450m3/a ， 日产生量约 1.29m3 。本项目与清粪公司协商定期抽运处理，保证不外排。 ②生产废水 |
| --- | --- |

|  | 本项目生产废水主要为湿法作业除尘废水、生产物料清洗废水和压滤废水，所有废水进入沉淀罐处理后回用，不外排。生产物料清洗废水主要污染物为 SS，项目不涉及其他有机物料的使用，故废水中污染物单一，且 SS 容易通过沉淀处理。经沉淀后的污泥进入压滤机内压滤脱水，其压滤水可回用于生产物料清洗工序，暂存在污泥堆场中，待进一步干化后转运外单位资源化利用。经压滤机脱水后，污泥含水率约 30% ，待进一步干化后，污泥含水率约 25%。 项目设置一个容积为 32m³ 的沉淀池（长 3.2*宽 2*深 5）。项目共设置 4 个沉淀罐，采用三沉一清的分级沉淀工艺，相关规格见表 4-7。 表 4-7 项目沉淀罐规格一览表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 | 数量 | 规格 | 容积（ m³ ) |
|  | 1 号沉淀罐 | 1 | 直径 4.8 米，筒体高 8.3 米，锥体高 3.6 米 | 171.9 |
|  | 2 号沉淀罐 | 1 | 直径 4.8 米，筒体高 7.55 米，锥体高 3.6 米 | 158.3 |
|  | 3 号沉淀罐 | 1 | 直径 4.8 米，筒体高 6.85 米，锥体高是 3.6 米 | 145.7 |
|  | 4 号沉淀罐 | 1 | 直径 4.8 米，筒体高 6. 1 米，锥体高 3.6 米 | 132. 1 |
|  | 合计 | 4 | - | 608 |
|  | 由上表可知，4 个沉淀罐总容积是 608m³ , 项目处理废水包括湿法作业废水、生 产 物 料 清 洗 废 水 、 压 滤 废 水 及 泥 饼 渗 滤 液 ， 总 废 水 量 为724644t/a=8064+704700+11880，每天产生废水约 2415.5t/d 。由于水洗工序对水质要求不高，水力停留时间按 1h 计，上清液即可满足本项目回用水质要求。按生产时间 16h/d 计，则沉淀罐的处理规模为 9728t/d。 综上分析可知，生产物料清洗废水采用沉淀罐处理后的污水回用是可行的。其中沉淀罐处理规模为 9728t/d ，废水量约 2415.5t/d ，有充足的容量进行处理。 （3）监测计划 由于本项目营运期无废水外排，故不需拟定废水监测计划。 （4）对地表水环境影响 本项目生产废水经沉淀处理系统处理后，全部回用于生产，不外排；生活污水经三级化粪池处理后，定期由清粪公司抽运处理，不外排。因此，本项目无外排废水，对地表水环境影响较小。 |  |  |  |

| 运 营 期 环 境 影 响 和 保 护 措 施 | 3 、噪声环境影响分析 （1）噪声源强 本项目噪声主要为破碎机、振动筛、双轴洗砂机、色选机等设备运行的噪声。此类设备噪声值为 80~95dB（A）之间，具体设备噪声值见下表。 本项目主要噪声源排放源强见下表。 表 4-8 本项目主要噪声源及降噪措施一览表单位：dB（A） 序号; 声源名称; 声源 源强 /dB （A）; 声源控制 措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB（A）; 运行 时间 /h; 建筑 物插 入损失/dB （A）; 建筑物外噪声声压级/dB（A）. X; Y; Z; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 建筑 物外 距离 /m. 1; 矿石 色选机; 80; 采取 厂房 隔声、 基础 减振、 距离 衰减 等措 施; 19.5; 52.4; 0.0; 55.4; 168.3; 26.6; 45.4; 53. 1; 53.0; 53.2; 53. 1; 4800; 20; 33. 1; 33.0; 33.2; 33. 1; 1. 2; 矿石 色选机; 80; 19.5; 42.8; 0.0; 51.8; 157.8; 26.4; 55.9; 53. 1; 53.0; 53.3; 53. 1; 33. 1; 33.0; 33.3; 33. 1. 3; 矿石 色选机; 80; 19.5; 43.2; 0.0; 54.0; 157. 1; 22. 1; 56.6; 53. 1; 53.0; 53.4; 53. 1; 33. 1; 33.0; 33.4; 33. 1. 4; 矿石 色选机; 80; 19.5; 43.7; 0.0; 49. 1; 156.3; 23.8; 57.4; 53. 1; 53.0; 53.3; 53. 1; 33. 1; 33.0; 33.3; 33. 1. 5; 矿石 色选机; 80; 32.4; 53.5; 0.0; 52.8; 171.0; 15.3; 42.8; 53. 1; 53.0; 53.7; 53. 1; 33. 1; 33.0; 33.7; 33. 1. |
| --- | --- |

|  | 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 | 矿石 色选机 | 80 |  | 32.4 | 44.6 | 0.0 | 57. 1 | 161.2 | 12. 1 | 52.6 | 53. 1 | 53.0 | 54. 1 | 53. 1 |  |  | 33. 1 | 33.0 | 34. 1 | 33. 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 矿石 色选机 | 80 |  | 32.4 | 45.0 | 0.0 | 54.8 | 151.4 | 11.0 | 62.4 | 53. 1 | 53.0 | 54.2 | 53. 1 |  |  | 33. 1 | 33.0 | 34.2 | 33. 1 |  |
|  |  | 矿石 色选机 | 80 |  | 32.4 | 45.9 | 0.0 | 56.7 | 141.6 | 9.6 | 72.2 | 53. 1 | 53.0 | 54.6 | 53.0 |  |  | 33. 1 | 33.0 | 34.6 | 33.0 |  |
|  |  | 方形 摇摆筛 | 90 |  | 20.8 | -19.8 | 0.0 | 71. 1 | 176.7 | 11.8 | 37.1 | 63.0 | 63.0 | 64. 1 | 63. 1 |  |  | 43.0 | 43.0 | 44. 1 | 43. 1 |  |
|  |  | 方形 摇摆筛 | 90 |  | 14.3 | -18.0 | 0.0 | 68.2 | 164.5 | 11.8 | 49.2 | 63.0 | 63.0 | 64. 1 | 63. 1 |  |  | 43.0 | 43.0 | 44. 1 | 43. 1 |  |
|  |  | 二层 振动筛 | 90 |  | -21.8 | 4. 1 | 0.0 | 63.3 | 119.7 | 3.7 | 94.1 | 63. 1 | 63.0 | 68.9 | 63.0 |  |  | 43. 1 | 43.0 | 48.9 | 43.0 |  |
|  |  | 振动筛 | 85 |  | -21.5 | -12. 1 | 0.0 | 42.0 | 130.6 | 22.5 | 83.1 | 58. 1 | 58.0 | 58.3 | 58.0 |  |  | 38. 1 | 38.0 | 38.3 | 38.0 |  |
|  |  | 振动筛 | 85 |  | -18. 1 | -23.4 | 0.0 | 44.8 | 109.6 | 18.6 | 104. 1 | 58. 1 | 58.0 | 58.5 | 58.0 |  |  | 38. 1 | 38.0 | 38.5 | 38.0 |  |
|  |  | 双轴 洗砂机 | 90 |  | 30.7 | 27.5 | 0.0 | 63.2 | 143.7 | 10.9 | 70.8 | 63. 1 | 63.0 | 64.3 | 63.0 |  |  | 43. 1 | 43.0 | 44.3 | 43.0 |  |
|  |  | 双轴 洗砂机 | 90 |  | 18.0 | -19.6 | 0.0 | 8.7 | 97.0 | 51. 1 | 117.5 | 64.8 | 63.0 | 63. 1 | 63.0 |  |  | 44.8 | 43.0 | 43. 1 | 43.0 |  |
|  |  | 大鄂破 | 95 |  | -20.8 | -67. 1 | 0.0 | 9.2 | 53.5 | 37.9 | 159.6 | 69.7 | 68. 1 | 68. 1 | 68.0 |  |  | 49.7 | 48. 1 | 48. 1 | 48.0 |  |
|  |  | 小鄂 | 95 |  | -22.3 | -71.2 | 0.0 | 6.5 | 36.4 | 30.6 | 182.0 | 70.9 | 68. 1 | 68.2 | 68.0 |  |  | 50.9 | 48. 1 | 48.2 | 48.0 |  |

|  | 18 19 20 21 22 | 破 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 小鄂破 | 95 |  | -18.9 | -71.2 | 0.0 | 8.9 | 36.4 | 28.7 | 191.8 | 69.8 | 68. 1 | 68.2 | 68.0 |  |  | 49.8 | 48. 1 | 48.2 | 48.0 |  |
|  |  | 烘干机 | 80 |  | 34.6 | 51. 1 | 0.0 | 65.6 | 170.5 | 16.5 | 43.1 | 53. 1 | 53.0 | 53.6 | 53. 1 |  |  | 33. 1 | 33.0 | 33.6 | 33. 1 |  |
|  |  | 压滤机 | 80 |  | 9.0 | -84.8 | 0.0 | 27.3 | 172. 1 | 13.8 | 30.7 | 53.2 | 53.0 | 53.8 | 53.2 |  |  | 33.2 | 33.0 | 33.8 | 33.2 |  |
|  |  | 风机 | 85 |  | 28.5 | 56.9 | 0.0 | 3.5 | 175.6 | 80.8 | 37.1 | 64.3 | 58.0 | 58.0 | 58. 1 |  |  | 44.3 | 38.0 | 38.0 | 38. 1 |  |
|  |  | 风机 | 85 |  | 26.6 | 56.3 | 0.0 | 14.6 | 173.3 | 65.4 | 40.3 | 58.8 | 58.0 | 58. 1 | 58. 1 |  |  | 38.8 | 38.0 | 38. 1 | 38. 1 |  |
|  | 备注：表中坐标以项目厂房中心（ 112.002021 ° , 23.041371 ° ) 为坐标原点，正东向为 X 轴正方向，正北向为 Y 轴正方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 运 营 期 环 境 影 响 和 保 护 措 施 | 本项目营运期的噪声源主要来自生产设备、辅助设备，这些声源主要位于室内。根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021），室内声源可采用等效室外声源声功率级计算方法。 ①设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为 Lp1 和 Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按下式近似求出： Lp 2 = Lp1 - (TL + 6) 式中： Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或 A 声级，dB； Lp2——靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或 A 声级，dB； TL——隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB；取 20dB（A）。 图 4-1 室内声源等效为室外声源图例 ②计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级按下式计算： 式中： Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或 A 声级，dB； Lw——由点声源产生的声功率级（A 计权或倍频带），dB； Q——指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1 ；当放在一面墙的中心时，Q=2 ；当放在两面墙夹角处时，Q=4 ；当放在三面墙夹角处时，Q=8； R——房间常数；R=Sα/（1-α) , S 为房间内表面面积，m² ; α为平均吸声系数，据《环境工程手册环境噪声控制卷》（郑长聚主编，高等教育出版社，2000年）可知，平均吸声系数α取 0.2； |
| --- | --- |

|  | r——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 ③计算所有室内声源在围护结构处产生的 i 倍频带叠加声压级： 式中： Lp1i（T）——靠近围护结构处室内N 个声源 i 倍频带的叠加声压级，dB； Lp1ij——室内j 声源 i 倍频带的声压级，dB； N——室内声源总数。 ④在室内近似为扩散声场地，按下式计算室外靠近围护结构处的声压级： 式中： Lp2i（T）——靠近围护结构处室外 N 个声源 i 倍频带的叠加声压级，dB； Lp1i（T）——靠近围护结构处室内N 个声源 i 倍频带的叠加声压级，dB； TLi——围护结构 i 倍频带的隔声量，dB。 （2）达标分析 根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021），预测和评价建设项目在施工期和运营期厂界噪声贡献值，评价其超标和达标情况。本项目厂界外 50米范围内无声环境保护目标，本项目营运期厂界昼夜间噪声预测结果见下表。 表 4-9 厂界噪声值预测一览表单位：dB（A） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 方位 | 厂界贡献值 | 标准值 |  | 达标情况 |
|  |  |  | 昼间 | 夜间 |  |
|  | 东 | 50.9 | 70 | 55 | 达标 |
|  | 南 | 49.3 | 65 | 55 | 达标 |
|  | 西 | 50.3 | 65 | 55 | 达标 |
|  | 北 | 49.3 | 70 | 55 | 达标 |
|  | 注：北面临近富强公路、东面临近 679 乡道，两条道路均属于 4a 类交通干线，因此厂界北面、东面为 4 类声环境功能区。 |  |  |  |  |
|  | 由上表可知，项目建成后，生产设备产生的噪声经过基础减振、建筑隔声及衰减等后，项目东厂界和北厂界噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）4 类标准要求，南厂界和西厂界噪声均满足 3 类标准要求， |  |  |  |  |

|  | 项目建设对周围声环境影响较小。 （3）噪声污染防治措施 ①从声源上降噪：根据本项目噪声源特征，建议在设计和设备采购阶段，在满足工艺设计的前提下，优先选用低噪声、低振动型号的设备，如低噪声设备，从声源上降低设备本身的噪声。 ②从传播途径上降噪：除选择低噪声设备外，在安装上注意设备、风机本身应带减振底座，安装位置具有减振台基础，排风管道进出口加柔性软接头。 ③合理布局：采用“ 闹静分开 ”和合理布局的设置原则，尽量将高噪声源远离噪声敏感目标或厂界。 ④加强管理：平时加强对各噪声设备的保养、检修与润滑，保证设备良好运转，减轻运行噪声强度，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。 （4）噪声自行监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），并结合项目运营期间污染物排放特点，制定本项目的污染源监测计划，建设单位需保证按监测计划实施。监测分析方法按照现行国家、部颁标准和有关规定执行。 表 4-10 厂界噪声自行监测方案 监测类型; 监测点位; 监测内容; 监测指标; 执行排放标准. 噪声; 厂界北面、东面; 昼间 Leq、夜间 Leq; 1 次/季度; 执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4 类标准. 厂界南面、西面; 1 次/季度; 执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准. 4 、固体废物环境影响分析 （1）固体废物源强分析 项目产生的固体废物主要为生活垃圾、废石料、布袋收集粉尘、废布袋、压滤污泥、废机油及废含油抹布及手套。 ①生活垃圾 项目拟劳动定员 50 人，不在厂内食宿，年工作日 350 天，住宿员工按平均每人产生量 0.5kg/d 计算，则员工生活垃圾产生量为 8.75t/a ，集中收集后由环卫部门统一运走处理。 ②一般工业固体废物 |
| --- | --- |

|  | A.废石料 本项目在破碎、水洗过程中会产生废石料，根据物料平衡计算可得，本项目废石料的产生量约为 637.87t/a 。属于《固体废物分类与代码目录》（生态环境部公告 2024 年第 4 号）中的 SW17 可再生类废物—非特定行业（900-010-S17）的废石材，经收集后作为建筑材料外售给石材厂进行综合利用。 B.布袋收集粉尘 本项目筛分、色选、烘干工序产生的粉尘采用脉冲袋式除尘器进行处理。根据上述废气污染物分析可知，进入布袋除尘器的颗粒物量为 30.98t/a ，有组织颗粒物排放量为 1.549t/a ，则袋式除尘器收集粉尘量为 29.431t/a 。属于《固体废物分类与代码目录》（2024 年第 4 号）中 SW59 其他工业固体废物—其他工业废物（900-099-S59），其他工业生产过程中产生的固体废物，经收集后作为建筑材料外售给石材厂进行综合利用。 C.废布袋 项目采用 8000m³/h 风量布袋除尘器以及 20000m³ /h 风量布袋除尘器，一般布袋寿命为 1-2 年，本项目粉尘浓度大故布袋寿命取一年。根据厂家提供的资料，一年产生的废布袋约 180 条，每条布袋重约 500 克，故年产生废布袋 0.09t/a。属于《固体废物分类与代码目录》（2024 年第 4 号）中 SW59 其他工业固体废物—其他工业废物（900-099-S59）其他工业生产过程中产生的固体废物，经收集后外售给物资回收单位综合利用。 D.压滤污泥 本项目压滤机压滤后的泥饼暂存于泥饼出料堆场，根据工程分析污泥量为4320t/a（含水率 25%）。属于《固体废物分类与代码目录》（2024 年第 4 号）中SW07 污泥—非特定行业（900-099-S07）其他污泥，经收集后外售给水泥厂资源化利用。 ③危险废物 A.废机油、废含油抹布及手套 项目使用设备需要定期维护，维修过程产生少量废机油和废含油抹布及手套。根据《国家危险废物名录》（2025 年版），废机油属于其中的 HW08 类，危 |
| --- | --- |

|  | 废代码 900-214-08，废机油产生量为 0.05t/a，废含油抹布及手套属于其中的 HW49类，危废代码 900-041-49 ，废含油抹布及手套产生量为 0.02t/a ，均交由有危险废物资质的单位妥善处理。 表 4-11 固体废物污染源强核算结果一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 序 号 | 固体废 物名称 |  | 主要 成分 |  | 产生 工序 | 属性 |  | 形 态 |  | 废物 类别 |  | 废物代码 |  |  | 产生量（t/a） |  | 处置方式 |  |
|  | 1 | 生活垃圾 |  | 生活垃圾 |  | 员工生活、办公 | 生活垃圾 |  | 固 态 |  | — |  | — |  |  | 8.75 |  | 交由环卫 部门定时 清运处置 |  |
|  | 2 | 废石料 |  | 碳酸钙矿石 |  | 破碎、水洗 工序 | 一般工业固体废物 |  | 固 态 |  |  |  | 900-010-S17 |  |  | 637.87 |  | 经收集后 作为建筑 材料外售 给石材厂 进行综合利用 |  |
|  | 3 | 布袋收集粉尘 |  | 碳酸钙矿石 |  | 破碎、 筛分、 色选、烘干 工序 |  |  | 固 态 |  | — |  | 900-099-S59 |  |  | 29.431 |  |  |  |
|  | 4 | 废布袋 |  | 废布袋 |  | 布袋 除尘 器 |  |  | 固 态 |  | — |  | 900-099-S59 |  |  | 0.09 |  | 经收集后 外售给物 资回收单 位综合利用。 |  |
|  | 5 | 压滤污泥 |  | 碳酸钙 矿石、水 |  | 废水处理 |  |  | 固 态 |  | — |  | 900-099-S07 |  |  | 4320 |  | 经收集后 外售给水 泥厂资源 化利用。 |  |
|  | 6 | 废机油 |  | 废矿物油 |  | 机械 维护 | 危险废物 |  | 液 态 |  | HW08 |  | 900-217-08 |  |  | 0.05 |  | 分类收集，委托有危 险废物处 理资质单位处置 |  |
|  | 7 | 废含油 抹布及手套 |  | 含矿物 油的手 套、抹布等 |  | 机械维护 |  |  | 固 态 |  | HW49 |  | 900-041-49 |  |  | 0.02 |  |  |  |
|  | 表 4-12 危险废物汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序 号 | 危险 废物 名称 | 危险 废物 类别 |  | 危险废物代码 |  |  | 产生量（t/a） |  | 产生 工序 及装置 |  | 形 态 |  | 主 要 成 分 | 有 害 成 分 | 产 废 周 期 | 危 险 特 性 |  | 污染防治措施 |
|  | 1 | 废机油 | HW08 |  | 900-217-08 |  |  | 0.05 |  | 机械维护 |  | 液 态 |  | 矿 物 油 | 矿 物 油 | 1 次/年 | T/I |  | 交由有 危险废 物处理 资质单 位回收处置 |
|  | 2 | 废含 油抹 布及 手套 | HW49 |  | 900-041-49 |  |  | 0.02 |  | 机械维护 |  | 固 态 |  | 矿 物 油 | 矿 物 油 | 1 年/次 | T/In |  |  |
|  | 表 4-13 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | 序 号 | 贮存场所（设施）名称 | 危险废 物名称 | 危险废 物类别 | 危险废物代码 | 占地 面积 | 贮存 方式 | 贮存 能力 | 贮存 周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 2 | 危险废物暂存间 | 废机油 | HW08 | 900-217-08 | 10 ㎡ | 堆放 | 5t | 一年 |
|  |  |  | 废含油 抹布及手套 | HW49 | 900-041-49 |  |  |  | 一年 |
|  | （2）固体废物暂存措施 ①生活垃圾 生活垃圾设置垃圾桶收集后交由环卫部门统一处置。 ②一般工业固废暂存间 本项目一般工业固体废物大部分可回收再利用，经分类收集后，在车间或厂区固定地点进行临时贮存，及时外售物资回收部门进行回收利用。一般工业固废暂存区采取防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护措施，张贴相应标识标牌。 ③危险暂存间 本项目新增一间 10 ㎡的危废暂存间，危废暂存间应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行设置，采取防风、防雨、防晒、防扬散、防流失、防渗漏及其他防止污染环境的措施，不得露天堆放。危废贮存库应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行设置，采取防风、防雨、防晒、防扬散、防流失、防渗漏及其他防止污染环境的措施，不得露天堆放。危废贮存库地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少 1 m 厚黏土层（渗透系数不大于 10 -7cm/s），或至少 2mm 厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于 10 -10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。同时按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）要求设置危险废物识别标志。危废废物标签应以醒目的字样标注“危险废物 ”，应包含废物名称、废物类别、废物代码、废物形态、废物特性、主要成分、有害成分、注意事项、产生/收集单位名称、联系人、联系方式、产生日期、废物重量和备注，宜设置危险废物数字识别码和二维码。 （3）环境管理要求 1）一般工业固废 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | 本项目对一般工业固体废物的收集、运输、贮存、管理以及转运应严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相关要求进行。本项目一般固体废物的贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，建设单位应建立环境管理台账制度，同时建立完善厂内固体废物防范措施和管理制度。 2）危险废物 项目危险废物按照危险废物的相关管理规定。危险废物的收集、贮存、运输应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）、《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012），危险废物的转移执行《危险废物转移管理办法》（2022 年）规定。如下： ①危险废物应置于容器或包装物中，不应直接散堆； ②危废贮存库应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式等，采取防渗、防漏等污染防治措施或采用具有相应功能的装置； ③对危险废物的容器或包装物以及收集、贮存、运输、处置危险废物的设施、场所，设置危险废物识别标志； ④贮存库内不同贮存分区之间应采取隔离措施。隔离措施可根据危险废物特性采用过道、隔板或隔墙等方式； ⑤危险废物禁止混入非危险废物中贮存； ⑥在包装箱外可设置醒目的危险废物标志，并用明确易懂的中文标明箱内所装为危险废物等； ⑦企业应按规定申报危险废物产生、贮存、转移、利用处置等信息，制定危险废物年度管理计划，企业应结合自身实际，建立危险废物台账，如实记载危险废物的种类、数量、性质、产生环节、流向、贮存、利用处置等信息。 企业应根据《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ1259-2022），制定危险废物管理计划和管理台账，并通过国家危险废物信息管理系统向云浮市生态环境局云安分局申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。 企业应根据《危险废物转移管理办法》（生态环境部令第 23 号）规定，转 |
| --- | --- |

|  | 移危险废物的，应当执行危险废物转移联单制度，法律法规另有规定的除外；转移危险废物的，应当通过国家危险废物信息管理系统（以下简称信息系统）填写、运行危险废物电子转移联单，并依照国家有关规定公开危险废物转移相关污染环境防治信息。建设单位作为危险废物的移出人，应当履行以下义务： ①对承运人或者接收人的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，并在合同中约定运输、贮存、利用、处置危险废物的污染防治要求及相关责任； ②制定危险废物管理计划，明确拟转移危险废物的种类、重量（数量）和流向等信息； ③建立危险废物管理台账，对转移的危险废物进行计量称重，如实记录、妥善保管转移危险废物的种类、重量（数量）和接收人等相关信息； ④填写、运行危险废物转移联单，在危险废物转移联单中如实填写移出人、承运人、接收人信息，转移危险废物的种类、重量（数量）、危险特性等信息，以及突发环境事件的防范措施等； ⑤及时核实接收人贮存、利用或者处置相关危险废物情况； ⑥法律法规规定的其他义务； ⑦移出人应当按照国家有关要求开展危险废物鉴别。禁止将危险废物以副产品等名义提供或者委托给无危险废物经营许可证的单位或者其他生产经营者从事收集、贮存、利用、处置活动。 综上，本项目固体废物经采取以上处置措施后，可实现资源化、无害化、减量化，对周围环境影响较小。 |
| --- | --- |
|  | 5 、地下水、土壤环境影响分析 根据《环境影响评价及技术导则—地下水环境》（HJ 610-2016）可知，本项目属于附录 A 中 62.石材加工行业，地下水评价类别为Ⅳ类，不进行地下水环境影响评价。 根据《环境影响评价及技术导则—土壤环境》（HJ 964-2018）可知，本项目属于附录 A 中其他行业，土壤评价类别为Ⅳ类，不进行土壤环境影响评价。 本项目以碳酸钙矿石为原料，经破碎、筛分、色选等工序，以形成不同粒径 |

|  | 的碳酸钙石子。项目生产废水主要污染物为 SS，经沉淀处理后回用于生产，不外排；生活污水经三级化粪池处理达标后，委托抽粪公司抽运处理。项目用水由市政给水管网提供，不抽取地下水，因此，不会改变地下水系统原有的水动力平衡条件，也不会造成局部地下水水位下降等不利影响。因此，项目对区域地下水环境影响小。 本项目对地下水有影响的主要是废机油的泄漏，废机油为危险废物，若废机油发生泄漏，危废暂存间防渗不符合要求时，会导致烃类物质下渗到土壤，从而对地表水、地下水构成威胁。因此，要求建设单位加强对危废间的重点防渗，危废间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的环境保护要求进行建设。 按照《地下水环境影响评价导则》（HJ610-2016）表 7 规定要求实施分区防渗，将场地划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区分区，分区情况及防渗要求详见下表。 表 4-14 项目分区防渗划分一览表 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 防渗分区 | 防渗区域 | 防渗技术要求 |
|  | 重点防渗区 | 危废间 | 等效黏土防渗层 Mb≥6.0m ，K≤1× 10-7 cm/s；或参 照 GB18598 执行 |
|  | 一般防渗区 | 污泥暂存池、沉淀池 | 等效黏土防渗层 Mb≥1.5m ，K≤1× 10-7 cm/s；或参 照 GB16889 执行 |
|  | 简单防渗区 | 其他区域 | 一般水泥地面硬化 |
|  | 综上所述，在采取相应防渗措施，同时加强日常的生产管理和维护，可以有效避免项目污染物渗入地下污染地下水，项目运营过程中对地下水环境影响较 小。 6 、生态环境影响分析 项目用地范围内没有无依据法律法规、政策等规范性文件划定或确认的国家公园、自然保护区、自然公园等自然保护地、世界自然遗产、生态保护红线等法定生态保护区域，也没有重要物种的天然集中分布区、栖息地，重要水生生物的产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道，迁徙鸟类的重要繁殖地、停歇地、越冬地以及野生动物迁徙通道等重要生境以及其他具有重要生态功能、对保护生物多样性具有重要意义的区域。项目周边无生态敏感目标，项目产生的废气、废水、噪声和固体废物经采取相应的处理措施后，不会对区域生态环境产生明显影响。 |  |  |

|  | 7 、环境风险影响评价 （1）环境风险评价等级确定 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）评价等级的划分，具体如下表。 表 4-15 评价工作等级划分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 环境风险潜势 |  | Ⅳ 、Ⅳ+ |  | Ⅲ |  | Ⅱ |  | Ⅰ |  |
|  | 评价工作等级 |  | 一 |  | 二 |  | 三 |  | 简单分析 |  |
|  | 危险物质数量与临界量比值（Q）：计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其对应临界量的比值 Q 。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。当存在多种危险物质时，按下式计算物质总量与其临界量比值 Q。 式中：q——每种危险物质的最大存在总量 t； Q——每种危险物质的临界量 t。 当 Q＜1 时，该项目环境风险潜势为 I。 当 Q≥1 时，将 Q 值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目原辅材料和产品无有毒有害危险化学品等危险源项，风险物质主要涉及废机油、废含油抹布及手套。Q 值确定见下表： 表 4-16 主要危险化学品临界量及最大储存量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序 号 | 危险物质名称 |  | CAS 号 |  | 最大存储总 量 qn/t |  | 临界量 Qn/t |  | 危险物质 Q值 |
|  | 1 | 废机油 |  | / |  | 0.05 |  | 2500 |  | 0.00002 |
|  | 2 | 废含油抹布及手套 |  | / |  | 0.02 |  | 2500 |  | 0.000008 |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.000028 |
|  | 由上表可知，项目Q 值=0.000028＜1，项目环境风险潜势为Ⅰ。故本次扩建项目环境风险评价工作等级为“简单分析”。 （2）环境风险识别 本项目突发环境事件主要有非正常运行状况可能发生的风险物质泄露事故、 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | 废水收集处理设施故障造成、废气处理设施事故排放等引起的环境问题，以及由此发生的伴生事故及污染。突发环境风险事件的危害对象主要为人和厂区外部大气环境、水环境、土壤环境等。 表 4-17 生产过程风险源识别 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 涉及的 污染物 | 事故类型 |  | 事故引发可能原因及后果 | 位置 | 措施 |
|  | 废机油 | 风险物质泄漏 |  | 储存不当或使用过程中容 器破损导致的泄漏，遇明火 引起火灾爆炸导致伴生/次 生污染物排放、泄漏污染环 境 | 危废间、生产厂房 | 项目已将厂区地面硬底化防 渗，危废间严格按照《危险废 物贮存污染控制标准》 （GB18597-2023）的环境保护 要求进行建设，少量泄漏时， 泄漏物质被阻隔在小范围区 域内不外流。 |
|  | 生产废水 | 废水收集 处理设施故障 |  | 导流渠、沉淀池未能定期清 淤，造成生产废水外溢到车 间外；循环水泵故障，废水 未能回用。 | 沉淀 池、沉 淀罐 | 定期清淤和维修水泵，一旦发 生故障，应停止生产，维修相 关设施，维修达标后方可 继续生产运行。 |
|  | 粉尘废气 | 废气事故排放 |  | 设备故障或管道损坏，会导 致废气未经处理直接排放， 影响周边大气环境 | DA001 排气 筒、 DA002排气筒 | 加强检修维护，一旦发生故 障，应停止生产，维修相关设 施，维修达标后方可 继续生产运行。 |
|  | 企业在落实相应风险防范和控制措施的情况下，总体环境风险可控。建设项目环境风险简单分析内容表见下表。 表 4-18 建设项目环境风险简单分析内容表 |  |  |  |  |  |
|  | 建设项目名称 |  | 云浮市智皓建材有限公司年产 40 万吨碳酸钙矿石加工项目 |  |  |  |
|  | 建设地点 |  | 广东省云浮市云安区六都镇车田坝富强公路与 679 乡道交叉口西 80 米（磊磊厂对面） |  |  |  |
|  | 地理坐标 |  | 经度：112 °0 ′26.188 ″ ，纬度：23 °2 ′ 18.999 ″ |  |  |  |
|  | 主要危险 物质及分布 |  | 危险废物（废机油、废含油抹布和手套）未按规范要求收集。暂存管理，造成泄漏。 |  |  |  |
|  | 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等） |  | ①项目沉淀池、沉淀罐破损，生产过程中的生产废水未能收集处理导致外排外环境，对周边水环境造成影响； ②项目废气处理设施故障，导致生产过程中产生的粉尘废气污染物未能有效处理直接排放到大气环境中造成影响； ③项目危险废物储存不当，导致发生火灾和泄漏的风险，会对大气环境及地表水环境造成影响。 |  |  |  |
|  | 风险防范措施要求 |  | ⑴生产废水事故排放风险防范措施 ①项目沉淀池、沉淀罐应做好防渗漏措施，操作人员应严格按照操作规范进行操作，防止因检查不周或工作失误而造成事故发生； ②加强污水处理系统的运行控制，及时合理地调节运行情况，严禁超负荷运行，并定期巡检设施的运行情况； |  |  |  |

|  |  | ③加强设备管理，认真做好设备、管道、阀门的检查工作，对存在安全隐患的设备、管道、阀门及时进行修理或更换； ④当废水治理设施出现故障时，应立即停止生产和使用废水处理设施，并采取应急措施，最大限度地降低污染物排放。 ⑵废气事故排放风险防范措施 ①加强废气治理设施的日常维修保养； ②当废气治理设施出现故障时，应立即停止作业，待废气治理设施正常运行时，方可重新进行作业。 ⑶危险废物储存不当引发火灾和泄漏的风险防范措施 ①废机油、含油废物储存位置周围不得放置可燃品； ②废机油密封，保持桶身清洁、标识清晰，同时保持地面清洁，便于泄漏时及时发现； ③危废间应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18579-2023）设计要求建设，做到防风、防雨、防晒，做好防渗漏处理。 |
| --- | --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容要素 | 排放口（编 号、名称） /污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 原料堆场 扬尘、破碎 粉尘 | 颗粒物 | 湿法作业 | 广东省地方标准《大气污染物排放 限值》（DB44/27-2001）第二时段 无组织排放监控浓度限值 |
|  | 筛分、色选 和烘干粉 尘 | 颗粒物 | 筛分粉尘经“脉冲布 袋除尘器 1# ”处理 后，通过 15m 高的 DA001 排气筒排 放；色选和烘干粉尘 经“脉冲布袋除尘器 2# ”处理后，通过 15m 高的 DA002 排 气筒排放 | 广东省地方标准《大气污染物排放 限值》（DB44/27-2001）第二时段 有组织排放浓度限值 |
|  | 厂界 | 颗粒物 | 加强车间管理 | 广东省地方标准《大气污染物排放 限值》（DB44/27-2001）第二时段 无组织排放监控浓度限值 |
| 地表水环境 | 生产废水 | SS | 项目设置一个 32m³ 的沉淀池和 4 个总 容积为 608m³ 的沉 淀罐进行沉淀处理 后，回用于湿法作 业，不外排 | 可达到湿法作业、生产物料水洗工 序用水的要求 |
|  | 生活污水 | / | 经三级化粪池处理 达标后，定期委托清 粪公司抽运处理 | / |
| 声环境 | 厂界噪声 | 噪声 | 采取厂房隔声、基础 减振、距离衰减等措 施 | 北面、东面厂界昼间执行《工业企 业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）4 类标准，其余 西面、南面厂界昼间噪声执行《工 业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）3 类标准 |
| 电磁辐射 | / |  |  |  |
| 固体废物 | （1）生活垃圾交由环卫部门定期清运； （2）一般固废：废石料、布袋收集粉尘、废布袋、压滤污泥，经收集后外售给物质回收单位资源化利用； （3）危险废物：废机油、废含油抹布和手套交由有危险废物处理资质单位回收处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染 防治措施 | 本项目无废水外排，生产车间地面采取混凝土硬底化、防渗漏措施，不存在土壤、地下水的污染途径。项目各功能区均采取“源头控制 ”“分区控制”的措施，固体废物在厂内采用库房或包装工具贮存，贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。 |  |  |  |

| 生态保护措施 | / |
| --- | --- |
| 环境风险防范措施 | ⑴生产废水事故排放风险防范措施 ①项目沉淀池、沉淀罐应做好防渗漏措施，操作人员应严格按照操作规范进行操作，防止因检查不周或工作失误而造成事故发生； ②加强污水处理系统的运行控制，及时合理地调节运行情况，严禁超负荷运行，并定期巡检设施的运行情况； ③加强设备管理，认真做好设备、管道、阀门的检查工作，对存在安全隐患的设备、管道、阀门及时进行修理或更换； ④当废水治理设施出现故障时，应立即停止生产和使用废水处理设施，并采取应急措施，最大限度地降低污染物排放。 ⑵废气事故排放风险防范措施 ①加强废气治理设施的日常维修保养； ②当废气治理设施出现故障时，应立即停止作业，待废气治理设施正常运行时，方可重新进行作业。 ⑶危险废物储存不当引发火灾和泄漏的风险防范措施 ①废机油、含油废物储存位置周围不得放置可燃品； ②废机油密封，保持桶身清洁、标识清晰，同时保持地面清洁，便于泄漏时及时发现； ③危废间应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18579-2023）设计要求建设，做到防风、防雨、防晒，做好防渗漏处理。 |
| 其他环境管理要求 | （1）建设单位确保污染治理设施长期、稳定、有效地运行，不得擅自拆除或者闲置污染治理设施。定期对污染物处理排放设备进行维修、保养，严格控制污染物的排放。 （2）排污口及环保图形标识规范设置，应遵守《国家环境保护总局办公厅关于印发排放口标志牌技术规格的通知》（环办〔2003〕第 95 号）相关规定。废水排放口、废气排放口、危废间暂存区设置环保图形标志；设置噪声相关环保图形标志。 （3）建设单位应严格按照国家“三同时 ”政策做好有关工作，在其配套建设的环境保护设施经验收合格后，方可投入生产或使用。 |

六、结论

本项目建设年产 40 万吨碳酸钙矿石加工项目符合国家产业政策，符合相关环境保护法律法规和政策，选址合理，与园区规划环境影响评价结论及审查意见相符。建设项目生产过程中，主要的环境问题是废气、噪声、固体废物等对周围环境的影响，项目运营期在落实本报告提出的各项环保措施后，可实现废气污染物达标排放，厂界噪声达标，固体废物得到合理处置，项目运营期间对周围环境的不良影响可控制在较小的程度和范围内，环境影响可接受。因此，从生态环境保护角度分析，该项目的建设是可行的。

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废 物产生量）③ | 本项目 排放量（固体 废物产生量） ④ | 以新带老削减量 （新建项目不 填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废 物产生量）⑥ | 变化量⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 12.699 | / | / | 12.699 | / | 12.699 | +12.699 |
| 生活废水 | CODcr | 0.079 | / | / | 0 | / | 0 | +0.079 |
|  | 氨氮 | 0.012 | / | / | 0 | / | 0 | +0.012 |
| 一般工业固体废物 | 生活垃圾 | 8.75 | / | / | 8.75 | / | 8.75 | +8.75 |
|  | 废石料 | 637.87 | / | / | 637.87 | / | 637.87 | +637.87 |
|  | 布袋收集粉尘 | 29.431 | / | / | 29.431 | / | 29.431 | +29.431 |
|  | 废布袋 | 0.09 | / | / | 0.09 | / | 0.09 | +0.09 |
| 危险废物 | 压滤污泥 | 4320 | / | / | 4320 | / | 4320 | +4320 |
|  | 废机油 | 0.05 | / | / | 0.05 | / | 0.05 | +0.05 |

注：⑥=①+③+④-⑤; ⑦=⑥-①

# 附图 1 ：项目地理位置图

北