目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	21

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	35

四、主要环境影响和保护措施	41

五、环境保护措施监督检查清单	65

六、结论	69

附表	70

附图1  本项目地理位置示意图	71

附图2  本项目四至图	72

附图3  总平面布局图	73

附图4  本项目评价范围图	74

附图5 本项目与云浮循环经济工业园（云安产业集聚地）区位关系示意图	75

附图6 本项目与生态红线位置示意图	76

附图7（1） “三线一单”管控单元图—陆域环境管控单元	77

附图7（2） “三线一单”管控单元图—生态空间一般管控区	78

附图7（3） “三线一单”管控单元图—水环境一般管控区	79

附图7（4） “三线一单”管控单元图—大气环境高排放重点管控区	80

附图8 大气环境功能区划图	81

附图9（1）水环境功能区划图	82

附图9（2）本项目与饮用水源保护区位置关系图	83

附图10 声环境功能区划图	84

附件1  委托书	85

附件2  本项目备案许可证	86

附件3  营业执照	87

附件4 租赁合同	88

附件5 土地使用证	90

附件6（1） 本项目原料-初级生石灰块检测报告	93

附件6（2） 本项目产品-生石灰膏检测报告	104

附件7 监测报告	105

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 云浮市华腾再生资源科技发展有限公司生石灰膏生产建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2603-445303-04-01-710602 |  |  |
| 建设单位 联系人 | 欧景华 | 联系方式 | ×××××××× |
| 建设地点 | 云浮市云安区六都镇红字垌(地证号：10-01155)的厂房 |  |  |
| 地理坐标 | （111°59'21.949"E，23°2'5.703"N） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3012石灰和石膏制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业 54.水泥石灰和石膏制造 301 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批 （核准/备案）部门 | / | 项目审批 （核准/备案）文号 | / |
| 总投资（万元） | 200 | 环保投资（万元） | 18.6 |
| 环保投资 占比（%） | 9.3 | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 | 否 ☑是：已完成生产区池体建设 | 用地面积（m2） | 3500m2 |
| 专项评价设置情况 | 根据专项设置原则表，本项目无需设置专项评价，详见下表所示。 表1-1 专项评价设置原则表 专项评价的类别; 设置原则; 项目概况. 大气; 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并【a】芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目; 项目排放废气中不含有毒有害污染物、二噁英、苯并【a】芘、氰化物、氯气. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目生产废水包括进出车辆冲洗水、设备冲洗废水、地面冲洗废水等；其中车辆及地面冲洗水经沉淀回用于洗车或地面冲洗；设备冲洗废水经沉淀后，进入生产区储水池回用，不外排； 生活污水由化粪公司定期抽走，不外排。. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险废物存储量超过临界量的建设项目; 本项目有毒有害和易燃易爆危险物质存储量Q: 0.00002＜1，未超过临界量，该项目环境风险潜势为I. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 项目不涉及以上生态保护区. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 不涉及. |
| 规划情况 | 《云浮循环经济工业园（云安产业集聚地）综合发展规划（2023-2035年）》 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环评文件名称：《云浮循环经济工业园（云安产业集聚地）综合发展规划（2023-2035 年）环境影响报告书》 规划环评审查机关：广东省生态环境厅 审批文件名称及文号：《云浮循环经济工业园（云安产业集聚地）综合发展规划（2023-2035 年）环境影响报告书审查意见》（粤环审〔2025〕160 号），详见附件6 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | （1）与《云浮循环经济工业园（云安产业集聚地）综合发展规划（2023-2035 年）》相符性分析 根据规划，云浮循环经济工业园（云安产业集聚地）规划范围位于云浮市云安区六都镇境内，东至黄湾村，南至广梧高速六都出口，西至南乡工业园，北至沿江路，临近西江，规划面积为1169.67hm2。分为建材集聚区（415.31 公顷）、化工专区（653.1 公顷）和综合发展区（101.26 公顷）三大片区。产业定位为重点发展硫化工及其产业链、精细化工、水泥、石材、装配式建筑等产业。 建材集聚区定位：建材集聚区依托建筑产业发展优势，推动石材水泥生产企业转型升级，提升石材产品科技含量、工艺品位、设计水平、文化内涵和附加值，擦亮“云浮石材”品牌，提升优化水泥生产工艺和节能环保水平，延伸发展装配式建筑等新领域，推进企业提质增效，打造特色突出的建筑材料产业体系。重点发展水泥、石材、装配式建筑等产业。 本项目位于云浮循环经济工业园（云安产业集聚地）建材集聚区（详见附图5），拟新建生石灰膏生产项目，生石灰膏作为绿色建材产业的基础配套产品，可衔接砂石骨料、装配式建筑等上下游产业，助力完善建材产业链条，符合建材集聚区及其产业链的规划产业定位和发展目标。 （2）与《云浮循环经济工业园（云安产业集聚地）综合发展规划（2023-2035年）环境影响报告书》及其审查意见（粤环审〔2025〕160号）相符性分析 本项目与综合发展规划环评的审查意见相符性见下表。 表1-2 本项目与综合发展规划环评及其审查意见相符性分析一览表 序号; 审查意见; 本项目; 相符性. 1; 云浮循环经济工业园（云安产业集聚地）（以下简称园区）位于云浮市云安区六都镇，原规划面积 1337.15 公顷，规划环评、跟踪环评分别于2010年、2016 年通过我厅审查。2023 年省工业和信息化厅以粤工信材料函〔2023〕4 号文，将云浮循环经济工业园化工专区列入已通过省政府认定的化工园区名单。 园区范围拟进行调整，调整后面积为 1169.67公顷，分为建材集聚区（415.31公顷）、化工专区（653.1 公顷）和综合发展区（101.26 公顷）三大片区，主导产业为硫化工及其产业链、精细化工以及水泥、石材、装配式建筑。其中化工专区分为 A、B、C三个片区，面积分别为 587.7 公顷、54.2 公顷、11.2 公顷。园区管理机构云浮市云安区循环经济工业园管理委员会组织按照拟调整的园区范围开展了规划和规划环评工作，规划基准年为2023年，规划期限为2023—2035年，其中近期2023—2030年，远期2031—2035年。; 本项目位云浮循环经济工业园（云安产业集聚地）建材集聚区，拟新建生石灰膏生产项目，满足园区的产业定位; 相符. 2; 报告书在环境质量现状调查的基础上，识别了规划实施主要环境影响因素及环境敏感区（点），分析了规划与相关法律法规、政策及规划的符合性和协调性，预测评价了规划实施对生态、地表水、地下水、大气、土壤环境以及环境敏感区（点）可能带来的环境影响，进行了环境风险评价和环境承载力分析，论证了规划的环境合理性，开展了公众参与工作，提出了优化调整建议以及避免或减缓不良环境影响的对策措施，确定了生态环境准入清单。报告书基础资料较丰富，采用的评价技术路线和方法总体适当，环境影响分析、预测和评估较可靠，预防或者减轻不良环境影响的对策和措施基本可行，评价结论总体可信; 本项目不涉及; 相符. 3; 总体上，园区所在区域大气、声、土壤环境质量满足相应环境功能区划要求，但区域地下水环境质量超标、蓬远河地表水环境容量较小且西江水环境较敏感，规划实施将在一定程度上增加区域生态环境风险。因此，规划实施过程中，应根据报告书及审查意见要求，进一步强化落实各项生态环境保护和环境风险防范措施，有效预防或减缓园区开发建设可能带来的不利环境影响。; 废水：本项目运营期地面及车辆冲洗水收集后经沉淀回用于洗车或地面冲洗；设备冲洗废水经沉淀后回用于生产；生活污水由化粪公司定期抽走，不外排； 废气：在进料搅拌与过滤主要产尘点上方设置集气罩，废气经收集后通过总管引至湿式气旋塔湿法除尘装置处理后排放。 危险废物于危险废物贮存库暂存，并定期委托有危险废物处理资质的单位处理，对周边环境影响不大。; 相符. 4; 对规划优化调整和实施的意见： （一）坚持高质量发展理念，加强政策规划引导。······严格执行生态环境分区管控相关要求，禁止建设不符合生态环境分区管控要求和规划环评环境准入清单的项目。 （二）加强环境基础设施建设。按照“清污分流、雨污分流、分质处理、循环用水”的原则，进一步优化工业废水收集处理及回用系统，不得将处理后的工业尾水和应收集的初期雨水用于绿化、道路洒扫等非工业用途。······化工 A 区生产废水经企业预处理及园区污水处理厂处理达标后大部分回用，尾水排入蓬远河。······ （三）严格空间管控，优化功能布局。进一步优化用地规划，工业用地与周边居民点之间合理设置防护距离，防护距离范围内不得设置居民住宅楼、学校、医院等环境敏感点。 （四）加强源头治理，协同推进减污降碳，持续提升绿色低碳发展水平。严格落实报告书提出的生态环境准入清单要求，执行最严格的废水、废气排放控制要求。强化企业特征污染物排放控制、高效治理设施建设，落实精细化管控要求。入园企业应采用集中供热，集中供热确无法满足企业需求的，应优先使用天然气、电能等清洁能源，提升能源资源利用效率。按规定淘汰落后、低效的废气处理措施，强化废气收集、处理，确保大气污染物达标排放。 （五）严格主要污染物排放控制。入园企业应严格落实主要污染物排放总量控制要求。规划近期园区废（污）水（不含大坑尾尾矿库）排放量应控制在 6163.17 吨/日以内，化学需氧量、氨氮排放量应分别控制在 99.49 吨/年、4.93 吨/年以内；规划远期园区废（污）水（不含大坑尾尾矿库）排放量应控制在 6178.11 吨/日以内，化学需氧量、氨氮排放量应分别控制在 99.71 吨/年、4.97吨/年以内； （六）建立健全环境监测体系。结合园区特征污染物排放种类、环境敏感目标等情况，建立完善自动监测体系，园区内应按要求设置环境空气质量自动监测站，数据与地方生态环境部门实时联网。（七）强化环境风险防范与应急措施。严格落实化工园区建设标准要求，加强应急物资、应急平台建设和日常管理。 （八）园区应按要求建立生态环境保护责任制度，配备足够的专职环境管理人员，统一对园区进行环境监督管理，落实环境监测、环境管理等工作要求。 （九）具体建设项目应按照规定做好环境影响评价工作，认真分析与规划、规划环评结论及审查意见的符合性，落实相关要求，强化各项生态环境保护措施，确保污染物排放符合相关标准和总量管理要求。; （1）本项目位云浮循环经济工业园（云安产业集聚地）建材集聚区，拟新建生石灰膏生产项目，年产生石灰膏5万吨，符合建材集聚区产业定位，属于规划环评环境准备清单项目； （2）本项目位云浮循环经济工业园（云安产业集聚地）建材集聚区，地面及车辆冲洗水收集后经沉淀回用于洗车或地面冲洗；设备冲洗废水沉淀后回用于生产；生活污水由化粪公司定期抽走，不外排；符合规划环评相关要求。 （3）本项目200m范围内无居住区等敏感点。最近敏感点为距离260m的石屋排。 （4）和（5）本项目在进料搅拌与过滤主要产尘点上方设置集气罩，废气经收集后通过总管引至气旋塔湿法除尘装置处理后实现达标排放；地面及车辆冲洗水、设备冲洗废水经沉淀后全部回用，生活污水委托专业单位定期清运，各类废水均不外排；项目主要用水和用电等清洁能源； 6、本项目不涉及。 7、本项目实施后按规定及时编制和备案《突发环境事件应急预案》，应急预案应经过专家论证，并上报所属区域应急响应主管部门备案，并及时更新，配备足够的应急物资。 8、本项目不涉及。 9、本项目将按照规定做好环境影响评价工作; 相符. |
| 其他符合性分析 | 1、建设项目与产业政策符合性分析 本项目属于C3012石灰和石膏制造，对照《产业结构调整指导目录》（2025年本），不属于《产业结构调整指导目录》（2025年本）中“淘汰类”项目，同时也不属于“鼓励类、限制类”项目，应为允许类项目；根据《市场准入负面清单（2025 年版）》，本项目不在市场准入负面清单中，故本项目符合国家产业政策。 2、选址可行性分析 本项目位于云浮市云安区六都镇红字垌(地证号：10-01155)，根据土地证云县府国用（2010）第 000334 号，项目所在地属于工业用地。项目选址不占用基本农田，不涉及生态保护红线管控区，选址区域周边无自然保护区、饮用水源保护区等环境敏感区域。 3、与《广东省人民政府关于印发广东省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（粤府[2020]71 号）符合性分析 根据《广东省人民政府关于印发广东省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（粤府[2020]71号），对该建设项目选址、规模、性质和工艺路线等应与“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单”（以下简称“三线一单”）等进行分析，如下表所示。 表 1-3 与《广东省“三线一单”生态环境分区管控方案》相符性分析一览表 序号; 管控要求; 具体要求; 本项目情况; 相符性. 主要目标. 1; 环境质量底线; 广东省水环境质量持续改善，国考、省考断面优良水质比例稳步提升，全面消除劣 V 类水体。大气环境质量继续领跑先行，PM2.5 年均浓度率先达到世界卫生组织过渡期二阶段目标值（25 微克/立方米），臭氧污染得到有效遏制。土壤环境质量稳中向好，土壤环境风险得到管控。近岸海域水体质量稳步提升。; 项目附近的大气环境、地表水环境、声环境质量能够满足相应标准要求。本项目地面及车辆冲洗水、设备冲洗废水经沉淀后全部回用，生活污水委托专业单位定期清运，各类废水均不外排，不会对周边地表水环境产生不利影响；进料搅拌与过滤工序产尘废气经集气罩收集引至气旋塔湿法除尘处理后达标排放，对大气环境影响较小。; 相符. 2; 资源利用上线; 强化节约集约利用，持续提升资源能源利用效率，水资源、土地资源、岸线资源、能源消耗等达到或优于国家下达的总量和强度控制目标。; 本项目地面及车辆冲洗水、设备冲洗废水经沉淀后全部回用，有效提高水资源利用效率；此外，本项目以电能作为能源；故本项目不会突破区域能源利用上线。; 相符. 总体管控要求. 1; 区域布局管控要求; 推动工业项目入园集聚发展，引导重大产业向沿海等环境容量充足地区布局，新建化学制浆、电镀、印染、鞣革等项目入园集中管理。依法依规关停落后产能，全面实施产业绿色化改造，培育壮大循环经济。环境质量不达标区域，新建项目需符合环境质量改善要求。加快推进天然气产供储销体系建设，全面实施燃煤锅炉、工业炉窑清洁能源改造和工业园区集中供热，积极促进用热企业向园区集聚; 本项目从事生石灰膏生产，不属于化学制浆、电镀、印染、鞣革等项目，也不使用燃煤锅炉、炉窑。; 相符. 2; 能源资源利用要求; 积极发展先进核电、海上风电、天然气发电等清洁能源，逐步提高可再生能源与低碳清洁能源比例，建立现代化能源体系。科学推进能源消费总量和强度“双控”，严格控制并逐步减少煤炭使用量，力争在全国范围内提前 实现碳排放达峰。; 本项目使用电力作为能源，不使用煤炭等化石能源。; 相符. 3; 污染物排放管控要求; 加快建立以排污许可制为核心的固定污染源监管制度，聚焦重点行业和重点区域，强化环境监管执法。超过重点污染物排放总量控制指标或未完成环境质量改善目标的区域，新建、改建、扩建项目重点污染物实施减量替代。……加大工业园区污染治理力度，加快完善污水集中处理设施及配套工程建设，建立健全配套管理政策和市场化运行机制，确保园区污水稳定达标排放。; 本项目生产废水经沉淀池处理后回收利用，生活污水由化粪公司定期抽走，不外排，不会对周边水体环境产生影响；废气经处理后能达标排放，对大气环境影响较小。; 相符. 4; 环境风险防控要求; 加强东江、西江、北江和韩江等供水通道干流沿岸以及饮用水水源地、备用水源环境风险防控，强化地表水、地下水和土壤污染风险协同防控，建立完善突发环境事件应急管理体系。重点加强环境风险分级分类管理，建立全省环境风险源在线监控预警系统，强化化工企业、涉重金属行业、工业园区和尾矿库等重点环境风险源的环境风险防控。; 厂内将全面实施硬底化，生产废水经沉淀后回用不外排，不会对周边水体造成影响。项目不使用有毒有害和易燃易爆等物质作为原辅料。; 相符. 北部生态发展区. 1; 区域布局管控要求; 大力强化生态保护和建设，严格控制开发强度……引导工业项目科学布局，新建项目原则上入园管理，推动现有工业项目集中进园。推动绿色钢铁、有色金属、建筑材料等先进材料产业集群向规模化、绿色化、高端化转型发展，打造特色优势产业集群，积极推动中高时延大数据中心项目布局落地。……严格控制涉重金属及有毒有害污染物排放的项目建设，新建、改建、扩建涉重金属重点行业的项目应明确重金属污染物总量来源; 本项目位云浮循环经济工业园（云安产业集聚地）建材集聚区，从事生石灰膏生产，符合建材集聚区产业定位。 本项目不涉及重金属及有毒有害污染物排放。; 相符. 2; 能源资源利用要求; 进一步优化调整能源结构，鼓励使用天然气及可再生能源。县级及以上城市建成区，禁止新建每小时 35 蒸吨以下燃煤锅炉。原则上不再新建小水电以及除国家和省规划外的风电项目，对不符合生态环境要求的小水电进行清理整改。严格落实东江、北江、韩江流域等重要控制断面生态流量保障目标。推动矿产资源开发合理布局和节约集约利用，提高矿产资源开发项目准入门槛，严格执行开采总量指标管控，加快淘汰落后采选工艺，提高资源产出率。; 本项目使用电能，不设锅炉，用水来源为市政供水，不属于小水电以及除国家和省规划外的风电项目、矿产资源开发项目。; 相符. 3; 污染物排放管控要求; 新建项目原则上实施氮氧化物和挥发性有机物等量替代。北江流域严格实行重点重金属污染物减量替代……加快推进钢铁、陶瓷、水泥等重点行业提标改造（或“煤改气”改造）。加快矿山改造升级，逐步达到绿色矿山建设要求，凡口铅锌矿及其周边、大宝山矿及其周边等区域严格执行部分重金属水污染物特别排放限值的相关规定。; 本项目不涉及氮氧化物和挥发性有机物排放；不涉及重金属污染物排放；不属于钢铁、陶瓷、水泥、矿山项目。; 相符. 4; 环境风险防控要求; 强化流域上游生态保护与水源涵养功能，建立完善突发环境事件应急管理体系，保障饮用水安全。; 本项目不在饮用水源保护区内，本项目实施后按规定及时编制和备案《突发环境事件应急预案》，应急预案应经过专家论证，并上报所属区域应急响应主管部门备案，并及时更新，配备足够的应急物资; 相符. 综上所述，本项目的建设符合《广东省人民政府关于印发广东省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》的管控要求。 4、与《云浮市“三线一单”生态环境分区管控方案》相符性分析 根据广东省“三线一单”数据管理及应用平台（https://www-app.gdeei.cn/l3a1/public/home）、云浮市人民政府关于印发《云浮市“三线一单”生态环境分区管控方案（2024版）》的通知（云府[2024]20号），本项目位于重点管控单元，环境管控单元名称：云浮循环经济工业园，环境管控单元编码：ZH44530320008（详见附图 7）；具体符合性分析如下。 表 1-4 与《云浮市“三线一单”生态环境分区管控方案》相符性分析一览表 管控维度; 管控要求; 项目情况; 相符性. 区域布局管控; 1-1. 【产业/鼓励引导类】园区重点发展绿色日用化工、生物医药、新材料、新型建筑材料、电子信息等新兴产业。; 本项目主要生产生石灰膏，广泛用于传统建筑、装饰和修复领域，符合建材集聚区产业定位; 相符. 1-2. 【产业/限制类】新入园项目应符合现行有效的《产业结构调整指导目录》、《市场准入负面清单》等相关产业政策的要求，严禁引入电镀、印染、鞣革、造纸等水污染物排放量大或排放一类水污染物、持久性有机污染物的项目；不得引进园区规划环评及批复(审查意见)禁止引进项目，严格限制不符合园区发展定位的项目入驻。; 本项目符合《产业结构调整指导目录》、《市场准入负面清单》等相关产业政策的要求，不属于电镀、印染、鞣革、造纸项目，不涉及排放一类水污染物、持久性有机污染物，项目主要生产生石灰膏，符合建材集聚区产业定位; 相符. 1-3. 【大气/鼓励引导类】大气环境高排放重点管控区内，应强化达标监管，引导工业项目落地集聚发展，有序推进区域内行业企业提标改造。; 本项目使用电力作为能源，进料搅拌与过滤产尘废气经集气罩收集引至气旋塔湿法除尘处理后达标排放，对大气环境影响较小。; 相符. 1-4. 【其它/限制类】按照《关于规划环境影响评价加强空间管制、总量管控和环境准入的指导意见（试行）》相关要求，严格生产空间和生活空间管控。; 项目所在园区已通过园区规划环境影响评价及其审查意见，并落实相关要求; 相符. 1-5. 【其它/限制类】合理优化开发区各功能区的布局，现有不符合要求的必须通过调整园区布局或落实搬迁安置措施妥善处理和解决。; 本项目为生石灰膏生产项目，用地为工业用地，占用地较少，符合相关要求; 相符. 1-6. 【土壤/禁止类】单元涉及重金属重点防控区，按照广东省重金属污染防治相关规划、《广东省环境保护条例》及其他相关法律法规实施管理。重金属污染重点防控区内禁止新建、扩建增加重金属污染物排放的建设项目，现有技术改造项目应通过实施“区域削减”，实现增产减污。; 本项目属于C3012石灰和石膏制造行业，不涉及重金属污染物排放。; 相符. 能源资源利用; 2-1. 【能源/限制类】科学实施能源消费总量和强度“双控”，新建高能耗项目单位产品（产值）能耗达到国内同行业先进水平。; 本项目正常营运期间使用电源，不使用燃用煤及其制品、重油等高污染燃料，不属于高耗能项目。; 相符. 2-2. 【能源/综合类】严禁燃用煤及其制品、重油等高污染燃料。. 2-3. 【土地资源/限制类】落实单位土地面积投资强度、土地利用强度等建设用地控制性指标要求，提高土地利用效率。; 本项目位于云浮市云安区六都镇红字垌(地证号：10-01155)，总占地面积 3500 平方米，地块用地性质为工业用地，符合城乡用地规划。; 相符. 2-4. 【其它/综合类】有行业清洁生产标准的新引进项目清洁生产水平须达到国内本行业先进水平。; 本项目无行业清洁生产标准。; 相符. 2-5. 【水资源/综合类】提高园区水资源利用效率，加快污水回用系统建设。; 本项目生活污水由化粪公司定期抽走，不外排；生产废水经沉淀处理后回用，不外排，有效提高园区水资源利用效率。; 相符. 2-6. 【矿产/综合类】加强云浮市云安区循环经济化工示范基地建设，创建硫资源综合利用示范区，提升硫铁矿资源综合利用水平。; 本项目属于C3012石灰和石膏制造行业，不属于硫铁矿行业; 相符. 污染物排放管控; 3-1. 【其它/综合类】园区各项污染物排放总量不得突破规划环评或地方生态环境部门核定的污染物排放总量管控要求，并根据园区建设及所在区域环境质量变化情况，通过开展环境影响跟踪评价重新核定。; 项目排放少量粉尘，生产废水处理后回用不外排，属于轻污染的产业，符合管控要求; 相符. 3-2. 【能源/鼓励引导类】园区现有企业应采用优质低硫煤为燃料，鼓励企业使用轻油、天然气等清洁能源，提高脱硫率。; 本项目使用电力作为能源生产，不涉及锅炉等燃料的使用。; 相符. 3-3. 【固废/综合类】产生、收集、贮存、运输、利用、处置固体废物的单位和其他生产经营者应采取防扬散、防流失、防渗漏及其他防止污染环境的措施，加强对相关设施、设备和场所的管理和维护。; 本项目产生的废弃包装材料及车辆及地面冲洗废水沉淀池污泥分类暂存于项目一般工业固废暂存间， 全部外卖资源综合利用企业回收处置，不会对周围环境造成明显影响; 相符. 环境风险防控; 4-1. 【其它/综合类】园区应建立企业、园区、区域三级环境风险防控体系，加强园区及入园企业环境应急设施整合共享，建立有效的拦截、降污、导流、暂存等工程措施，防止泄漏物、消防废水等进入园区外环境。建立园区环境应急监测机制，强化园区风险防控。; 厂内全面实施硬底化，地面及车辆冲洗水、设备冲洗废水经沉淀后全部回用，生活污水委托专业单位定期清运，各类废水均不外排，不会对周边水体造成影响；废气经处理后能达标排放，对大气环境影响较小; 相符. 4-2. 【其它/综合类】生产、使用、储存危险化学品或其他存在环境风险的入园项目应配套有效的风险防范措施，并根据国家环境应急预案管理的要求编制环境风险应急预案，防止因渗漏污染地下水、土壤，以及因事故废水直排污染地表水体。; 本项目实施后按规定及时编制和备案《突发环境事件应急预案》，应急预案应经过专家论证，并上报所属区域应急响应主管部门备案，并及时更新，配备足够的应急物资，依托园区应急体系，将风险控制在厂区内。在落实各项环境风险防范和应急措施后，环境风险可防可控。; 相符. 4-3. 【土壤/限制类】土壤环境污染重点监管工业企业落实《工矿用地土壤环境管理办法（试行）》要求，实施项目环评、设计建设、拆除设施、终止经营全生命周期土壤和地下水污染防治，防范土壤和地下水污染风险。; 本项目无生产废水排放，厂内全面实施硬底化，不会污染土壤和地下水；生活污水定期由化粪池公司回收处置，不会对周边水体造成影响。; 相符. 4-4. 【矿产/综合类】矿区环境综合整治，推进矿区雨污分流设施建设，实施清污分流；升级改造矿区废水治理设施，强化废水中重金属铊的协同控制。全面推进硫化工企业清洁生产改造，重点加强污染治理设施的升级改造，强化废水中砷、铊等重金属的协同治理，降低重金属排放量；重点监管企业：云浮市联发化工有限公司、云浮市金泰化工有限公司、云浮市业华化工有限公司、云浮市创东化工有限公司、云浮市银利化工有限公司、广东惠云钛业股份有限公司、中材天山（云浮）水泥有限公司、中材亨达水泥有限公司、青洲水泥（云浮）有限公司、云安区九洲建筑材料有限公司以及西江沿岸码头等。; 本项目属于C3012石灰和石膏制造行业，不涉及重点监管企业。; 相符. 综合上述，本项目与《云浮市“三线一单”生态环境分区管控方案》的管控要求相符。 5、建设项目与《广东省“两高”项目管理目录（2022年版）》的符合性分析 根据《广东省发展改革委关于印发〈广东省坚决遏制“两高”项目盲目发展的实施方案〉的通知》（粤发改能源〔2021〕368号），“本实施方案所指“两高”行业，是指煤电、石化、化工、钢铁、有色金属、建材、煤化工、焦化等8个行业。“两高”项目，是指“两高”行业生产高耗能高排放产品或具有高耗能高排放生产工序，年综合能源消费量1万吨标准煤以上的固定资产投资项目”，详见下表。 表1-5 “两高”行业高耗能高排放产品或工序 行业; 高耗能高排放产品或工序. 煤电; 常规燃煤发电机组、燃煤热电联产机组、煤矸石发电机组. 石化; 炼油、乙烯. 化工; 烧碱、纯碱、工业硫酸、黄磷、钛白粉、炭黑、合成氨、尿素、磷酸一铵、磷酸二铵、聚丙烯、精对苯二甲酸、对二甲苯、苯乙烯、二苯基甲烷二异氰酸酯、乙二醇、乙酸乙烯酯、1,4-丁二醇、聚氯乙烯树脂等. 钢铁; 炼铁、炼钢、铁合金冶炼等. 有色金属; 铅冶炼、锌冶炼、再生铅、铜冶炼、铝冶炼、镍冶炼、金精炼、稀土冶炼等. 建材; 水泥、建筑石膏、石灰、预拌混凝土、水泥制品、烧结墙体材料和泡沫玻璃、平板玻璃和铸石、玻璃纤维、建筑卫生陶瓷、日用陶瓷、炭素、耐火材料、砖瓦等. 煤化工; 煤制合成气(一氧化碳、氢气、甲烷及其他煤制合成气)、煤制液体燃料(甲醇、二甲醚、乙二醇、汽油、柴油和航空燃料及其他煤制液体燃料)等. 焦化; 焦炭、石油焦(焦炭类)、沥青焦、其他原料生产焦炭、机焦、型焦、土焦、半焦炭、针状焦、其他工艺生产焦炭、矿物焦油等. 本项目产品为生石灰膏，属于 C3012石灰和石膏制造，初级生石灰块经加水搅拌、过滤、短期静置，制成生石灰膏；生产过程中不涉及炉窑，仅使用电力作为能源生产。根据《综合能耗计算通则》（GB/T2589-2020）中折标准煤系数：电力0.1229kgce/（kW·h），新水0.2571kgce/t。本项目实施后年耗电量约42845kW·h，年耗水量约23920.5（新鲜水），折算标准煤的消耗量为11.41吨标准煤，远低于1万吨标准煤，不属于高耗能类建设项目。 本项目生活污水由化粪公司定期抽走，不外排；生产废水沉淀后回用，不外排；进料搅拌与过滤产尘废气经集气罩收集引至气旋塔湿法除尘处理后达标排放，项目仅排放少量粉尘，属于轻污染的产业，不属于高污染建设项目。 综上所述，本项目不属于高污染、高耗能类建设项目，因此本项目不属于两高项目。 6、与《广东省土壤与地下水污染防治“十四五”规划》（粤环﹝2022﹞8号）的相符性分析 表1-6 本项目与《广东省土壤与地下水污染防治“十四五”规划》相符性分析 文件摘录; 本项目; 相符性. 强化空间布局与保护; 强化空间布局管控。严格落实“三线一单”生态环境分区管控硬约束，合理确定区域功能定位、空间布局，强化建设项目布局论证，引导重点产业向沿海等环境容量充足地区布局。强化环境硬约束推动淘汰落后产能，逐步淘汰污染严重的涉重金属、涉有机物行业企业。推动工业项目入园集聚发展，因地制宜推动金属制品业、化学原料和化学制品制造业等行业企业入园集中管理。; 本项目不属于污染严重的涉重金属、涉有机物行业企业，本项目与园区规划环评及其评审意见相符，在园区许可准入条件内; 相符. 严守环境准入底线。在永久基本农田以及居民区、学校、医疗和养老机构等单位周边，避免新建涉重金属、多环芳烃类等持久性有机污染物企业。结合推进新型城镇化、产业结构调整和化解过剩产能等，有序搬迁或依法关闭对土壤造成污染的现有企业。; 本项目不属于新建涉重金属、多环芳烃类等持久性有机污染物企业。; 相符. 加强重点行业企业污染防治; 落实现状调查与环境影响评价。涉及有毒有害物质的新（改、扩）建项目，依法依规开展土壤、地下水环境现状调查及环境影响评价，科学合理布局生产与污染治理设施，安装使用有关防腐蚀、防泄漏设施和监测装置。; 本项目不属于有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革、有色金属矿采选、石油开采等土壤与地下水污染防治重点行业企业，且厂内全面实施硬底化，不会污染土壤和地下水。; 相符. 加强涉重金属行业污染防控。深化涉镉等重点行业企业污染源排查整治，动态更新污染源排查整治清单，督促责任主体制定并落实整治方案。以重有色金属采选和冶炼、涉重金属无机化合物工业等重点行业为重点，鼓励企业提标改造，进一步减少污染物排放。; 本项目不属于以重有色金属采选和冶炼、涉重金属无机化合物工业等重点行业; 相符. 7、《广东省生态环境保护“十四五”规划》（粤环﹝2021﹞652 号） 对照《广东省生态环境保护“十四五”规划》（粤环﹝2021﹞652 号），本项目建设与该文件的相关要求不冲突，具体分析内容详见下表。 表1-7 本项目与《广东省生态环境保护“十四五”规划》相符性分析 文件摘录; 本项目; 相符性. 协同推进“一核一带”保护与发展; 加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控，严格把好生态环境准入关，新建“两高”项目必须根据区域环境质量改善目标要求，落实区域削减措施，腾出足够的环境容量。加快推进钢铁、石化等重点行业绿色低碳转型升级，统筹考虑技术工艺升级、节能改造、污染排放治理、循环利用，推动减污降碳协同增效。……; 本项目产品为生石灰膏，生产过程为加水搅拌、过滤、短期静置，不涉及炉窑、不使用高污染燃料，仅使用电力；生产废水沉淀处理后全部回用，生活污水由化粪公司定期抽走，不外排；粉尘废气经湿法除尘后达标排放。因此，本项目不属于高污染、高耗能类建设项目，也不属于“两高”项目. 强化减污降碳协同增效; 粤东西北地区县级及以上城市建成区禁止新建35 蒸吨/小时及以下燃煤锅炉。; 本项目不涉及燃煤锅炉使用. 深化工业源污染治理; 加强大气氨、有毒有害污染物防控。加强大气氨排放控制，探索建立大气氨规范化排放清单，摸清重点排放源，探索推进养殖业、种植业大气氨减排。基于现有烟气污染物控制装备，加强工业烟气中三氧化硫、汞、铅、砷、镉等多种非常规污染物强效脱除技术研发应用。; 项目仅涉及粉尘排放；本项目在进料搅拌与过滤产尘废气经集气罩收集引至气旋塔湿法除尘处理后达标排放，对周围大气环境影响较小; 相符. 加强水资源节约利用; 提升水资源利用效率。 ……。深入抓好工业、农业、城镇节水，在工业领域，加快企业节水改造，重点抓好高耗水行业节水减排技改以及重复用水工程建设，提高工业用水循环利用率；……; 本项目地面及车辆冲洗水收集后经沉淀回用于洗车或地面冲洗；设备冲洗废水经沉淀后回用于生产，有效提高水资源利用效率; 相符. ……深入抓好工业、农业、城镇节水，在工业领域，加快企业节水改造，重点抓好高耗水行业节水减排技改以及重复用水工 程 建 设 ， 提 高 工 业 用 水 循 环 利 用率； ……. 强化土壤和地下水污染源头防控; 进一步摸清土壤与地下水环境质量状况。 ……持续推进城镇集中式地下水型饮用水源补给区、化工园区和矿山开采区、危险废物处置场和垃圾填埋场、尾矿库周边地下水环境状况调查评估; 本项目无生产废水排放，厂内全面实施硬底化，不会污染土壤和地下水; 相符. 强化土壤污染源头管控。结合土壤、地下水等环境风险状况，合理确定区域功能定位、空间布局和建设项目选址，严禁在优先保护类耕地集中区、敏感区周边新建、扩建排放重金属污染物和持久性有机污染物的建设项目。建立土壤污染重点监管单位规范化管理机制，落实新（改、扩）建项目土壤环境影响评价、污染隐患排查、自行监测、拆除活动污染防治、排污许可等制度。; 本项目周边200m范围内无敏感区，不产生重金属污染物和持久性有机污染物。; 相符. 加强生态保护监管，筑牢南粤生态屏障; 严格保护重要自然生态空间。落实国土空间规划 用途管制，强化自然生态空间保护，以维护生态系统功能为主，禁止或限制大规模、高强度的工业和城镇建设，严守生态环境底线。生态保护红线内的自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动；其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动，除国家重大战略项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动。生态保护红线之外的一般生态空间，在不影响主导生态功能的前提下，可开展国家和省规定不纳入环评管理的项目建设，以及生态旅游、畜禽养殖、城市基础设施建设、村庄建设等人为活动; 本项目选址于云浮市云安区六都镇红字垌(地证号：10-01155)，项目所在地不涉及生态红线、森林公园、饮用水源保护区等区域. 强化底线思维，有效防范环境风险; 以“无废城市”建设为引领，围绕固体废物源头减量、资源化利用、安全处理处置和环境风险管控，构建固体废物全过程管理体系。; 本项目设置1座一般工业固废暂存间用于分类暂存本项目废弃包装材料、车辆及地面冲洗废水沉淀池污泥一般工业固废；暂存间防风、防雨、防渗；厂区设置若干带盖垃圾桶，集中收集后交由环卫部门清运；废润滑油暂存危废暂存间，并委托有资质单位处理; 相符. 大力推进“无废城市”建设。以“无废城市”“无废湾区”建设为抓手，健全固体废物综合管理制度。……. 强化固体废物全过程监管。 ……推动产生、收集、贮存、运输、利用、处置固体废物的单位依法及时公开固体废物污染防治信息，主动接受社会监督。……. 持续推进重金属污染综合防控。 ……严格重点重金属环境准入，对新、改、扩建涉重点重金属重点行业建设项目实施重点重金属“减量置换”或“等量替换”。……; 本项目不产生重金属污染; 相符. 8、与《云浮市环境保护规划（2016～2030 年）》相符性分析 （1）生态保护红线划定 根据《与云浮市环境保护规划》（2016—2030 年）生态保护红线内“严格控制区内不得进行与环境保护和生态建设无关的开发活动的要求，对于现有的、新建、改扩建的项目空间布局实施分类、分区监管。”本项目选址云浮市云安区六都镇红字垌(地证号：10-01155)，位于云浮循环经济工业园（云安产业集聚地）建材集聚区内。 本项目选址不在生态严格控制区内（见附图6），符合与《云浮市环境保护规划》（2016—2030 年）生态保护红线要求。 （2）地表水环境功能区划 根据《关于印发〈广东省地表水环境功能区划〉的通知》（粤环【2011】14 号），涉及云浮市的地表水环境功能区划有河流型水环境功能区划控制单元 46 个，大部分均为Ⅲ类以上水质标准；划有水库型水环境功能区划控制单元 15 个，大部分均为Ⅱ类以上水质标准且具有饮用水功能。本项目选址位于云浮循环经济工业园（云安产业集聚地）建材集聚区内，附近水体为逢远河，属于Ⅲ类水质标准（见附图 9），因此本项目符合《与云浮市环境保护规划》（2016—2030 年）地表水环境功能区规划要求。 （3）环境空气质量功能区划 根据《与云浮市环境保护规划》（2016—2030 年）环境空气质量功能区划，云浮市内划分一类和二类环境空气质量功能区；其中一类区主要包括云浮市现有各级自然保护区以及省级以上森林公园，其余部分划分为二类区。本项目选址位于云浮循环经济工业园（云安产业集聚地）建材集聚区内，本项目选址位于二类功能区（详见附图 8），因此本项目符合《与云浮市环境保护规划》（2016—2030年）环境空气质量功能区规划要求。 （4）声环境质量功能区划 根据《与云浮市环境保护规划》（2016-2030 年）声环境质量功能区划，云浮市内主要划分了 1-4 类声环境功能区，暂不划分 0 类标准适用区。1 类区主要包括区内各党、政、军机关大院，校园，医院，公园，新开发的居住区。2 类区为 1 类区、3 类区、4 类区以外区域，以居住商业混合功能为主的区域，将交通干线边界线外一定距离内的区域划分为 4 类声环境功能区。3 类区主要为工业园、产业转移园及相应集聚区、云浮新港等。本项目选址位于云浮循环经济工业园（云安产业集聚地）建材集聚区内，厂界执行 3 类标准（详见附图 10）。因此本项目符合《与云浮市环境保护规划》（2016—2030 年）声环境质量功能区规划要求。 综上所述，本项目符合云浮市城市环境保护规划的要求。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1 项目由来 近年来，随着建筑、环保、农业等行业的快速发展，生石灰的应用场景不断拓展，市场需求持续攀升，其加工衍生的生石灰膏因质地细腻，凭借良好的可塑性和粘结力也广泛用于砌筑粘结、墙面抹灰、装饰塑形等环节；此外，在涂料、防水材料、文物修复保护等领域，生石灰膏因环保无毒、与天然材质兼容性强，成为绿色建材的优选。 本项目以含水率35%（±3%）的初级生石灰块为原料，经加水搅拌、过滤、短期静置，制成含水率65%（±3%）的生石灰膏，产品由干块状生石灰经调湿制膏后，质地更为柔软、细腻、均匀，具有良好的可塑性和保水性，广泛用于传统建筑砌筑、抹灰、装饰修缮及古建修复等领域。 项目选址位于云浮市云安区六都镇红字垌(地证号：10-01155)的厂房，建设单位云浮市华腾再生资源科技发展有限公司租赁云浮市亚力山石业有限公司闲置厂房建设本项目，租赁厂房建筑面积约2000m2，主要开展生石灰膏生产，年产生石灰膏约50000吨（含水率65%）。 具体工程内容详见下表2-1。 表2-1 本项目工程组成一览表 工程类别; 工程内容. 主体工程; 生石灰膏 生产区; 生石灰膏加工生产区为彩钢夹芯板顶棚式作业区，占地面积约207 m²，顶棚高度约 9 米，生产区内共设置10个混凝土工艺池，形成 “进料搅拌过滤静置制膏” 的完整生产线： （1）进料池：1 个， 3.0 m长×3.0 m宽×1.8 m深，为半地埋结构，用于初级生石灰与水的混合搅拌。 （2）储水池：1 个， 3.0 m长×3.0 m宽×1.4 m高，用于储存生产用水。 （3）过滤池：1 个， 3.0 m长×3.0 m宽×1.2 m高，用于对搅拌后的生石灰浆进行过滤除杂。 （4）静置制膏池：7 个，每个尺寸为3.0 m长 ×3.0 m宽×1.2 m高，用于过滤后石灰浆的静置沉淀和制膏。. 辅助工程; 办公间; 1栋1层；位于生产区东南侧，面积约为35m2；为员工办公区，不提供食宿。. 储运工程; 原料仓库; 1座占地面积2580㎡，钢结构轻体顶棚式构造，采用 “三面围蔽、一面敞开” 的布局设计，整体为轻钢结构，用于储存散装初级生石灰块。. 成品打包区; 位于生石灰膏生产区内旁划定区域平台，面积约8㎡，通过1台移动泥浆泵，于7个静置制膏池间移动，将成品泵入包袋装中，人工捆扎后，通过运输车辆即装即运。. 公用工程; 供水; 由市政供水管网供给；主要包括生产用水、设备及地面冲洗用水、车辆冲洗用水、废气装置补水及员工生活用水等。. 排水; 实行“雨污分流、清污分流”。 雨水：经厂区雨水管网收集后排入市政雨水系统。 生产废水：包括进出车辆冲洗水、设备冲洗废水、地面冲洗废水等，其中车辆及地面冲洗水收集后经沉淀回用于洗车或地面冲洗；设备冲洗废水经过沉淀后，进入生产区储水池回用于生产； 生活污水：由化粪公司定期抽走，不外排。. 供电; 由市政供电，不设柴油发电机. 环保工程; 废气治理; 有组织废气：在进料池与过滤池上方设置集气罩，收集进料搅拌及过滤产生的粉尘，含尘废气经收集后通过总管引至气旋塔湿法除尘装置处理，处理后通过1根15m高的排气筒（DA001）排放。 无组织废气：加强物料输送转运环节的管理，定期洒水抑尘。 车辆运输扬尘：定期对道路进行洒水及清扫处理；. 废水治理; 生产废水：在进出车辆冲洗水区域设有边沟和车辆及地面冲洗水沉砂池，车辆冲洗水、地面冲洗水收集后经沉淀回用于洗车或地面清洗；在废气处理区域设有1个斜管沉淀池，设备冲洗废水经沉淀后回用于生产区储水池用于拌料工序。 生活污水：由化粪公司定期抽走，不外排。. 噪声治理; 选用低噪声设备，并采取合理布局、减振、隔声等降噪措施。加强设备维护，确保良好运行状态；. 固废处置; （1）设置1个一般工业固废暂存间（占地面积约10 m2），分类暂存废弃包装材料及车辆及地面冲洗废水沉淀池污泥，全部外卖资源综合利用企业回收处置；设置1个危废暂存间（占地面积约5m2），暂存废润滑油，委托有资质单位处理； （2）初级生石灰卸料及生产过程中洒落的原料，收集后回用于生产，不外排； （3）废气处理区域斜管沉淀池污泥、储水池沉淀污泥、过滤机渣均通过泥浆泵进入进料池拌料工序，循环回用于生产； （4）生活垃圾：厂区设置若干带盖垃圾桶，集中收集后交由环卫部门清运。. 2 产品方案 本项目具体产品方案见下表。 表2-2 产品信息表 序号; 产品名称; 生产 能力; 产品状态; 产品包装 规格; 产品储存场所; 最大一次储存量（吨）; 备注. 1; 生石灰膏; 50000t/a; 膏状，产品含水率65%（±3%）; 纤维袋+内层薄膜袋包装（100g/个），每袋40kg；; 静置 制膏池; 82.38; 通过1台移动泥浆泵将成品泵入包袋装中，人工捆扎后，通过运输车辆即装即运. 注：生石灰膏密度：ρ=1282kg/m3 ，单个静置池容积：V单​=3m×3m×1.2m=10.8m3 ，每个静置池有效填充率：η=0.85 ，静置池数量：n=7 个，则全部静置池总储存量：10.8m3×0.85×1282kg/m3×7÷1000≈82.38吨。 3 主要原辅材料 本项目主要原辅材料使用及消耗情况见下表。 表2-3 原辅材料及燃料信息表 序号; 类型; 名称; 年使用量; 最大储存量; 存储位置; 规格; 备注. 1; 原料; 初级生石灰; 28270t/a; 2000t/a; 散装，仓库; 2-8cm; 外购，含水率（收到基）35%（±3%）. 3; 能源; 水; 23920.5m3/a; /; /; /; 自来水. 4; 能源; 电; 42845 kW・h /年; /; /; /; 市政用电. 本项目原辅材料及产品理化性质见下表。 表2-4 主要原辅材料及产品理化性质一览表 种类; 名称; 分子式; 理化性质; 燃烧爆炸性; 毒理毒性. 原料; 初级生石灰; CaO; 外观是白色块体，具有吸湿性。根据“附件7(1)原料检测报告”（报告编号H2026030509），表观密度1.228g/cm3,含水率（收到基）37.96%，灼烧减量（干基）39.28%。溶于酸类、甘油和蔗糖溶液，几乎不溶于乙醇。有腐蚀性。; 不可燃; /. 产品; 生石灰膏; CaO; 外观是浅白色膏体，不溶于醇，能与酸反应，生成对应的钙盐。根据“附件7(2)产品检测报告” （报告编号H2026030510），表观密度1.282g/cm3,含水率（收到基）65.07%，灼烧减量（干基）39.33%。有腐蚀性。; 不可燃; /. 4、原辅料用量及生产能力说明 （1）原辅料用量 初级生石灰量 本项目以含水率 35% 的初级生石灰为原料，经加水搅拌、过滤、静置制备含水率 65% 的生石灰膏，按年产 5 万吨生石灰膏计算，基于干基守恒原则： 产品干基质量为： 50000 t/a×(1−65%)=17500 t/a； 初级生石灰约：原料质量= 产品干基质量/​原料干基占比=17500/（1-35%）​≈26923.08 t/a，考虑5%生产冗余量； 则最终初级生石灰所需用量为：26923.08 t/a×（1+5%）≈28269.23t/a，本项目原料用量按28270t/a计。 生产补水量 原料带入水量约 : 28270 t/a×35%=9894.5 t/a， 产品总水量为：50000 t/a×65%= 32500 t/a， 则需补充新鲜水约： 32500 t/a -9894.5 t/a= 22605.5t/a。 （2）设备生产能力说明 表2-5 项目主要设备产能核算一览表 设备名称; 数量（个）; 处理能力; 年工作时间（h/a）; 年生产量（t/a）; 实际产量（t/a）; 占比; 是否满足产能需求. 拌料机; 1; 30m3/h; 2000; 7.37; 5.26; 71.4%; 满足. 过滤机; 1; 30m3/h; 2000; 7.69; 5.49; 71.4%; 满足. 静置制膏池; 7; 171.4m³/天; 2000; 5.49; 5.00; 91.0%; 满足. 拌料机：设计处理能力为30m³/h，每批次拌料时间0.5h，拌料密度按原料生石灰块1228kg/m³计。按设计工作时间每日运行8h，则设计处理量为：30m³/h×250天×8h×1228kg/m³÷1000÷10000≈7.37万吨/年 受静置池静置制膏节奏限制，静置池日产品生产能力64.26m³/批×2.667批/天=171.4m³/天，拌料机设计能力30m³/h，每日实际运行时间为：171.4m³÷30m³/h≈5.71h/天，则实际处理量为：30m³/h×250天×5.71h×1228kg/m³÷1000÷10000≈5.26万吨/年＞5万吨，满足生产要求。 立式过滤机：设计处理能力为30m3/h, 每批次过滤时间为0.5h，年工作250天，每天工作8h，拌料密度按产品密度1282kg/m3计，则搅拌量为：30m3/h×250天×8h×1282kg/m3÷1000÷10000≈7.69万吨/年。 受静置池静置制膏节奏限制，静置池日产品生产能力64.26m³/批×2.667批/天=171.4m³/天，过滤机设计能力30m³/h，每日实际运行时间为：171.4m³÷30m³/h≈5.71h/天，则实际处理量为：30m³/h×250天×5.71h×1282kg/m³÷1000÷10000≈5.49万吨/年＞5万吨，满足生产要求。 静置制膏池：本项目设有7个静置制膏池，单个尺寸为3.0m（长）×3.0m（宽）×1.2m（高），理论单池容积为10.8 m³。考虑实际装料系数，取池容系数0.85，则单池有效容积为：10.8×0.85=9.18 m3 7个静置池总有效容积为：7×9.18= 64.26 m3 静置时间按每批次3h计，每天工作8h，则每天可运行批次为：8/3= 2.667 批次/天 每天可静置产品量为：64.26 m3×2.667 批次/天=171.4m³/天 年工作250天，年运行批次为：250×2.667≈666 批次/年，生石灰膏密度按产品成分检测报告取1282 kg/m³，则： 单批次产量（7个池同时运行一批）为：64.26 m3×1282 kg/m3÷1000≈82.38吨/批次 年产量为：82.38 吨/批次×666批次/年= 54865.95吨/年≈5.49万吨＞5万吨/年，可满足5万吨生石灰膏的生产规模要求。 本项目主要生产设备见下表。 表2-6 生产设施信息表 序号; 设备名称; 设备型号; 数量; 所在工序; 所在位置. 1; 铲车; 鲁工932; 1台; 初级生石灰块 运送; 原料储存 仓库. 2; 拌料机; U型槽BLJ-1.0; 1台; 用于初级生石灰块与水的混合搅拌; 进料池. 3; 过滤机; 立式LRF-1.0; 1台; 石灰浆的过滤处理; 过滤池. 4; 固定泥浆泵; 3PL-180; 2台; 物料输送; 进料池、过滤池各固定一台. 5; 移动泥浆泵; 3PL-180; 1台; 物料输送与成品打包; 于7个静置制膏池之间移动，用于产品打包. 6; 水泵; JET150L1; 1台; 输送水; 储水池. 7; 泥浆泵; 3PL-180; 2台; 输送沉淀池污泥; 废气处理设施斜管沉淀池. 8; 水泵; JET150L1; 2台; 输送水; 废气处理设施集水池与清水池. 5 公用工程 （1）供电工程 本项目用电由市政电网供电，主要用于照明和设备运行等，根据建设单位提供的资料，项目年用电量约42845 kW・h，本项目不设备用柴油发电机。 （2）给水工程 本项目新鲜用水由市政供水管网供给，主要为生产用水、设备及地面冲洗用水、车辆冲洗用水、废气装置补水及员工生活用水。 （3）排水工程 本项目排水采用雨污分流。 雨水：经厂区雨水管网收集后排入市政雨水系统。 生产废水：包括进出车辆冲洗水、设备冲洗废水、地面冲洗废水，其中车辆及地面冲洗水收集后经沉淀回用于洗车或地面清洗；设备冲洗废水经过沉淀后，上清液进入生产区储水池回用于生产。 生活污水：由化粪公司定期抽走，不外排。 水平衡分析： 生活用水和排水：本项目职工定员5人，员工用水根据广东省地方标准《用水定额-第3部分：生活》（DB44/T1461.3-2021)，按照云浮市农村居民用水标准（Ⅲ区），生活用水量140L/（人·d）计，生活用水量为0.7m3/d（175m3/a），污水量按用水量的90%计，则项目运行期生活污水产生量约为0.63m3/d，人员年工作250天，则年产生的生活污水量约为157.5m3/a，生活污水由化粪公司定期抽走，不外排。 生产用水和排水：本项目生产过程中，生产用水主要有生产用水、设备冲洗用水、车辆及地面冲洗用水、废气装置补水。 生产用水：根据前文原辅料用量说明可知，本项目生产需补加水量：32500 t/a -9894.5 t/a= 22605.5t/a，这部分水进入产品，不外排。 设备冲洗用水：因生石灰膏易粘附板结，项目每周对拌料机、过滤机、泵及管道进行一次彻底冲洗。设备冲洗用水量按“单次冲洗水量约为设备及管路系统有效容积的5倍”进行估算，单次冲洗用水量 10.5m³/ 次，年冲洗 50 次，日均 2.1m³/d，年用水量 525m³/a。设备冲洗废水产污系数取 85%，日均废水量 1.785m³/d，年产生量 446.25m³/a，设备冲洗废水经沉淀池处理后全部回用于生产，不外排。 车辆清洗用水：项目车辆清洗用水采用循环回用、损耗补水模式，日进出车辆 15 辆，用水定额按 0.04m³/ 辆・次计，用水量0.6m³/d（150m³/a）；废水产污系数 85%，产生废水量0.51m³/d（127.5m³/a），经车辆清洗专用沉淀池处理后循环回用不外排。 地面冲洗用水：生产区等地面冲洗面积 450m²，用水定额取 2L/m²・次，用水量0.9m³/d（225m³/a）；废水产污系数 85%，产生废水量0.765m³/d（191.25m³/a），地面冲洗废水通过明沟全部收集，并导入车辆清洗专用沉淀池，与车辆清洗废水一同进行沉淀处理，处理后的上清液回用于车辆清洗或下一轮的地面冲洗。 废气装置补水：本项目为常温废气的湿法除尘系统，配自动补水箱（2.88m3，2.4m长×1.2m宽×1.0m高），自动补水箱内设浮球阀因液位下降而开启补水，平均约3天需补充水箱1次，则补水量约0.96m3/d（240m3/a）。 本项目水平衡如下所示。 表2-7 项目给排水平衡 用水环节; 耗水指标; 数量; 用水量; 损耗量; 排水量. 日用水量; 年用水量; 日损耗量; 年损耗量m3/a; 日排水量; 年排水量. m3/d; m3/a; m3/d; m3/d; m3/a. 生活用水; 140L/人.d; 5人，250天; 0.7; 175; 0.07; 17.5; 0.63（由化粪公司定期抽走，不外排）; 157.5(由化粪公司定期抽走，不外排). 生产用水; -; 28270吨-原料; 90.42; 22605.5; 进入产品，不外排; 进入产品，不外排. 设备冲洗; 10.5m3/次; 年冲洗约50次; 2.1; 525; 0.315; 78.75; 1.785; 446.25. （沉淀全回用，不外排）; （沉淀全回用，不外排）. 车辆清洗; 0.04m3/辆; 15辆/d; 0.6; 150; 0.09; 22.5; 0.51（沉淀全回用，不外排）; 127.5（沉淀全回用，不外排）. 地面冲洗; 2升/平方米·次; 冲洗面积约450m2; 0.9; 225; 0.135; 33.75; 0.765（沉淀全回用，不外排）; 191.25（沉淀全回用，不外排）. 废气装置补水; /; /; 0.96; 240; /; /; /; /. 总计; 95.68; 23920.5; 0.61; 152.5; /; /. 生活用水 0.7 化粪池 0.63 损耗0.07 生产用水 90.42 由化粪公司定期抽走，不外排 新鲜水 95.68 0.63 设备冲洗 废气处理装置斜管沉淀池 损耗0.315 2.1 循环使用1.785 1.785 损耗0.96 0.96 生石灰自带39.58 进入产品 130 车辆清洗 车辆清洗专用沉淀池 损耗0.09 0.6 循环使用1.275 0.51 地面冲洗 损耗0.135 0.9 0.765 废气补水 图2-1 水平衡分析图（m3/d） 6 劳动定员及工作制度 本项目劳动定员5人，年工作时间250天，每天工作8小时，员工不在厂区就餐和住宿。 7 项目四至及厂区平面布置 （1）项目四至情况 本项目所在区域属于云浮循环经济工业园（云安产业集聚地）建材集聚区，周边企业以石材加工、再生资源、物流仓储为主。项目东北侧邻靠云浮市永诚运输有限公司停车场；项目东侧为宇宙石材股份生产基地和云浮市英红物料有限公司。项目西南侧为云浮漓源生物科技有限公司、云浮市宏大再生资源有限公司，中间相隔园区内部道路。项目西侧为空地，周边最近敏感点为石屋排，与本项目最近距离为260m。 本项目四至图如附图2所示。 （2）厂区平面布置 项目位于云浮市云安区六都镇红字垌(地证号：10-01155)，租赁云浮市亚力山石业有限公司闲置厂房建设本项目。厂区大门位于南侧中部，作为原料、成品及人员的主要出入口；厂内设置1个生石灰膏生产区，其设备根据生产工艺流程由西北向东南布置，原料仓库布置生产区东南侧，其占地面积约为2580m2，办公及固废暂存区位于东南侧。 项目厂房总体布置及设备配置遵循安全紧凑、简捷顺畅的技术原则，平面布置基本合理，具体平面布局详见厂区平面布置图（附图3）。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 施工期工程分析 本项目施工期主要进行生石灰膏生产区各池体、生产设备以及环保工程的安装，工程量较小，周期短，产生污染主要是施工扬尘、少量施工废水和噪声，施工过程中应切实注意施工扬尘及噪声的控制措施。 图2-2 施工期工艺流程及产排污环节图 运营期工艺流程 图2-3 生石灰膏生产工艺流程及产排污环节图 1. 工艺流程简述： 本项目以初级生石灰块（粒径 2–8 cm）为原料，经水化搅拌制浆、过滤除杂、静置制膏、成品打包四个核心工序生产生石灰膏，生产过程中水循环使用，无生产废水外排，主要污染物为粉尘及设备运行噪声。 （1）原料接收与转运 初级生石灰块由密闭运输车辆运至原料仓库指定卸料区，采用自卸方式卸料；卸料后由铲车将散堆块状料送入拌料机进料口。此过程主要是卸料、铲车转运过程产生无组织粉尘及运输车辆噪声。 （2）水化搅拌制粗浆 卸料后，由铲车将散堆的块状料投入进料池上方的拌料机进料口，同时从储水池注入水。拌料机边加水、边搅拌破碎，将大块料彻底打散，与水充分、均匀接触，形成粗浆，整个过程常温下进行，持续约30分钟。随后，利用进料池配备的固定泥浆泵，将粗浆全部泵入下一环节。 该过程中，拌料机进料口粉尘逸散、拌料机及泥浆泵等设备运行产生噪声。 （3）过滤除杂 粗浆进入过滤池，经过滤机进行过滤，去除大粒径结块，过滤至 10 目细腻浆料，处理时间约 30 min。产生的过滤渣回用至进料池循环生产，细腻浆料则由固定泥浆泵通过地上Φ75输料管分配至 7 个静置池。 过滤涉及少量粉尘产生，过滤机及泥浆泵等设备运行噪声。 图2-4 本项目地上输料管分配至 7 个静置池的示意图 （4）浆料分配与静置制膏 细腻浆料在 7 个静置池内常温静置 3 h，完成分层稳定，形成合格生石灰膏；静置过程中，池底 Φ110 钻孔排水管（孔径 10 mm）收集下层水分回流至进料池回用，上层上清液由泵打入储水池，循环用于拌料工序，实现水资源 100% 回用。 图2-5 本项目池底钻孔排水管示意图 （5）成品转移与暂存 当任一静置池中的生石灰膏达到成品标准后，使用一台移动泥浆泵，将其从对应的池中抽出。该移动泵灵活转移，直接泵送至打包平台，人工捆扎后，通过运输车辆即装即运，该过程主要产生移动泵运行噪声。 2. 产污环节 （1）废水：包括生产废水与生活污水。 生产废水包括车辆冲洗水、地面冲洗废水、设备冲洗废水等，其中车辆及地面冲洗水收集后经沉淀后回用于洗车或地面清洗；设备冲洗废水经沉淀后回用于生产，不外排。 生活污水由化粪公司定期抽走，不外排。 （2）废气：本项目生产废气主要为卸料粉尘、铲车转运粉尘、投料及搅拌粉尘、过滤粉尘、车辆运输扬尘。 （3）固废：本项目产生的固体废物主要有过滤机废渣、车辆及地面冲洗废水沉淀污泥、设备冲洗废水及废气处理循环水沉淀池污泥、储水池沉淀污泥、设备维修产生的废润滑油、废弃包装材料、员工生活垃圾。 根据工艺流程及产排污环节图和工艺流程简述内容，本项目产排污情况如表。 表2-8 产排污情况一览表 序号; 类别; 编号; 生产单元名称; 产污环节; 主要污染物. 1; 废气; G1; 仓库卸料; 仓库卸料粉尘; 颗粒物. 铲车转运; 铲车转运粉尘; 颗粒物. 2; G2; 投料及搅拌; 投料粉尘; 颗粒物. 搅拌粉尘; 颗粒物. 3; G3; 过滤除杂; 过滤粉尘; 颗粒物. 4; G4; 车辆运输; 运输扬尘; 颗粒物. 1; 废水; W1; 车辆冲洗水; 车辆冲洗; pH、COD、SS、石油类等. 2; W2; 地面冲洗水; 地面冲洗; pH、COD、SS、石油类等. 3; W3; 设备冲洗水; 设备冲洗; pH、COD、SS等. 4; W4; 员工生活办公; 生活污水; pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油等. 1; 固废; S1; 过滤除杂; 过滤渣; 大粒径生石灰块. 2; S2; 产品打包; 包装; 废弃包装材料. 3; S3; 车辆及地面冲洗废水沉淀池; 车辆及地面冲洗废水沉淀; 污泥. 4; S4; 废气处理斜管沉淀池; 设备冲洗废水及废气处理循环水沉淀; 污泥. 5; S5; 储水池; 储水池沉淀; 污泥. 6; S6; 设备维护; 维护; 废润滑油. 7; S7; 员工办公; 员工; 生活垃圾. 1; 噪声; N; 车辆及生产设备噪声; Leq[dB（A）]; 噪声. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，选址位于云浮市云安区六都镇红字垌(地证号：10-01155)的厂房，项目生产车间租赁云浮市亚力山石业有限公司现有闲置厂房进行生产，本项目入驻前为空置厂房，根据现场勘察，不存在原有环境污染问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | 1 环境空气质量现状 本项目所在区域的大气环境属二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及《环境空气质量标准》（GB3095-2012）修改单（2018年9月1日实施）中的二级标准。 为了解项目周围的环境空气质量现状，根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中6.2.1.1项目所在区域达标判定，基本污染物环境质量现状数据优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。 为了解项目所在区域的空气质量达标情况，引用云浮市生态环境局云安分局发布的《2024年度云浮市云安区生态环境状况公报》（https://www.yunan.gov.cn/yfyasthjj/gkmlpt/content/1/1932/post_1932944.html#3794）可知，2024年全年云浮市云安区污染物的具体指标情况见下表3-1。 表3-1 2024年云浮市云安区的环境空气质量现状评价表 污染物; SO2; NO2; PM10; PM2.5; CO; O3. 年评价指标; 年平均浓度; 年平均浓度; 年平均浓度; 年平均浓度; 第95百分位日平均质量浓度; 第90百分位8h平均质量浓度. 浓度 （μg/m3）; 4; 15; 26; 13; 700; 83. 二级标准值（μg/m3）; 60; 40; 70; 35; 4000; 160. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 由上表可知，本项目所在区域SO2、NO2、可吸入颗粒物PM10、细颗粒物PM2.5、臭氧和CO均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018修改单年均浓度限值二级标准。因此项目所在区域为环境空气达标区。 2 地表水环境质量现状 本项目所在地周边水体为逢源河。根据《广东省地表水环境功能区划》（粤环【2011】14号），逢源河（又名蓬远河，云浮大绀山至云浮逢远）为农业用水功能，水质保护目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 根据《2024年度云浮市云安区生态环境状况公报》（云浮市生态环境局云安分局 2025年 7 月），2024年蓬远河的庆丰桥断面水质达到Ⅲ类水质标准；企岭断面水质为Ⅴ类，未达到Ⅲ类水质标准；黄湾断面水质达到Ⅲ类水质标准；南山河洚水村断面水质为Ⅳ类，未达到Ⅲ类水质目标；西江都骑断面水质达到Ⅱ类水质目标。 因此本项目所在地附近地表水质量良好。 3 声环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》：厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况，本项目周边50米范围内无声环境保护目标，因此可不对声环境质量现状进行监测。 4 生态环境现状 项目所在的云浮市云安区循环经济工业园已发展多年，该工业园及周边已形成以工业生产为主的生态景观，本项目租赁云浮市亚力山石业有限公司闲置生产厂房，用地性质为工业用地。根据现场踏勘，用地范围内无生态环境保护目标。 5 地下水、土壤环境质量现状 本项目所有生产废水均回用不外排，其中车辆及地面冲洗水收集后经沉淀池沉淀后回用于洗车或地面清洗；设备冲洗废水经沉淀后回用于生产，不外排；静置过程中，池底钻孔排水管（孔径 10 mm）收集下层水分回流至进料池回用，上层上清液由泵打入储水池，循环用于拌料工序，不外排。 本项目对原料仓库、各池底等均采取了相应的防渗措施，不存在土壤、地下水环境污染途径，因此本评价不开展地下水、土壤环境现状调查。 六、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射，不需开展电磁辐射现状监测调查。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 1 大气环境 表3-3 大气环境保护目标一览表 序号; 名称; 坐标; 保护 对象; 保护 内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对项目厂界最近距离/m. X; Y. 1; 石屋排; -297.2; -16.01; 居民约55户，约200人; 环境空气质量; 大气二类区; 东侧; 260. 注：以项目生产区西南角位置为原点（0,0）。 2 声环境 本项目厂界外50米范围内无声环境保护目标。 3 地表水环境 表3-4 地表水环境保护目标一览表 名称; 坐标; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界最近距离/m. 逢源河; /; 地表水体; 地表水环境质量; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准; 东南; 475. 4 地下水环境 本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 5 生态环境 本项目位于云浮市云安区六都镇红字垌，租赁云浮市亚力山石业有限公司闲置生产厂房进行生产，用地范围内无生态环境保护目标。 |
| 污染物排放控制标准 | 1 大气污染物 颗粒物执行《石灰、电石工业大气污染物排放标准》（GB 41618-2022）表1有组织排放限值及表A.1中无组织排放监控浓度限值。 表3-5 《石灰、电石工业大气污染物排放标准》（摘要） 序号; 生产过程; 生产工序或设施; 污染物; 有组织排放限值mg/m3. 1; 石灰制品 生产; 破碎、筛分、粉磨及其他生产工序或设施; 颗粒物; 20. 表3-6 《石灰、电石工业大气污染物排放标准》（摘要） 序号; 污染物; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度mg/m3. 1; 颗粒物; 在厂房外设置监控点; 5.0. 2 水污染物 本项目所有生产废水均回用不外排，其中车辆及地面冲洗水收集后经沉淀池沉淀后回用于洗车或地面清洗；设备冲洗废水经沉淀后回用于生产，不外排； 静置过程中，池底钻孔排水管（孔径 10 mm）收集下层水分回流至进料池回用，上层上清液由泵打入储水池，循环用于拌料工序，不外排。 生活污水由化粪公司定期抽走，不外排。 3 噪声 本项目位于 3 类声环境功能区，营运期执行《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准。 表3-7 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（摘要） 厂界外声环境功能区类别; 时段. 昼间dB(A); 夜间dB(A). 3类区; 65; 55. 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。 表3-8 《建筑施工场界环境噪声排放标准单位》 单位：dB(A) 昼间; 夜间. 70; 55. 4 固体废物 一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 |
| 总量控制指标 | 1、水污染物排放总量控制指标 本项目生产废水经沉淀处理后循环回用，不外排；生活污水由化粪公司定期抽走处置，不直接外排。因此，本项目废水不申请总量指标。 2、大气污染物排放总量控制指标 本项目废气主要为卸料、铲车转运、进料搅拌及过滤粉尘，大气污染因子主要为颗粒物，不属于总量控制因子，无需申请大气总量控制指标。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 本项目位于云浮市云安区六都镇，建设单位租赁云浮市亚力山石业有限公司闲置厂房建设本项目。根据现场勘察， 目前厂房建筑已建设完成，施工期主要为车间内的厂房调整、设备安装及部分辅助工程建设，施工期对周围环境的影响程度较小，通过加强施工期间设备安装过程的工程管理，严格控制夜间施工时间等，本项目施工期对环境影响小。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 1 废气 根据本项目工艺流程和产排污环节分析内容，本项目运营期废气主要是G1卸料及铲车转运、G2投料及搅拌破碎粉尘、G3过滤粉尘、G4车辆运输扬尘。 根据《污染源源强核算技术指南准则》（HJ884-2018)，项目废气污染源源强核算结果及相关参数见下表。 表4-1 本项目废气污染源强核算结果及相关参数一览表 工序; 装置; 污染源; 污染物; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放. 核算方法; 废气产生量m3/h; 产生浓度mg/m3; 产生速率kg/h; 产生量t/a; 工艺; 处理效率; 核算方法; 废气排放量m3/h; 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h; 排放量t/a; 排放时间h/a. 仓库卸料及铲车装料转运; 原料仓库; 无组织; 颗粒物; 产污系数法; /; /; 1.4837; 2.1203; 原料仓三面围蔽，铲斗带带防溢挡板; 原料仓三面围蔽60%，铲斗带带防溢挡板90%; 排污系数法; /; /; 0.4451; 0.6361; 1429. 投料及搅拌破碎、过滤; 拌料机、过滤机; DA001; 颗粒物; 产污系数法; 15000; 29.013; 0.435; 0.622; 三面围蔽，集气罩收集+气旋塔湿法除尘; 80%; 排污系数法; 15000; 5.803; 0.087; 0.124; 1429. 无组织; 颗粒物; 产污系数法; /; /; 0.234; 0.3349; /; /; 排污系数法; /; /; 0.234; 0.3349; 1429. 车辆运输; /; 无组织; 颗粒物; 产污系数法; /; /; /; 0.0138; 清扫路面; 90%; 排污系数法; /; /; /; 0.0014; /. 1.1废气污染物源强 （1）G1仓库卸料及铲车装料转运粉尘 本项目外购原料经车辆运输至原料仓库指定卸料区，通过自卸方式完成卸料，参照《逸散性工业粉尘控制技术》【(美）奥里蒙（Orlemann,J.A.）等编著；张良壁，刘敬严编译】中“表3-1 石灰生产的逸散尘排放因子”，卸料的排放因子为0.015~0.2kg/t(卸料)。由于本项目初级生石灰块收到基含水率30%，非干粉状物料，符合低粉尘作业要求，颗粒物排放系数按0.05kg/t计。本项目原料总用量为28270t/a，则原料卸料颗粒物产生量为1.4135t/a。项目卸料均在原料仓内进行，原料仓库采用落地式棚架结构，为“三面围蔽、一面敞开” 的布局设计，参照《逸散性工业粉尘控制技术》“第六章表6-3卡车卸料”，封闭（三边）的逸散尘源控制效率60%，则 60%的卸料经原料仓阻隔、自然沉降等停留在原料仓内部，约 40%颗粒物逸散到仓外，则原料卸料颗粒物沉降量为 0.8481t/a，无组织排放量为 0.5654t/a。 卸料后，由铲车将散堆的块状料投入进料池上方的拌料机进料口。铲车装料转运至进料池上方的拌料机进料口作业中的逸散尘排放因子参照《逸散性工业粉尘控制技术》中“表3-1 石灰生产的逸散尘排放因子”—“石灰石贮存”—“卸堆”的排放因子0.025kg/t(装料)。 本项目生石灰原料总装量为28270t/a，则铲车装料颗粒物产生量为0.7067t/a。本项目选用容量匹配、带防溢挡板的铲斗，90%的装料经铲斗防溢挡板遮挡停留在铲斗内部，约 10%颗粒物逸散到铲斗外，则铲车装料转运中颗粒物沉降量为 0.6360t/a，无组织排放量为 0.0706t/a。 综上所述，仓库卸料及铲车装料转运粉尘产生量为2.1203t/a，其中经阻隔、自然沉降等停留在原料仓或铲斗内部沉降量为1.4842t/a，无组织排放量为 0.6361t/a。 （2）G2投料及搅拌破碎粉尘 本项目由铲车将散堆的块状料投入进料池上方的拌料机进料口，同时从储水池注入水。拌料机边加水、边搅拌破碎，会产生含石灰粉尘，参照《逸散性工业粉尘控制技术》产污系数“表 3-1 石灰生产的逸散尘排放因子” —“第一次破碎”，颗粒物排放因子为0.25kg/t(原料)。由于进料与注水同时进行，根据《逸散性工业粉尘控制技术》“表3-2 石灰厂逸散尘源的控制技术、效率、费用和RACM”，对于一次破碎和筛选，采用湿抑制，颗粒物控制效率为90%； 考虑到本项目采用边投料边加水的湿式搅拌工艺，属于典型的源头湿抑制措施，因此对基准产污系数进行修正，修正后产污系数为0.25 kg/t × (1-90%) = 0.025 kg/t（原料）。 本项目生石灰用量为28270t/a，则粉尘产生量0.7067t/a。产生的颗粒物经进料池和沉淀池上方设置的集气罩收集后进入气旋塔湿法除尘处理后于1根15m高的排气筒（DA001）排放。 （3）G3过滤粉尘 粗浆泵入过滤池内设置的过滤机进行过滤，去除大粒径结块及杂质，过滤至10目细腻浆料。 参照《逸散性工业粉尘控制技术》产污系数“表 3-1 石灰生产的逸散尘排放因子” —“包括磨碎机”，颗粒物排放因子为0.05kg/t(石灰)。鉴于本项目过滤工序处理的物料为含水粗浆，属于典型的湿式作业，参照《逸散性工业粉尘控制技术》“表3-2 石灰厂逸散尘源的控制技术、效率、费用和RACM”，对于二次破碎和筛选，采用湿抑制，颗粒物控制效率为90%。对基准产污系数进行修正，以反映湿法工艺对粉尘产生的实际源头削减作用。修正后产污系数为0.05 kg/t × (1-90%) = 0.005 kg/t（产品）。 本项目生石灰膏产品量为50000t/a，则粉尘产生量为0.25t/a。此过程产生的颗粒物也经进料池和过滤池上方设置的集气罩收集后进入气旋塔湿法除尘处理后于1根15m高的排气筒（DA001）排放。 进料池与过滤池区域进行三面围蔽，只留物料进口一面敞开。 进料池和过滤池上方设置集气罩收集措施（尺寸为：3m×2m）。 本评价依据以下公式得出集气罩所需的设计风量。 Q=3600FVx 其中：Q—集气罩风量，m3/h； F—罩口常开面面积，m2，集气罩面积约为6m2； Vx—控制风速，m/s，根据污染物性质、散发强度及集气罩形式，控制风速取 Vₓ = 0.6 m/s。故集气罩风量为12960m3/h，本项目设置配套风机风量为15000m3/h，能满足废气收集要求。 根据粤环函〔2023〕538 号“表3.3-2 废气收集集气效率参考值”—“半密闭型集气设备—1．仅保留1 个操作工位面；—敞开面控制风速不小于 0.3m/s”，收集效率按65%计，根据参照《环境保护产品技术要求 工业粉尘湿式除尘装置》（HJ /T285-2006）“第I类以喷淋、冲激、水膜为原理类的湿式除尘装置”处理效率按80%计，则投料及搅拌破碎粉尘（G2）与过滤粉尘（G3）颗粒物产生量为0.9568t/a，其中0.6219t/a通过集气罩进入湿式气旋塔处理后由排气筒DA001排放，剩余0.3349t/a颗粒物无组织排放，具体产排情况见下表。 表4-2 本项目投料及搅拌破碎粉尘（G2）与过滤粉尘（G3）颗粒物产排情况一览表 产生量t/a; 无组织t/a; 有组织t/a; 处理前; 治理措施; 处理后; 排放标准mg/m3. 处理前浓度mg/m3; 处理前速率kg/h; 治理工艺; 设计风量m3/h; 收集效率; 处理效率; 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h. 0.9568; 0.3349; 0.6219; 25.912; 0.389; 三面围蔽，集气罩收集+气旋塔湿法除尘; 15000; 65%; 80%; 5.182; 0.0777; ≤20. （4）G4车辆运输扬尘 车辆行驶产生的扬尘，在道路完全干燥的情况下，可按以下经验公式计算： 式中：Qy：汽车行驶时的扬尘，kg/km·辆； V：汽车速度，km/h，运输车辆以速度 10km/h 行驶； M：汽车载重量，t，20t； P：道路表面粉尘量，kg/ m2，路面硬化按0.1 kg/m2计算 本项目厂区内运输距离取20m计，根据相关同地区相关报告资料的比较，采用20t 的车辆运输运输车辆时速约10km/h，厂区道路进行硬化，故取道路灰尘覆盖量P取0.1kg/m2，则路面扬尘量为0.184kg/(km·辆)。 本项目年进出量约3750辆·次，运输距离取20m，则项目运输道路总起尘量为0.0138t/a。 洒水及清扫路面保持路面清洁是减少运输道路扬尘最有效的手段。此外，参考《防治城市扬尘污染技术规范》(HJ/T393-2007)，建设单位在采取规划运输路线、限制车速、禁止超载等措施，可有效减少道路扬尘。经采取以上降尘措施治理后，运输道路扬尘量可减少90%，则项目运输车辆扬尘排放量为0.0014t/a，以无组织形式排放。 根据本项目工艺流程和产排污环节分析内容，本项目运营期废气主要是仓库卸料及铲车装料转运粉尘、投料及搅拌破碎粉尘、过滤粉尘、车辆运输扬尘。 表4-3 废气污染物信息表 产生部位; 污染物; 产生; 处理情况; 排放情况. 无组织排放; 有组织排放. 总量 t/a; 处理设施; 收集效率 %; 处理效率 %; 速率 Kg/h; 总量 t/a; 速率 Kg/h; 总量 t/a; 浓度mg/m3. 仓库卸料及铲车装料转运(G1); 颗粒物; 2.1203; 原料仓三面围蔽，铲斗带防溢挡板; /; 原料仓三面围蔽60%，铲斗带防溢挡板90%; 0.4451; 0.6361; /; /; /. 投料及搅拌破碎(G2); 颗粒物; 0.7068; 进料池与过滤池区域三面围蔽，集气罩收集+气旋塔湿法除尘; 65%; 80%; 0.1731; 0.2474; 0.0643; 0.0919; 4.286. 过滤(G3); 颗粒物; 0.25; 进料池与过滤池区域三面围蔽，集气罩收集+气旋塔湿法除尘; 65%; 80%; 0.0612; 0.0875; 0.0227; 0.0325; 1.516. 车辆运输(G4); 颗粒物; 0.0138; 洒水保持路面清洁，限制车速; /; 洒水及路面清扫90%; /; 0.0014; /; /; /. 表4-4 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度（mg/m³）; 核算排放速率（kg/h）; 核算年排放量（t/a）. 主要排放口. 1; /; /; /; /; /. 主要排放口合计; /; /; /; /. 一般排放口. 1; DA001排气筒; 颗粒物; 5.803; 0.0870; 0.1243. 一般排放口合计; 颗粒物; 0.1243. 有组织排放总计. 有组织排放总计; 颗粒物; 0.1243. 表4-5 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量（t/a）. 标准名称; 浓度限值mg/m³. 1; 车辆运输; 颗粒物; 保持路面清洁并限制车速; 《石灰、电石工业大气污染物排放标准》（GB41618-2022）表A.1中无组织排放监控浓度限值; 5.0; 0.0014. 2; 仓库卸料及铲车装料转运; 颗粒物; 原料仓三面围蔽，铲斗带带防溢挡板; 0.6361. 3; 投料及搅拌破碎; 颗粒物; 进料池与过滤池区域三面围蔽，集气罩收集+气旋塔湿法除尘; 0.2474. 4; 过滤; 颗粒物; 0.0875. 无组织排放总计. 无组织排放总计; 颗粒物(t/a); 0.9723. 本项目大气污染物排放量详见下表。 表4-6 本项目大气污染物年排放量核算一览表 序号; 污染物; 年排放量(t/a). 1; 颗粒物; 1.0967. 表4-7 全厂废气排放口基本信息表 点源 编号; 名称; 产污工序; 类型; 污染因子; 排气筒地理坐标; 排气筒高度m; 排气筒内径m; 烟气流速m/s; 烟气量m3/h; 烟气出口温度℃; 年排放小时数h/a. 东经; 北纬. DA001; 生产区废气排放口; 投料及搅拌破碎、过滤; 一般排放口; 颗粒物; 111°59'22.084"; 23°2'4.717"; 15; 0.5; 21.23; 15000; 25; 1429. 1.2非正常（事故）情况下污染物排放分析 项目在生产过程会出现一些非正常工况，例如废气处理设施的损坏，将直接导致废气不经处理或处理效率低排放。本项目非正常工况下废气未经处理将会出现超标排放，其排放情况如下表所示。 表4-8 非正常工况废气污染物产排情况 污染源; 污染因子; 非正常排放原因; 非正常排放情况. 浓度mg/m3; 标准mg/m3. DA001废气处理设施; 颗粒物; 废气处理设施故障; 29.013; 20. 为防止废气非正常工况排放，企业必须加强废气处理设施的管理，定期检修，确保废气处理设施正常运行，在废气处理设备停止运行或出现故障时，产生废气的工序也必须相应停止生产。为杜绝废气非正常排放，应采取以下措施确保废气达标排放： ①安排专人负责环保设备的日常维护和管理，每个固定时间检查、汇报情况，及时发现废气处理设备的隐患，确保废气处理系统正常运行； ②建立健全的环保管理机构，对环保管理人员和技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的环境检测单位对项目排放的各类污染物进行定期检测； ③应定期维护、检修废气净化装置，以保持废气处理装置的处理效率。 1.3废气处理措施可行性分析 本项目废气处理采用气旋塔湿法除尘装置，属于《环境保护产品技术要求 工业粉尘湿式除尘装置》（HJ /T285-2006）中界定的第I类以喷淋、冲激、水膜为原理的湿式除尘设施。 根据废气处理设施设计资料，其运行及废水处理流程如下：气旋塔运行时，含尘废气与循环液充分接触，净化后的气体经15m高排气筒（DA001）排放；捕集粉尘后的循环液进入集水池，随后泵入斜管沉淀池进行自然沉淀处理。斜管沉淀池利用重力沉降原理实现泥水分离，上清液自流进入清水池，由循环泵送回气旋塔继续作为喷淋用水使用；沉淀池底部沉泥则通过污泥泵抽送至进料池，回用于生产系统。该处理系统实现废水封闭循环利用，除因蒸发损耗需定期补充新鲜水外，无废水外排，废气处理设施循环水量设计为20m3/h，本项目设计吸风量15000 m3/h，经计算液气比20000L/15000m3=1.67L/m3，满足工程实践中气旋 / 喷淋塔处理粉尘废气常用液气比 1～3 L/m³ 的经验范围，可保障粉尘捕集效率与系统稳定运行。 本项目设计吸风量15000 m3/h，吸风管直径500mm，吸风管风速为21.23m/s。含尘废气管道设计需保证一定的流速以防止粉尘在水平管道内沉降堆积。根据除尘管道设计的一般原则，垂直管道风速宜大于14 m/s，水平管道风速宜大于16~18 m/s。本项目21.23 m/s的设计风速高于防沉积最小流速要求，可有效避免粉尘在管道内滞留，确保系统长期稳定运行；满足根据《大气污染治理工程技术导则》（HJ2000-2010）之5.3污染气体的排放之5.3.5“排气筒的出口直径应根据出口流速确定，流速宜取15m/s左右。当采用钢管烟囱且高度较高时或烟气量较大时，可适当提高出口流速至20m/s～25m/s左右”相关规定；本项目废气处理措施可行。 图4-1 本项目粉尘处理设施平面布局图 1.5大气环境监测计划 本行业无《排污许可申请与核发技术规范》相关规定，参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）对本项目的日常监测要求见下表： 表4-9 自行监测信息表 序号; 排放口 (监测点位)编号; 排放口 (监测点位)名称; 污染物名称 （监测因子）; 监测频次; 是否自动监测. 1; DA001; DA001; 颗粒物; 1次/年; 否. 2; /; 厂界; 颗粒物; 1次/年; 否. 综上所述，本项目主要大气污染物为颗粒物，有组织粉尘经气旋塔湿法除尘处理后，粉尘满足《石灰、电石工业大气污染物排放标准》（GB 41618-2022）表1有组织排放限值；厂界外逸散性粉尘的浓度能满足《石灰、电石工业大气污染物排放标准》（GB41618-2022）表A.1中无组织排放监控浓度限值标准要求。故本评价认为项目采取的大气污染防治措施可以确保粉尘污染物的达标排放。 2 废水 根据本项目工艺流程和产排污环节分析内容，本项目运营期无生产废水外排，生活污水由化粪公司定期抽走，不外排。 2.1废水污染物源强 设备冲洗废水：由于生石灰膏浆体黏稠，富含钙质颗粒，极易在设备内壁、搅拌叶片及过滤筛网等处粘附沉积。若不定期清除，沉积物会迅速板结硬化，直接导致搅拌负荷激增、过滤孔径堵塞、泵效下降甚至设备卡死，严重影响生产安全与产品质量。因此，每周需定期对拌料机、过滤机、泥浆泵及其连接管道进行一次彻底冲洗，以防止设备性能劣化、维持设计产能。 设备冲洗用水量依据“单次冲洗水量约为设备及管路系统有效容积的5倍”进行估算，本项目拌料机、过滤机有效容积为1m3，管路系统有效容积按0.1m3计，测算出单次系统性冲洗的总需求水量约为10.5m3/次，该用水量能确保产生足够的流速与冲刷力，从而有效带走粘附的膏体，实现清洁目的。一年按250天计，全年约冲洗50次，全年设备冲洗水量为525m3/a，折合每天2.1m3/d。除去损耗，设备冲洗废水产污系数按85%计，设备冲洗废水量为1.785m3/d(446.25m3/a), 排入废气处理设施斜管沉淀池经沉淀后回用于生产，不外排。 车辆清洗用水：本项目对进场厂区车辆进行清洗，车辆清洗用水收集后经车辆清洗专用沉淀池处理后循环回用，损耗部分自然蒸发，定期补充。根据《建筑给水排水设计标准》（GB 50015-2019）“表 3.2.7 汽车冲洗最高日用水定额”，载重汽车循环用水冲洗补水定额取 40 L / 辆・次。 根据建设单位提供的资料，本项目每天进出厂区车辆总计按 15 辆/d 计， 每天车辆清洗总用水量0.6m3/d（150m3/a），洗车废水产生系数按85%计，车辆冲洗废水0.51m3/d（127.5m3/a），经车辆清洗专用沉淀池处理后循环回用不外排。 冲洗废水水质较为简单，废水的主要污染因子是悬浮物；据类比分析，SS浓度为800mg/L，经车辆清洗专用沉淀池处理后循环回用不外排。 地面冲洗用水：对生产区周边地面，原料（初级生石灰块）卸车点、成品装车点及连接各区域的通道需进行地面冲洗，根据《建筑给水排水设计标准》（GB 50015-2019）及相关行业经验，对于有较多固体粉尘或轻微污渍的工业车间地面，推荐的冲洗用水定额范围一般为 1.5 ~ 3.0 升/平方米·次，本项目取2升/平方米·次，需冲洗面积约450m2，每天冲洗1次，则冲洗用水为0.9m3/d（225m3/a）。地面冲洗废水产生系数按85%计，则地面冲洗废水为0.765m3/d（191.25m3/a）。地面冲洗废水通过明沟全部收集，并导入车辆清洗专用沉淀池，与车辆清洗废水一同进行沉淀处理，处理后的上清液可回用于车辆清洗或下一轮的地面冲洗。 据类比分析，SS浓度为1000mg/L，地面冲洗废水通过明沟全部收集，并导入车辆清洗专用沉淀池，与车辆清洗废水一同进行沉淀处理，处理后的上清液可回用于车辆清洗或下一轮的地面冲洗。 生活废水：本项目职工定员5人，员工用水根据广东省地方标准《用水定额-第3部分：生活》（DB44/T1461.3-2021)，按照云浮市农村居民用水标准（Ⅲ区），生活用水量140L/（人·d）计，生活用水量为0.7m3/d，污水量按用水量的90%计，则项目运行期生活污水产生量约为0.63m3/d，人员年工作250天，则年产生的生活污水量约为157.5m3/a，生活污水由化粪公司定期抽走，不外排。 表4-10 废水污染物信息表 序号; 产污环节名称; 类别; 污染物 种类; 污染物; 污染治理设施名称; 污染物排放浓度 (速率) mg/L; 污染物排放量 t/a; 排放 标准 mg/L. 产生量 t/a; 浓度 mg/L. 1; 清洗; 设备清洗废水; 废水量; 446.25; /; 斜管沉淀池; 排入废气处理系统斜管沉淀池经沉淀后回用于生产，不外排. SS; 0.669; 1500. 车辆清洗废水; 废水量; 127.5; /; 车辆清洗专用沉淀池; 经车辆清洗专用沉淀池处理后循环回用于车辆清洗或下一轮的地面冲洗，不外排. SS; 0.102; 800. 地面清洗废水; 废水量; 191.25; /. SS; 0.1913; 1000. 2; 员工 办公; 生活 污水; 废水量; 157.5; /; 化粪池; 生活污水由化粪公司定期抽走，不外排。. COD; 0.0551; 350. BOD5; 0.0394; 250. SS; 0.0473; 300. NH3-N; 0.0063; 40. 总磷; 0.00079; 5. 动植物油; 0.0079; 50. 表4-11 水污染治理设施信息表 序号; 污染治理设施名称; 治理工艺; 处理能力; 污染因子; 治理效率; 是否可行技术. 1; 设备清洗废水; 废气处理设施斜管沉淀池; 35m3; SS; 80%-90%; 是. 2; 车辆及地面清洗废水; 车辆清洗专用沉淀池; 0.5m3; SS，石油类; 80%-90%; 是. 3; 生活污水处理设施; 化粪池; ≥1m3; pH、COD、BOD5、SS、NH3-N等; 10%-50%; 是. 备注：为保证处理效果，废气处理设施斜管沉淀池停留时间按1.5h考虑，根据水平衡图，设备冲洗水循环使用量为0.595m3/h，废气处理设施循环水量20m3/h，则废气处理设施斜管沉淀池按35m3考虑；车辆清洗专用沉淀池停留时间按3h考虑，根据水平衡图，车辆及地面冲洗循环水量为0.159m3/h，则车辆清洗专用沉淀池按0.5m3考虑设计。 根据本项目上述废水污染物产生及排放情况、水污染治理情况等内容，本项目运营期无生产废水。生活污水经化粪池处理后由化粪公司定期抽走，不外排。 因此，项目生产废水、生活污水，正常情况下，不会对区域地表水产生影响。 2.2营运期废水监测计划 参考《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）的要求，对废水不外排的企业没有做相应的监测要求，因此本项目无废水监测。 3 噪声 3.1噪声源强 本项目噪声源主要是来自于各类设备噪声，具体噪声源情况如下表所示。 表4-12 噪声源信息表（室外声源） 序号; 声源 名称; 位置; 数量; 治理前声功率级/dB（A）; 声源控制措施; 治理后声功率级/dB（A）; 空间相对位置; 运行 时段. X; Y; Z. 1; 铲车; 原料仓库; 1; 70; 减振、围墙隔声、距离衰减等; 60; 7.47; 8.273; 2.0; 8：00-17：00. 2; 拌料机; 进料池; 1; 75; 65; 7.596; 3.842; 2.0; 8：00-17：00. 3; 过滤机; 过滤池; 1; 70; 60; 10.129; 2.196; 2.0; 8：00-17：00. 4; 固定泥浆泵; 进料池、过滤池各一台; 2; 70; 60; 6.523; 4.524; 1.0; 8：00-17：00. 9.283; 2.651; 1.0. 5; 移动泥浆泵; 静置池之间移动; 1; 70; 60; 10.663; -1.095; 1.0; 8：00-17：00. 6; 水泵; 生产区储水池; 1; 70; 60; 4.058; 1.863; 1.0; 8：00-17：00. 7; 泥浆泵; 废气处理设施斜管沉淀池; 2; 70; 60; 3.368; -0.207; 1.0; 8：00-17：00. 5.833; -1.785; 1.0. 8; 水泵; 废气处理设施集水池、清水池各1台; 2; 70; 60; 8.79; -3.855; 1.0; 8：00-17：00. 1.495; 0.483; 1.0. 9; 车辆运输; 装卸区域; 2; 65; 55; 22.666; 11.264; 1.0; 8：00-17：00. 26.819; 14.683; 1.0. 注：以项目生产区西南角位置为原点（0,0）。 预测分析 （1）预测内容 本项目厂界外50米范围内无声环境保护目标，因此主要预测分析厂界达标情况。 （2）预测模式 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），本评价采用下述噪声预测模式： ①室外声源在预测点产生的声级计算模型 本项目室外声源在预测点产生的声级计算模型主要采用附录A中户外声传播衰减公式： ②室内声源等效室外声源声功率级计算方法 室内声源采用等效室外声源声功率级法进行计算。室外的倍频带声压级参考附录B中B.1公式近似求出： 本项目无位于室内的声源。 ③衰减项的计算 本项目衰减项的计算主要考虑点声源的几何发散衰减，公式如下： ④噪声贡献值计算 由建设项目自身声源在预测点产生的声级。 噪声贡献值（Leqg）计算公式为： ⑤噪声预测值计算 预测点的贡献值和背景值按能量叠加方法计算得到的声级。 噪声预测值（Leq）计算公式为： 以上公式符号详见《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）。 （3）预测源强及参数 预测源强及参数详见上表噪声源信息表。 （4）预测结果及评价 根据建设项目厂区总平面布置图，按预测模式，考虑隔声降噪措施、距离衰减效应等，本项目厂界预测结果及达标情况详见下表4-13和下图4-2。 表4-13 噪声预测结果一览表 序号; 预测点; 预测结果dB(A); 达标情况. 昼间; 夜间. 1; 厂界东; 47.50; /; 达标. 2; 厂界南; 59.53; /; 达标. 3; 厂界西; 33.78; /; 达标. 4; 厂界北; 41.02; /; 达标. 标准限值; 65; 55; /. 注：本项目夜间不生产。 图4-2 本项目昼间贡献值等声级线图 由上表和上图预测结果可知，本项目厂界四周昼夜噪声最大贡献值为59.53 dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。综上所述，在落实各项噪声污染防治措施的情况下，本项目生产运营过程中对周围声环境影响较小。 3.2降噪措施分析 为了最大限度避免噪声对生产工人和周围环境的影响，根据噪声污染防治技术和噪声污染控制的基本办法，本环评要求建设单位具体采取以下措施： ①选用低噪声设备；对设备进行基础减震等处理，使设备保持在最低噪声值范围内。 ②加强设备管理，对生产设备定期检查与维护，使设备保持良好的运行状况，降低运转时产生的噪声。 ③加强职工环保意识教育，提倡文明生产，强化行车管理制度，设置降噪标准，严禁鸣号，进入厂区低速行驶，最大限度减少流动噪声源。 3.3噪声监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ 1301-2023）及《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）要求，按表4-14的内容定期进行环境监测。 表4-14 自行监测信息表 序号; 监测点位; 监测项目; 监测频次. 1; 厂界四周; Leq[dB(A)]; 1次/季度. 4 固体废物 本项目初级生石灰卸料及生产过程中洒落的原料，经收集后全部回用于生产，不外排；废气处理区域斜管沉淀池污泥、储水池沉淀污泥通过泥浆泵输送至进料池，循环回用于生产工序，无此类污泥外排；过滤机渣经收集后重复进入进料池拌料工序，实现循环利用，不外排。 本项目实际产生的固体废物主要包括车辆及地面冲洗废水沉淀污泥、废弃包装材料、废润滑油、员工生活垃圾。 4.1 固体废物污染物源强分析 （1）车辆及地面冲洗废水沉淀污泥 根据前述分析，本项目地面清洗废水年排放量191.25m3/a，SS产生量为0.1913t/a；车辆清洗废水排放量127.5m3/a，SS产生量为0.102t/a。车辆及地面冲洗废水经车辆清洗专用沉淀池处理后循环回用于车辆清洗或下一轮的地面冲洗，不外排。沉淀池大小为0.5m3，停留时间3h，年工作250天， 车辆及地面冲洗废水沉淀污泥产生量主要来源于废水中悬浮物（SS）的沉淀，结合同类生石灰生产项目废水处理经验，专用沉淀池SS去除效率通常为85%-95%，本次按中间值90%计算，则污泥产生量计算如下： ① 总SS产生量：地面清洗废水SS产生量 + 车辆清洗废水SS产生量 = 0.1913t/a + 0.102t/a = 0.2933t/a ② 沉淀污泥中SS量（即去除的SS量）：总SS产生量 × 沉淀池SS去除效率 = 0.2933t/a × 90% = 0.26397t/a ③ 污泥含水率修正：沉淀污泥含水率按80%计算（同类废水沉淀池污泥含水率通常为75%-85%，本次按中间值80%取值），则干污泥产生量换算为湿污泥产生量： 湿污泥产生量 = 沉淀SS量 ÷（1 - 污泥含水率）= 0.26397t/a ÷（1 - 80%）≈1.32t/a 综上，本项目每年车辆及地面冲洗废水沉淀污泥产生量约为1.32t/a。该类污泥不含危险成分，属于一般工业固体废物，定期外卖至具备相应资质的资源综合利用企业进行回收处置，实现资源化利用。 （2）废弃包装材料 本项目产品为生石灰膏，采用“纤维袋+内层薄膜袋”的双层包装方式，单个包装组合（1个纤维袋+1个内层薄膜袋）质量为100g，每袋包装生石灰膏净重40kg。项目产品产能为5万t/a，年需包装总袋数：年产品总量 ÷ 每袋产品净重 = 50000t/a ÷ 0.04t/袋 = 1250000袋/年；包装过程中，部分包装袋会因搬运、装卸、密封等环节出现破损，仅破损的包装袋作为废弃包装材料，结合同类生石灰生产项目经验，合理设定包装袋破损率为1%，则年废弃包装材料总产生量：1250000袋 × 1%×100g/袋=1.25t/a。 废弃包装材料（破损纤维袋、破损内层薄膜袋）均属于一般工业固体废物，无危险特性，经分类收集后，定期外卖至具备资源综合利用资质的企业进行回收再利用，实现废弃物资源化处置。 （3）员工生活垃圾 项目营运期生活垃圾主要为员工的生活垃圾。员工生活垃圾产生量按每人0.5kg/d计，项目共有职工5人，年工作250天，则生活垃圾产生量为2.5kg/d（0.625t/a），收集后委托当地环卫部门统一清运。 （4）废润滑油 本项目营运过程中，机械设备（如泥浆泵、拌料机、过滤机等）需使用工业齿轮油进行润滑维护，使用过程中会产生废润滑油。经核算，本项目预计年产生废润滑油约0.05t/a。 根据《国家危险废物名录》（2025版），该类废润滑油属于危险废物，危废类别为HW08 废矿物油与含矿物油废物，废物代码为900-217-08（对应“使用工业齿轮油进行机械设备润滑过程中产生的废润滑油”）。 该类危险废物需严格按照危险废物管理相关规定执行：设置专用危废暂存间，暂存间需符合防渗漏、防流失、防扬散等环保要求，废润滑油采用专用密封容器收集、暂存，暂存时间不超过1年；定期委托具备HW08类危险废物处置资质的单位进行无害化处置，处置过程需全程做好台账记录，确保危险废物去向可追溯、处置合规。 4.2 固体废物环境影响分析 本项目固体废物产生及去向情况见表 4-16 所示： 表4-15 固体废物信息表 单位：t/a 序号; 产污环节名称; 固体废物名称; 属性; 固废代码; 物理性状; 产生量(t/a); 贮存方式; 利用处置 方式. 1; 生产; 车辆及地面冲洗废水沉淀污泥; 一般固废; SW07; 液态; 1.32; 一般固废暂存间; 外卖资源化利用. 2; 生产; 废弃包装材料; 一般固废; SW99; 固态; 1.25; 一般固废暂存间; 外卖资源化利用. 3; 办公; 生活垃圾; 一般固废; /; 固态; 0.625; 垃圾桶 收集; 委托环卫部门统一清运. 4; 维护; 废润滑油; 危险废物; HW08 （900-217-08）; 液态; 0.05; 危废 暂存间; 委托资质单位处理. 表4-16 危险废物属性表 单位：t/a 序号; 固体废物名称; 危险废物类别; 危废代码; 主要有毒有害物质名称; 环境危险特性; 环境管理要求. 1; 废润滑油; HW08; 900-217-08; 废润滑油; T，I; 见下文. 4.3 环境管理要求 （1）一般固体废弃物 建设单位应按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的相关要求建立固体废物临时的堆放场地，不得随处堆放。临时堆放的地面与裙角要用竖固、防渗的建筑材料建造，基础必须防渗，应设计建造了径流疏导系统，保证能防止暴雨不会流到临时堆放的场所。临时堆放场所防风、防雨、防晒，周围设置了围墙并做好了密闭处理，禁止危险废物及生活垃圾混入。未露天堆放，建设了防雨棚、地面要硬化。 （2）危险废物 本环评要求建设单位在厂区西侧设置1间危废暂存间，占地面积约5m2，废润滑油危险废物暂存于危废暂存间内后定期交由有相关危废处置资质单位外运安全处置。危险废物收集、贮存、运输、防渗相关要求： 危险废物的贮存要求 项目厂区设置危险废物暂存间，根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）的相关要求，危险废物储存库采取如下措施： ①危废储存间地面基础应采取防渗，防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s； ②危险废物暂存间地面与裙脚应用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容； ③危险废物暂存间内危险废物存放区应设置围堰，围堰底部和侧壁采用防腐防渗材料且表面无裂隙，围堰有效容积不低于堵截最大容器的最大储量； ④危险废物暂存间内不同危险废物进行隔离存放，隔离区应留出搬运通道；且库房内要有安全照明设施和观察窗口。 ⑤危废暂存间应“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏），加强防渗措施和渗漏收集措施，设置警示标志。 ⑥各类危险废物须废分类存放。 3）企业须健全危险废物相关管理制度，并严格落实。 ①企业须配备专业技术人员和管理人员专门负责企业危险废物统计、收集、暂存、转运和管理工作，并对有关危废产生部门员工进行定期教育和培训，强化危险废物管理； ②企业须建立危险废物收集操作规程、危险废物转运操作规程、危险废物暂存管理规程等相关制度，并认真落实； ③企业须对危险废物储运场所张贴警示标示，危险废物包装物张贴警示标签； ④规范危险废物统计、建立危险废物收集及储运有关档案，认真填写《危险废物项目区内转运记录表》，作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称等，并即时存档以备查阅。 4）危险废物在危废暂存间内暂存期间应严格按照《危险废物贮存污染控制 标 准》（ GB18597-2023 ）和《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）的相关要求进行存储和管理。 5）根据《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）等要求设置环境保护图形标志。 5 地下水、土壤 项目运营期无生产废水产生，生活污水由化粪公司定期抽走，不外排。因此，正常工况下项目不会通过污水排放对地下水环境造成不利影响； 本项目外排废气主要为颗粒物，采取集气收集装置对颗粒物进行统一收集，收集后经气旋塔湿法处理，最后经15m高排气筒（DA001）高空排放，颗粒物排放量较小，污染影响较小，因外排废气大气沉降对周围土壤环境的影响极小； 根据项目特点，本项目按物料或者污染物泄漏的途径和生产功能单元所处的位置划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。本项目租用已建设完成厂房改建，其防渗措施不符合要求。环评建议按要求进行装修，要求如下： 重点防渗区：主要为危废暂存间。要求等效黏土防渗层Mb>6.0m，保证 渗透系数小于10-10cm/s，防渗能力等效于《危险废物填埋污染控制标准》 （GB18598-2001)，使工程生产不会对地下水造成影响。 一般防渗区：主要包括生产区各工艺池、各沉淀池、化粪池，防渗技术要求为Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s。 简单防渗区：原料仓库、办公室、厂区其他区域，采用抗渗等级不低于P1级的抗渗混凝土硬化地面，进行一般防渗。 表4-17 分区防渗一览表 防渗级别; 防渗区域; 具体措施; 防渗措施. 重点防渗区; 危废 暂存间; 防渗区首先选用粘土作为天然料，再在其上设防渗混凝土，混凝土水池结构厚度不应小于250mm，混凝土的抗渗等级不宜低于P8; 防渗技术要求为满足等效黏土防渗层 Mb≥6.0m，K≤1×10-10cm/s的要求. 一般防渗区; 生产区各工艺池、各沉淀池、化粪池; 防渗区首先选用粘土作为天然料，再在其上设防渗混凝土，混凝土水池结构厚度不应小于100mm，混凝土的抗渗等级不宜低于P8; 防渗技术要求为Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s. 简单防渗区; 原料仓库、办公室、厂区其他区域; 混凝土硬化地面; 混凝土硬化地面. 综上所述，本项目正常工况下无污染地下水、土壤环境的污染途径，不会对地下水、土壤环境造成影响。 6 环境风险 （1）环境风险识别内容 环境风险识别主要包括物质危险性识别、生产系统危险性识别和危险物质向环境转移的途径识别。 ①物质危险性识别 物质危险性识别，包括主要原辅材料、燃料、中间产品、副产品、最终产品、污染物、火灾和爆炸伴生/次生物等。本项目主要危险物质及危险性识别内容如下表所示。 表4-18 本项目主要危险物质一览表 序号; 名称; 规格参数; 年用量; 最大储量; 备注. 1; 废润滑油; 废润滑油; 0.05t/a; 0.05t/a; 瓶装，危废暂存间库. 表4-19 本项目主要危险物质危险性一览表 序号; 名称; 功能或理化性质. 1; 废润滑油; 使用工业齿轮油进行机械设备润滑过程中产生的废润滑油。. 表4-20 项目环境风险等级辨识一览表 序号; 物质名称; CAS号; 项目使用或产生量; qi/Qi. 最大储存量（t）; 临界值（t）. 1; 废润滑油; /; 0.05; 2500; 0.00002. 本项目危险物质数量与临界比值Q=0.00002，Q<1，该项目环境风险潜势为I。 ②生产系统危险性识别 生产系统危险性识别，包括主要生产装置、储运设施、公用工程和辅助生产设施，以及环境保护设施等。本项目生产系统危险性识别主要考虑含危废泄露、粉尘事故等，具体生产系统危险性识别内容如下表所示。 表4-21 本项目生产系统危险性识别一览表 序号; 生产系统名称; 数量; 位置; 危险性识别; 备注. 1; 废气处理系统; 1套; 见附图3; 废气处理设施失效; /. 2; 危废暂存间; 1间; 见附图3; 危废泄露风险; /. 3; 车辆冲洗区沉淀池及废气处理系统斜管沉淀池; 各1个; 见附图3; 废水泄漏 / 溢出污染事故; /. ③危险物质向环境转移的途径识别 危险物质向环境转移的途径识别，包括分析危险物质特性及可能的环境风险类型，识别危险物质影响环境的途径，分析可能影响的环境敏感目标。 根据上述物质及生产系统危险性识别结果，综合分析，主要考虑本项目环境风险类型为废水泄露、粉尘泄露、危废泄漏，对项目周围大气环境、地表水环境、地下水环境的影响。 （3）环境风险防范措施 企业在生产操作过程中，必须加强安全管理，提高事故风险防范措施，做好突发性环境污染事故的预防，提高对突发性污染事故的应急处理和处置能力，这对企业具有重要的意义。 废气处理系统风险防范措施 ①加强日常检查与设备维护，杜绝废气非正常排放； ②如发生废气处理设施故障，需立即停止相关生产工序； ③作好设备运行情况管理台账记录，设立安全环保机构，专人负责。 危险废物暂存与转移风险防范措施 本项目危险废物在暂存和转移过程中如发生泄漏，将会污染到厂区及道路沿线周边环境，因此，必须加强防范避免发生，评价建议采取措施防止事故风险： ①应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行建设。库房应密闭，应做好防雨、防风、防渗漏等措施，应设置渗出液收集设施。 ②危废应以符合要求的专门容器盛装，暂存库房内应分区暂存，不得混贮，严禁不相容物质混贮。 ③为防止意外伤害，危险废物暂存库周边应设置危险废物图形标志，标志牌按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）要求制作，注明严禁无关人员进入。 ④危险废物的转移应严格按照危险废物转移联单手续进行，并委托具备资质的运输单位使用符合要求的专用运输车辆运输，禁止不相容的废物混合运输。 风险物质防泄漏措施： ①设置专用库房暂存润滑油。润滑油在不使用时，盖好桶盖，防止其泄漏； ②定期或不定期对原料仓库和危废暂存间进行检查，及时发现问题，及时采取措施补救； ③在日常营运过程中应加强泄露等事故的宣传和对员工的风险防范意识，使其能够在日常工作中做到安全、规范操作，从而可以在一定程度上将其发生风险事故的概率进一步降低。 ④建立安全生产岗位责任制，制定安全生产规章制度、安全操作规程，加强生产工人安全环境意识教育，树立安全生产意识，防止人为事故发生。 ⑤危险废物按性质分类存放，对危废暂存间地面作防渗处理，铺设防渗层，加强防雨、防渗和防漏措施，并对危废暂存间和暂存物质进行识别标记。危险废物的存储严格按《危险废物贮存污染控制标准》执行：使用不易破损、变形、老化，能有效防止渗漏、扩散的容器贮存；装有危险废物的容器必须贴有标签，在标签上详细标明危险废物的名称、重量、成分、特性及发生泄漏的处理办法等；设危险废物标志、专人管理，禁止将危险废物以任何形式转移给无许可证单位，或转移到非危险废物贮存设施中；严格按照危险废物运输的管理规定进行危险废物的运输，减少运输过程中的二次污染和可能造成的环境风险，定期将危险废物按本评价要求进行处置。 沉淀池风险防范措施 定期开展池体结构安全检测，避免因结构老化、荷载超标引发坍塌或泄漏； 污泥淤积厚度达到池体有效容积的 1/3 时立即清理，避免污泥堵塞引发的系统故障及污染事故； 严格控制冲洗用水量，避免超量进水；暴雨天气前提前清空沉淀池部分容积，预留雨水缓冲空间，同时关闭地面冲洗作业，防止雨水夹带大量泥沙涌入沉淀池； 建立污泥产生、清理、处置台账，明确污泥产生量、含水率、成分等信息。 提高事故应急处理能力 企业对具有高危害设备设置保险措施，对危险车间可设置消防装置等必备设施，并辅以适当的通讯工具，定期进行安全环保宣传教育以及紧急事故模拟演习，提高事故应变能力。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 环境 | G1仓库卸料及铲车装料转运粉尘 | 颗粒物 | 原料仓三面围蔽，铲斗带带防溢挡板 | 《石灰、电石工业大气污染物排放标准》（GB 41618-2022）表A.1中无组织排放监控浓度限值 |
|  | G2投料及搅拌破碎粉尘 | 颗粒物 | 进料池与过滤池区域三面围蔽，集气罩收集+气旋塔湿法除尘 | 《石灰、电石工业大气污染物排放标准》（GB 41618-2022）表1有组织排放限值 |
|  | G3过滤粉尘 | 颗粒物 |  |  |
|  | G4车辆运输扬尘 | 颗粒物 | 路面清洁，限制车速 |  |
| 地表水环境 | 生活污水 | pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油等 | 化粪池 | 生活污水由化粪公司定期抽走，不外排 |
|  | 设备清洗废水 | SS | 斜管沉淀池 | 排入斜管沉淀池经沉淀后回用于生产，不外排 |
|  | 地面清洗及车辆清洗废水 | SS | 车辆清洗专用沉淀池 | 经车辆清洗专用沉淀池处理后循环回用于车辆清洗或下一轮的地面冲洗，不外排 |
| 声环境 | 各类设备 | Leq[dB(A)] | 减震、隔声、距离衰减等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准 |
| 固体 废物 | （1）初级生石灰卸料及生产过程中洒落的原料，经收集后全部回用于生产，不外排； （2）废气处理区域斜管沉淀池污泥、储水池沉淀污泥通过泥浆泵输送至进料池，循环回用于生产，不外排； （3）过滤机渣经收集后重复进入进料池拌料工序，实现循环利用，不外排； （4）车辆及地面冲洗废水沉淀污泥、废弃包装材料定期外卖至具备相应资质的资源综合利用企业进行回收处置，实现资源化利用； （5）废润滑油暂存于危废暂存间，定期交由有相应资质的单位处置； （6）生活垃圾收集后由环卫部门定期清运； |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 重点防渗区：危废暂存间为重点防渗区，基础采取防渗，渗透系数K≤1×10-10cm/s。 一般防渗区：生产区各工艺池、各沉淀池、化粪池区域，基础采取防渗，渗透系数K≤1×10-7cm/s。 简单防渗区：原料仓库、办公室、厂区其他区域，混凝土硬化地面 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①加强对设备的日常维修和管理，制定环保管理制度和责任制，使其在良好的情况下运行，严格按照规范操作，杜绝事故性排放。 ②加强管理，明确岗位责任制，定期检查、维修、保养设备及构件，确保各种工艺、电气、除尘设备的正常运行，以及消防系统的可靠性。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 排放口信息化、规范化 根据国家环境保护总局《关于开展排放口规范化整治工作的通知》、《排放口规范化整治技术要求（试行）》等规定，排污单位在建设污染治理设施的同时，建设规范化排放口。 （1）废气排放口设置明确表示，并设置便于采样、监测的采样口，配置安全可靠的检测平台。 （2）固体废物在厂暂存期间应设置专门的储存设施或堆放场所、运输通道。存放场地应采取防扬散、防流失措施，并在存放场地设置环保标志牌。 项目按照《环境保护图形标志-排放口（源）》（GB15562.1-1995）和《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）等有关规定，在各排污口（源）挂牌标识，做到各排污口（源）的环保标志明显，便于企业管理和公众监督。 （3）项目应使用国家环保局统一印制的《中华人民共和国规范化排污口标志牌登记证》，并按要求填写有关内容。根据排污口管理档案内容要求，项目投产后，应将上述所有污染排放口名称、位置，以及排放污染物名称、数量、浓度、排放去向等内容进行统计，并登记上报所在地环境保护行政主管部门，以便进行验收和排放口的规范化管理，并接受社会监督。 建设项目竣工环境保护验收及环保投资 为贯彻落实新修改的《建设项目环境保护管理条例》，规范建设项目竣工后建设单位自主开展环境保护验收的程序和标准。根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号），建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照《暂行办法》规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责，不得在验收过程中弄虚作假。 本项目总投资200万元，环保投资18.6万元，占工程总投资的9.3%。详见下表。 表5-1 工程环保投资一览表 类型; 内容; 环保措施; 投资（万元）. 运营期; 废气处理; 对进料池与过滤池区域三面围蔽，上方设置集气罩收集进料搅拌及过滤粉尘，经气旋塔湿法除尘处理后于1根15m高的排气筒（DA001）排放; 10. 废水; 生活 污水; 化粪池1个; 0.05. 设备清洗废水; 废气处理设施斜管沉淀池1个，35m3; 纳入废气处理投资费用，不重复计算. 地面清洗及车辆清洗废水; 车辆清洗专用沉淀池1个，0.5m3; 0.05. 固体废物; 一般固废暂存间1个，占地约10m2 危险废物暂存间1个，占地约5m2带盖垃圾桶2个，交由环卫部门定时清运; 0.5. 土壤及地下水; 重点防渗区：危废暂存间区域，基础采取防渗，渗透系数K≤1×10-10cm/s； 一般防渗区：生产区各工艺池、各沉淀池、化粪池区域，基础采取防渗，渗透系数K≤1×10-7cm/s； 简单防渗区：原料仓库、办公室、厂区其他区域，混凝土硬化地面; 8. 合计; 18.6. 排污许可 建设项目应根据《排污许可管理办法》（部令第32号）、固定污染源排污许可分类管理名录（2019 年版）》及《排污许可管理条例》（中华人民共和国国务院令第 736 号）规范排污许可管理，本项目属于简化管理，当在启动生产设施或者发生实际排污之前申请取得排污许可证，登记基本信息、污染物排放去向、执行的污染物排放标准以及采取的污染防治措施等信息。 |

# 六、结论

综上所述，云浮市华腾再生资源科技发展有限公司生石灰膏生产建设项目符合相关规划要求，项目建设和运营过程中，在严格落实环评中提出的各项污染治理措施的前提下，废气、废水、噪声等均可达标排放，固体废物能得到有效、安全的处置，项目产生的污染物对周围环境产生的影响在可接受的范围内。因此，本评价认为该建设项目从环保角度出发是合理可行的。