[image: image1.emf]新鲜水

190975.202

生活用水 化粪池

损耗 ：

390

云浮市西江新城

第一污水处理厂

项目内设备

3900

3510

47300

21100

2300

19000

200

2100

自建污水处理站

纯水制备

80396

浓水 ：

32158.5

26948.5

正反冲洗

21289

纯水

清洗用水

设备清洗

药材清洗 、 煮提

28527.28

29837.322

58364.602

26853.5898

25674.552

21289

喷淋用水

损耗 ：

2983.7322

损耗 ：

2852.728

4146

11220.6

循环冷却水

损耗 ：

15994

1332833

15994

软水制备 锅炉

回用至园区绿化

28500

3510

乙醇回收残液

36.61

设备清洗

损耗

697.84

损耗 ：

7074.6

注射液 、 丸剂生产

6978.4

19970.1

6280.56

391140

建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：广东雷允上药业有限公司改扩建项目
建设单位（盖章）：广东雷允上药业有限公司  

编制日期：  2026年4月                    

中华人民共和国生态环境部制

目 录
1一、建设项目基本情况


13二、建设项目工程分析


60三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准


68四、主要环境影响和保护措施


114五、环境保护措施监督检查清单


116六、结论


117附表


117 建设项目污染物排放量汇总表





一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	广东雷允上药业有限公司改扩建项目

	项目代码
	2604-445303-04-05-******

	建设单位联系人
	彭**
	联系方式
	18507******

	建设地点
	云浮市云安区都杨镇佛山（云浮）产业转移工业园60号地

	地理坐标
	（ 112  度 9 分 56.769 秒， 23 度  1 分 29.542 秒）

	国民经济

行业类别
	G5942危险化学品仓储、C2740中成药生产
	建设项目

行业类别
	“五十三、装载搬运和仓储业 59”中“149 危险品仓储 594 （不含加油站的油库；不含加气站的气库）”中“其他（含有毒、有害、危险品的仓储； 含液化天然气库）”、“二十四、医药制造业27”中成药生产274——其他

	建设性质
	(新建（迁建）

(改建

(扩建

(技术改造
	建设项目申报情形
	R首次申报项目

(不予批准后再次申报项目

(超五年重新审核项目

(重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	/
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	***
	环保投资（万元）
	**

	环保投资占比（%）
	31.25%
	施工工期
	2个月

	是否开工建设
	R否

(是：          
	用地（用海）

面积（m2）
	不新增用地

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	广东雷允上药业有限公司位于佛山（云浮）产业转移工业园内。

佛山（云浮）产业转移工业园规划于2009年，是佛山、云浮两市共建的省示范性产业转移工业园。园区位于广东省云浮市云安区都杨镇北面，占地面积4.6km2（6910亩），其范围东至大播村委后山，南至麦杨公路边，西至山下洪塘，北至石巷大坳山脚。

	规划环境影响

评价情况
	《佛山（云浮）产业转移工业园（都杨片）环境影响报告书》（2009年）

《关于佛山（云浮）产业转移工业园（都杨片）（佛山禅城（云城都）产业转移工业园）环境影响报告书的审查意见》（粤环审〔2009〕130号，广东省生态环境厅）；

3、《佛山（云浮）产业转移工业园都杨片和初城片规划环境影响跟踪评价报告书》（广州市番禺环境科学研究所有限公司，2020年7月）；
4、《云浮新区产业集聚区发展规划环境影响报告书》（2022年 11月）。

	规划及规划环境

影响评价符合性分析
	本项目位于佛山（云浮）产业转移工业园（都杨片）内，根据广东省生态环境厅出具的环评批复（粤环审〔2009〕130号）：“园区规划以机械制造、金属材料加工与制品、新型建材为主导产业”、“园区应优先引进无污染或轻污染的机械制造、金属材料加工与制品、新型建材企业，不得引入电镀、漂染、鞣革、造纸、化工等水污染物排放量大或排放一类水污染物的项目以及水泥、陶瓷等项目。”本项目属于酒精仓库和中成药生产，不属于电镀漂染、鞣革、造纸、化工等水污染物排放量大或排放一类水污染物的项目以及水泥、陶瓷等项目，与园区的产业定位以及环保准入要求相符。

根据《佛山（云浮）产业转移工业园都杨片和初城片规划环境影响跟踪评价报告书》（2020年7月）中明确：云浮工业园对入园企业要严格入园标准：①工业园引进的项目必须符合工业园的产业定位和国家、省的产业政策②鼓励清洁生产型企业进入③鼓励高新技术型企业进入④鼓励节水节能型企业进入⑤《外商投资产业目录》鼓励和允许类产业进入限制类产业严格审批，禁止类产业不准进入。本项目属于清洁生产型企业且符合园区定位，改扩建项目不属于禁止类项目，因此本项目符合入园要求。

根据《云浮新区产业集聚区发展规划环境影响报告书》（2022年11月）中明确：①不符合国家行业准入条件的项目，列入国家产能过剩的项目，列入产业结构指导目录限制及禁止类的项目禁止进入②不符合国家环保法律法规、各类污染防治规划及要求的项目禁止进入③禁止准入以三类工业和重污染的二类工业为主的企业进入，另限制引入处于产业链低端、产品附加值低的产业④与规划区及周边生活空间冲突或经环保论证与相关用地等环境不相容，与敏感点紧邻且存在主要环境风险源的项目⑤禁止新建燃煤火电、化学制浆、屠宰、酿造、印染、皮革鞣制、石化、基础化学原料、农药、废料制造项目⑥禁止引进排放第一类水污染物的企业，对含有镍、铅、铬、砷、镉等第一类水污染物的废水全部回用不外排。其他与规划主导产业及定位要求不符的项目。本项目不属于禁止类项目，且属于风险可控项目；不属于燃煤火电、化学制浆、屠宰、酿造、印染皮革鞣制、石化、基础化学原料、农药、废料制造项目；不产生第一类水污染物，因此本项目符合园区要求。


	其他符合性分析
	1、建设项目与“三线一单”符合性分析

（1）广东省“三线一单”

根据《广东省人民政府关于印发广东省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（粤府〔2020〕71号），广东省将以环境管控单元为基础，实施生态环境分区管控，精细化管理、保护生态环境。结合广东省“三线一单”应用平台（详见附图9），项目与广东省“三线一单”平台中的注意事项内容相符性分析见下表。

本项目与粤府〔2020〕71号的相符性情况一览表
环境管控单元

管控要求

分析结果

符合性

陆域环境管控单元

ZH44530330004（一般管控单元）
区域布局管控

关注的准入要求-【大气/限制类】大气环境布局敏感重点管控区内，严格限制新建使用高挥发性有机物原辅材料项目，大力推进低挥发性有机物含量原辅材料替代，全面加强无组织排放控制，实施挥发性有机物重点企业分级管控；限制新建、扩建氮氧化物、烟（粉）尘排放较高的建设项目

本次扩建新增4个地埋卧式酒精储罐，储存过程中产生的储罐大小呼吸废气经过“水喷淋”治理后无组织排放；醇沉、醇提、乙醇回收装置有机废气经“水喷淋”治理后通过15m排气筒DA007排放，
对周边环境影响较小。

符合

其他准入要求-【其它/综合类】在水土流失严重并可能对当地或下游造成严重危害的区域实施水土保持工程，进行重点治理。

本项目不涉及该项内容。
/

污染物排放管控

【其它/综合类】治理高村河、坝塘河流域污水、垃圾、养殖污染

本项目不涉及该项内容。
/

环境风险防控

【其它/限制类】云安区六都镇作为重金属防控的重点区域，将具有潜在环境风险的多家重金属排放企业作为重金属污染防控的重点企业

本项目位于都杨镇，不涉及该项内容。
/

【其它/综合类】除云安区六都镇外的其他区域划分为三级防控区。

本项目位于都杨镇
/

资源能源利用

【能源/限制类】科学推进能源消费总量和强度“双控”，严格控制煤炭消费总量，新建耗煤项目严格实行煤炭等量替代，县级及以上城市建成区禁止新建35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉

本项目不涉及该项内容。

符合

【大气/综合类】逐步开展天然气锅炉低氮燃烧改造。加强10蒸吨/小时及以上锅炉及重点工业窑炉的在线监测联网管控。

本项目不涉及该项内容。

符合

生态空间管控分区

YS4453033110001（一般管控区）
区域布局管控

合理规划布局工业、商业、居住、科教等功能区块，严格控制噪声、恶臭、油烟等污染排放较大的建设项目布局。调整和优化产业结构，逐步提高区域产业准入条件。

本项目已合理规划布局，产噪较大的生产设备远离最近敏感点，本项目位于产业园区内，符合区域产业准入条件。
/

强化河流、湖库水域保护及管理，采取护岸护坡、确权划界、水库除险加固、河道整治、水域恢复、水土保持、水质改善等多样化工程措施，实现水域生态恢复、水质自净及生物繁衍的综合目的

本项目不涉及该项内容。
/

水环境管控分区

YS4453033210006（大涌河云浮市都杨镇控制单元）
污染物排放管控

【水/综合类】治理河流流域范围内污水、垃圾、养殖污染。
本项目生产废水经自建污水处理站处理后排至云浮市西江新城第一污水处理厂处理。

符合

大气环境管控分区

YS4453032320001（都杨镇大气环境布局敏感重点管控区）
区域布局管控

引导优化工业园区科学布局，新建项目原则上入园管理，推动现有工业项目集中进园，推进“三线一单”在钢铁等“两高”项目环境准入及管控要求方面的严格落实
本项目位于佛山（云浮）产业转移工业园，本次新增4个地埋卧式酒精储罐、扩建提取车间二、改造污水处理站，不属于“两高”项目。

符合

污染物排放管控

以火力发电、钢铁、水泥等行业为重点，持续推进工业大气污染物全面稳定达标排放
本项目不属于火力发电、钢铁、水泥等行业，根据现有项目的日常监测报告可知，现有项目污染物排放均能达标。
符合

以臭氧和颗粒物（PM2.5）防控为核心，大力推进VOCs源头控制和重点行业深度治理，推进工业园区、企业集群完善VOCs集中高效处理等措施，严格落实国家产品VOCs含量限值标准，大力推进低（无）VOCs含量原辅材料替代

本次扩建新增4个地埋卧式酒精储罐，储存过程中产生的储罐大小呼吸废气经过“水喷淋”治理后无组织排放；醇沉、醇提、乙醇回收装置有机废气经“水喷淋”治理后通过15m排气筒DA007排放，对周边环境影响较小。

符合
继续推进重点行业清洁生产改造，火电及钢铁行业企业大气污染物达到可核查、可监管的超低排放标准，水泥、石化、化工及有色金属冶炼等行业企业大气污染物达到特别排放限值要求

本项目不涉及该项内容

/

环境风险防控

重点加强环境风险分级分类管理，建立区域联动环境预警应急响应体系，实行联防联控

项目已完成应急预案备案
符合
资源能源利用

大力发展绿色航运，开展航运清洁化试点，有序推动船舶、港作机械等“油改气”“油改电”，降低港口柴油使用比例

本项目不涉及该项内容
/

加大天然气、纯电动以及氢能等清洁燃料车船推广应用

本项目不涉及该项内容

符合
（2）云浮市“三线一单”

根据《云浮市人民政府关于印发云浮市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（云府〔2024〕20号），落实云浮市生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线，实施生态环境分区管控。根据云浮市环境管控单元准入清单和云浮市生态环境管控单元分布示意图，项目属于一般管控单元，编号为ZH44530330004，详见附图10。
本项目与云浮市“三线一单”生态环境分区管控方案管控单元准入清单相符性分析见下表。

本项目与云浮市管控单元准入清单的相符性分析
环境管控单元
管控要求
分析结果
符合性
ZH44530330004（一般管控单元）
大气环境一般管控区、大气环境布局敏感重点管控区、水环境一般管控区、土壤环境一般管控区、水资源一般管控区、江河湖库一般管控岸线

区域布局管控

【其它/综合类】在水土流失严重并可能对当地或下游造成严重危害的区域实施水土保持工程，进行重点

治理。

【大气/限制类】大气环境布局敏感重点管控区内，严格限制新建使用高挥发性有机物原辅材料项目，大力推进低挥发性有机物含量原辅材料替代，全面加强无组织排放控制，实施挥发性有机物重点企业分级管控；限制新建、扩建氮氧化物、烟（粉）尘排放较高的建设项目。

项目位于都杨镇大气环境布局敏感重点管控区（YS4453032320001），本次扩建新增4个地埋卧式酒精储罐，储存过程中产生的储罐大小呼吸废气经过“水喷淋”治理后无组织排放；醇沉、醇提、乙醇回收装置有机废气经“水喷淋”治理后通过15m排气筒DA007排放，对周边环境影响较小。
符合
能源资源利用

【大气/综合类】逐步开展天然气锅炉低氨燃烧改造。加强 10 蒸吨/小时及以上锅炉及重点工业窑炉的在线监测联网管控。

【能源/限制类】科学推进能源消费总量和强度“双控”，严格控制煤炭消费总量，新建耗煤项目严格实行煤炭等量替代，县级及以上城市建成区禁止新建35 蒸吨/小时及以下燃煤锅炉。

本项目不涉及该项内容
符合
污染物排放管控

【其它/综合类】治理高村河、坝塘河流域污水、垃圾、养殖污染。

本项目不涉及该内容
符合
环境风险防控

【其它/限制类】云安区六都镇作为重金属防控的重点区域，将具有潜在环境风险的多家重金属排放企业作为重金属污染防控的重点企业。

【其它/综合类】除云安区六都镇外的其他区域划分为三级防控区。

本项目位于都杨镇
符合



	其他符合性分析
	2、建设项目与相关政策符合性分析

①根据《云浮市生态环境保护“十四五”规划》：
大力推进VOCs源头控制。推广使用高固体分、粉末涂料和低（无）VOCs含量的涂料、油墨、胶粘剂等原辅材料，替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂，从源头减少VOCs产生，持续改善环境空气质量。重点推进工业涂装、包装印刷等行业的源头替代。力争到2025年底前，家具制造、印刷（吸收性承印材料）等行业全面采用低（无）VOCs含量原辅材料（已使用高效处理设施的除外）。将全面使用符合国家要求的低（无）VOCs含量原辅材料的企业纳入政府绿色采购清单。
建设适宜高效治理设施。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率。对涉VOCs企业治理设施使用情况进行摸底调查，结合行业治理水平，强化涉VOCs重点企业“一企一策”管理。重点强化采用光催化、光氧化、低温等离子、一次性活性炭吸附、喷淋等低效治理设施企业的监督管理，督促企业对达不到要求的VOCs治理设施进行更换或升级改造，实现达标排放。到2025年，全市VOCs排放总量完成省下达目标，臭氧浓度增长趋势得到有效遏制。强化无组织排放控制。加强对含VOCs物料储存、物料转移和输送、设备与管线组件泄漏敞开液面无组织逸散、工艺过程无组织排放废气收集等薄弱环节的整治力度。按照“应收尽收”的原则，提升废气收集系统收集效率，督促企业对所有可能产生VOCs的生产区域和工段安装废气收集装置，将废气收集后有效处理。加强储油库、加油站等VOCs排放治理，推动油品储运销体系安装油气回收自动监控系统，优先推动车用汽油年销售量5000吨以上的加油站安装油气回收在线监控。大力推广使用先进高效的生产工艺，通过采用全密闭、连续化、自动化等生产技术减少工艺过程中无组织排放，做到“全密闭”“全加盖”“全收集”“全处理”和“全监管”，削减VOCs无组织排放。涉及VOCs无组织排放的企业自2021年10月8日起，全面执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》。企业厂区内VOCs无组织排放监控点浓度执行特别排放限值。
本项目不属于上文所列的家具制造、印刷行业，不涉及溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂的使用。本项目醇提、醇沉过程使用的乙醇采用乙醇回收装置产生的非甲烷总烃经收集后通过水喷淋处理后通过15m排气筒DA007排放。本次扩建新增4个地埋卧式酒精储罐，储存过程中产生的储罐大小呼吸废气经过“水喷淋”治理后无组织排放。综上所述，项目符合《云浮市生态环境保护“十四五”规划》的相关要求。
②与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气〔2019〕53）的相符性分析
该方案提出通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料，水性、辐射固化、植物基等低VOCs含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低VOCs含量的胶粘剂，以及低VOCs含量、低反应活性的清洗剂等，替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头减少VOCs产生。工业涂装、包装印刷等行业要加大源头替代力度；加强政策引导。企业采用符合国家有关低VOCs含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等，排放浓度稳定达标且排放速率、排放绩效等满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。使用的原辅材料VOCs含量（质量比）低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集措施。
本项目不属于上文所列的家具制造、印刷行业，不涉及溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂的使用。本项目醇提、醇沉过程使用的乙醇采用乙醇回收装置产生的非甲烷总烃经收集后通过水喷淋处理后通过15m排气筒DA007排放；本次扩建新增4个地埋卧式酒精储罐，储存过程中产生的储罐大小呼吸废气经过“水喷淋”治理后无组织排放。
③与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）的相符性分析
根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019），VOCs物料应储存于密闭的容器中，盛装VOCs物料的容器应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。VOCs物料在加工过程中，应在密闭空间内操作，或进行局部气体收集，废气应排至VOCs废气收集处理系统。
本项目醇提、醇沉过程中使用的乙醇采用密闭容器转移、储存，且存放于室内，符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）要求。

④项目与《广东省涉挥发性有机物（VOCs）重点行业治理指引》（粤环办〔2021〕43号）的相符性分析
该指引涉及炼油与石化、化学原料和化学品制造、合成纤维、印刷、人造板制造、橡胶和塑料制品、制药、表面涂装、制鞋、家具制造、电子元件制造、纺织印染共12个VOCs排放重点行业。本项目不属于重点行业，项目乙醇产生的有机废气采用密闭管道收集后通过水喷淋处理后可达标排放；醇沉、醇提、乙醇回收装置有机废气经“水喷淋”治理后通过15m排气筒DA007排放。符合《广东省涉挥发性有机物（VOCs）重点行业治理指引》（粤环办〔2021〕43号）要求。
⑤项目与《广东省生态环境保护“十四五”规划》相符性分析

根据《广东省生态环境保护“十四五”规划》要求：在石化、化工、包装印刷、工业涂装等重点行业建立完善源头、过程和末端的VOCs全过程控制体系。大力推进低VOCs含量原辅材料源头替代，严格落实国家和地方产品VOCs含量限值质量标准，禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。严格实施VOCs排放企业分级管控，全面推进涉VOCs排放企业深度治理。开展中小型企业废气收集和治理设施建设、运行情况的评估，强化对企业涉VOCs生产车间/工序废气的收集管理，推动企业开展治理设施升级改造。
本项目不属于上文所列的家具制造、印刷行业，不涉及溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂的使用。项目乙醇存放于储罐中，采用自动投料方式，可减少废气产排；同时醇沉、醇提工序废气采用了乙醇回收工艺，并且设置有水喷淋装置进行处理乙醇不凝气；本项目符合《广东省生态环境保护“十四五”规划》的相关要求。

⑤项目与《广东省“两高”项目管理目录（2025年版）》相符性分析
本项目不属于目录中规定的“两高”产品或工序。

3、建设项目与选址符合性分析

本项目位于云浮市云安区都杨镇佛山（云浮）产业转移工业园60号地，选址位于广东雷允上药业有限公司厂区内（国土证见附件4），属于工业用地，不涉及永久基本农田、自然保护区、生态严控区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地等生态特殊环境敏感区。

4、产业政策符合性分析

根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第7号）、《市场准入负面清单（2025年版）》和《环境保护综合名录》（2021年版）等，本项目从事中成药生产，项目生产产品不属于“高污染、高环境风险”产品，其中的生产工艺、生产设备和生产产品等均不属于以上文件的限制类、淘汰类和禁止类项目。




二、建设项目工程分析

	建设内容
	1、项目由来
广东雷允上药业有限公司位于云浮市云安区都杨镇佛山（云浮）产业转移工业园60号地（中心坐标：东经112°9'56.769"，北纬23°1'29.542"），全厂总占地面积180162平方米，总建筑面积32858.78平方米；本项目总占地面积1758.78平方米，总建筑面积1758.78平方米。

广东雷允上药业有限公司原名为广东远大药业有限公司，成立于2011年1月，于2012年7月9日取得云浮市环境保护局《关于广东远大药业有限公司云浮新厂区一期工程建设项目环境影响报告书的批复》（云环建管[2012]41号），于2014年6月完成竣工环保验收。广东远大药业有限公司于 2014年9月变更为广东雷允上药业有限公司。于2023年2月17日取得云浮市生态环境局《关于广东雷允上药业有限公司扩建项目环境影响报告表的批复》（云环（云安）审〔2023〕1号），于2025年4月完成自主验收。于2024年9月18日取得云浮市生态环境局《关于广东雷允上药业有限公司10t/h燃气蒸汽锅炉扩建项目环境影响报告表的批复》（云环（云安）审〔2024〕8号），于2024年12月13日完成自主验收。由于公司业务的发展需要，建设单位拟对现有项目进行改扩建，改扩建内容如下：
①本次新建一个酒精仓库，配套2个30t、2个15t的地埋卧式酒精储罐；

②新建一个提取车间二，建筑面积为1600m2，用于醇提、醇沉、提取工序，生产补肺活血胶囊、香丹注射液、丹参注射液。
③现有产品补肺活血胶囊增加545万盒/年、香砂养胃丸增加36万瓶/年、灯盏花素片增加135万片/年；参维灵片调整配方，维持产能4000万片/年不变；右旋糖酐40氨基酸注射液调整配方，维持产能500万瓶/年不变；血栓通注射液，维持产能1400万支/年不变；清开灵注射液调整配方，维持产能3600万支/年不变；
④新增产品种类为香丹注射液，产能为70.88万支/年、丹参注射液，产能为160.79万支/年；

⑤现有项目污水处理能力400t/d，不能满足改扩建后项目的废水处理需求，本次改扩建拟新增调节池、中间水池等，利旧改造污泥池、除沉池，将污水处理能力提升至700t/d。污水处理站总占地面积不变。
根据《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日起施行）、《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》（国务院令第682号）一切可能对环境造成影响的新建、扩建或改建项目必须实行环境影响评价审批制度，以便能有效的控制新的污染和生态破坏，保护环境、利国利民。按生态环境部发布的《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，本项目属于“五十三、装卸搬运和仓储业”中的“149 危险品仓储 594（不 含加油站的油库；不含加气站的气库）”中“其他（含有毒、有害、危险品的仓储；含液化天然气库）”、“二十四、医药制造业27中成药生产274——其他；生产工艺涉及提取工艺，但属于水提和醇提，不属于报告书中“提炼（仅醇提、水提的除外）情形”项目，故应编制环境影响报告表。

2、改扩建前后建设内容工程组成情况
根据建设单位提供的资料，本次改扩建新增酒精仓库，占地面积为158.78m2，扩建提取车间二，建筑面积为1600m2。本项目改扩建后的建设内容组成情况如下。

表2-1项目工程组成一览表

工程类型

建设

内容

现有项目（已审批）

改扩建后

变化情况

主体工程

中药提取车间
2层，占地面积 3675 平方米，设置静态水提、醇提混合生产线，血栓通提取液专用生产线和中药注射剂生产线各一条
2层，占地面积 3675 平方米，设置静态水提、醇提混合生产线，血栓通提取液专用生产线和中药注射剂生产线各一条；增加万能切药机和热风循环烘箱
增加设备
前处理车间

1层，占地面积 2604 平方米，含原药材仓库、净药材仓库
1层，占地面积 2604 平方米，含原药材仓库、净药材仓库

不变；本次扩建不涉及该车间
综合制剂车间
1层，占地面积 12150平方米，含固体制剂车间和注射剂车间
1层，占地面积 12150平方米，含固体制剂车间和注射剂车间

不变；新增产能制剂工序依托现有生产线
综合仓库
口服制剂成品仓库
1 层，占地面积 1200 平方米
1层，占地面积 1200 平方米

不变
注射剂成品仓
1 层，占地面积 1500 平方米
1层，占地面积 1500 平方米

不变
原辅材料（阴凉库）
1 层，占地面积 300 平方米
1层，占地面积 300 平方米

不变
包装库
1 层，占地面积 1000 平方米
1层，占地面积 1000 平方米

不变
五金劳保库
1 层，占地面积 200 平方米
1层，占地面积 200 平方米
不变
危化品仓库
1 层，占地面积200平方米
1层，占地面积 200平方米
不变
动力车间
2层，占地面积 693.64平方米
2层，占地面积 693.64平方米

不变
动物房
1层，占地面积800平方米

1层，占地面积 800平方米

不变
综合楼
3层，占地面积 4700平方米

3层，占地面积 4700平方米

不变
酒精仓库
/
1层，占地面积158.78平方米，本次新增4个卧式地埋储罐
新增4个卧式地埋储罐
提取车间二
/
1层，占地面积1600平方米，本次新增提取车间二
新增提取车间二
辅助工程
锅炉房
1层，占地面积 1300平方米

1层，占地面积 1300平方米
不变
门卫
1层，占地面积 100 平方米

1层，占地面积 100 平方米
不变
食堂
2层，占地面积 500平方米

2层，占地面积 500平方米
不变
宿舍
5层，占地面积 6900平方米

5层，占地面积 6900平方米
不变
公用工程

配电系统
由当地变电所供电
由当地变电所供电
不变

给水系统
由市政供水管网提供，主要为纯水制备用水、药材清洗、煮提用水、设备清洗用水、喷淋用水、循环冷却水补充损耗用水、软水制备用水（用于锅炉）、生活用水
由市政供水管网提供，主要为纯水制备用水、药材清洗、煮提用水、设备清洗用水、喷淋用水、循环冷却水补充损耗用水、软水制备用水（软水用于锅炉）、生活用水
本次增加纯水制备用水、药材清洗、煮提用水、设备清洗用水、喷淋用水
天然气供应系统
由市政燃气管网供给
由市政燃气管网供给
不变

供热系统
蒸汽锅炉对软水进行间接加热后，产生的蒸汽经管道供给至所需设备
蒸汽锅炉对软水进行间接加热后，产生的蒸汽经管道供给至所需设备
不变

环保工程

废水
生活污水
经自建污水处理站处理后由市政污水管网引至云浮市西江新城第一污水处理厂处理
经自建污水处理站预处理后由市政污水管网引至云浮市西江新城第一污水处理厂处理
不变

纯水制备产生的浓水
经自建污水处理站处理后引至云浮市西江新城第一污水处理厂
经自建污水处理站处理后引至云浮市西江新城第一污水处理厂
不变

正反冲洗水
回用至园区绿化
回用至园区绿化
软水制备浓水
经自建污水处理站处理后引至云浮市西江新城第一污水处理厂
经自建污水处理站处理后引至云浮市西江新城第一污水处理厂
不变

锅炉定排水
经自建污水处理站处理后引至云浮市西江新城第一污水处理厂
经自建污水处理站处理后引至云浮市西江新城第一污水处理厂
不变

喷淋废水
经自建污水处理站预处理后引至云浮市西江新城第一污水处理厂
经自建污水处理站预处理后引至云浮市西江新城第一污水处理厂
不变

清洗废水

经自建污水处理站处理后引至云浮市西江新城第一污水处理厂
经自建污水处理站处理后引至云浮市西江新城第一污水处理厂
不变

乙醇回收残液
经自建污水处理站处理后引至云浮市西江新城第一污水处理厂
经自建污水处理站处理后引至云浮市西江新城第一污水处理厂
不变

污水处理站

1层，占地面积1580 平方米，处理规模：400t/d
1层，占地面积1580平方米，处理规模：增至700t/d
新增调节池、集水池、中间水池等，利旧改造，总占地面积不变；废水处理规模增加
危废暂存间

1层，占地面积 100平方米

1层，占地面积 100平方米

不变；依托现有

废气

废气处理措施
投料、混合、粉碎、干燥、制粒产生的粉尘经过收集后通过布袋除尘器处理；乙醇回收过程产生的非甲烷总烃经收集后通过水喷淋处理；污水处理站产生的氨气和硫化氢经收集后通过生物除臭处理；锅炉产生的二氧化硫、氮氧化物和烟尘经收集后排放；补肺活血胶囊和护肝片制粒过程产生的非甲烷总烃经收集后通过水喷淋处理
投料、混合、粉碎、干燥、制粒产生的粉尘经过收集后通过布袋除尘器处理；乙醇回收过程产生的非甲烷总烃经收集后通过水喷淋处理；污水处理站产生的氨气和硫化氢经收集后通过生物除臭处理；锅炉产生的二氧化硫、氮氧化物和烟尘经收集后排放；补肺活血胶囊和护肝片制粒过程产生的非甲烷总烃经收集后通过水喷淋处理；储罐产生大小呼吸废气经过“水喷淋”治理后通过无组织排放；提取车间二醇沉、醇提、乙醇回收装置产生的非甲烷总烃经收集后通过水喷淋处理后通过15m排气筒DA007排放
本次新增一套水喷淋处理设施，增加一个排气筒（DA007）
排放口设置情况
锅炉废气：DA001、DA006
锅炉废气：DA001、DA006
不变
乙醇回收：DA002

乙醇回收：DA002

不变

不变
投料、混合、粉碎、干燥、制粒粉尘：DA003

投料、混合、粉碎、干燥、制粒粉尘：DA003

污水处理站废气：DA005
污水处理站废气：DA005
不变
补肺活血胶囊和护肝片制粒废气：DA004
补肺活血胶囊和护肝片制粒废气：DA004
不变
/
储罐大小呼吸废气：无组织排放
新增酒精储罐大小呼吸废气
/
提取车间二乙醇回收装置废气：DA007
新增一个废气排气筒（DA007）

噪声治理

对设备安装隔声垫，采用隔声、吸声、减震等措施

对设备安装隔声垫，采用隔声、吸声、减震等措施

不变

固废处理措施

设置固废暂存点和危废暂存室，采用地面硬化处理；固体废物分类存放、处理。

设置固废暂存点和危废暂存室，采用地面硬化处理；固体废物分类存放、处理。

一般固体废物贮存场所依托现有工程；危险废物贮存间拟由原东南侧调整至西北侧
可依托性分析：

（1）生产设备可依托性分析
本项目补肺活血胶囊、香砂养胃丸、灯盏花素片依托现有项目车间的二维运动混合机、螺旋选丸机、槽型混合机进行生产，本次评价针对该部分依托设备进行匹配性分析。
表2-2本项目产能匹配一览表
序号
产品名称
主要设备最大产能
设备数量/台
单批次生产时间
年生产时间h
单批次最大产量/kg
最大生产批次
设备年最大产能/t
项目实际年产批数
单批次重量kg/批
设备现有产量/t
设备余量产能/t
改扩建增加产能/t
产能利用率
1
补肺活血胶囊
二维运动混合机：1000kg/批
6
40
3600
1000
540
540
442
805
112.7
397.7
243.3
66%
2
香砂养胃丸
螺旋选丸机：150kg/批次
1
24
3600
150
150
22.5
60
80
14.64
7.86
3.6
70.4%
3
灯盏花素片
槽型混合机：140kg/次
1
24
3600
140
1800
252
53
38
987.85
56.15
0.67
94.7%
槽型混合机：150kg/次

1
24
3600
150
1800
270
综上所述，本项目依托现有项目生产设备进行生产，改扩建后全厂产能利用率未超出设备设计最大产能，因此本项目扩建产能依托现有项目生产设备具有可行性。

1、补肺活血胶囊依托现有项目二维运动混合机生产，现有项目补肺活血胶囊总产能为112.7t、乳癖消胶囊总产能为29.6t，设备最大产能为540t，因此设备产能余量为540t-112.7t-29.6t=397.7t。

2、香砂养胃丸依托现有项目螺旋选丸机生产，现有项目克泻敏丸总产能为5t、藿胆丸总产能为6.04t、香砂养胃丸3.6t，设备最大产能为22.5t，因此设备产能余量为22.5t-5t-6.04t-3.6t=7.86t。
3、灯盏花素片依托现有项目槽型混合机生产，现有项目护肝片总产能为2.51t、葡萄糖酸钙片总产能为11.85t、参维灵片总产能为476t，设备最大产能为522t，因此设备产能余量为522t-5t-2.51t-11.85t-476t=31.64t。

4、产能利用率=（设备现有产量+改扩建增加产能）/设备年最大产能
（2）场地可依托性

全厂总占地面积180162平方米，现有项目总建筑面积30000平方米，改扩建后增加建筑面积1758.78平方米，剩余空地面积为148403.22平方米。本项目利用厂区的空置区域进行建设，有足够的空间满足本扩建项目的生产需要。扩建项目员工不新增员工，从现有项目员工中调配。

（3）废气治理设施可依托性

①布袋除尘器

本项目不涉及增设固体车间生产设备，依托现有项目固体车间生产线的5套布袋除尘设施处理粉尘，生产过程中产生的粉尘通过负压风机（设计风量为11800m3/h，废气收集后经袋式除尘净化处理后经15米排气筒（DA003）于楼顶高空排放。

②水喷淋装置

本项目不涉及增设制粒车间生产设备，依托现有项目的喷淋设施，设计风量为6500m3/h。

③生物除臭处理装置

污水处理站主要产生硫化氢和氨气，现有项目生物除臭处理装置设计风量为3000m3/h，收集范围主要为污泥间、初沉池、厌氧池、调节池，本项目扩建后新增处理风量为4500m3/h，改扩建后设计风量为7500m3/h，可满足扩建后污水处理站废气处理能力。
废水治理设施

本项目废水主要污染物为CODcr、BOD5、SS、氨氮、总氮、总磷、总氰化物与现有项目水质一致，由于现有项目废水处理规模已满负荷，本项目扩建后对废水处理规模增加至700m3/d，可满足全厂废水处理，经“预处理+物化处理+厌氧处理+好氧处理”后可满足污水处理厂进水标准。
（5）固废间、危废间

现有一般固废间占地面积约10m2，建筑面积约10m2，危废间占地面积约100m2，建筑面积约100m2，项目通过合理安排周转时间，现有固废、危废间可满足生产要求。因此本项目利用现有项目生产车间闲置区域进行建设是可行的。

3、主要产品产能

本次改扩建后产品产能、种类有所增加，具体产品方案如下表：

表2-3改扩建前后产能变化情况一览表

序号

产品名称

改扩建前

改扩建后全厂
变化量
年产量

年产量

年产量

1

补肺活血胶囊

812万盒

112.7t
1357万盒
356t
+243.3t
+545万盒
2 

乳癖消胶囊

9200万粒

29.6t
9200万粒
29.6t
0
0
3

参维灵片

40000万片

476t
40000万片
476t
0
0
4
克泻敏丸

30万瓶

5t
30万瓶

5t
0
0
5
藿胆丸

18万瓶

6.04t
18万瓶
6.04t
0
0
6
香砂养胃丸
12万瓶
1.2t
48万瓶
4.8t
+3.6t
+36万瓶
7
护肝片
500 万片
2.51t
500万片
2.51t
0
0
8
灯盏花素片
270万片
1.33t
405万片
2t
+0.67t
+135万片
9
葡萄糖酸钙片
2325万片
11.85t
2325万片
11.85t
0
0
10
右旋糖酐40氨基酸注射液
500万瓶
2568.8t
500万瓶
2568.8t
0
0
11
甘露醇注射液
30万瓶
83.2t
30万瓶
83.2t
0
0
12
乳酸钠林格注射液
37万瓶
104t
37万瓶

104t
0
0
13
血栓通注射液
1400 万支
76t
1400 万支

76t
0
0
14
清开灵注射液
3600万支
65t
3600万支
65t
0
0
15
盐酸精氨酸注射液
16万支
4t
16万支

4t
0
0
16
氨茶碱注射液

100万支
2.4t
100万支

2.4t
0
0
17
香丹注射液
0
0
70.88万支
3.4476t
+3.4476t

+70.88万支
18
丹参注射液
0
0
160.79万支
7.6t
+3.4476t

+160.79万支
表2-4改扩建后产品方案一览表

序号

产品名称

改扩建后
产品规格

每批次产量（kg/批）

年投料批次

（批/年）

年产能t/年

年产量

1

补肺活血胶囊

356
1357万盒
2 

乳癖消胶囊

29.6
9200万粒
3

参维灵片

476
40000万片
4
克泻敏丸

5
30万瓶

5
藿胆丸

6.04
18万瓶
6
香砂养胃丸
4.8
48万瓶
7
护肝片
2.51
500万片
8
灯盏花素片
2
405万片
9
葡萄糖酸钙片
11.85
2325万片
10
右旋糖酐40氨基酸注射液
2568.8t
500万瓶
11
甘露醇注射液
83.2
30万瓶
12
乳酸钠林格注射液
104

37万瓶

13
血栓通注射液
76
1400 万支

14
清开灵注射液
65
3600万支
15
盐酸精氨酸注射液
4
16万支

16
氨茶碱注射液

2.4
100万支

17
香丹注射液
3.4476
70.88万支
18
丹参注射液
7.6
160.79万支
4、主要原辅材料

改扩建后项目主要原辅材料均发生变化，项目主要原辅材料见下表。
表2-5项目主要原辅材料一览表
产品

名称

年用量

变化量
改扩建前

改扩建后

补肺活血胶囊

乳癖消胶囊

参维灵片

克泻敏丸

藿胆丸

香砂养胃丸
护肝片
灯盏花素片
葡萄糖酸钙片
右旋糖酐40氨基酸注射液
甘露醇注射液
乳酸钠林格注射液
血栓通注射液
清开灵注射液
盐酸精氨酸注射液
氨茶碱注射液

香丹注射液
丹参注射液
综合废水治理

注：1、由于企业25年起已更换高浓度药剂，因此综合废水治理药剂（氢氧化钠、PAC、PAM）使用量减少。

2、盐酸最大储存量为0.5t，硫酸最大储存量为0.5t。
本项目产品原材料主要为天然植物提取物，为药用原辅料，属于毒性较低的物质，对人畜毒性危害不大，部分添加剂理化特性见下表。

表2-6项目主要原辅材料一览表
名称
理化性质
乙醇
无色液体，有酒香。

熔点为-114.1℃，沸点为78.3℃。本品易燃，闪点：12.78℃

自燃点：423℃，爆炸极限：3.3%-19%；燃烧爆炸限为3.3-19.0%，蒸气压：5333帕（19℃），最大爆炸压力：73.55牛/平方厘米，爆炸极限：7.3%，最易引燃浓度：7.1%，临界温度：243.1℃，临界压力：6326帕。其蒸气与空气形成爆炸性混合物，遇到明火能引起燃烧与氧化剂能发生强烈反应。高浓度酒精属危险品（编号32061），泄漏时如果遇到明火还会燃烧爆炸。
氯化钠
溶解性：溶于水，极微溶于乙醇，NaC1分散在酒精中可以形成胶体，其水中溶解度因盐酸存在而减少，几乎不溶于浓盐酸。

熔点：804℃

沸点：1413℃

水中溶解度：常温（25℃）下每100g可溶解约 36.2g

危险特性：本产品属于无毒性化工产品，不易燃，对消防无特殊要求。

聚乙二醇
密度1.125；熔点 -65℃；折射率1.458-1.461；闪点171℃

本品无毒、难燃，可按一般化学品运输规定办理，贮存于干燥、通风处，避免阳光照射和雨淋。

亚硫酸氢钠
白色结晶性粉末。有二氧化硫的气味。具不愉快味。暴露空气中失去部分二氧化硫，同时氧化成硫酸盐。溶于3.5份冷水、2份沸水、约70份乙醇，其水溶液呈酸性。熔点分解。相对密度1.48。有刺激性。商品常含有各种比例的偏重亚硫酸钠（Na2S2O5）。

危险特性：具有强还原性。接触酸或酸气能产生有毒气体。受高热分解放出有毒的气体。具有腐蚀性。
活性炭
黑色粉末状或块状、颗粒状、蜂窝状的无定形碳，也有排列规整的晶体碳

氢氧化钠
密度：2.13g/cm3、熔点：318℃、沸点：1388℃、临界压力：25Mpa、饱和蒸气压：0.13kPa(739℃)、外观：白色结晶性粉末、溶解性：易溶于水、乙醇、甘油，不溶于丙酮、乙醚

PAC
聚合氯化铝（PAC）是一种无机物，一种新兴净水材料、无机高分子混凝剂，简称聚铝。它是介于AlCI3和 Al(OH)3之间的一种水溶性无机高分子聚合物。

PAM
聚丙烯酰胺为白色粉状物，密度为1.320g/cm。（23℃），玻璃化温度为188℃，软化温度近于210℃，一般方法干燥时含有少量的水。干时又会很快从环境中吸取水分。

盐酸
一种无色或微黄色发烟液体，有刺鼻的酸味，熔点：-114.8℃/纯，沸点：108.6℃/20%，与水混溶，溶于碱液。健康危害：接触其蒸气烟雾，引起眼结膜炎，鼻及口腔黏膜有烧灼感，鼻衄、齿龈出血、气管炎；刺激皮肤发生皮炎，慢性支气管炎等病变。误服盐酸中毒，可引起消化道灼伤、溃疡形成，有可能胃穿孔、腹膜炎等。危险特性：能与一些活性金属粉末发生反应，放出氢气。遇氰化物能产生剧毒的氰化氢气体。与碱发生中合反应，并放出大量的热。具有强腐蚀性。

5、主要生产设备

项目改扩建前后主要设备见表2-7。
表2-7项目主要生产设备一览表
序号

设备名称

型号/规格

生产能力
数量

备注
改扩建前

改扩建后

变化量
6、劳动定员及工作制度
改扩建前后，项目员工和工作制度均不变，工作制度和劳动定员见下表。
表2-8劳动定员及工作制度
工作制度
年工作时间：300天

工作时间：3班制，每班8小时
锅炉年工作时间：3600小时
污水处理站工作时间：7200小时
劳动定员
260人，均在厂内食宿
7、公用、配套工程
（1）给水

项目扩建前后用水均为城市自来水，全部采用市政直供。本项目扩建前后用水情况如下表所示。
表2-9  本项目用水情况

序号

项目

用量 t/a 

改扩建前

改扩建后

增减量

1
纯水制备用水
60860
80396
+19536
2

药材清洗、煮提用水
17580
19866
+2286
3
产品用水
3665
19970.1
+16305.1
4
设备清洗用水

32434
35505.68
+3071.68
5
喷淋用水

2611
8792.8
+6181.8
6
循环冷却水补充损耗用水

15994
15994
0
7
软水制备用水（用于锅炉）
21100
21100
0

8
生活用水

3900
3900
0
总用水量

158144
205524.8
47380.58
（2）排水

现有项目排水：根据现有项目环评和批复（详见附件5）及现有项目实际情况，现有项目外排废水为生活污水、清洗废水、纯水制备产生的浓水、软水制备产生的浓水和锅炉定排水、喷淋废水、乙醇回收残液。生活污水经化粪池预处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准（适用范围为“其他排污单位”）后，由市政污水管网引至云浮市西江新城第一污水处理厂处理；纯水制备产生的浓水、软水制备产生的浓水、锅炉定排水、清洗废水、喷淋废水、乙醇回收残液经自建污水处理站预处理后由市政污水管网引至云浮市西江新城第一污水处理厂处理；正反冲洗水回用到园区绿化。
改扩建后项目排水：项目改扩建前后用水均为城镇自来水，全部采用市政直供。改扩建后外排废水为生活污水、清洗废水、纯水制备产生的浓水、软水制备产生的浓水和锅炉定排水、喷淋废水、乙醇回收残液。生活污水经化粪池预处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准（适用范围为“其他排污单位”）后，由市政污水管网引至云浮市西江新城第一污水处理厂处理；纯水制备产生的浓水、软水制备产生的浓水、锅炉定排水、清洗废水、喷淋废水、乙醇回收残液经自建污水处理站预处理后由市政污水管网引至云浮市西江新城第一污水处理厂处理；正反冲洗水回用到园区绿化。
改扩建后全厂水平衡图如下。


[image: image26.jpg]T F RN 5

SEFS-TLES))

WHAR: HEERFHIERAS
BB (FE) .
Itk H HA: i H




图2-1改扩建后全厂水平衡图（单位：m3/a）

[image: image2.emf]新鲜水

636.582

云浮市西江新城

第一污水处理厂

项目内设备

157.7

70.33

8.03

62.7

0.7

7.33

自建污水处理站

纯水制备

267.99

浓水 ：

107.2

89.93

正反冲洗

70.96

纯水

清洗用水

设备清洗

药材清洗 、 煮提

95.09

99.46

194.55

89.51

85.581

70.96

喷淋用水

损耗 ：

9.95

损耗 ：

9.509

13.82

37.402

循环冷却水

损耗 ：

53.31

4442.8

53.31

软水制备 锅炉

回用至园区绿化

95

乙醇回收残液

0.12

设备清洗

损耗

2.326

损耗 ：

23.582

注射液 、 丸剂生产

23.26

66.57

20.934

1303.8

生活用水

13

损耗 ：

1.3

化粪池

11.7

11.7


图2-2改扩建后全厂水平衡图（单位：m3/d）

[image: image3.emf]新鲜水

40408.202

云浮市西江新城

第一污水处理厂

自建污水处理站

纯水制备

19536

浓水 ：

7814.5

6548.5

正反冲洗

5173

纯水

清洗用水

设备清洗

药材清洗 、 煮提

5.28

12257.322

12262.602

11031.5898

4.752

5173

喷淋用水

损耗 ：

1225.7322

损耗 ：

0.528

3080

8609.6

回用至园区绿化

乙醇回收残液

31.28

设备清洗

损耗

306.64

损耗 ：

5529.6

注射液 、 丸剂生产

3066.4

3482.1

2759.76

368640

图2-3改扩建项目新增用排水平衡图（单位：m3/a）


[image: image4.emf]新鲜水

134.7

云浮市西江新城

第一污水处理厂

自建污水处理站

纯水制备

65.12

浓水 ：

26.05

21.83

正反冲洗

17.24

纯水

清洗用水

设备清洗

药材清洗 、 煮提

0.0176

40.8624

40.88

36.7762

0.01584

17.24

喷淋用水

损耗 ：

4.0862

损耗 ：

0.00176

10.268

28.70

回用至园区绿化

乙醇回收残液

0.1043

设备清洗

损耗

1.02

损耗 ：

18.432

注射液 、 丸剂生产

10.22

11.61

9.2

1228.8

图2-4改扩建项目新增用排水平衡图（单位：m3/d）
（3）能源消耗

①耗电量

项目改扩建前后供电均由市政电网统一供给。扩建前项目年用电量约100万kW•h，扩建后项目年用电量约150万kW•h。

②燃料消耗量

项目改扩建后管道天然气使用量不变，约258.27万m3/a。

综合上述①-②项能源消耗量及现有项目的能源消耗量，本项目扩建后全能源消耗见下表。

表2-10本项目主要能耗
名称

年消耗量

扩建前

扩建后

增减量

电量
100万kW•h
150万kW•h
+50万kW•h
天然气

258.27万m3
258.27万m3
0
③燃气蒸汽锅炉燃料核算：

根据建设单位提供的资料，本项目扩建后天然气用量不变，与扩建前一致。
8、厂区平面布置简述

项目厂房为自有土地建成，全厂总占地面积180162平方米，总建筑面积32858.78平方米，本项目总占地面积1758.78平方米，总建筑面积1758.78平方米。生产车间主要包括中药提取车间、前处理车间、综合制剂车间等，具体建设内容详见表 2-2，平面布置详见附图4 。一般工业固废储存区域位于项目西南面，危废暂存间位于项目东南侧，废水治理设施位于项目东南角。


	工艺流程和产排污环节
	9、产品生产工艺
现有产品补肺活血胶囊、香砂养胃丸、灯盏花素片产能增加；参维灵片、右旋糖酐40氨基酸注射液、血栓通注射液、清开灵注射液调整配方；乳癖消胶囊、参维灵片、克泻敏丸、藿胆丸、护肝片、葡萄糖酸钙片、甘露醇注射液、乳酸钠林格注射液、血栓通注射液、清开灵注射液、盐酸精氨酸注射液、氨茶碱注射液产能维持不变。扩产后的原有产品药材前处理、制粒等工序依托现有车间进行，增产部分产品的醇提、醇沉工序在提取车间二内进行。
本项目新增香丹注射液、丹参注射液的水煮、煎液滤过等前处理工序依托现有项目的药材前处理车间，醇沉、醇提工序在提取车间二内进行，工艺流程如下。
图2-5 项目香丹注射液生产工艺流程图
工艺说明：

图2-6项目丹参注射液生产工艺流程图
工艺说明：
10、废水处理工艺
[image: image5.png]LK
700m*/d

kil GRF)

i ’ [
: _'—ET
Ao ——» [ i G

kit CHimeos |

— =

E3

WhitishE «—

g

R RIBB0E) e—

EEEX]

i - =
s
M
[ bl
L i

]

i

F IG5

¥ | |
e e |

ik RHE TishiE




图2-7污水处理站工艺流程图
由于现有污水处理站设计处理能力为400t/d，根据现有项目分析可知，现有项目合计废水排放量为105620.43m3/a，年工作300天，则现有项目污水处理量为352.1m3/d，本次扩建后全厂生产废水量为450.8m3/d，超过污水处理站现有处理能力。本次改扩建将污水处理系统处理能力提升至700t/d。
表2-11  本项目污水处理站改建内容
序号
建筑物
建设内容
备注
1
原小污泥池
改造为中间水池，池容45m3；新增污水提升泵及浮球液位计

改造
2
原初沉池

改造为混凝沉淀池，表面负荷0.83m3/m2*h；填补/增开过水孔洞，拆除并更换出水堰

改造

3
原MBR池+沉淀池

改造为二沉池，表面负荷1.24m3/m2*h；拆除原MBR膜及配套水泵、管道，新增泥斗、污泥回流泵；更换原沉淀池斜管、出水堰加长及增加出水三角堰板；原混凝土隔墙开孔

改造

4
原接触氧化池+好氧池

跟换填料及填料支架，改造曝气系统

改造

5
原计量排放槽

更换原巴氏计量槽，加高计量槽池壁，并重新铺贴瓷片，增设混凝土消能隔墙

改造

6
原风机房

新增1台鼓风机，与原16m3/min鼓风机一用一备

改造

7
原加药系统

拆除原PAM(阴)加药系统，增加加药桶

改造

8
原电气自控

污水站原电气自控改造

改造

9
进线电缆改造

原进线电缆无法满足改造用电量需求，新增一路进线电缆

改造

10
工艺管线改造

原工艺管线拆除、改造

改造

11
新建集水池

半地埋钢砼水池，池容18m3，安装配套设备

新建
12
新建调节池
半地埋钢砼水池，池容901.1m3，安装配套设备
新建
13
新建厌氧罐
全地上钢构水池，池容824m3，安装配套设备
新建
14
新建初沉池
全地上钢构水池，表面负荷0.83m3/m2*h，安装配套设备
新建
15
新建除臭系统
新增处理风量4500m3/h
新建
产污环节：
由上述工艺流程可知，项目在营运期的主要产污环节包括：
①废水：本项目外排废水为设备清洗过程中产生的清洗废水；纯水制备过程产生的浓水；药材清洗、煮提、设备清洗产生的清洗废水；喷淋废水；乙醇回收装置产生的残液。
②废气：本项目运行期间酒精储罐会产生的储罐大小呼吸废气；投料、混匀、制粒、干燥、粉碎过程产生的粉尘废气；污水处理站运行过程产生的氨、硫化氢；制粒、醇沉、醇提、乙醇回收装置过程产生的非甲烷总烃。
③噪声：各生产设备运行时产生的噪声。

④固废：污水处理站新增污水处理量产生的污泥；生产过程产生的废活性炭；检验过程产生的废检验试剂。
表2-12本项目主要产污工序及污染物对照表

产品/名称
污染工序
主要污染物
治理措施
排放口
生产废水
设备清洗废水、纯水制备浓水、药材、煮提废水、喷淋废气、乙醇回收装置残液
CODCr、BOD5、SS、氨氮、总氮、总磷、总氰化物
自建污水处理站
DW003
员工生活

污水
员工生活、办公
CODCr、BOD5、SS、氨氮、总氮、总磷
自建污水处理站
DW003
补肺活血胶囊
有机废气
醇沉、回收乙醇、浓缩
非甲烷总烃
水喷淋
DA007
制粒
非甲烷总烃

水喷淋

DA004
粉尘

粉碎、过筛、干燥、制粒
颗粒物

布袋除尘器
DA003
固体废物
过滤
药渣
委托广州昊森环境科技有限公司处置
/
包装
废包装材料
外售资源回收公司
/
危险废物

醇沉
釜底液
委托有资质的危险废物处理单位进行回收处理
/
乳癖消胶囊、参维灵片、香砂养胃丸、灯盏花素片
粉尘

混匀、制粒、粉碎过筛、干燥、压片
颗粒物

布袋除尘器
DA003
固废
水提、过滤

药渣
委托广州昊森环境科技有限公司处置
/
包装

废包装材料
外售资源回收公司
/
血栓通注射液
有机废气
醇沉、回收乙醇、醇提

非甲烷总烃
水喷淋
DA007
固体废物

过滤

药渣

委托广州昊森环境科技有限公司处置
/
包装

废包装材料

外售资源回收公司
/
危险废物

醇沉

釜底液

委托有资质的危险废物处理单位进行回收处理
/
清开灵注射液
有机废气
醇沉、回收乙醇、浓缩
非甲烷总烃
水喷淋
DA007
固体废物

过滤

药渣

委托广州昊森环境科技有限公司处置
/

包装

废包装材料

外售资源回收公司
/

危险废物

醇沉

釜底液

委托有资质的危险废物处理单位进行回收处理
/

香丹注射液
有机废气
醇沉、回收乙醇、浓缩
非甲烷总烃
水喷淋
DA007
固体废物

过滤

药渣

委托广州昊森环境科技有限公司处置
/
包装

废包装材料

外售资源回收公司
/
危险废物

醇沉

釜底液

委托有资质的危险废物处理单位进行回收处理
/
丹参注射液
有机废气
醇沉、回收乙醇、浓缩
非甲烷总烃
水喷淋
DA007
固体废物

过滤

药渣

委托广州昊森环境科技有限公司处置
/
包装

废包装材料

外售资源回收公司
/
危险废物
醇沉

釜底液

委托有资质的危险废物处理单位进行回收处理
/
废水治理设施
固体废物
污水处理站
污泥

委托广州昊森环境科技有限公司处置
/
废气治理设施
固体废物
布袋除尘器
布袋除尘器收集粉尘
委托天禾良种苗木繁育有限公司处置

/
生产过程
危险废物
提取
废活性炭

委托有资质的危险废物处理单位进行回收处理
/
检验
检验废试剂
/


	与项目有关的原有环境污染问题
	1、现有项目基本情况
广东雷允上药业有限公司原名为广东远大药业有限公司，成立于2011年1月，于 2014年9月变更为广东雷允上药业有限公司。广东雷允上药业有限公司位于云浮市云安区都杨镇佛山（云浮）产业转移工业园60号地（中心坐标：东经112°956.769"，北纬23°1'29.542"），总占地面积180162平方米，总建筑面积30000平方米，公司主要从事中成药生产，现有项目年产补肺活血胶囊812万盒、乳癖消胶囊9200万粒、参维灵片40000万片、克泻敏丸30万瓶、藿胆丸18万瓶、香砂养胃丸12万瓶、护肝片500 万片、灯盏花素片270万片、葡萄糖酸钙片2325万片、右旋糖酐40氨基酸注射液500万瓶、甘露醇注射液30万瓶、乳酸钠林格注射液37万瓶、血栓通注射液1400 万支、清开灵注射液3600万支、盐酸精氨酸注射液16万支、氨茶碱注射液100万支。
该企业环保手续履行情况如下表：

表2-13现有项目环保手续履行情况一览表

序号
项目名称

环评审批情况
建设内容
验收情况
广东远大药业有限公司云浮新厂区一期工程建设项目
审批文件：云浮市环境保护局《关于广东远大药业有限公司云浮新厂区一期工程建设项目环境报告书的批复》

审批文号：云环建管〔2012〕41号

审批时间：2012年7月9日
1、建设规模：建设行政办公楼、实验检测中心、中药前处理车间、中药提取车间、口服制剂车间、注射剂车间、仓库、公用工程楼、动物房、危险品库、锅炉房、综合仓库、宿舍、餐厅、门卫等，总建筑面积30000平方米；
2、主要生产线：静态水提、提混合生产线一条；血栓通提取液专用生产线一条；中药注射剂生产线一条；100-500ml玻璃瓶输液生产线一条；2-10ml 小容量注射剂生产线一条；胶囊、颗粒剂生产线一条；片剂、丸剂生产线一条；
3、产品规模：补肺活血胶囊450万 盒、乳癖消胶囊9200万粒、参维灵片40000万片、克泻敏丸30万瓶、右旋糖酐40氨基酸注射液500万瓶、血栓通注射液1400万支、清开灵注射液3600万支；

4、污水处理站：处理规模为200m3/d。
①《建设项目环保设施竣工验收监测报告》（云）环境监测（验）字（2014）第 0607号；

②《关于广东远大药业有限公司云浮新厂区一期工程建设项目竣工环境保护验收的批复》（云环验〔2014〕32号
广东雷允上药业有限公司扩建项目

审批文件：云浮市生态环境局《关于广东雷允上药业有限公司扩建项目环境影响报告表的批复》

审批文号：云环（云安）审〔2023〕1号

审批时间：2023年2月17日
1、增加产品及产能：补肺活血胶囊增加362万盒；新增藿胆丸18万瓶、香砂养胃丸12万瓶、护肝片500万片、灯盏花素片270万片、葡萄糖酸钙片2325万片、甘露醇注射液30万瓶、乳酸钠林格注射液37万瓶、盐酸精氨酸注射液16万支、氨茶碱注射液100万支；

2、对现有锅炉采取低氮燃烧技术改造；
3、制粒工序新增一套“水喷淋设施”及其排气筒DA004；
4、污水处理站处理规模由200m3/d提升至400m3/d，处理工艺不变
5、新增污水处理站废气治理设施，污水处理站废气采用生物除臭设施处理后经15m排气筒排放。
已完成自主验收：《广东雷允上药业有限公司扩建项目竣工验收检测报告》（报告编号：GDHJ-24080222、GDHJ-24080210）
广东雷允上药业有限公司10t/h燃气蒸汽锅炉扩建项目

审批文件：云浮市生态环境局《关于广东雷允上药业有限公司10t/h燃气蒸汽锅炉扩建项目环境影响报告表的批复》审批文号：云环（云安）审〔2024〕8号

审批时间：2024年9月18日

1、新增1台10t/h燃气蒸汽锅炉，蒸汽需求量为5.042t/h；2、增加软水制备用水（用于锅炉）
已完成自主验收：《广东雷允上药业有限公司竣工验收检测报告》（报告编号：GDCX2411018、GDCX2411018-1）
排污许可证编号：914453005682640923001U(2024.10.23~2029.10.22)
2、现有项目工艺流程

图2-8现有项目补肺活血胶囊生产工艺流程图
图2-9现有项目藿胆丸生产工艺流程图
图2-10现有项目香砂养胃丸生产工艺流程图
图2-11现有项目护肝片生产工艺流程图
图2-12现有项目灯盏花素片生产工艺流程图
图2-13现有项目葡萄糖酸钙片生产工艺流程图
图2-14现有项目盐酸精氨酸注射液生产工艺流程图
图2-15现有项目甘露醇注射液生产工艺流程图
图2-16现有项目乳酸钠林格注射液生产工艺流程图
图2-17现有项目氨茶碱注射液生产工艺流程图
图2-18现有项目血栓通注射液生产工艺流程图
图2-19现有项目参维灵片生产工艺流程图
图2-20现有项目大容量注射剂（玻璃瓶）生产工艺流程图
图2-21现有项目清开灵生产工艺流程图
图2-22现有项目乳癖消胶囊生产工艺流程图
图2-23现有项目克泻敏丸生产工艺流程图
图2-24现有项目乙醇回收工艺流程图
[image: image6.png]A =
e il
sk ERDTE ] merre = sk





图2-25现有项目纯水制备工艺流程图
备注：注射液产品需要使用动物进行试验，试验后产生动物尸体属于危险废物。
3、产污环节
废水：现有项目产生的废水为纯水制备产生的浓水、正反冲洗水、软水制备产生的浓水、锅炉定排水、清洗废水、乙醇回收残液和员工生活污水、喷淋废水。

废气：现有项目生产过程产生的废气为粉尘、非甲烷总烃、二氧化硫、氮氧化物。

噪声：现有项目生产过程产生的噪声主要来自生产设备运行时的机械噪声。

固废：现有项目生产过程产生的固废主要为药渣、废包装材料、废活性炭、污水处理站污泥、检验废试剂和动物试验产生的动物尸体、锅炉软水制备的离子交换技术会产生离子交换树脂。
4、现有项目污染物排放情况回顾性分析
1）废水

①生活污水

根据现有项目环评报告及其批复，同时结合现行《广东省用水定额》(DB44/T1461.3-2021)，生活用水量为3900m3/a，废水量按用水量的90%计，生活污水排放量为3510m3/a，生活污水经自建污水处理站预处理后达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准（适用范围为“其他排污单位”）后，由市政污水管网引至云浮市西江新城第一污水处理厂处理。

②纯水制备产生的浓水、正反冲洗水
根据现有项目环评报告及其批复，现有项目纯水制备用水量为60860m3/a，其中24344m3/a为浓水，16116m3/a为正反冲洗水，20400m3/a为设备清洗用纯水，则浓水排放量为24333m3/a，纯水制备产生的浓水经自建污水处理站预处理后达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准（适用范围为“其他排污单位”）后，由市政污水管网引至云浮市西江新城第一污水处理厂处理；正反冲洗水为纯水制备设备的冲洗水，浓度较低，满足《城市污水再生利用 绿地灌溉水质》（GB/T25499-2010）标准回用于厂区内绿化灌溉。
③清洗废水

根据现有项目环评报告及其批复，清洗用水量为46107m3/a，其中药材清洗、煮提清洗用水量为17580m3/a，设备清洗用水量为28527m3/a，清洗废水排放量为41496.3m3/a，清洗废水经自建污水处理站预处理后达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准（适用范围为“其他排污单位”）后，由市政污水管网引至云浮市西江新城第一污水处理厂处理。

④喷淋废水

根据现有项目环评报告及其批复，喷淋用水量为2611m3/a，更换量为1066m3/a，更换的喷淋废水经自建污水处理站预处理后达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准（适用范围为“其他排污单位”）后，由市政污水管网引至云浮市西江新城第一污水处理厂处理。

⑤锅炉定排水
燃气蒸汽锅炉使用的水需通过离子交换系统处理后引至锅炉，锅炉定排水产生量为0.5%，现有项目蒸汽产生量为4.73万t/a，则需要软水4.75万t/a，锅炉定排水为0.02万t/a，锅炉定排水经自建污水处理站预处理后排入云浮市西江新城第一污水处理厂。

⑥软水制备产生的浓水
锅炉使用的水需通过离子交换技术将自来水制备成软水，采用阴阳床离子交换法的产水率一般在90-95%以上，取90%，经计算锅炉需要软水4.75万t/a，设置冷凝回收系统，蒸汽冷凝回收后回用至锅炉软水，可减少软水的产出，冷凝回收率约为60%，回用至锅炉软水为2.85万t/a，因此软水制备系统需产出软水为1.9万t/a，则制备软水所需的自来水用量为2.11万t/a，浓水产生量为0.21万t/a。软水制备产生的浓水经自建污水处理站预处理后排入云浮市西江新城第一污水处理厂。
⑦乙醇回收残液
根据现有项目环评报告及其批复，乙醇回收过程中产生含醇量较低的残液，新增产生量约5.33t/a，该部分残液含醇量较低，不会对自建污水处理站产生冲击，残液经自建污水处理站预处理后排入云浮市西江新城第一污水处理厂。

表2-14现有项目2024年废水污染物监测的情况

监测点位
监测项目
采样日期
监测结果
参考 限值
结果 评价
第一次
第二次
第三次
第四次
生产废水 处理前 1#

化学需氧量
2024.09. 12
82
89
88
93
/
/
悬浮物
30

35

35

30

/
/
氨氮
24.2
25.7
28.9
26.3
/
/
生产废水 处理后 2#
pH值   （无量纲）
2024.09. 12
7.3
（20.2℃)
7.2
（20.4℃)
7.3
（20.4℃)
7.3
（20.3℃)
6-9

达标
化学需氧量
16
17
17
15
500
达标
五日生化需氧量
7.20
7.65
7.65
6.75
300
达标
悬浮物
8

7

9

8

400
达标
氨氮
0.663
0.947
0.852
0.758
/
/
总磷
0.09
0.06
0.05
0.08
/
/
总氮
1.04
0.95
1.23
0.95
/
/
总氰化物
0.004L
0.004L
0.004L
0.004L
1.0
达标
色度（倍）
2L
2L
2L
2L
/
/
动植物油
0.48
0.31
0.37
0.18
100
达标
监测点位
监测项目
采样日期
监测结果
参考 限值
结果 评价
第一次
第二次
第三次
第四次
生产废水 处理前 1#

化学需氧量
2024.09.13
82
80
79
74
/
/
悬浮物
29
29
30

33

/
/
氨氮
20.0
22.5
22.0
23. 1
/
/
生产废水 处理后 2#
pH值

（无量纲）
2024.09.13
7.3
（20.5℃)
7.2
（20.4℃)
7.3
（20.3℃)
73
（20.3℃)
6-9

达标
化学需氧量
18
17
15
15
500
达标
五日生化需氧量
8.10
8.10
7.65
6.75
300
达标
悬浮物
8

8

9

9

400
达标
氨氮
0.568
0.474
0.758
0.663
/
/
总磷
0.07
0.050
0.08
0.09
/
/
总氮
1.13
0.75
0.76
1. 14
/
/
总氰化物
0.004L
0.004L
0.004L
0.004L
1.0
达标
色度（倍）
2L
2L
2L
2L
/
/
动植物油
0.34
0.40
0.24
0.18
100
达标
根据监测报告统计结果可知，项目排放浓度满足广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准。
2）废气
①粉尘

根据现有项目环评报告及其批复，投料、混合、粉碎、干燥、制粒过程会产生的粉尘，粉尘采用负压方式收集，粉尘收集率95%。粉尘收集后引至布袋除尘器处理，去除率为99%，处理达标后通过DA003排放口排放（15m），有组织排放量为0.0028t/a，无组织排放量为0.015t/a。
②有机废气
A、醇沉、醇提工序的乙醇回收废气

根据现有项目环评报告及其批复，醇沉和醇提工序乙醇采用乙醇回收装置进行回收，乙醇蒸出率为85%、冷凝率为84%，凝气经收集后采用“水喷淋装置”处理，醇沉罐、醇提罐以及乙醇设备在运行时均处于密闭状态，该过程产生的乙醇废气通过“点对点”管道收集至废气处理设施进行处理，故收集效率以100%计，处理效率以90%计，处理达标后通过DA002排放口排放（15m），排放量为0.428t/a。

B、制粒单元产生的有机废气
根据现有项目环评报告及其批复，补肺活血胶囊生产线所在胶间内制粒单元和护肝片生产线所在片剂间内制粒单元会产生的有机废气（乙醇），有机废气采用单层密闭正压收集，集气效率为85%，有机废气经收集后采用“水喷淋设施”处理，废气处理效率为90%，处理达标后通过DA004排放口排放（15m），有组织排放量为0.925t/a，无组织排放量为1.633t/a。
C、储罐“大小呼吸”废气
根据现有项目环评报告及其批复，设有2个15m³ 储罐储存乙醇，使用乙醇时，压力阀门打开，气体逸出罐外，当昼夜气温变化时，罐内气压发生变化造成罐内气体少量外逸，该部分有机废气无组织排放，排放量为0.04824t/a。
③污水处理站废气

根据现有项目环评报告及其批复，设有一个污水处理站，污水处理量为400m3/d。污水处理站运行期间产生的氨气和硫化氢经负压收集后采用生物除臭处理后通过DA005排放口排放（15m），硫化氢有组织排放量为0.034t/a，无组织排放量为0.019t/a，氨有组织排放量为0.003t/a，无组织排放量为0.001t/a。
④锅炉燃烧废气
根据现有项目环评报告及其批复，设有2台10t/h燃气蒸汽锅炉，已完成低氮燃烧技术改造，锅炉燃烧废气经DA001、DA006排放口排放（15m），氮氧化物排放量为0.387t/a，二氧化硫排放量为0.255t/a，烟尘排放量为0.179t/a。
根据排污许可证要求，DA001中氮氧化物监测频次为1个月一次，颗粒物、二氧化硫监测频次为一年一次，DA002监测频次为1年一次，DA003监测频次为半年一次，无组织废气监测频次为半年一次监测结果如下表所示。

表2-15 现有项目有组织废气污染物监测情况一览表

单位：mg/m3，臭气浓度无量纲
时间

DA001

DA002
DA003
DA004
DA005
SO2
NOX
颗粒物
林格曼黑度
非甲烷总烃
颗粒物
硫化氢

氨

臭气浓度

非甲烷总烃
2024.09.12
第一次
/
/
/
/

2.66
＜20
0.037
0.247
550
1.82
第二次
/
/
/
/

2.57
＜20
0.040
0.255
354
1.87
第三次
/
/
/
/

2.63
＜20
0.039
0.261
416
1.86
2024.09.13
第一次
/
/
/
/

2.68
＜20
0.049
0.248
550
1.76
第二次
/
/
/
/

2.61
＜20
0.026
0.258
550
1.92
第三次
/
/
/
/

2.61
＜20
0.025
0.264
550
1.87
2025.03.12
第一次
<6
30
7.3
<1
/
/
/
/
/
/

第二次
<5
25
5.8
<1
/
/
/
/
/
/

第三次
<6
28
6.1
<1
/
/
/
/
/
/

2025.03.13
第一次
<5
31
7.4
<1
/
/
/
/
/
/

第二次
<5
29
6.6
<1
/
/
/
/
/
/

第三次
<5
26
6.7
<1
/
/
/
/
/
/

参考限值
35
50
10
/
100
30
/
/
2000
100
达标情况
达标
达标
达标
/
达标
达标
达标
达标
达标
达标
表2-16 现有项目有组织废气污染物监测情况一览表

单位：mg/m3，臭气浓度无量纲
时间

DA006

SO2
NOX
颗粒物
林格曼黑度
2024.11.06
第一次
ND
27
3.4
＜1
第二次
ND
27
3.9
＜1
第三次
ND
26
3.0
＜1
2024.11.07
第一次
ND
28
/
/

第二次
ND
28
/
/

第三次
ND
29
/
/

参考限值
35
50
10
≤1
达标情况
达标
达标
达标
达标
表2-17现有项目无组织废气污染物监测情况一览表

监测项目
监测点位
监测结果
参考限值
结果 评价
2024.09.12
2024.09.13
第一次
第二次
第三次
第一次
第二次
第三次
非甲烷 总烃
无组织废气上风向参照点 1#
0.68
0.69
0.74
0.69
0.71
0.70
4.0
达标
无组织废气下风向监控点 2#
0.98
0.95
0.96
0.97
0.95
0.96
无组织废气下风向监控点 3#
0.91
0.93
0.96
0.92
0.97
0.98
无组织废气下风向监控点 4#
0.97
0.95
0.96
0.96
0.95
0.99
颗粒物
无组织废气上 风向参照点 1#
0.216
0.207
0.241
0.198
0.216
0.209
1.0
达标
无组织废气下风向监控点 2#
0.325
0.339
0.306
0.356
0.364
0.341
无组织废气下风向监控点 3#
0.343
0.359
0.317
0.358
0.332
0.303
无组织废气下风向监控点 4#
0.323
0.321
0.336
0.360
0.363
0.338
氨

无组织废气上风向参照点 1#
0.087
0.084
0.080
0.086
0.077
0.071
1.5
达标
无组织废气下风向监控点 2#
0. 121
0.110
0.151
0.125
0.126
0.133
无组织废气下风向监控点 3#
0.206
0.180
0207
0.134
0.161
0.170
无组织废气下风向监控点 4#
0.206
0.214
0.229
0.194
0.211
0.207
硫化氢
无组织废气上风向参照点 1#
0.002
0.005
0.003
0.003
0.003
0.004
0.06
达标
无组织废气下风向监控点 2#
0.005
0.004
0.005
0.006
0.007
0.005
无组织废气下风向监控点 3#
0.007
0.005
0.003
0.006
0.005
0.006
无组织废气下风向监控点 4#
0.003
0.005
0.006
0.008
0.007
0.006
监测项目
监测点位
监测结果
参考限值
结果 评价
2024.09. 12
2024.09.13
第一次
第二次
第三次
第四次
第一次
第二次
第三次
第四次
臭气浓度（无量纲）
无组织废气上风向参照点 1#
＜10
＜10
＜10
＜10
＜10
＜10
＜10
＜10
20
达标
无组织废气下风向监控点 2#
12
12
13
13
12
14
13
13
无组织废气下风向监控点 3#
13
13
12
12
11
14
14
12
无组织废气下风向监控点 4#
13
13
12
12
13
13
14
12
监测项目
监测点位
监测结果（mg/m3）
参考限值（mg/m3）
结果 评价
2024.09. 12
2024.09.13
第一次
第二次
第三次
第一次
第二次
第三次
非甲烷 （1h 均值）

厂内无组织废气

0.96
0.97
0.94
1.40
1.27
1.32
6

达标
根据现有项目验收监测报告对各废气排放统计如下表。

表2-18现有项目废气排放量一览表

位置

污染物名称

平均风量

m3/h
排放浓度

mg/m3
排放量

t/a
有组织排放
DA001

氮氧化物
4787
15.3
0.2637
二氧化硫
1.5
0.0258
颗粒物
1.92
0.0331
DA002
非甲烷总烃

1061
2.627
0.0125
DA003
颗粒物

3888
＜20

0.2334
DA004
氨
3374
0.2555
0.0062
硫化氢
0.036
0.0009
DA005
非甲烷总烃
1213
1.85
0.0101
DA006
颗粒物
5294
2.5
0.0476
氮氧化物
20
0.3812
二氧化硫
1.5
0.0286
车间无组织排放
非甲烷总烃

/
/
1.68124
颗粒物
/
/
0.015
氨

/
/
0.001
硫化氢

/
/
0.019
无组织排放根据现有项目环评核算
备注：二氧化硫、颗粒物未检出，按照检出限的一半进行核算。以上取值为报告数据的均值。
根据《广东雷允上药业有限公司扩建项目环境影响报告表》及其审批意见（云环建管〔2023〕1号）、《广东雷允上药业有限公司10t/h燃气蒸汽锅炉扩建项目环境影响报告表》及其审批意见（云环（云安）审〔2024〕8号）和项目排污许可证，现有项目废气污染物总量控制指标为非甲烷总烃：3.0726t/a、NOx：0.783t/a。

现有非甲烷总实际有组织排放量为0.0226t/a，无组织排放量为1.68214t/a，合计总量为1.70474t/a，未超出环评批复总量。
达标分析：根据监测数据，处理后有组织废气非甲烷总烃和颗粒物达到《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表1发酵尾气及其他制药工艺废气标准限值；氨、硫化氢、臭气浓度达到《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2恶臭污染物排放标准要求；锅炉天然气废气可达到广东省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019）中表3大气污染物特别排放限值（颗粒物10mg/m3、二氧化硫35mg/m3、氮氧化物50mg/m3）。厂界外各监控点无组织排放的非甲烷总烃达到广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）表2工艺废气大气污染物排放限值第二时段无组织排放监控浓度限值（≤4.0mg/m3）；颗粒物达到广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放限值；氨、硫化氢、臭气浓度达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1厂界标准值新扩改建二级标准；厂区内监测点无组织排放的非甲烷总烃达到《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）附录C.1厂区内VOCs无组织特别排放限值要求。
3）噪声
根据排污许可证要求，噪声监测频次为每个季度一次，监测结果如下表所示。
表2-19现有项目厂界噪声检测结果
检测点位
检测日期
单位
检测结果

参考限值
结果评价
昼间
夜间
昼间
夜间
厂界东侧1米外N1
2024.09.12
dB（A）
63
52
65
55
达标
厂界南侧1米外N2
63
52
达标
厂界西侧1米外N3
64
53
达标
厂界北侧1米外N4
62
53
达标
厂界东侧1米外N1
2024.09.13
dB（A）
64
54
65
55
达标
厂界南侧1米外N2
63
53
达标
厂界西侧1米外N3
63
53
达标
厂界北侧1米外N4
63
53
达标
注：本次评价结果取整。
由上表可知，企业边界噪声能满足《工业企业厂界噪声排放标准》（GB3096-2008）3类标准的要求。

4）固废
固体废物包括生活垃圾、一般固体废物和危险废物。

表2-20现有固体废物处置情况表
序号

类别
废物名称

产生量
处置方式

1

一般固体废物
药渣
954.87
委托广州昊森环境科技有限公司处置
2

污泥
20

3
生活垃圾
9

委托广东翠谊城市管理服务有限公司回收
4
废包装材料
0.5

外售资源回收公司
5
离子交换树脂
0.4

委托资源回收公司处理
6
危险废物
废活性炭
1.2096

委托肇庆市新荣昌环保股份有限公司回收
7
检验废试剂
0.3

委托云浮市深环科技有限公司回收
8
醇沉釜底液

17
委托肇庆市新荣昌环保股份有限公司回收
9
动物尸体
3

委托肇庆市尚同农业科技有限公司回收
备注：离子交换树脂根据约5年更换一次。
（3）现有项目各污染物排放量汇总

表2-21 现有项目各污染物排放情况一览表

污染类型
位置

污染物名称

环评批复总量t/a
现有项目合计排放量

t/a
废气
二氧化硫

0.516
0.0544
氮氧化物
0.783
0.6449
颗粒物
0.5168
0.3291
非甲烷总烃

3.0726
1.70474
氨
0.024
0.0072
硫化氢

0.059
0.0199
废水

DW003
废水量
106490.43
106490.43
CODCr
3.568
3.568
BOD5
1.062
1.062
SS
0.585
0.585
氨氮
0.038
0.038
总氮
0.104
0.104
总氰化物
0.0004
0.0004
动植物油
0.007
0.007
固废

药渣
954.87
0
污泥
20
0
生活垃圾
9
0
废包装材料
0.5
0
离子交换树脂
0.4
0
废活性炭
1.2096
0
检验废试剂
0.3
0
醇沉釜底液
17
0
动物尸体
3
0
根据上表可知，现有项目污染排放总量未超出环评审批量。
5、现有项目环评批复要求落实情况
本报告针对“广东雷允上药业有限公司扩建项目”、“广东雷允上药业有限公司10t/h燃气蒸汽锅炉扩建项目”环评批复要求落实情况进行分析。

表2-22广东雷允上药业有限公司扩建项目环评批复要求落实情况表

环评报告表要求
项目实际采取的环保措施及落实情况
（1）大气环境影响结论
本项目粉尘主要产生在固体制剂的原料药材投料、混匀、制粒、干燥、粉碎等工序，投加料方式采取自动投料，生产设备均为密闭设备，投料时由人工开启投料口进行投料，投料过程基本不会产生粉尘颗粒物。项目依托现有项目固体车间生产线设的5套布袋除尘设施处理粉尘，生产过程中产生的粉尘通过负压风机，废气收集后经袋式除尘净化处理后经15米排气筒（DA003）于楼顶高空排放，排放浓度可达到《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表1发酵尾气及其他制药工艺废气标准限值（浓度≤30mg/m3），无组织排放浓度可达到《广东省大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中的第二时段无组织排放监控浓度限值（≤1.0mg/m3）。
醇沉和醇提工序乙醇采用乙醇回收装置进行回收，不凝气经收集后依托现有项目“水喷淋装置”处理。项目醇沉罐、醇提罐以及乙醇设备在运行时均处于密闭状态，该过程产生的乙醇废气通过“点对点”管道收集至废气处理设施进行处理，故收集效率以100%计，经处理后的乙醇不凝气通过15m高排气筒排放（DA002）。
制粒工序拟新增1套“水喷淋设施”处理制粒过程产生的有机废气（乙醇），主要处理补肺活血胶囊生产线所在胶囊间内制粒单元和护肝片生产线所在片剂间内制粒单元产生的有机废气，两制粒单元面积分别为93m2、50m2，车间高均为3m。项目车间均为D级洁净车间，废气经处理后通过排气筒排放（DA005）。乙醇回收、制粒工序产生的有机废气经水喷淋设施处理后排放浓度可达到《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表1发酵尾气及其他制药工艺废气标准限值（NMHC≤60mg/m3），无组织有机废气可达到广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）表2工艺废气大气污染物排放限值第二时段无组织排放监控浓度限值（≤4.0mg/m3）。同时，项目厂区内有机废气无组织排放监控点浓度满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1规定的特别排放限值。
本项目中药材进行蒸煮提取有效成分，蒸煮过程及出渣过程中会产生中药异味，使用能源为电能。项目药渣从提取罐底直接卸入药渣运输车辆，整体出渣时间短，并及时清运，做到日产日消，运输过程采取密闭措施，能有效减少中药异味逸散对周边群众造成不适影响。一般车间内异味主要提供加强通风等措施控制；车间外无组织恶臭，主要通过加强厂区绿化加以控制。

污水处理站运行中恶臭的产生量与原污水水质、曝气时间长短、日照、风速等多种因素有关，难以定量计算。污水处理站的恶臭为无组织排放，其主要成分为NH3、H2S为主。

本项目污水处理站扩建后对厌氧池、初沉池、调节池加盖，污泥间密闭，废气收集范围为污泥间、厌氧池、初沉池、调节池，臭气经抽排风机负压收集后经生物除臭装置净化处理后通过15m高排气筒（DA004）排放。项目污水处理站会产生NH3、H2S、臭气，收集后通过生物除臭设施处理后排放浓度可达到《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2排放标准值（氨≤4.9mg/m3、硫化氢≤0.33mg/m3、臭气浓度（无量纲≤2000）），煮提过程产生的中药异味及污水处理站无组织排放的恶臭污染物可达到《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)厂界标准值（氨≤1.5mg/m3、硫化氢≤0.06mg/m3、臭气浓度（无量纲≤20））。
锅炉废气收集后经低氮燃烧器处理达标后由1根13m高的排气筒（DA001）高空排放。锅炉天然气废气可达到广东省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019）中表3大气污染物特别排放限值（颗粒物10mg/m3、二氧化硫35mg/m3、氮氧化物50mg/m3）。
综上所述，项目废气污染物达标排放，对周围环境影响不大。
已落实。

项目投加料方式采取自动投料，生产设备均为密闭设备，投料时由人工开启投料口进行投料，投料过程基本不会产生粉尘颗粒物。项目依托现有项目固体车间生产线设的5套布袋除尘设施处理粉尘，生产过程中产生的粉尘通过负压风机，废气收集后经袋式除尘净化处理后经15米排气筒（DA003）于楼顶高空排放。
醇沉和醇提工序乙醇采用乙醇回收装置进行回收，不凝气经收集后依托现有项目“水喷淋装置”处理。项目醇沉罐、醇提罐以及乙醇设备在运行时均处于密闭状态，该过程产生的乙醇废气通过“点对点”管道收集至废气处理设施进行处理，故收集效率以100%计，经处理后的乙醇不凝气通过15m高排气筒排放（DA002）。
制粒工序新增1套“水喷淋设施”处理制粒过程产生的有机废气（乙醇），主要处理补肺活血胶囊生产线所在胶囊间内制粒单元和护肝片生产线所在片剂间内制粒单元产生的有机废气，两制粒单元面积分别为93m2、50m2，车间高均为3m。项目车间均为D级洁净车间，废气经处理后通过排气筒排放（DA005）。乙醇回收、制粒工序产生的有机废气经水喷淋设施处理后排放。
本项目中药材进行蒸煮提取有效成分，蒸煮过程及出渣过程中会产生中药异味，使用能源为电能。项目药渣从提取罐底直接卸入药渣运输车辆，整体出渣时间短，并及时清运，做到日产日消，运输过程采取密闭措施，能有效减少中药异味逸散对周边群众造成不适影响。一般车间内异味主要提供加强通风等措施控制；车间外无组织恶臭，主要通过加强厂区绿化加以控制。

污水处理站运行中恶臭的产生量与原污水水质、曝气时间长短、日照、风速等多种因素有关，难以定量计算。污水处理站的恶臭为无组织排放，其主要成分为NH3、H2S为主。

本项目污水处理站扩建后对厌氧池、初沉池、调节池加盖，污泥间密闭，废气收集范围为污泥间、厌氧池、初沉池、调节池，臭气经抽排风机负压收集后经生物除臭装置净化处理后通过15m高排气筒（DA004）排放。项目污水处理站会产生NH3、H2S、臭气，收集后通过生物除臭设施处理后排放。

锅炉废气收集后经低氮燃烧器处理达标后由1根13m高的排气筒（DA001）高空排放。
根据现状监测结果可知，处理后有组织废气非甲烷总烃和颗粒物符合《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表1发酵尾气及其他制药工艺废气标准限值；氨、硫化氢、臭气浓度符合《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2恶臭污染物排放标准要求；锅炉天然气废气可达到广东省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019）中表3大气污染物特别排放限值（颗粒物10mg/m3、二氧化硫35mg/m3、氮氧化物50mg/m3）；厂界外各监控点无组织排放的非甲烷总烃符合广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）表2工艺废气大气污染物排放限值第二时段无组织排放监控浓度限值（≤4.0mg/m3）；颗粒物符合广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放限值；氨、硫化氢、臭气浓度达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1厂界标准值新扩改建二级标准；厂区内监测点无组织排放的非甲烷总烃符合《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）附录C.1厂区内VOCs无组织特别排放限值要求。
（2）水环境影响结论

本项目扩建前后不新增员工，故本项目无新增生活污水。

本项目利用依托现有项目的反渗透纯水机制备纯水，浓水和正反冲洗水所含污染物较少，浓水经自建污水处理站后纳入市政污水管网排入云浮市高新区污水处理厂深度处理，正反冲洗水满足《城市污水再生利用 绿地灌溉水质》（GB/T25499-2010）标准后全部用于厂区内绿化灌溉。

本项目车间的地面清洗采用的是拖布擦洗，设备外清洗也是采用抹布擦洗，因此本项目的清洗废水主要考虑药材清洗及煮提废水、设备内部以及设备主要配件的拆卸后的清洗废水、包装瓶及胶塞清洗废水。

本项目新增产品（补肺活血胶囊、藿胆丸、护肝片）药材需清洗，药材清洗废水经自建污水处理站预处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中第二时段三级标准后纳入市政污水管网排入云浮市高新区污水处理厂深度处理。

本项目补肺活血胶囊、护肝片、香砂养胃丸生产过程中需要进行对药材煮提，煮提废水经自建污水处理站预处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中第二时段三级标准后纳入市政污水管网排入云浮市高新区污水处理厂深度处理。

本项目扩建后产品种类及批次增加，设备清洗频次增加，根据GMP要求及建设单位项目运行经验数据，产品在每生产周期结束或转换生产品种时进行设备清洗，部分设备在运行期间需每天清洗。该类污水主要污染物为CODCr、BOD5、SS、氨氮，经污水处理站预处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中第二时段三级标准后纳入市政污水管网排入云浮市高新区污水处理厂深度处理。

项目使用的安瓿瓶、大容量玻璃瓶及胶塞需要利用纯水进行清洗、车间内工作服等均需进行清洁，产生的废水经自建污水处理站预处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中第二时段三级标准后纳入市政污水管网排入云浮市高新区污水处理厂深度处理。

现有项目设置一套水喷淋设施处理乙醇废气，循环水每天更换，循环废水排入自建污水处理站处理。

本项目依托现有项目的喷淋设施，循环废水排入自建污水处理站处理。
本项目拟新增一套水喷淋设施处理制粒单元产生的乙醇废气，循环水每天更换，循环废水排入自建污水处理站处理。

本项目在乙醇回收过程中产生含醇量较低的残液，由于该部分残液含醇量较低，不会对自建污水处理站产生冲击，因此该部分残液排入自建污水处理站进行处理。
项目废水经自建污水处理站预处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中第二时段三级标准后纳入市政污水管网排入云浮市高新区污水处理厂深度处理，对地表水影响不大。
已落实。
本项目扩建前后不新增员工，故本项目无新增生活污水
本项目利用依托现有项目的反渗透纯水机制备纯水，浓水和正反冲洗水所含污染物较少，浓水经自建污水处理站后纳入市政污水管网排入云浮市高新区污水处理厂深度处理，正反冲洗水满足《城市污水再生利用 绿地灌溉水质》（GB/T25499-2010）标准后全部用于厂区内绿化灌溉。

本项目车间的地面清洗采用的是拖布擦洗，设备外清洗也是采用抹布擦洗，因此本项目的清洗废水主要考虑药材清洗及煮提废水、设备内部以及设备主要配件的拆卸后的清洗废水、包装瓶及胶塞清洗废水。
监测结果表明，项目生产废水经处理后符合广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准要求。
（3）声环境影响结论
本项目新增的主要噪声源有：废水处理站设备及废气处理设施，对项目设备采取减振、消声、吸声和隔声处理，本项目噪声再经距离衰减后，项目边界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，不会对周围声环境产生明显影响。

已落实。

对项目设备采取减振、消声、吸声和隔声处理。场界噪声监测结果表明：各场界昼、夜间噪声检测值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。
（4）固体废物环境影响结论
本项目固体废物包括：一般工业固废、少量危险废物。一般工业固废有：药渣、废包装材料、收集的粉尘、污水处理站污泥、乙醇回收残液；危险废物有：醇沉釜底液、废活性炭、检测废试剂。

项目补肺活血胶囊、护肝片、香砂养胃丸涉及提取工序，该工序产生大量药渣，委托云城区育苗农资销售部运至天禾良种苗木繁育有限公司处置；项目废包装材料主要来于中药材包装袋及生产使用的药品包装材料，外售资源回收公司；本项目扩建后新增袋式除尘器收集的粉尘委托云城区育苗农资销售部运至天禾良种苗木繁育有限公司处置；污水处理站扩建后产生污泥量委托云城区育苗农资销售部运至天禾良种苗木繁育有限公司处置；醇沉釜底液、废活性炭交由肇庆市新荣昌环保股份有限公司处置；检验废试剂交由云浮市深环科技有限公司处置。
在落实上述措施的前提条件下，本项目产生的固体废弃物不致对周围环境产生明显的影响。
已落实。

项目补肺活血胶囊、护肝片、香砂养胃丸涉及提取工序，该工序产生大量药渣，委托云浮市云安区柑橘之友农业托管服务专业合作社处置；项目废包装材料主要来于中药材包装袋及生产使用的药品包装材料，外售资源回收公司；本项目扩建后新增袋式除尘器收集的粉尘委托云浮市云安区柑橘之友农业托管服务专业合作社处置；污水处理站扩建后产生污泥量委托广州昊森环境科技有限公司处置；醇沉釜底液、废活性炭、检验废试剂交由云浮市深环科技有限公司处置。
表2-23广东雷允上药业有限公司10t/h燃气蒸汽锅炉扩建项目环评批复要求落实情况表

环评报告表要求

项目实际采取的环保措施及落实情况

（1）大气环境影响结论

本项目燃气蒸汽锅炉采用低氮燃烧技术处理后，二氧化硫、氮氧化物、烟尘达到广东省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019）中表3大气污染物特别排放限值。
已落实。
本项目燃气蒸汽锅炉采用低氮燃烧技术处理后，二氧化硫、氮氧化物、烟尘达到广东省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019）中表3大气污染物特别排放限值。
（2）水环境影响结论

软水制备产生的软水、锅炉定排水经自建污水处理站预处理达标后，排入云浮市西江新城第一污水处理厂进一步处理。
已落实。

软水制备产生的软水、锅炉定排水经自建污水处理站（预处理-物化处理-厌氧处理-好氧处理）预处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后，排入云浮市西江新城第一污水处理厂进一步处理。
（3）声环境影响结论

本项目噪声主要是机械设备运行时产生的噪声以及材料搬运过程相互碰撞产生的噪声，其产生的噪声声级约为80~85dB（A）。厂房墙体的阻隔和传播距离的衰减等因素对噪声有一定的阻尼作用；为进一步减少生产噪声的影响，建议对生产设备采取必要的防治措施，如增加设备防振垫、合理调整车间布局等，采取上述措施后确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，则项目的生产噪声对建设项目周边环境的影响甚微。

已落实。

项目对生产设备采取必要的防治措施，包括增加设备防振垫、合理调整车间布局等，采取上述措施后，根据《广东雷允上药业有限公司10t/h燃气蒸汽锅炉扩建项目验收检测报告》（报告编号：GDCX2411018、GDCX2411018-1）可知，厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，项目的生产噪声对建设项目周边环境的影响甚微。

（4）固体废物环境影响结论

本项目营运期产生的固体废物主要为一般工业固体废物、危险废物。

①项目新增污泥交由有资质的单位处置。②离子交换树脂5年更换一次，委托资源回收公司回收处理。经上述措施处理后，项目固体废物不会对周围环境产生明显的影响。

已落实。

①项目新增污泥交由云浮市云安区凯耀环保有限公司处置。②离子交换树脂5年更换一次，委托资源回收公司回收处理。经上述措施处理后，项目固体废物不会对周围环境产生明显的影响。

（5）环境风险环境影响结论
①建立完善的安全生产管理制度，加强安全生产的宣传和教育，确保安全生产落实到生产中的每一个环节。建立完善的环境风险管理制度。
②项目运营期，加强环境管理，各类可燃物料分区储存，并在储存区配备一定数量的干粉/泡沫灭火器。

③在项目厂区范围内，可能引发火灾的区域明显位置设立严禁烟火标志，并加强日常用火管理，杜绝火源进入项目区内的可能引发火灾事故的场所。

④加强厂区的用电管理，严禁用电设备超负荷长期运行，定期检查维修用电线路，防止线路老化，用电设施设备短路引燃项目区内的可燃物料，造成火灾事故风险。

⑤按照项目建筑使用功能按照相关规定设置消防管道和喷淋设施，并按规定进行消防验收。

⑥定期对天然气管道进行检查，储存位置

已落实。

定期检查锅炉房、燃气调压柜、管道阀、仪表等处的天然气压力等相关参数；加强锅炉房工作人员专业知识和技能培训；配备消防设施和器材并定期检查；确保厂区消防池正常使用；严禁在锅炉房及周边吸烟，定期检查电路；制定严格的管理条例和岗位责任制及安全应急制度等，加强职工的安全生产教育，定期培训工作人员防火技能和知识
6、现有项目环境影响问题
现有项目运营良好，项目的实际建设情况与环评报批情况一致，现有项目不存在环境影响相关问题。

7、环境污染扰民投诉
现有项目运行至今未收到周边居民的环境污染投诉，同时未发生对周边环境的污染事件。



三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域

环境

质量

现状
	1、环境空气质量现状

根据《云浮市环境保护规划》(2016-2030)，项目所在区域属于大气环境二类功能区（详见附图6），执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表1中过渡阶段浓度限值中的二级标准。

（1）基本污染物

本评价引用云浮市生态环境局官网发布的2025年度云浮市生态环境状况公报，2025年云浮市空气各项污染物年评价浓度及达标评价情况见下表：

  2025年云浮市空气质量现状评价表

污染物

年评价指标

现状浓度

/（μg/m3）

标准值

/（μg/m3）

占标率/（%）

达标情况

SO2
年平均质量浓度

7
60
11.67 
达标

NO2
年平均质量浓度

22
40
55
达标

PM10
年平均质量浓度

41
60
68.33 
达标

PM2.5
年平均质量浓度

22
30
73.33 
达标

O3
日最大8小时平均第90百分位数

127
160
79.38 
达标
CO

日平均第95百分位数

0.8
4
20 
达标

由上表可知，云浮市2025年环境空气的基本污染物中SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO五项污染物年平均浓度、相应百分数24h平均质量浓度均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表1中过渡阶段浓度限值中的二级标准，O3相应百分数8h平均质量浓度能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表1中过渡阶段浓度限值中的二级标准。故本项目所在地属于环境空气质量达标区。

（2）其他污染物
为进一步了解项目所在地的环境空气质量现状，引用广东西江检测技术有限公司于2024年7月4日~6日在榃容村对TSP的监测结果（详见附件7）。榃容村位于项目东面方向约85m处，具体监测结果见下表。
  项目其他污染物环境质量现状

监测点名称

监测因子

评价标准μg/m3
监测结果μg/m3
达标情况

榃容村
TSP

300
113~134
达标

根据上表监测结果，项目所在区域环境空气中TSP符合《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表2环境空气污染物其他项目浓度限值中的二级标准。
2、地表水环境

本项目附近地表水为榃容河。根据《广东省地表水功能区划（粤环）[2011]14号》，榃容河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。为了解评价区域内地表水体的质量现状，本报告引用《云浮市云丰环保设备有限公司整体搬迁项目》委托广东乾达检测技术有限公司于2024年7月04日-2024年7月06日对榃容河水质的监测结果。

各项目监测结果如下表：
  地表水环境现状监测结果  

单位：mg/L；pH值无量纲
检测项目

单位

检测结果

W1污水厂排污口上游500米

（榃容河）
W2污水厂排污口下游500米

（榃容河）
2024.07.04
2024.07.05
2024.07.06
2024.07.04
2024.07.05
2024.07.06
水温

℃

27.3

28.2

27.8

26.2

27.4

28.1

pH值
无量纲

7.2

7.3

7.1

7.3

7.3

7.2

悬浮物
mg/L

15

12

16

13

15

15

溶解氧
mg/L

6.3

6.1

6.3

6.5

6.2

6.1

化学需氧量
mg/L

13

12

12

14

14

16

五日生化需氧量
mg/L

2.5

2.2

2.1

2.8

3.0

3.2

氨氮
mg/L

0.632

0.594

0.572

0.729

0.755

0.794

总磷
mg/L

0.07

0.09

0.07

0.09

0.12

0.10

石油类
mg/L

ND

ND

ND

ND

0.02

0.01

阴离子表面活性剂
mg/L

ND

ND

ND

ND

ND

ND

备注：1、“ND”表示检测结果低于方法检出限，其检出限见“表4检测方法、主要仪器及检出限一览表”。

从上表监测结果可知，W2监测断面中总磷超标，未能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。
3、声环境

根据《云浮市人民政府办公室关于印发云浮市城区声环境功能区划分方案的通知》（云府办〔2019〕25号）中，项目所在区域为3类声环境功能区，应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准（即昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)），南侧部分榃容村住宅应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准（即昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)）。

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），“厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况”，项目厂界南侧15米处为部分榃容村住宅，为了解建设项目所在地声环境现状，委托广东西江检测技术有限公司对榃容村住宅的噪声进行实地监测（详见附件7），监测时间：2025年5月10日至5月12日噪声监测结果详见下表：
  声环境质量现状监测结果

监测点位

5月10日~5月11日~
5月11日~5月12日~
执行标准
昼间

夜间

昼间

夜间

5#

榃容村
45.8
43.4
46.9
44.2
《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准昼间：≤60dB(A)、夜间：≤50dB(A)

4、地下水环境

项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，且项目占地范围内已进行场地硬底化，本项目埋地储罐已采取罐体防渗、基础防渗、泄漏收集等多级防控措施，项目不存在地下水环境污染途径，因此无需进行地下水现状调查。

5、土壤环境

本扩建项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，无地下水环境保护目标。项目产生的废气污染物不属于《两高司法解释的有毒有害物质》（法释〔2016〕29号）、《有毒有害大气污染物名录（2018年）》的公告（生环部公告2019年第4号）、《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）文件标准所述的土壤污染物质。项目场地均进行硬底化，危险废物暂存场所已进行防腐、防渗漏处理，并设置相应的围堰，确保危险物质在暂存过程中不会对周围土壤造成不良影响。因此本扩建项目不涉及土壤污染途径，不需开展环境质量现状调查。

6、生态环境

项目占地范围内无生态保护目标，无生态环境影响，本次评价不开展进行生态现状调查。

7、电磁辐射

本扩建项目不属于电磁辐射类项目，本次评价不开展电磁辐射现状监测与评价。 

	环境

保护

目标
	1、大气环境

本项目厂界500米范围内的保护目标见下表。

  项目主要环境敏感保护目标

名称

性质

保护内容

环境功能区

相对厂址方位

相对厂界距离（m）

部分榃容村住宅

居民点

1150人
大气环境二类功能区
南面
15
榃容村

东面
85
江瓦咀

200人

北面
180
云安区中医院

医院

/

南面
180
罗坝村
居民点
1000人
西面
400
2、声环境

本项目厂界50m范围内声环境保护目标为南面部分榃容村住宅。

 项目主要环境敏感保护目标

名称

性质

保护对象

保护内容
环境功能区

相对厂址方位

相对厂界距离（m）

部分榃容村住宅
居民点

居民
1150人
2类声环境功能区
南面
15
3、地下水环境

本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。

4、生态环境

本项目位于工业区内，不涉及生态环境保护目标。



	污染

物排

放控

制标

准
	1、大气污染物排放标准

（1）施工期
施工期扬尘执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中的第二时段无组织排放监测浓度限值，即颗粒物周界外浓度最高点≤1.0mg/m3。施工期燃油尾气执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中的第二时段无组织排放监测浓度限值。
  施工期废气排放限值

污染物

无组织排放监控浓度限值

监控点

浓度mg/m3
NOx

周界外浓度最高点

0.12

CO

8.0

颗粒物

1.0

THC

4.0

（2）运营期

运营期储罐乙醇废气(以非甲烷总烃表征)无组织排放执行广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表3厂区内VOCs无组织排放限值：粉尘废气污染物颗粒物有组织排放执行《制药工业大气污染物排放标准》(GB37823-2019)表1发酵尾气及其他制药工艺废气标准限值(浓度<30mg/m3)，无组织排放厂界执行《广东省大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)中的第二时段无组织排放监控浓度限值(≤1.0mg/m3)；乙醇回收、醇沉、醇提有组织排放执行《制药工业大气污染物排放标准》(GB37823-2019)表1发酵尾气及其他制药工艺废气标准限值，无组织排放执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)表 2工艺废气大气污染物排放限值第二时段无组织排放监控浓度限值。
  项目大气污染物排放限值

排放方式
排气筒编号
产污工序
污染物

排放限值（mg/m3）

最高允许排放速率（kg/h）
污染物排放标准
有组织

DA007
醇沉、醇提、乙醇回收装
非甲烷总烃
100
/
《制药工业大气污染物排放标准》(GB37823-2019)表1 发酵尾气及其他制药工艺废气标准限值
DA003

混合、干燥、粉碎、筛选、压片

颗粒物

30
/
《制药工业大气污染物排放标准》(GB37823-2019)表1 发酵尾气及其他制药工艺废气标准限值

DA005
污水处理站

氨

4.9
/

《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2排放标准值

硫化氢

0.33

/

臭气浓度

2000（无量纲）

/
DA004
制粒
非甲烷总烃
100
/
《制药工业大气污染物排放标准》(GB37823-2019)表1 发酵尾气及其他制药工艺废气标准限值
厂界无组织废气
/
/
非甲烷总烃

4.0

/
《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）表2工艺废气大气污染物排放限值第二时段无组织排放监控浓度限值

颗粒物

1.0

/

《广东省大气污染物排放限值》（DB44/27－2001）中的第二时段无组织排放监控浓度限值

氨

1.5

/

《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1厂界标准限值

硫化氢

0.06

/

臭气浓度

20（无量纲）

/

厂区内
/
/
非甲烷总烃
6mg/m3（监控点处1h平均浓度值）
/
《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表3厂区内VOCs无组织排放限值
非甲烷总烃
20mg/m3（监控点处任意一次浓度值）
/
注：根据《制药工业大气污染物排放标准》(GB37823-2019)4.7：氰化氢和氯气的排气筒高度不低于25m，其他排气筒高度不低于15m（因安全考虑或有特殊工艺要求的除外）。
2、废水排放标准

项目生产废水经自建污水处理站预处理后达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准排入云浮市西江新城第一污水处理厂处理，云浮市西江新城第一污水处理厂出水标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准的A标准及广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准的较严者。正反冲洗水满足《城市污水再生利用 绿地灌溉水质》(GB/T25499-2010)标准后回用于厂区内绿化灌溉。

根据《中药类制药工业水污染物排放标准》(GB21906-2008)要求：企业向设置污水处理厂的城镇排水系统排放废水时，有毒污染物总汞、总砷在本标准规定的监控位置执行相应的排放限值;其他污染物的排放控制要求由企业与城镇污水处理厂根据其污水处理能力商定或执行相关标准，并报当地环境保护主管部门备案;城镇污水处理厂应保证排放污染物达到相关排放标准要求。

本项目不涉及总汞、总砷的产生和排放，其余因子执行建设单位和污水处理厂的协商标准，根据《污水接纳协议》（附件12），本项目污水执行广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准排入云浮市西江新城第一污水处理厂处理。
废水执行标准具体见下表。

  水污染物排放标准值一览表  

单位：mg/L

范围
污染物排放标准

pH值
SS
CODCr
BOD5
氨氮
总氮
总磷
氰化物
项目出水

DB44/26-2001第二时段三级标准
6~9
400

500
300
-
-
-
0.4
云浮市西江新城第一污水处理厂

DB44/26-2001第二时段一级标准

6~9
20

40

20
-
-
-
0.3
GB 18918-2002及其修改单一级A标准

6~9
10

50

10
10
15
0.5
0.5
云浮市西江新城第一污水处理厂出水标准

6~9
10
40

10
5
15
0.5
0.3
正反冲洗水
GB/T25499-2010
6~9

/
/
20
20
/
/
/
3、噪声排放标准

营运期间厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。

  噪声排放标准

类别

昼间限值

夜间限值

3类

65dB(A)
55dB(A)
施工期间厂界噪声排放执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）表1建筑施工场界噪声排放限值。
 建筑施工场界噪声排放标准

昼间限值

夜间限值

70dB(A)
55dB(A)
4、固废排放标准

本项目固体废物的管理应遵照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《广东省固体废物污染环境防治条例》的相关规定，根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物过程的污染控制，不适用本标准，其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。危险废物管理执行《建设项目危险废物环境影响评价指南》（2017年10月）、《国家危险废物名录》（2025年版）以及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。


	总量

控制

指标
	1、水污染物总量控制指标

生产废水、生活污水经自建污水处理站预处理后，纳入云浮市西江新城第一污水处理厂处理，因此本项目外排废水不设水污染物总量控制指标。

2、大气污染物总量控制指标
本项目大气污染物排放总量控制指标如下表所示。
 项目扩建后全厂污染物排放统计一览表（t/a）

污染物

已批复总量
本次改扩建
改扩建后排放总量

排放增减量

拟申请总量控制指标
VOCS
3.0726
12.2874
15.36
+12.2874
12.2874



四、主要环境影响和保护措施

	施工

期环

境保

护措施
	项目地块目前已完成平整，项目施工期施工内容主要是：浇筑硬底化地面和建设钢结构生产车间、安装各类生产线设备以及水喷淋等环保设备。 

1、施工废水污染防治措施 

项目施工期较短，因此不在项目内设置施工营地，施工人员食宿在项目外，因此基本不产生生活污水。项目施工期较短，施工期间遇上降雨可能会产生径流初期雨水，为保守起见，在施工场地内四周和地势低处建设截水沟，以汇集各类施工废水和雨水，然后经沉淀池沉淀处理，最后全部回用于厂区施工洒水抑尘。在落实上述废水污染防治措施的情况下，项目施工期废水对环境的影响很小。

2、施工废气污染防治措施 

项目地块目前已完成平整，施工期间采用预拌商品混凝土，不在项目现场搅拌，不产生相关粉尘废气；安装设备等其他工作基本不产生废气。因此项目施工期废气主要是场地积尘引起的扬尘。为减少施工扬尘，建设单位应落实“6个100%”措施：施工工地周边100%围挡；出入车辆100%冲洗；拆迁工地100%湿法作业；渣土车辆100%密闭运输；施工现场地面100%硬化；物料堆放100%覆盖。 

项目施工期较短，在落实上述大气污染防治措施的情况下，项目施工期废气对环境的影响很小。

3、施工噪声污染防治措施

项目施工噪声来自施工车辆和设备。施工单位应尽量选择工况良好、噪声源强较低的施工车辆和设备；合理安排施工时间，午休（12:00~14:00）和夜间（18:00~次日8:00）时段内应停止施工。

4、施工固体废物污染防治措施

项目地块为已平整土地，项目施工期施工内容是桩基施工、浇筑硬底化地面和建设钢结构生产车间、安装各类生产线设备以及水喷淋等环保设备，厂内生产车间等地台的高筑低填和绿化建设可以平衡挖方，因此施工期内可实现土石方平衡，产生的固体废物主要是少量渣泥、废金属和废包装袋等一般固废，不产生生活垃圾和危险废物。施工单位应将产生的固体废物收集起来，参考《建筑垃圾处理技术标准》（CJJ/T134-2019）有关要求进行妥善处理处置，如：渣泥填埋处理，废金属等可回收的回收资源化利用，废包装袋投入生活垃圾由当地环卫部门清运处置。

项目施工量较少，施工固体废物产生量较少，经过上述收集和处理处置后，不排入各类环境中，对环境的影响很小。

	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	（一）改扩建项目废气

改扩建项目废气产污环节、污染物项目、排放形式及污染防治设施见下表。 

表4-1  项目废气产污环节、污染物项目、排放形式及污染防治设施一览表

生产单元

主要工序

主要生产设施

废气产污环节

污染物项目

主要排放形式

污染防治设施

排放口类型

污染防治设施名称及工艺

是否为可行性技术

投料、混匀、制粒、干燥、粉碎设备
投料、混匀、制粒、干燥、粉碎
颗粒物
有组织
①布袋除尘器
②废气收集后高空排放
(是

(否

一般排放口
污水处理站
污水处理
氨、硫化氢、臭气浓度
有组织
①生物除臭装置
②废气收集后高空排放

(是

(否

一般排放口

制粒
制粒
非甲烷总烃
有组织
①水喷淋
②废气收集后高空排放

(是

(否

一般排放口
酒精储罐
大小呼吸废气
非甲烷总烃
无组织
①水喷淋
②废气收集后排放

(是

(否

/

醇沉、醇提、乙醇回收装置
醇沉、醇提、乙醇
非甲烷总烃
有组织
①水喷淋
②废气收集后高空排放

(是

(否

一般排放口
表4-2 项目排放口基本情况一览表

排放口编号
排放口名称

污染物种类
排放口地理坐标/m

排气筒高度/m

排气筒内径/m

风量

m³/h

烟气温度

/℃

类型
E
N
DA003
粉尘废气排放口
颗粒物
112.095777
23.012828
15
0.4
11800
25
一般排放口

DA004

制粒废气排放口

非甲烷总烃

112.095818
23.012806
15

0.5

6500

25

一般排放口
DA005
污水处理站废气排放口
氨、硫化氢、臭气浓度
112.100352
23.012092
15
0.5
3000
25
一般排放口
DA007

醇沉、醇提、乙醇回收废气排放口
非甲烷总烃
112.095453
23.012835
15
1.0
31000
25
一般排放口



	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	表4-3 本扩建项目废气污染源源强核算结果及相关参数一览表

工序
排放形式/排放口名称
污染物种类
产生量/t/a
收集效率/%
核算方法
污染物产生情况
治理设施情况
污染物排放情况
工作时间/h
产生量/t/a
产生速率/kg/h
产生浓度/mg/m3
治理设施名称
处理能力/m3/h
去除率/%
是否为可行技术
排放量/t/a
排放速率/kg/h
排放浓度/mg/m3
粉尘

废气
DA003
颗粒物
1.2384
95

产污系数法

0.7056
0.098
8.31
布袋除尘器
11800
99
是

0.0071
0.001
0.08
7200

生产

车间
/
0.0371 
0.0052 
/
/
/
/
/
0.0371
0.0052 
/
7200

污水处理站

DA005

NH3
0.5535
90
产污系数法

0.5535
0.0769 
10.25 
除臭装置
7500
80
是

0.1107
0.0154 
2.05
7200
H2S
0.099
90
0.099
0.0138 
1.84 
0.0198
0.0028 
0.37
7200
厂区

NH3
0.615
/
0.615
0.0854 
/
/

/
/
/
0.615
0.0854 
/
7200
H2S
0.011
/
0.011
0.0015 
/
/

/
/
/
0.011
0.0015 
/
7200
制粒
DA004
非甲烷总烃
1.22

80

产污系数法

0.9760
0.2711
41.71

水喷淋
6500

85

是
0.1464

0.0407
6.26
3600

/
0.2440
0.0678
/
/
/
/
/
0.2440
0.0678
/
3600
储罐

废气

/
非甲烷总烃
0.2238
95
产污系数法

0.2126 
0.0295 
4.10 
水喷淋
1000
85
是
0.0319 
0.0044 
4.43 
7200
仓库
/

0.0112 
0.0016 
/
/
/
/
/
0.0112 
0.0016 
/
7200
提取车间二醇沉、醇提、乙醇回收
DA007
非甲烷总烃
80.57
95
产污系数法

76.54 
10.6308 
342.93 
水喷淋
31000
85
是
11.48 
1.5946 
51.44 
7200

/
4.03
0.5597
/
/
/
/
/
4.03
0.5597
/
7200



	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	1、废气源强计算过程
①粉尘

本项目粉尘主要产生在固体制剂的原料药材投料、混匀、制粒、干燥、粉碎等工序，投加料方式采取自动投料，生产设备均为密闭设备，投料时由人工开启投料口进行投料，投料过程基本不会产生粉尘颗粒物。本项目投料、混匀、制粒、干燥等工序依托现有车间进行，因此对扩建后新增粉尘产生量进行核算。
根据建设单位提供的资料，本项目扩建后新增补肺活血胶囊243.3t、香砂养胃丸3.6t、灯盏花素片0.67t，固体制剂总产量为247.57t/a。参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）中“2740 中成药生产行业系数手册”中“固体制剂年产量200~1000吨”组合中颗粒物指标的系数值，颗粒物的产污系数为3kg/t-中成药，则粉尘的产生量约为0.7427t/a。

②储罐废气
项目共设有4个原料储罐（用来储存乙醇），储罐储存过程中会产生少量呼吸废气（含非甲烷总烃）。
A.“大”呼吸废气。指储罐进、出料时的蒸发损耗。储罐进料时，由于液面逐渐升高，气体空间逐渐减小，罐内压力增大，当压力超过呼吸阀控制压力时，一定浓度的蒸气开始从呼吸阀呼出，直到储罐停止进料，所呼出的蒸气造成储存品蒸发的损失。储罐出料时，由于液面不断降低，气体空间逐渐增大，罐内压力减小，当压力小于呼吸阀控制真空度时，储罐开始吸入新鲜空气，由于液面上方空间蒸汽没有达到饱和，促使储存品蒸发加速，使其重新达到饱和，罐内压力再次上升，造成部分蒸气从呼吸阀呼出。

B.“小”呼吸废气。储罐在没有进、出料作业的情况下，静止储存时，液体处于静止状态，化学品由于其自身的挥发性使得蒸汽充满储罐空间。随着外界气温、压力在一天内的升降周期变化，罐内气体空间温度、化学品蒸发速度、蒸气浓度和蒸气压力也随之变化。这种排出蒸气和吸入空气的过程造成的化学品损失，叫“小”呼吸损失。

按照《关于印发〈石化行业VOCs污染源排查工作指南〉及〈石化企业泄漏检测与修复工作指南〉的通知》（环办〔2015〕104号）中《石化行业VOCs污染源排查工作指南》中进行估算。

[image: image7.wmf]W

S

L

L

L

+

=

r

  
式中：
Lr—总损失，磅；
Ls—静置储藏损失，磅；
Lw—工作损失，磅。

静置损失ES

[image: image8.wmf]S

E

V

V

S

K

K

W

V

L

365

=

 
式中：

LS—统计期内静置损失（地下卧式罐的LS取0），磅；
VV—气相空间容积，立方英尺；
WV—储藏气相密度，磅/立方英尺；
KE—气相空间膨胀因子，无量纲量；
KS—排放蒸气饱和因子，无量纲量。

a) 气相空间容积VV计算

卧式罐气相空间容积 VV，通过下式计算：


[image: image9.wmf](

)

VO

E

V

H

D

V

2

4

p

=

  
式中：
VV—气相空间容积，立方英尺；

HVO—气相空间高度（HVO=πD/8），英尺。

D—卧式罐有效直径，英尺；


[image: image10.wmf]785

.

0

LD

D

E

=

  
 b) 气相空间膨胀因子KE计算
对于纯化学品及其混合物 ：


[image: image11.wmf](

)

[

]

I

T

T

T

K

AN

AX

V

E

a

028

.

0

72

.

0

0018

.

0

0018

.

0

+

-

=

D

=

 

式中：

KE—气相空间膨胀因子，无量纲量；

ΔTV—日蒸气温度范围，兰氏度；

TAX—日最高环境温度，兰氏度，545.65；

TAN—日最低环境温度，兰氏度，493.65；

α—罐漆太阳能吸收率，无量纲量，本项目储罐颜色为银白色，见表4-14；

I—太阳辐射强度，英热/（平方英尺•天），0.00134；

0.0018—常数，（兰氏度）-1；

0.72—常数，无量纲量；

0.028—常数，兰氏度•平方英尺•天/英热。

表4-4  罐漆太阳能吸收率（α）
罐漆颜色

喷漆色光

罐漆吸收率（α）

罐漆状况

好

差

银白色

高光

0.39

0.49

银白色

散射

0.60

0.68

铝罐

光面、不涂漆

0.10

0.15

米黄/乳色

/

0.35

0.49

黑色

/

0.97

0.97

棕色

/

0.58

0.67

灰色

淡

0.54

0.63

灰色

中等

0.68

0.74

绿色

暗

0.89

0.91

红色

底漆

0.89

0.91

锈色

红色氧化铁

0.38

0.50

茶色

/

0.43

0.55

白色

不适用

0.17

0.34

c) 排放蒸汽饱和因子Ks


[image: image12.wmf]VO

VA

S

H

P

K

053

.

0

1

1

+

=

（公式2.2-18)
式中：

Ks—排放蒸汽饱和因子，无量纲；

PVA—日平均液面温度下的饱和蒸气压，磅/平方英寸（绝压）；

HVO—蒸汽空间高度，英尺；

0.053—常数，（磅/平方英寸（绝压） •英尺）-1。

d) 蒸汽密度Wv计算


[image: image13.wmf]LA

VA

V

V

RT

P

M

W

=

（公式2.2-19)
式中：

WV—蒸汽密度，磅/立方英尺；

MV—蒸汽分子质量，磅/磅-摩尔；

R—理想气体状态常数， 10.731磅/（磅-摩尔•英尺•兰氏度）；

PVA—日平均液面温度下的蒸气压，磅/平方英寸（绝压）；

TLA—日平均液体表面温度，兰氏度，取年平均实际储存温度，如无该数据，用下式计算。

日平均液体表面温度TLA的计算方法如下：


[image: image14.wmf]I

T

T

T

B

AA

LA

a

0079

.

0

56

.

0

44

.

0

+

+

=

（公式2.2-20)

[image: image15.wmf]÷

ø

ö

ç

è

æ

+

=

2

AN

AX

AA

T

T

T

（公式2.2-21)


[image: image16.wmf]I

T

T

AA

B

-

+

=

a

6

（公式2.2-22)
式中：

TLA—日平均液体表面温度，兰氏度；

TAA—日平均环境温度，兰氏度；

TAX—计算月的日最高环境温度，兰氏度；

TAN—计算月的日最低环境温度，兰氏度；

TB—储液主体温度，兰氏度；

α—罐漆太阳能吸收率，无量纲量，本项目储罐位于地下，见表4-4；

I—太阳辐射强度，英热/（平方英尺•天）。

当TLA值无法取得时，可用表4-5计算。

表4-5  年平均储藏温度计算表
罐体颜色
年平均储藏温度， TS（华氏度）
白
TAA+0
铝
TAA+2.5
灰
TAA+3.5
黑
TAA+5.0
注：此表格中TAA为年平均环境温度（华氏度）。

对于单一物质（如苯、对二甲苯）的日平均液体表面蒸气压，可按照公式2.2-29计算。

             [image: image17.png]lgPy,y = A—




（公式2.2-21）

式中：

A.B、C—安托因常数；

TLA—日平均液体表面温度，兰氏度；

PVA—日平均液体表面温度下的蒸气压，毫米汞柱。
工作损失LW
工作损失与储料的装卸作业相关，固定罐的工作损失按下式计算。


[image: image18.wmf]B

P

N

VA

V

LA

W

K

K

QK

P

M

RT

L

614

.

5

=

（公式2.2-30)
式中：

EW—统计期内工作损=失，磅；

MV—气相分子量，磅/磅-摩尔；

TLA—日平均液体表面温度，兰氏度，536.67；

R—理想气气体状态常数，10.731磅（/ 磅-摩尔•英尺•兰氏度）；

PVA—日平均液体表面温度下的蒸气压，磅/平方英寸（绝压）；

Q—统计期内物料周转量，指统计期内进入或流出储罐的物料量，周转量可通过平均液位高度变化进行折算修正。当采用公式法计算工作损失时，储罐真实周转量按修正后的周转次数进行折算。


[image: image19.wmf]T

H

H

Q

Q

D

´

=

修正

（公式2.2-3）

式中： 

Q修正—修正后的周转量，立方米； 

ΔH—平均液位高度变化，统计期内（第n+1次测量的平均液位高度）与（第n次测量的平均液位高度）所有差值为正值的液位高度变化的平均值（负值不计），米；

HT—储罐设计最大液位高度，米。

KP—工作损失产品因子，无量纲量；原油KP=0.75，其他有机液体KP=1；

KB—呼吸阀工作校正因子；

KN—工作损失周转（饱和）因子，无量纲量。

当周转数＞36，
[image: image20.wmf](

)

N

N

K

N

6

/

180

+

=

；

当周转数≤36，KN=1；N为年周转数量，无量纲。


[image: image21.wmf]LX

V

Q

N

614

.

5

=

（公式2.2-31）
式中：

VLX—储罐的最大液体容量，立方英尺。

呼吸阀工作时的校正因子，KB可用下计算：

当


[image: image22.wmf]1

＞

ú

û

ù

ê

ë

é

+

+

A

I

A

BP

N

P

P

P

P

K

（公式2.2-32）

时


[image: image23.wmf]ú

ú

ú

ú

û

ù

ê

ê

ê

ê

ë

é

-

+

-

+

=

VA

A

BP

VA

N

A

I

B

P

P

P

P

K

P

P

K

（公式2.2-33）
式中：

KB—呼吸阀校正因子，无量纲量；

PI—正常工况条件下气相空间压力，磅/平方英寸（表压） ；

PI是一个实际压力（表压），如果处在大气压下（不是真空或处在稳定压力下），PI为0；

PA—大气压，磅/平方英寸（绝压）；

KN—工作排放周转（饱和）因子，无量纲量；

PVA—日平均液面温度下的蒸气压，磅/平方英寸（绝压）；

PBP—吸阀压力设定，磅/平方英寸（表压）。
表4-6  项目储罐废气“大呼吸”计算系数一览表
序号

储罐
个数

D（m）
最大液位高度m
L（m）

MV

磅/磅-摩尔
Q

年周转量，立方米
KN
KP
KB
1

乙醇（30t）
2
2.4
1.9
7.5
46.07
731.52
1

1

1
2

乙醇（15t）
2
2
1.6
5.5
46.07
365.76
1

1

1
注：乙醇密度为0.789t/m3，年周转量为865.745t/a，单个罐体年周转次数约为10次。
根据《石化行业VOCs污染源排查工作指南》对于地下的卧室罐，由于地下土层 的绝缘作用，昼夜温差的变化对卧式罐没有产生太大影响，一 般认为 LS=0。本项目酒精储罐为地埋卧式储罐，因此不考虑小呼吸废气。
针对罐区原料静置产生的小呼吸废气，建设单位对各个储罐设置氮封系统，其作用是保护储罐、储存的物料和减少小呼吸废气排放。当储罐进液阀开启，向罐内添加物料时，液面上升，气相部分容积减小，压力升高，当罐内压力升至高于泄氮阀压力设定值时，泄氮阀打开，向外界释放氮气，使罐内压力下降，降至泄氮阀压力设定点时，自动关闭；当储罐出液阀开启，放料时，液面下降，气相部分容积增大，罐内压力降低，供氮阀开启，向储罐内注入氮气，使罐内压力上升，升至供氮阀压力设定点，自动关闭。

经上述处理后，可减少约90%的VOCs的排放。

对于储罐进料时产生的“大呼吸”有机废气，进料时储罐排气软管与槽车连接，使卸料挥发产生的废气回流至槽车，不外排。根据《广东省生态环境厅关于印发工业源挥发性有机物和氮氧化物减排量核算方法的通知》（粤环办〔2023〕538号）中《广东省工业源挥发性有机物减排量核算方法（2023年修订版）》的“设备有固定排放管（或口）直接与风管连接，设备整体密闭只留产品进出口，且进出口处有废气收集措施，收集系统运行时周边基本无VOCs散发，则收集效率收集取95%。”本项目收集效率取95%。

经上述处理后，可减少约95%的非甲烷总烃的排放。此外，企业应加强储罐附属设备的维修、保持储罐的严密性、加强罐区的操作管理，对阻火器、液封油、机械呼吸阀瓣、消防泡沫玻璃室、量油孔，每年应彻底检查两次，保证气密性符合要求。

表4-8  项目储罐废气“大呼吸”计算系数一览表
序号
名称
储罐个数

大呼吸（t/a）
小呼吸（t/a）
合计（t/a）
排放去向
1
乙醇（30t）
2
0.1491
0
0.1491
有组织排放

2
乙醇（15t）
2
0.0747
0
0.0747
大小呼吸合计产生量

非甲烷总烃

0.2238
/

③醇沉、醇提、乙醇回收废气

本项目涉及使用乙醇的工序主要有：补肺活血胶囊醇沉工序和制粒工序、藿胆丸醇提工序。由于醇沉和醇提后均会进行乙醇回收，在真空、70℃条件将药液中的乙醇蒸发出来，蒸发温度大于乙醇的沸点，因此药液中基本不会残留乙醇；制粒过程是将乙醇以雾滴状喷入制粒机中，制粒机内保持70~80℃，该条件下乙醇基本不会残留在药粉中。本次评价采用物料衡算法进行核算有机废气(以非甲烷总烃表征)产排量。
扩建后，新增产品清开灵注射液、丹参注射液和现有产品补肺活血胶囊、藿胆丸、血栓通注射液本次改扩建新增加部分在提取车间二内进行醇沉、醇提工序，因此本项目醇沉、醇提工序核算新增的乙醇使用量。现有项目年醇提、醇沉工序年使用乙醇量为232.73t/a。改扩建后全厂补肺活血胶囊醇沉工序使用乙醇(95%)284.711t/a；藿胆丸醇提工序使用乙醇(95%）2.995t/a；血栓通注射液醇沉、醇提工序使用乙醇(95%）114t/a，清开灵注射液醇提工序使用乙醇（95%）220.11t/a，丹参注射液醇提工序使用乙醇（95%）234.513t/a，合计856.329t/a。计算得出，提取车间二乙醇使用量为856.329t/a-232.73t/a=623.599t/a。
根据建设单位提供的资料，醇沉和醇提工序乙醇采用乙醇回收装置进行回收，乙醇蒸出率为85%、冷凝率为84%不凝气经收集后依托现有项目“水喷淋装置”处理。则醇沉、醇提工序不凝气的非甲烷总烃产生量为：623.599*95%*85%*（1-84%）≈80.57t/a。本项目醇沉、醇提、乙醇回收工序产生的废气通过“点对点”管道收集至废气处理设施进行处理，通过DA007排放。
改扩建后全厂制粒工序使用乙醇(95%)9.416t/a。制粒工序在原有车间内生产，制粒工序产生的废气经治理后通过DA004排放。制粒工序不凝气的非甲烷总烃产生量为：9.416*95%*85%*（1-84%）≈1.22t/a。
④臭气浓度
本项目中药材进行蒸煮提取有效成分，蒸煮过程及出渣过程中会产生一定量的中药异味，使用能源为电能。项目药渣从提取罐底直接卸入药渣运输车辆，整体出渣时间短，并及时清运，做到日产日消，运输过程采取密闭措施，能有效减少中药异味逸散对周边群中造成不适影响。一般车间内异味主要提供加强通风等措施控制：车间外无组织恶臭，主要通过加强厂区绿化加以控制。由于中药异味难以计算，因此本次评价只做定性分析。
⑤污水处理站恶臭
污水处理站运行中恶臭的产生量与原污水水质、曝气时间长短、日照、风速等多种因素有关，臭气浓度难以定量计算。污水处理站主要产生硫化氢和氨气，参考多项关于污水厂生化阶段恶臭废气产生源强的研究分析本项目生化阶段恶臭废气产生强度。

表4-9  污水处理厂生化阶段恶臭源强研究结果表

硫化氢产生源强

氨气产生源强

依据
说明
0.0045mg/s·m2
0.018mg/s·m2
《污水处理厂恶臭污染防治对策及环境影响评价的研究》（薛松，青岛理工大学学报，2012，33（2），98-103）

/
0.00026mg/s·m2
0.0049mg/s·m2
《城市污水处理厂恶臭影响及对策分析》（王喜红，黑龙江环境通报。2011,35（03））

/
/

0.0253mg/s·m2
《城市污水处理NH3及（CH3）3N排放特征及控制对策研究》（朱帅，北京林业大学硕士学位论文）

为珠三角地区A2O工艺缺氧-厌氧池废气产生源强

表4-10  本项目污水处理站建筑物尺寸规格一览表
序号
建筑物
尺寸规格（m）
占地面积（m2）
1
新建集水池
3×3×4.5
9

2
新建调节池
（20.25×11.2+7.95×3.25）×4.5
252.6375

3
新建初沉池
14×3×4
42

4
新建厌氧罐
Φ10×12
78.5

5
现有调节池1
11.5×8.4×4.2
96.6

6
现有调节池2
5.6×5.5×4.2
30.8

7
现有调节池改污泥池
8×5.6×4.2
44.8

8
现有事故池
11.1×7.6×4.2
84.36

9
改造后中间水池
5.5×2.2×4.2
12.1

10
改造后混凝反应池
4.5×1.6×3
7.2

11
改造后混凝反应池
9.35×4.5×5
42.075

12
现有厌氧池
10.9×6.4×5
69.76

13
现有接触氧化池
10.9×4.5×4.5
49.05

14
现有好氧池
10.9×7.85×4.5
85.565

15
改造后二沉池
10.9×3×4.5
32.7

合计
937.1475

本项目产臭区域的废气产生源强按多个研究成果的最大值进行计算，即氨气产生系数取0.0253mg/s·m2，硫化氢产生系数取0.0045mg/s·m2。本项目污水处理站扩建调节池、集水池、中间水池、初沉池、厌氧罐、混凝沉淀池面积约为937.1475m2，污水站工作时间为7200h，则本项目NH3、H2S的产生速率分别约为0.0854kg/h和0.0152kg/h，NH3年产生量为0.615t/a，H2S年产生量为0.11t/a。

1.2废气收集与治理情况

①粉尘

本项目粉尘治理依托现有项目固体车间生产线的粉尘废气治理设施，固体车间设5套布袋除尘设施处理粉尘，生产过程中产生的粉尘通过负压风机（设计风量为11800m3/h，本项目不涉及增设固体车间生产设备，项目改扩建后，水喷淋处理设施年工作时间变更为7200h，根据2024年验收监测报告（附件4）可知，处理后标杆流量均值为3935m2/h，因此有足够余量去处理粉尘，废气收集后经袋式除尘净化处理后经15米排气筒（DA003）于楼顶高空排放。

收集效率：投加料方式采取自动投料，生产设备均为密闭设备，投料时由人工开启投料口进行投料，投料过程基本不会产生粉尘颗粒物。根据《广东省生态环境厅关于印发工业源挥发性有机物和氮氧化物减排量核算方法的通知》（粤环函〔2023〕538号）。设备有固定排放管（或口）直接与风管连接，设备整体密闭只留产品进出口，且进出口处有废气收集措施，收集系统运行时周边基本无VOCs 散发。收集效率为95%。
处理效率：根据《大气环境影响评价实用技术》（中国标准出版社），除尘器的除尘效率可达99%以上，项目除尘效率按99%计。
②储罐废气
本项目拟在储罐通气管设置1个集气罩，收集后引入一套水喷淋设施，设置风量为1000m3/h，处理后通过无组织排放。
收集效率：根据《广东省生态环境厅关于印发工业源挥发性有机物和氮氧化物减排量核算方法的通知》（粤环函〔2023〕538号），外部集气罩-相应工位所有 VOCs 逸散点控制风速不小于0.3m/s，收集效率为30%
处理效率：本项目储罐排放废气为乙醇，乙醇易溶于水，水喷淋水乙醇处理效率较高，因此参考《广东雷允上药业有限公司扩建项目环境保护竣工验收监测报告表》可知水喷淋处理效率达到85.2%，本项目保守取值为85%
③醇沉、醇提、乙醇回收废气

制粒工序产生的有机废气(乙醇)：

制粒单元和护肝片生产线所在片剂间内制粒单元产生有机废气，两个制粒单元面积分别为93m2、50m2，车间高均为3m。由于车间均为D级洁净车间，单层密闭正压，设计抽风量为6500m3/h，送风量为8000m3/h。经车间密闭收集后依托现有项目“水喷淋装置”处理。参考《广东省生态环境厅关于印发工业源挥发性有机物和氮氧化物减排量核算方法的通知》（粤环函〔2023〕538号）中“广东省工业源挥发性有机物减排量核算方法（2023年修订版）表3.3-2废气收集集气效率参考值-单层密闭正压，本次评价废气收集集气效率取80%，废气处理效率取85%，废气经处理后通过排气简排放(DA004)。
提取车间二醇沉、醇提、乙醇回收收集效率：

扩建项目醇沉罐、醇提罐以及乙醇回收设备在运行时均处于密闭状态，该过程产生的乙醇废气通过“点对点”管道收集至废气处理设施进行处理，在设备呼吸孔采用管道直连，将产生废气通过套管连接，根据建设单位提供的资料，管道直管直径为80mm、截面积为0.0050m2、流速为10m/s，则单个设备的风量为180.86m3/h，本项目提取车间二需要收集的设备为醇沉罐、多功能提取罐、中间罐、水沉罐等产生乙醇废气的设备，共139台设备，总风量为25139.54m3/h，根据《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013）中“6.1.2治理工程的处理能力应根据废气的处理量确定，设计风量宜按照最大废气排放量的120%进行设计，本项目设计风量为31000m3/h。参考《广东省生态环境厅关于印发工业源挥发性有机物和氮氧化物减排量核算方法的通知》（粤环函〔2023〕538号）中“设备有固定排放管（或口）直接与风管连接，设备整体密闭只留产品进出口，且进出口处有废气收集措施，收集系统运行时周边基本无VOCs散发，则收集效率收集取95%。故收集效率以95%计。

处理效率：根据《广东雷允上药业有限公司扩建项目环境保护竣工验收监测报告表》可知水喷淋处理效率达到85.2%，本项目保守取值为85%，经处理后的乙醇不凝气通过15m高排气简排放(DA007)。

④污水处理站恶臭
收集效率：项目拟对产臭区域进行全密闭处理，参照《广东省生态环境厅关于印发工业源挥发性有机物和氮氧化物减排量核算方法的通知》（粤环函〔2023〕538号）“3.3-2废气收集集气效率参考值—全密封设备/空间—单层密闭负压—VOCs产生源设置在密闭车间、密闭设备（含反应釜）、密闭管道内，所有开口处，包括人员或物料进出口处呈负压”收集效率为90%，以上产臭区域的收集效率达到90%。臭气经抽排风机负压收集后经生物除臭装置净化处理后依托现有项目的15m高排气筒(编号 DA005)排放，收集效率为90%

处理效率：根据《城市污水处理厂除臭生物滤池运行效果及影响因素研究》（环境污染与防治第32卷第12期2010年12月）可知，除臭装置除臭技术在稳定运行时，硫化氢和氨去除效率分别达到98%和80%以上，结合实际情况，项目生物除臭塔的除臭效率保守按80%计。配套风机风量按3000m3/h。

1.3废气处理设施处理效率及可行性分析

粉尘废气可行性分析
根据《排污许可证申请与核发技术规范制药行业-中成药生产》（HJ1064-2019）表B.1废气治理可行技术参考表，颗粒物-袋式除尘为可行性技术；根据《大气环境影响评价实用技术》（中国标准出版社），除尘器的除尘效率可达99%以上，项目除尘效率按99%计。
水喷淋治理设施：

根据《排污许可证申请与核发技术规范制药行业-中成药生产》（HJ1064-2019）表B.1废气治理可行技术参考表，乙醇回收废气-水喷淋为可行性技术。
表4-10  项目排气筒排放情况一览表

排气筒

污染物

风量

（m³/h）

产生浓度

（mg/m³）

产生速率

（kg/h）

产生量

（t/a）

排放浓度

（mg/m³）

排放速率

（kg/h）

排放量

（t/a）

DA003
颗粒物
有组织

11800
13.85
0.1634
1.1765
0.14
0.0016 
0.0118
无组织

/
/
0.0086
0.0619
/
0.0086 
0.0619
DA005
NH3
有组织
3000
25.63 
0.0769 
0.5535
5.13 
0.0154 
0.1107
H2S
4.58 
0.0138 
0.099
0.92 
0.0028 
0.0198
NH3
厂区
/
/
0.0854 
0.615
/
0.0854 
0.615
H2S
/
0.0015 
0.011
/
0.0015 
0.011
DA004
非甲烷总烃
有组织
6500
41.71
0.2711

0.9760

6.26
0.0407

0.1464

无组织
/
/
0.0678
0.2440
/
0.0678
0.2440
DA007
非甲烷总烃
有组织
31000
342.93
10.6308
76.54
51.44
1.5946
11.48
根据前文分析可知，运营期储罐乙醇废气(以非甲烷总烃计)有组织排放达到广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表1挥发性有机物排放限值，乙醇(以非甲烷总烃表征)无组织排放达到广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表3厂区内VOCs无组织排放限值：粉尘废气污染物颗粒物有组织排放达到《制药工业大气污染物排放标准》(GB37823-2019)表1发酵尾气及其他制药工艺废气标准限值(浓度<30mg/m3)，无组织排放达到《广东省大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)中的第二时段无组织排放监控浓度限值(≤1.0mg/m3)；乙醇回收、醇沉、醇提有组织排放达到《制药工业大气污染物排放标准》(GB37823-2019)表1发酵尾气及其他制药工艺废气标准限值，无组织排放达到广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)表2工艺废气大气污染物排放限值第二时段无组织排放监控浓度限值。
根据《排污许可证申请与核发技术规范制药工业 中成药生产》(HJ1064-2019)《排污单位自行监测技术指南总则》(HJ819-2017)，确定本项目的废气监测要求，详见下表：

表4-11  废气监测要求

监测

点位

监测因子

监测频次

执行排放标准名称

DA003
颗粒物
1次/半年
《制药工业大气污染物排放标准》(GB37823-2019)表1发酵尾气及其他制药工艺废气标准限值
DA005
氨
1次/半年
《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2排放标准值
硫化氢
臭气浓度
DA004
非甲烷总烃
1次/半年
《制药工业大气污染物排放标准》(GB37823-2019)表1发酵尾气及其他制药工艺废气标准限值
DA007
非甲烷总烃

1次/半年

《制药工业大气污染物排放标准》(GB37823-2019)表1发酵尾气及其他制药工艺废气标准限值
厂界
非甲烷总烃
1次/半年
《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）表2工艺废气大气污染物排放限值第二时段无组织排放监控浓度限值
颗粒物
《广东省大气污染物排放限值》（DB44/27－2001）中的第二时段无组织排放监控浓度限值
氨
《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1厂界标准限值
硫化氢
臭气浓度
厂区内
非甲烷总烃
1次/半年
《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表3厂区内VOCs无组织排放限值
2、非正常工况分析

项目的非正常排放指的是有机废气治理设施发生故障时，导致废气直接排放，建设单位应在故障时停止生产，待故障排除后方可恢复生产；平时应加强对设备的维护保养，避免非正常排放的产生。项目的非正常排放情况和废气污染源核算结果及相关参数一览表详见下表。

表4-12  非正常排放情况一览表

序号

污染源

原因

污染物

排放浓度/（mg/m³）

排放速率/（kg/h）

持续时间/h

频次/（次/a）

措施

1
DA003
废气治理设施故障，导致废气直接排放

颗粒物
13.85
0.1634
0.5

1

故障时停止生产，故障排除后恢复生产；平时应加强对设备维护保养

2
DA005
NH3
10.25
0.0769 
0.5

1

H2S
1.84
0.0138 
0.5

1

3
DA004
非甲烷总烃
41.71
0.2711
0.5

1

4
DA007
非甲烷总烃

342.93
10.6308
0.5
1



	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	2.1废水污染物核算情况

根据《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018）原则、方法核算本项目污染源核算，核算结果及相关参数列表如下列所示。

表4-13 工艺/生产线产生废水污染源源强核算结果及相关参数一览表（间接排放）
工序/生产线

装置

污染源

污染物

污染物产生

治理措施
污染物排放

排放时间/h

核算方法

废水产生量t/a
产生浓度/（mg/L）
产生量/（t/a）
工艺

效率/%
核算方法

废水排放量t/a
排放浓度/（mg/L）
排放量/（t/a）
纯水制备

纯水机
浓水
CODCr
物料衡算法
7814.5
225
1.7583 
预处理+物化处理+厌氧处理+好氧处理
92.8 
类比法
7814.5
16.25
0.1270 
7200
SS

15
0.1172 
45.0 
8.25
0.0645 
正反冲洗水
CODCr
类比法
5173
225
1.1639 
/
/
类比法
5173
225

1.1639 
SS

15
0.0776 
/ 
15

0.0776 
生产清洗

生产设备
药材清洗、煮提、设备清洗
CODCr
类比法
13796.7018
2000
27.5934 
预处理+物化处理+厌氧处理+好氧处理
99.2 
类比法
13796.7018
16.25
0.2242 
7200
BOD5
1500

20.6951 
99.5 
7.48
0.1032 
SS
800

11.0374 
99.0 
8.25
0.1138 
氨氮
40

0.5519 
98.2 
0.71
0.0098 
总氮
20

0.2759 
95.8 
0.85
0.0117 
总磷
10

0.1380 
99.3 
0.07
0.0010 
总氰化物
1

0.0138 
99.6 
0.004
0.00006 
废气治理设施
水喷淋装置
喷淋废水
CODCr
类比法
3080
2000

6.16
预处理+物化处理+厌氧处理+好氧处理
99.2 
类比法
3080
16.25
0.0501 
3600
SS
15

0.0462
45.0 
8.25
0.0254 
乙醇回收装置
残液
残液
CODCr
类比法
36.61
2000
0.0732 
预处理+物化处理+厌氧处理+好氧处理
99.2 
类比法
36.61
16.25
0.0006
间断排放
注：生产清洗废水各污染因子产生浓度引用现有项目环评报告及同类型项目报告，排放浓度引用现有项目验收监测数据的均值（详见附件8）；

总氰化物低于检出限，按照检出限进行核算。



	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	1、废水源强计算过程
（1）生活污水

本项目扩建前后不新增员工，故本项目无新增生活污水。
（2）纯水制备浓水
根据项目生产需要，本项目注射液、丸剂生产过程中均需要采用纯水。本项目利用依托现有项目的反渗透纯水机制备纯水，现有项目设置有一台20t/h的反渗透纯水制水机。扩建后全厂纯水总需求量为26948.5t/a，每小时平均纯水需求量约为4t/h，现有项目纯水制水机富余量可满足扩建后全厂纯水需求量。根据建设单位提供的资料，该装置的纯水制备效率为60%，现有项目纯水用量为20400m3/a，同时正反冲洗水用量16116m3/a，即纯水制备所需的自来水用量为60860m3/a（约202.86m3/d），浓水产生量为24344m3/a。
本项目纯水用量为6548.5m3/a，具体用水见下表，同时由于反渗透装置需定时进行反冲洗，以来保证所制纯水的品质，正反冲洗水用量5173m3/a，因此本项目纯水制备所需的自来水用量为19536m3/a，浓水的产生量为7814.5m3/a。浓水和正反冲洗水所含污染物较少，主要污染物为CODCr和SS。浓水经自建污水处理站后纳入市政污水管网排入云浮市高新区污水处理厂深度处理，正反冲洗水满足《城市污水再生利用 绿地灌溉水质》（GB/T25499-2010）标准后全部用于厂区内绿化灌溉。
表4-14  纯水用量一览表

车间
区域
工序
使用范围
现有项目用水量t/a
本项目用水量t/a
动力车间
制水间
注射用水制备
注射水消毒蒸发
12117.6
3635
注射剂车间
大容量制剂洁净区
精洗、灌封、轧盖、灭菌、配滤
产品注射用水、厂房清洁、设备和器具清洗、洗衣、洗瓶
265.2
80
小容量制剂洁净区
洗瓶、灌封、灭菌、配滤
产品注射用水、厂房清洁、设备和器具清洗、洗衣、洗瓶
591.6
177.5
固体车间
胶囊车间洁净区
制粒、填充、内包、总混
厂房清洁、设备和器具清洗、洗衣
20.4
6

片剂车间洁净区
制粒、制丸、包衣、压片、内包、烘丸
厂房清洁、设备和器具清洗、洗衣
61.2
18
提取车间
固提洁净区
收膏、混合、干燥、粉碎
厂房清洁、设备和器具清洗、洗衣
6732
2020
血栓通注射液提取区

烘干、粉碎、混合
无菌制剂提取用水、厂房清洁、设备和器具清洗、树脂柱清洗
清开灵/小容量注射液提取区
配制、水沉
无菌制剂提取用水、厂房清洁、设备和器具清洗
前处理车间
洁净区
粉碎、总混
厂房清洁、设备和器具清洗
612
612
合计
20400

6548.5
（3）清洗废水
本项目车间的地面清洗采用的是拖布擦洗，设备外清洗也是采用抹布擦洗，因此本项目的清洗废水主要考虑药材清洗及煮提废水、设备内部以及设备主要配件的拆卸后的清洗废水、包装瓶及胶塞清洗废水。主要污染物为CODCr、BOD5、SS、氨氮、总氮、总磷、总氰化物。
①药材清洗、煮提废水
根据现有项目环评报告及现有项目实际运行情况可知，药材清洗及固体产品提取均使用自来水，现有项目药材清洗用水量为17580m3/a（包括药材煮提用水13254.425m3/a）。
本项目补肺活血胶囊生产过程中需要进行对药材煮提，增加产能为243.3t/a。参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）中“2740 中成药生产行业系数手册”中“中药饮片年产量≥200吨-提取（使用有机溶剂）”组合中废水产生量指标的系数值，废水产生量系数为23.2t/t-中成药，则煮提浓缩废水产生量约为5644.56t/a，产污系数按0.9计算，则煮提废水量为5080.104t/a。

本项目香砂养胃丸、灯盏花素片生产过程中需要进行对药材煮提，增加产能为4.27t/a。参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）中“2740 中成药生产行业系数手册”中“中药饮片年产量＜200吨-提取（不使用有机溶剂）”组合中废水产生量指标的系数值，废水产生量系数为60.6t/t-中成药，则煮提浓缩废水产生量约为258.762t/a，产污系数按0.9计算，则煮提废水量为232.8858t/a。综上所述，合计煮提废水量为5312.9898t/a。
煮提废水经自建污水处理站预处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中第二时段三级标准后纳入市政污水管网排入云浮市高新区污水处理厂深度处理。

本项目产品（补肺活血胶囊、香砂养胃丸、灯盏花素片）药材需清洗，补肺活血胶囊新增产能为243.3t/a（356t/a-112.7t/a），则新增批次为243.3/805*1000=302批次，香砂养胃丸新增产能为3.6t/a（4.8t/a-1.2t/a），则新增批次为3.6/80*1000=45批次，灯盏花素片新增产能为0.67t/a（2t/a-1.33t/a），则新增批次为0.67/38*1000≈18批次，污水产生系数按照0.9计算。药材清洗废水经自建污水处理站预处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中第二时段三级标准后纳入市政污水管网排入云浮市高新区污水处理厂深度处理，药材清洗废水详细产排情况见表4-12。
表4-15  药材煮提、清洗废水产排情况一览表

序号
产品
原辅料名称
每批清洗用水（m3/批）
产品批数（批）
总用水量（m3/a）
总排水量（m3/a）
1
补肺活血胶囊
黄芪
18
302
5760
5184
赤芍
2
香砂养胃丸
白术饮片
6
45
270
243
茯苓饮片
3
灯盏花素片
醋香附
18
18
324
291.6
豆蔻（去壳）
广藿香饮片
砂仁饮片
陈皮饮片
半夏（制）
枳实（炒）
姜厚朴
甘草饮片
生姜饮片
大枣饮片
木香饮片

合计
6354
5718.6
②设备清洗废水

根据现有项目环评及实际运营情况，现有项目车间设备清洗、大容量瓶清洗等自来水用量为28522m3/a、纯水用量3912m3/a。清洗废水量约为29191m3/a（97.3m3/d）。
本项目扩建后产品种类及批次增加，设备清洗频次增加，根据GMP要求及建设单位项目运行经验数据，产品在每生产周期结束或转换生产品种时进行设备清洗，部分设备在运行期间需每天清洗。本项目及现有项目车间设备清洗频次及用水量见表4-13，结合现有项目用水量，则本项目增加设备清洗用自来水量5.28m3/a、纯水用量3066.4m3/a，排污系数取0.9，清洗废水量为2764.112m3/a。该类污水主要污染物为CODCr、BOD5、SS、氨氮，经污水处理站预处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中第二时段三级标准后纳入市政污水管网排入云浮市高新区污水处理厂深度处理。

根据建设单位提供的资料，项目使用的安瓿瓶、大容量玻璃瓶及胶塞需要利用纯水进行清洗、车间内工作服等均需进行清洁，但由于建设单位无法分别统计车间内器具、衣服、其他清洁等用水量，故一并进行统计。具体用水量见表4-11，产生的废水经自建污水处理站预处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中第二时段三级标准后纳入市政污水管网排入云浮市高新区污水处理厂深度处理。
表4-16  生产设备清洗废水产排情况一览表

序号
生产设施名称
设备数量
使用单元
清洗频次
清洗主体
单台单次水量m³
自来水年用量m³/a
纯化水年用量m³/a
总排水量m³/a
1
变频滚筒式草叶筛

1

药材前处理

30

配件

0.1

3
/
2.7

2
刀式破碎机

1

30

配件

0.1

3
/
2.7

3
强力破碎机

1

30

配件

0.1

3
/
2.7

4
二维混合机

1

30

本体

1

30

27

5
粉碎机

2

30

配件

0.1

6
/
5.4

6
全自动洗衣机

2

300

衣物

0.15

90

81

7
微粉碎机组

1

30

配件

0.1

3

2.7

8
洗药池

2

24

本体

0.06

2.88
/
2.592

9
净化双扉干热灭菌柜

1

78

本体

0.1

/
7.8

7.02

10
脉动真空灭菌柜

1

150

本体

1

/
150

135

11
旋转喷淋带式洗药机

1

24

本体

0.06

1.44
/
1.296

12
药材裁切机

1

24

配件

0.06

1.44
/
1.296

13
中药材灭菌器

1

150

本体

0.06

9
/
8.1

14
酒精配制罐
2
提取
36
罐体
0.4
/
28.8
25.92
15
多功能提取罐
6
78
罐体
1.2
/
561.6
505.44
16
多功能提取罐
4
78
罐体
0.6
/
187.2
168.48
17
中间罐
2
60
罐体
0.8
/
96
86.4
18
中间罐
4
60
罐体
0.1
/
24
21.6
19
水沉罐
14
60
罐体
0.3
/
252
226.8
20
水沉罐
4
60
罐体
0.2
/
48
43.2
21
水沉罐
6
60
罐体
0.5
/
180
162
22
水沉罐
2
60
罐体
0.1
/
12
10.8
23
水沉罐
2
54
罐体
0.6
/
64.8
58.32
24
醇沉罐
16
54
罐体
0.6
/
518.4
466.56
25
醇沉罐
8
54
罐体
0.6
/
259.2
233.28
26
醇沉罐
12
54
罐体
0.8
/
518.4
466.56
27

醇沉罐
4
54
罐体

0.8

/
172.8
155.52
28
大孔树脂吸附柱
8
36
本体
0.2
/
57.6
51.84
29
搪玻璃反应罐
4
36
罐体
0.6
/
86.4
77.76
30
搪玻璃反应罐
2
60
罐体
1.2
/
144
129.6
31
球形浓缩罐
2
36
罐体
0.2
/
14.4
12.96
32
脱炭罐
2
36
罐体
0.4
/
28.8
25.92
33
碱解罐
2
36
罐体
0.6
/
43.2
38.88
34
溶解罐
2
36
罐体
0.1
/
7.2
6.48
35
冷藏罐
4
36
罐体
0.4
/
57.6
51.84
36
冷藏罐
2
78
罐体
0.2
/
31.2
28.08
37
提取液储罐
6
78
罐体
1.2
/
561.6
505.44
38
提取液储罐
8
54
罐体
0.6
/
259.2
233.28
39
醇沉冷藏罐
3
36
罐体
0.4
/
43.2
38.88
40
酒精高位槽
4
6
罐体
0.2
/
4.8
4.32
41
酒精计量罐
1
78
罐体
0.2
/
15.6
14.04
42
中间罐
6
60
罐体
0.6
/
216
194.4
43
中间罐
8
60
罐体
0.6
/
288
259.2
44
醇提罐
1
54
罐体
0.6
/
32.4
29.16
45
双效浓缩器
8
78
罐体
0.1
/
62.4
56.16
46
单效浓缩器
6
78
罐体
0.1
/
46.8
42.12
47
减压浓缩器
1
78
罐体
0.1
/
7.8
7.02
48
减压球形浓缩器
2
78
罐体
0.2
/
31.2
28.08
49
接受罐
4
26
罐体
0.1
/
10.4
9.36
50
净化双扉干热灭菌柜
6
150
本体
1
/
900
810
51
提取液输送泵
4
45
本体
0.2
/
36
32.4
52
脱炭罐
2
36
罐体
0.3
/
21.6
19.44
53
粗粉碎机
2
30
配件
0.1
/
6
5.4
54
万能粉碎机
4
30
配件
0.1
/
12
10.8
55
二维混合机
4
78
本体
0.3
/
93.6
84.24
56
全自动洗衣机
6
300
衣物
0.15
/
270
243
57
缓冲罐
24
12
本体
0.04
11.52
/
10.368
58
真空减压浓缩器
8
78
罐体
0.2
/
28.8
25.92
59
二维运动混合机
1
固体胶囊
60
本体
1
/
60
54
60
沸腾制粒机
1
30
本体
0.08
/
2.4
2.16
61
全自动胶囊填充机
1
30
配件
0.08
/
2.4
2.16
62
高效筛粉机
1
30
本体
0.08
/
2.4
2.16
63
摇摆颗粒机
1
30
本体
0.06
/
1.8
1.62
64
化糖罐
1
30
罐体
0.1
/
3
2.7
65
WF-30B万能粉碎机
1
30
配件
0.08
/
2.4
2.16
66
WF-30B万能粉碎机
1
固体片剂
40
配件
0.08
/
3.2
2.88
67
槽型混合机
1
40
本体
0.1
/
4
3.6
68
槽型混合机
1
40
本体
0.1
/
4
3.6
69
二维运动混合机
1
40
本体
1
/
40
36
70
沸腾制粒机
1
40
本体
0.08
/
3.2
2.88
71
高速混合制粒机
1
40
本体
0.1
/
4
3.6
72
全自动双出料高速压片机
1
40
配件
0.08
/
3.2
2.88
73
ZS-800型高效筛粉机
1
40
本体
0.08
/
3.2
2.88
74
YK-160型摇摆颗粒机
1
40
本体
0.08
/
3.2
2.88
75
化糖罐
1
40
罐体
0.1
/
4
3.6
76
高质量炼药机
1
40
本体
0.06
/
2.4
2.16
77
全自动速控中药制丸机
1
40
本体
0.06
/
2.4
2.16
78
超声波粗洗机
1
大容量针剂
60
本体
0.08
4.8
/
4.32
79
灌装加氮压塞机
1
60
本体
0.08
4.8
/
4.32
80
轧盖机
1
60
本体
0.08
/
4.8
4.32
81
厢式精洗机
1
60
本体
0.08
/
4.8
4.32
82
4000L大容量浓配罐
2
44
罐体
0.8
70.4
/
63.36
83
全自动洗衣机
1
300
衣物
0.15
/
45
40.5
84
卧式储罐(色水箱)
1
小容量针剂
44
罐体
0.4
17.6
/
15.84
85
安瓿盘
1
130
本体
0.2
26
/
23.4
86
安瓿灌封机
1
130
本体
0.08
10.4
/
9.36
87
立式超声波清洗机
1
130
本体
0.08
/
10.4
9.36
88
氢氧发生器
1
300
补水
3
900
/
810
89
1200L小容量浓配罐
1
44
罐体
0.3
13.2
/
11.88
90
1200L小容量稀配罐
3
44
罐体
0.3
39.6
/
35.64
91
全自动洗衣机
2
300
衣物鞋套
0.15
/
90
81
92
全自动洗鞋机
2
42
鞋
0.2
/
16.8
15.12
93
工业洗衣机
4
洗衣房
300
一般区、D区衣物
0.9
1080
/
972
94
动物房
1
动物饲养
300
饲养区
2.5
750
/
675
95
药渣出渣间
1
药渣出渣
10
平台
5
50
/
45
96
隔膜式压滤机
1
污水处理站
12
滤布
0.6
7.2
/
6.48
97
MBR膜组件
4
2160
膜、管道组件
0.8
6912
/
6220.8
98
配药桶
3
600
配药
2
3600
/
3240
99
水环式真空泵
10
真空泵房
300
补水
5
15000
/
13500
/
合计：
28527.28
6978.4
31955.112
其中
现有项目
合计：

28522
3912
29191
本项目
合计：

5.28
3066.4
2764.112
（4）喷淋塔废水
本项目提取车间二，新增一套水喷淋治理设施，酒精仓库新增一套水喷淋治理设施。参照《涂装车间设计手册》（化学工业出版社），循环水量与排风量大小、水洗颗粒物捕集装置的类型、结构有关。计算公式如下：

GW=Qe/1000

式中：GW—处理系统的循环水量，m3/h；

Q—废气总排风量，m3/h；

e—水空比，kg/m3。

其中水空比与水洗方式有关，喷淋塔属喷射式水洗。喷射式水洗水空比为1.2~2.0kg/m3，也就是洗涤1m3空气需1.2~2L水。本评价喷淋塔水空比取1.6kg/m3。具体计算结果详见表4-17。

表4-17 项目水喷淋塔循环水量
生产线/工序
处理设备
设计风量（m3/h）
水空比（kg/m3）
循环水量（m3/h）
醇提、醇沉、乙醇回收
喷淋塔（TA008）
31000
1.6
49.6
储罐
喷淋塔（TA007）
1000
1.6
1.6
合计
51.2
循环水每3天更换一次，根据设备参数可知TA008喷淋塔内保有水量为30t，TA007喷淋塔内保有水量为0.8t，则需更换水量为30.8t/d，年工作300天，则年更换水量为3080t/a，经自建污水处理站处理后排入云浮市高新区污水处理厂。参照《工业循环水冷却设计规范》（GB/T50102-2014），损失水量占循环水量的百分数可取1.5%~3.5%，由于本项目喷淋塔为密封系统，受风吹因素影响较小，损失水量按照循环水量的1.5%计算。则项目TA008废气治理设备损失水量约为0.744m3/h（5356.8m3/a）；TA007废气治理设备损失水量约为0.024m3/h（172.8m3/a）。
（5）残液
残液主要污染物为CODCr。本项目使用乙醇（95%）量为856.329t，根据乙醇回收装置设备参数可知，乙醇蒸出率为85%，则15%为醇沉釜底液和残液，根据建设单位生产经验可知，残液约占30%，则残液约为856.329*95%*15%*30%≈36.61t/a。根据现有项目检测报告可知，由于该部分残液含醇量较低，不会对自建污水处理站产生冲击，因此该部分残液排入自建污水处理站进行处理。

表4-18 本项目各类废水汇总表
生产线/工序
废水产生量（t/a）
日产生量（t/a）
去向
纯水制备（浓水）
7814.5
26.05
自建污水处理站
纯水制备（正反冲洗水）
5173
17.24
回用于厂区绿化灌溉
生产设备（药材煮提）

5312.9898
17.71
自建污水处理站
生产设备（药材清洗）

5718.6
19.06
自建污水处理站

生产设备（设备清洗）
2764.112
9.21
自建污水处理站
水喷淋装置（喷淋废水）
3080
10.27
自建污水处理站
乙醇回收装置（残液）
36.61
0.12
自建污水处理站

合计
29899.8118
99.67
/
2、污水处理站改扩建可行性分析
工艺流程说明：

①预处理单元

废水先进入集水池（新建）暂存，经泵提升至水力筛（新建）进行初步处理，之后进入调节池（新建）均质均量；调节池出水通过泵输送至初沉池（新建），同时投加PAC、PAM、NaOH等药剂，去除水中悬浮物，产生的栅渣外运处置。

②生化处理单元

初沉池出水进入中间水池（利旧改造），经泵提升至厌氧罐（新建），利用厌氧菌分解有机污染物；厌氧出水依次进入缺氧池（利旧改造）、接触氧化池（利旧改造）、好氧池（利旧），通过缺氧 - 好氧的组合工艺（含硝化/反硝化）进一步降解有机物、脱氮；好氧池出水进入二沉池（利旧改造）进行泥水分离，部分污泥回流至缺氧池，剩余污泥进入后续污泥处理单元。

③深度处理与排放

二沉池出水进入混凝沉淀池（利旧改造），再次投加PAC、NaOH等药剂强化沉淀，出水经计量排放槽（利旧改造）达标排放。

④污泥处置单元

二沉池产生的剩余污泥、混凝沉淀池的剩余污泥，经泵输送至污泥池（利旧改造）暂存；污泥池污泥通过泵送入叠螺机（利旧）脱水，脱水后污泥干泥外运处置。
根据已审批环评资料，现有项目污水处理站废水处理规模为400m3/d，处理工艺为“预处理+物化处理+厌氧处理+好氧处理”，处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准（适用范围为“其他排污单位”）后排至云浮市西江新城第一污水处理厂。
根据现有项目分析可知，现有项目合计废水排放量为105620.43m3/a，年工作300天，则现有项目污水处理量为352.1m3/d。根据表4-18可知，本项目改扩建后年废水排放量为29899.8118m3/a，日产生量为99.67m3/d。改扩建后全厂废水日排放量为451.77t/a。
考虑到现有项目污水处理站设计规模不能满足建成后的日处理规模，且考虑未来可能存在增加其他产品，因此本项目建成后自建污水处理站的处理能力由400m3/d提升至700m3/d。改扩建后项目水质与现有项目水质一样，主要污染物为：CODCr、BOD5、SS、氨氮、总氮、总磷、总氰化物。本次扩建后全厂生产废水量为451.77m3/d，未超出项目废水处理设施处理能力，扩建项目预处理工艺包括水力筛、调节池；生化处理包括厌氧、好氧，深度处理工艺为化学混凝沉淀，符合《排污许可证申请与核发技术规范 水处理（试行）》（HJ 978-2018）中6.2污水处理6.2.1可行技术的内容，故本次扩建新增废水排入自建污水处理站是可行的。
3、依托污水处理厂的可行性

云浮市西江新城第一污水处理厂位于云浮市云安区都杨镇佛山（云浮）产业转移工业园，于 2014年建设，采用较为先进的污水处理工艺（预处理+二级生化处理+三级深度处理），进水标准为广东省《水污染物排放限值》（DB44126-2001）第二时段三级标准，出水标准为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的一级A 标准和广东省《水污染物排放限值》（DB44126-2001）第二时段一级标准的严值，最终受纳水体为大涌河，其设计规模为1万m3/d，本项目属于云浮市西江新城第一污水处理厂纳污范围，根据云浮市生态环境局网站公布的《2023年第三季度云浮市重点污染源监测情况公布（第一批）》中的工况、监测结果和评价结论可知，云浮市西江新城第一污水处理厂目前日污水处理量为8354m3/d，占设计规模的83.54%，废水处理设施总排放口所检项目排放浓度符合《广东省水污染物排放限值标准》（DB44/26-2001）第二时段一级标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级标准A标准中的严者，本项目改扩建后全厂污水排放量为451.77m3/d，该污水厂处理系统尚有足够的余量容纳本建设项目新增的外排污水，约占余量27%。项目所排废水不含特殊污染物，排水不含对生化处理系统有毒的物质，不会对云浮市西江新城第一污水处理厂的运行造成不利影响。因此项目废水进入云浮市西江新城第一污水处理厂集中处理是可行的。
正反冲洗水回用可行性分析：

项目地面洒水用水量参考《室外给水设计规范》（GB50013-2018），浇洒绿地用水可根据浇洒面积按1.0~3.0L/（m2·d）计算，本评价取3.0L/（m2·d）进行分析，若每天洒水1次（雨天不进行浇洒），根据当地主要气象资料统计可知，年平均降水日数为110天，则本项目需要浇洒的天数为255天。本项目绿化面积约为52000m2，则绿化灌溉水量156t/d，年用水量需要39780t/a。全厂正反冲洗水产生量约为21289m3/a，绿地灌溉需要年用水量39780m3/a大于21289m3/a，可经绿地灌溉可完全消纳。该部分用水全部蒸发，无废水外排。正反冲洗水主要污染物为CODcr、SS于现有项目正反冲洗水水质一致，因此全厂正反冲洗水回用于绿化灌溉是可行的。
4、废水污染物监测计划
本项目改扩建后外排废水生活污水、清洗废水、纯水制备产生的浓水、软水制备产生的浓水和喷淋废水、乙醇回收残液，外排废水经自建污水处理设施预处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准（适用范围为“其他排污单位”）后排至云浮市西江新城第一污水处理厂，根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）及《排污许可证申请与核发技术规范 制药工业—中成药生产》（HJ1064-2019），本项目运营期监测要求如下表：

表4-19  改扩建后项目废水污染源手工监测计划表

类别

监测点位

监测指标

监测频次

执行排放标准

废水

DW003
流量、pH 值、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、悬浮物、五日生化需氧量、总氰化物

1次/半年
DB44/26-2001第二时段三级标准（适用范围为“其他排污单位”）
总有机碳、色度、动植物油
1次/年
（三）噪声

1、噪声源强及防护措施
本次改扩建项目噪声主要来自提取车间二新增设备及酒精仓库储罐运行时产生的噪声，参考企业现有工程相类似生产设备的噪声级约为70~75dB(A)。项目生产设备放置于生产车间内，钢混结构厂房，隔声可达25dB（A）以上，根据环境影响评价技术导则 声环境（HJ 2.4-2021）附录B中B.1.3可知，噪声源从室内到室外可衰减6dB（A），则综合隔声可达31dB（A）。

项目主要设备噪声源强如下表。
表4-20   本项目噪声源强及措施一览表

所在车间
噪声源

数量（台）

声级范围dB(A)
单台设备外1m 处声源产生强度dB(A)

叠加声级dB(A)

东边厂界

距离（m）

南边厂界距离（m）

西边厂界距离（m）

北边厂界距离（m）

药材前处理
万能切药机
1
70~75
75
82
12
1.5
1.5
1.5
热风循环烘箱
4
70~75
75
提取车间二
多功能提取罐

3
70~75
75
97
1.5
1.5
1.5
1.5
中间罐

9
70~75
75

水沉罐

14
70~75
75
醇沉罐

18
70~75
75
大孔树脂吸附柱
4

70~75
75
搪玻璃反应罐
3

70~75
75
搪玻璃反应罐
1
70~75
75
球形浓缩罐
1

70~75
75
脱炭罐
1

70~75
75
碱解罐
1
70~75
75
溶解罐
1
70~75
75
冷藏罐
3
70~75
75
提取液储罐

8
70~75
75
酒精高位槽

2
70~75
75
负压称量罩

6
70~75
75
双效浓缩器
4
70~75
75
单效浓缩器
3
70~75
75
减压球形浓缩器
1
70~75
75
接受罐
2
70~75
75
钛棒过滤器
5
70~75
75
净化双扉干热灭菌柜
3
70~75
75
脱炭罐
1
70~75
75
外循环浓缩器
3
70~75
75
粗粉碎机
1
70~75
75
万能粉碎机
3
70~75
75
二维混合机
2
70~75
75
全自动洗衣机
3
70~75
75
水环式真空泵
26
60~65
65
缓冲罐
12
70~75
75
真空减压浓缩器
4
70~75
75
酒精仓库
酒精储罐
4
70~75
75
81
1.5
1.5
1.5
1.5
2、噪声影响及达标分析

本报告评价采用《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2021）中室外点声源预测公式进行厂界噪声及50m内声环境敏感目标噪声预测。点声源随传播衰减按下式计算：

[image: image24.wmf])

/

lg(

20

)

(

)

(

0

0

r

r

r

L

r

L

A

A

-

=


式中：LA(r) —— 距离声源r处的A声级，dB(A)；

LA(r0) —— 距离声源r0处的A声级，dB(A)；

r —— 距声源的距离，m；

r0—— 距声源的距离，m；

根据建设单位提供的平面布置图（详见附图5），本环评将各生产区内的生产设备进行叠加后作为源强进行估算。
厂区内设备噪声叠加后源强按最大值计算，则本项目各生产区经衰减和隔声后对厂界的贡献值见下表。

项目各设备噪声预测结果见表4-21。

表4-21  项目生产车间各噪声源区对各厂界的预测结果

噪声区域
设备最多运行数量（台）
区域叠加声级dB(A)
墙体隔声dB(A)
采取措施后贡献值dB(A)

东厂界

南厂界

西厂界
北厂界
药材前处理车间
5
82
墙体隔声为31dB(A)
1.5
1.5
1.5
1.5
贡献值dB(A)
48
48
48
48
提取车间二
148
96
5.5
5.5
5.5
5.5
贡献值dB(A)
50
50
50
50
酒精仓库
4
81
1.5
1.5
1.5
1.5
贡献值dB(A)

47
47
47
47
厂界叠加值dB(A)
53
53
53
53
标准值dB(A)

55
55
55
55
65
65
65
65
表4-22  本项目声环境保护目标贡献值叠加结果一览表  单位：等效声级[dB（A）]

车间名称

预测点

距生产车间距离（m）
贡献值dB（A）

厂区
榃容村住宅
15
30
表4-23  本项目工业企业声环境保护目标噪声预测结果一览表  单位：等效声级[dB（A）]

序号
声环境保护目标名称
噪声现状值（dB(A)）

噪声贡献值（dB(A)）

噪声预测值（dB(A)）

较现状增量（dB(A)）
超标和达标情况
昼间
夜间
昼间

夜间

昼间
夜间
昼间

夜间

昼间

夜间

1
榃容村
45.8
43.4
30
30
45.9
43.6
0.1
0.2
达标

达标

根据上表可知，项目扩建完成后厂界能达到厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类，南侧部分榃容村住宅能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。
项目设备简单，通过对车间设备合理布局，做好厂房及废气处理设施的隔声降噪工作，充分利用距离衰减和屏障效应等措施降低噪声。本项目厂界距离榃容村的最近距离为15m，提取车间二距离南侧部分榃容村住宅距离为280m，相对较远，中间有道路、树林相隔，在做好噪声防护工作后，能使项目厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类，榃容村能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，预计达标排放的噪声对周围环境影响不大。

3、噪声污染防治措施可行性分析

①采取减振、隔声措施，如对设备加装减振垫、隔声罩或将某些设备传动的硬件连接改为软件连接。
②锅炉房内可采取吸声和隔声等降噪措施。

③对于空气动力性噪声，可采取安装消声器等措施。

④选用低噪声设备，从源头控制噪声。

以上噪声治理措施容易实施，技术成熟可靠，投资费用较少，在经济上是可行的。

4、噪声监测计划
根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017），本项目噪声监测计划如下：
表4-24 本项目噪声监测计划表

类别

监测点位

监测指标

监测频次

执行排放标准

噪声

企业厂界四周
昼夜Leq（A）

1次/季度

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准




	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	（四）固体废物
本项目固体废物包括：一般工业固废、少量危险废物。一般工业固废有：药渣、废包装材料、收集的粉尘、污水处理站污泥、乙醇回收残液；危险废物有：醇沉釜底液、废活性炭、检测废试剂。

（1）一般工业废物 

①药渣
本项目补肺活血胶囊生产过程中需要进行对药材煮提，增加产能为243.3t/a。参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）中“2740 中成药生产行业系数手册”中“中药饮片年产量≥200吨提取（使用有机溶剂）”组合中固废产生量指标的系数值，固废产生量系数为1.0t/t-中成药，则煮提药渣产生量约为243.3t/a。

本项目香砂养胃丸、灯盏花素片生产过程中需要进行对药材煮提，增加产能为4.27t/a。参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）中“2740 中成药生产行业系数手册”中“中药饮片年产量＜200吨-提取（不使用有机溶剂）”组合中固废产生量指标的系数值，固废产生量系数为1.49t/t-中成药，则煮提药渣产生量约为6.3623t/a。

根据企业生产经验可知，醇沉釜底液含有一定量的药渣，约占釜底液的60%，则药渣产生量为856.329*95%*15%*70%*60%≈51.3t/a。计算得出本项目药渣总产生量为300.9623t/a，委托广州昊森环境科技有限公司处置。
②废包装材料
项目废包装材料主要来中药材包装袋及生产使用的药品包装材料，根据建设单位提供的生产经验数据，项目废包装袋产生量约为0.5t/a，外售资源回收公司。
③收集的粉尘
本项目改扩建后新增袋式除尘器收集的粉尘1.1647t/a，委托云城区育苗农资销售部运至天禾良种苗木繁育有限公司处置。
④污水处理站污泥
本项目生产废水处理设施运行过程中会产生一定量的污泥，污泥是水处理过程的副产物，包括筛余物、沉泥、浮渣和剩余污泥等，本项目沉淀池的污泥经打捞后移至板框压滤机进行压滤处理，压滤后的污泥暂存至固废间，定期交由有能力处理的单位处理。根据《集中式污染治理设施产排污系数手册》第一分册“污水处理厂污泥产生系数手册”，工业废水集中处理设施污泥产生量核算与校核公式为：
S=k4Q+k3Co

其中，S：污水处理厂含水率80%的污泥产生量，吨/年；

k3：工业废水集中处理设施的化学污泥产生系数，吨/吨-絮凝剂使用量；
k4:工业废水集中处理设施的物理与生化污泥综合产生系数，吨/万吨-废水处理量
C：污水处理厂的絮凝剂使用总量，吨/年。

Q：污水处理厂的实际污(废)水处理量，万吨/年；

经查表，本项目污泥产生系数kg为4.53吨/吨-絮凝剂使用量。

由于本项目处理的废水种类未在表中列明，故参考其他行业，经查表，本项目的k取6.0。本项目自建污水处理站的废水处理量约29899.8118吨/年，废水处理过程絮凝剂（PAM、PAC）使用量约为17.5ta，则S产生含水率80%的污泥产生量为6.0*2.99+4.53*17.5=97.215ta。则污水处理站污泥产生量为97.215/20%=486.075ta，根据《固体废物分类与代码目录》(生态环境部办公厅2024年1月22日印发)，污水处理站污泥属于“SW07污泥”，废物代码为900-099-S07，委托广州昊森环境科技有限公司处置。
（2）危险固废

①醇沉釜底液根据物料平衡分析，醇沉釜底液产生量为856.329*95%*15%*70%*40%=34.17t/a，结合建设单位现有管理制度以及根据《国家危险废物名录》（2025版），从严管理，按照HW06（900-404-06）类危险废物进行处理处置，交由云浮市深环科技有限公司处置。

②废活性炭
根据项目主要原辅材料一览表可知，新增废活性炭产生量为4.77768t/a，属于HW49其他废物（废物代码为900-041-49），交由云浮市深环科技有限公司处置。
③检验废试剂
根据建设单位提供的资料，本项目产品会进行合格行检验，该过程会产生检验废试剂，产生量约0.3t/a，根据《国家危险废物名录》（2025版），属于HW49其他废物（废物代码为900-047-49），交由云浮市深环科技有限公司处置。

表4-24  固体废物一览表

产生环节

生产过程

生产过程
废气治理设施
废水治理设施
生产过程
生产过程
检验过程
名称

药渣
废包装材料
粉尘
污泥
醇沉釜底液
废活性炭
检验废试剂
属性

一般固体废物
一般固体废物
一般固体废物
一般固体废物

危险废物HW06（900-404-06）
危险废物HW49其他废物（900-041-49）
危险废物HW49其他废物（900-047-49）
主要有毒有害物质名称

无

无
无
无
T/In

T/In

T/In

物理性状

固态

固态

固态
固态
液态
固态
固态
环境危险特性

无

无
无
无
危害水环境

危害水环境

危害水环境
年度产生量

300.9623t/a

0.5t/a
1.1647t/a
486.075t/a
34.17t/a
4.77768t/a
0.3t/a
贮存方式

一般工业固废暂存间
危险废物暂存间
利用处置方式和去向

委托广州昊森环境科技有限公司处置
外售资源回收公司
委托天禾良种苗木繁育有限公司处置
委托广州昊森环境科技有限公司处置
委托有资质的危险废物处理单位进行回收处理
利用或处置量

300.9623t/a
0.5t/a
1.1647t/a
486.075t/a
34.17t/a
4.77768t/a
0.3t/a
环境管理要求

危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），采取相应的措施

表4-25  建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表

序号

贮存场所

危险废物名称

危险废物类别

危险废物代码

位置

占地面积

贮存方式

贮存能力

危险特性
贮存周期

1
危险废物暂存间

醇沉釜底液

HW06
900-404-06

西北侧
100m2
桶装
0.5t
T/In
3个月
2
废活性炭

HW49
900-041-49

袋装
15t
T/In
1个月
3
检验废试剂

HW49
900-047-49

袋装
0.5t
T/In

1个月
（2）环境管理要求

①一般工业固体废物

对于一般工业固体废物的管理和贮存应做好以下工作：设立专用一般工业固体废物暂存区，应有防渗漏、防雨、防风设施，并且堆放周期不应过长，做好运输途中防泄漏、洒落措施。

②危险废物

危险废物从产生、收集、贮运、转运、处置等各个环节都可能因管理不善而进入环境，因此在各个环节中，抛落、渗漏、丢弃等不完善问题都可能存在，为了使各种危险废物能更好的达到合法合理处置的目的，本评价拟按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）等国家相关法律，提出相应的治理措施，以进一步规范项目在收集、贮运、处置方式等操作过程。

A.收集要求
（a）性质类似的废物可收集到同一容器中、性质不相容的危险废物不应混合包装；

（b）危险废物包装应能有效隔断危险废物迁移扩散途径，并达到防渗、防漏要求；

（c）在危险废物的收集和转运过程中，应采取相应的安全防护和污染防治措施，包括防爆、防火、防泄漏、防风、防雨或其他防止污染环境的措施；

（d）危险废物内部转运应综合考虑厂区的实际情况确定转运路线，尽量避开办公区和生活区；

（e）危险废物内部转运结束后，应对转运路线进行检查和清理，确保无危险废物遗失在转运路线上，并对转运工具进行清洗。

（f）收集过危险废物的容器、设备、设施、场所及其他物品转作他用时，应消除污染，确保其使用安全。危废贮存场所的要求项目运营期间产生的危险废物在贮存过程中不会产生浸出液，因此无需设置浸出液收集系统。贮存危险废物的容器上必须按《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276——2022）要求粘贴标签，标签内容应包括废物类别、行业来源、废物代码、危险废物和危险特性等。

B.贮存场所要求
建设单位应根据废物特性设置符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求的危险废物暂存场所，且在暂存场所上空设有防雨淋设施，地面采取防渗措施，危险废物收集后分别临时贮存于危险废物暂存间内。
对危险废物应建造专用的危险废物贮存设施。建设单位规划在车间1东北面落建设专用于危险废物暂存的存放室，该存放室干燥、阴凉，可避免阳关直射危险废物。

各固体危险废物可在暂存场内分类堆放，废置样品必须装入容器内，无法装入常用容器的危险废物可用防漏胶袋等盛装。

危险废物产生单位的贮存设施均应在设施附近或场所的入口处设置相应的危险废物贮存设施标志。位于建筑物内局部区域的危险废物贮存设施，应在其区域边界或入口处显著位置设置相应的标志。

C.运输要求
危险废物运输由持有危险废物经营许可证的单位按照其许可证的经营范围组织实施，承担危险废物运输的单位应获得交通运输部门颁发的危险货物运输资质。运输车辆应按 GB13392设置车辆标志，做好防渗、防漏措施，按《危险废物转移联单管理办法》做好申报转移记录。危险废物卸载区应设置明显标志，工作人员应熟悉危险废物的危险特性，并配备适当的个人防护装备。在危险废物运输过程中，一旦发生意外，在采取应急处理的同时，迅速报告公安机关和环保等有关部门，疏散群众，防止事态进一步扩大，并积极协助前来救助的公安交通和消防人员抢救伤者和物资，使损失降低到最小范围。

D.处置要求
建设单位拟将危险废物交由有危废处理资质的单位外运处理，根据《广东省危险废物产生单位危险废物规范管理工作实施方案》，企业须根据管理台账和今年生产计划，制定危险废物管理计划，并报当地环保部门备案。台账应如实记载产生危险废物的种类、数量、利用、贮存、处置、流向等信息，以此作为向当地环保部门申报危险废物管理计划的编制依据。

产生的危险废物实行分类收集后置于贮存设施内，贮存时限一般不得超过一年，并设专人管理。盛装危险废物的容器和包装物以及产生、收集、贮存、运输、处置危险废物的场所，必须依法设置相应标识、警示标志和标签，标签上应注明贮存的废物类别、危害性以及开始贮存时间等内容。

企业必须严格执行危险废物转移计划报批和依法运行危险废物转移联单，并通过信息系统登记转移计划和电子转移联单。企业还需健全产生单位内部管理制度，包括落实危险废物产生信息公开制度，建立员工培训和固体废物管理员制度，完善危险废物相关档案管理制度；建立和完善突发危险废物环境应急预案，并报当地环保部门备案。

综上所述，本项目产生的固体废物按要求妥善处理后，对环境影响不明显。
（五）地下水、土壤

1）本项目对地下水可能造成污染的途径如下：

①乙醇储罐发生破裂，假设储罐的防渗层发生破裂时，可能发生原料下渗进入地下水；
②原材料等存储管理不善，造成包装破裂或者随处倾倒，造成其下渗污染地下水；

③生活垃圾中含有较多的细菌混杂物和腐败的有机质，由于高温产生大量沥水下渗，生活垃圾经雨水淋滤后，可产生Cl-、SO42-、NH4+、BOD5、TOC和SS含量高的淋滤液污染地下水。

④贮存的危险废物、污水管道、池体等泄漏，污水下渗对地下水造成的污染。
2）地下水污染防治措施：

①源头控制

实施清洁生产及各类废物循环利用的具体方案，减少污染物的排放量，对工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物做好控制措施，防止污染物的跑冒滴漏，将污染物泄露的环境风险降到最低限度。

②储罐区防治措施

1.泄漏防治

A.储罐采用内浮顶罐，设置液位计、高低液位报警、紧急切断阀。

B.罐区设防火堤，堤内地面防渗防腐，设导流沟 + 应急集液池。

C.管道法兰、阀门采用耐醇密封材料，定期检漏。

D.配备围油栏、吸附棉、堵漏夹具、防爆泵，泄漏时及时围堵回收，禁止直排。

E区设可燃气体报警仪，实时监测乙醇蒸气浓度。

2. 防火防爆

A.罐区电气全部防爆等级 Ex d IIB T4及以上，照明、开关、电机均防爆。

B.严格禁火，动火作业实行作业票 + 现场监护。

C.控制装卸流速≤3m/s，采用液下装卸，减少静电产生。

D.储罐、管道、装卸臂做防静电接地 + 防雷接地，定期检测电阻。储罐间距、罐区与建筑物间距满足《建筑设计防火规范》（GB50016）要求。

3. 应急与管理

A.配置干粉灭火器、泡沫灭火系统、水喷淋冷却。

B.制定泄漏、火灾专项预案，每年至少演练2 次。

D.操作人员持证上岗，穿戴防静电服、防静电鞋。
一般工业固体废物暂存间：企业的一般工业固体废物暂存间应设置顶棚，室内堆放，避免雨水冲刷，并对暂存间进行防渗措施，防止二次污染的措施。本项目应做到不露天堆放原料及废弃物，按照有关的规范要求对暂存间采取防渗、防漏、防雨等安全措施。

危险废物暂存间：危险废物暂存间的地面与裙脚应用坚固、防渗的材料建造，设施内有安全照明设施和观察窗口，有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。同时，危险废物暂存设施的选址与设计、运行及管理、安全防护、环境监测及应急措施以及关闭等须遵循《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的规定。

污水管网：定期检修本项目厂区内的污水管网，防止污水跑、冒、滴、漏；埋地的管网要设计合适的承压能力，防止因压力而爆裂，造成污水横流。

项目生产过程中使用原辅材料包括使用乙醇等。本项目综合废水处理站应作为重点防渗区。其他生产区域应作为一般防渗区进行管控，非生产区和生活区均只需简单防渗即可。

1）生产区：车间地面设置基础防渗，防止污水渗入地下，等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1.0×10-7cm/s；或参照GB 18598执行。
2）废水处理池：采用渗标号大于S6的混凝土进行施工，混凝土厚度大于150mm。 
（2）土壤

1）本项目对土壤可能造成污染的途径如下：

本项目对土壤可能造成污染的途径主要为大气沉降，废气污染物主要为颗粒物、非甲烷总烃，均不属于《关于进一步加强重金属污染防控的意见》（环固体〔2022〕17号）、《两高司法解释的有毒有害物质》（法释〔2016〕29号）、《有毒有害大气污染物名录（2018年）》（生态环境部 公告2019年第4号）、《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）、《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）文件标准所述的土壤污染物质。

（六）生态
本项目占地范围内无生态环境保护目标，无生态环境影响。

（七）环境风险

1、风险调查
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，本项目污泥为环境风险物质，环境风险物质数量与临界量比值（Q）按以下方法确定：
当只涉及一种环境风险物质时，计算该物质的总数量与其临界量比值，即为Q；
当存在多种环境危险物质时，则按下式计算物质数量与其临界量比值（Q）：
                          
[image: image25.wmf]n

n

Q

q

Q

q

Q

q

Q

...

2

2

1

1

+

+

=

       （1）
式中：q1，q2，…，qn—每种环境危险物质的最大存在总量，t。
Q1，Q2，…，Qn—每种环境危险物质相对应的临界量，t。
当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。
表4-26 项目危险物质一览表
序号
名称
贮存位置
临界量（吨）
取值说明
最大存在量（吨）
Q值
1
盐酸
化学品仓库
7.5
表B.1突发环境事件风险物质及临界量
1
0.1333
2
硫酸
10
1
0.1
合计
0.2333
根据上表可知，本项目运营过程中，本项目Q=0.2333＜1，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

2、风险识别

生产过程风险识别详见下表。

表4-27生产过程风险识别表

危险目标

事故类型

事故引发可能原因

环境污染及后果
酒精储罐
火灾

爆炸

泄漏

可能会发生泄漏排入空气内，其蒸气与空气混合达到爆炸极限，遇微小火源就会引发爆炸，进而伴随猛烈燃烧
燃烧废气污染周围大气环境，消防废水进入附近水体
废水处理设施
泄漏
废水池体破裂，管道破损
附近地表水、地下水环境污染
废气治理设
火灾

爆炸

可能会发生泄漏排入空气内，其蒸气与空气混合达到爆炸极限，遇微小火源就会引发爆炸，进而伴随猛烈燃烧
燃烧废气污染周围大气环境，消防废水进入附近水体
3、风险防范措施及应急要求

酒精储罐事故风险分析

酒精储罐使用过程可能会因自然或人为因素，出现事故造成泄漏而排入周围环境，有可能引起火灾爆炸事故，不仅会造成财产损失、停产等，而且有可能造成人员伤亡。火灾对周围大气环境的影响主要表现为散发出的热辐射，如果热辐射非常高可能引起其它易燃物质起火。因此，为防范天然气泄漏事故，企业须落实预防泄漏措施，加强日常管理、巡查维护，排查隐患，建立风险应急计划。

废气处理系统事故风险分析

如不慎发生火灾、爆炸事故散发的烟气会对周围大气造成短时影响。项目在严格落实防止火灾措施的情况下，发生该事件的概率很低，在发生火灾时可通过喷水雾及时稀释和吸收燃烧废气，可及时控制燃烧烟气等对周围大气环境造成的影响。若废气处理系统出现故障不能正常运行，应立即停止生产。可及时控制对周围大气环境造成的影响。

废水处理系统事故风险分析
本项目主要废水为设备清洗废水、煮提废水、正反冲洗水等。假设池体的防渗层发生破裂时，可能发生废水下渗进入地下水。会对附近地表水、地下水、土壤环境污染。
4、风险防范措施及应急要求

为预防和减少突发环境事件的发生，控制、减轻和消除突发环境事件引起的危害，规范突发环境事件应急管理工作，保障公众生命、环境和财产的安全。针对上述风险源，建设单位应该采取以下防范措施：
① 建立完善的安全生产管理制度，加强安全生产的宣传和教育，确保安全生产落实到生产中的每一个环节。建立完善的环境风险管理制度，安排专职或兼职人员负责原料和成品的储存管理。

②项目运营期，加强环境管理，各类可燃物料分区储存，并在储存区配备一定数量的干粉/泡沫灭火器。

③ 在项目厂区范围内，可能引发火灾的成品区、原料存放区、生产区等明显位置设立严禁烟火标志，并加强日常用火管理，杜绝火源进入项目区内的可能引发火灾事故的场所。

④加强厂区的用电管理，严禁用电设备超负荷长期运行，定期检查维修用电线路，防止线路老化，用电设施设备短路引燃项目区内的可燃物料，造成火灾事故风险。

⑤按照项目建筑使用功能按照相关规定设置消防管道和喷淋设施，并按规定进行消防验收。

⑥定期对天然气管道进行检查，储存位置应保持阴凉且通风。

⑦安装储罐泄漏报警系统，一旦发生乙醇泄漏，检测仪会检测到空气内乙醇浓度上升后会自动打开排气扇，并发出警报。事故发现者需马上关闭储罐闸阀，同时通知值班经理，立即在厂区内停电、停火，灭绝一切可能引发火灾和爆炸的火种。

⑧泄漏事故严重时，马上关闭站内电源开关停止生产作业。并报告公安、消防部门，以便及时封堵附近的交通道路。值班经理及时组织人员进行现场警戒，疏散站内人员，推出厂区内车辆，检查并清除附近的一切火源、电源，禁止其他人员及车辆进入厂区内。并通知毗邻单位或居民，注意危险，禁用火种。

⑨ 做好设备的保养，定期维护、保修工作，使锅炉保持正常运行。
5、结论
在项目生产运营期，存在的风险主要是火灾，项目不构成重大风险源，运行期间的环境风险较小，在落实本报告提出的各项环境风险防范措施，加强安全生产管理，明确岗位责任制，提高环境风险意识，加强环境管理，建立并完善各项环境风险管理制度，可有效降低项目运营期的环境风险，确保项目运营期的环境风险处在可控的范围内。

6、改扩建前后三本账分析
根据现有项目生产状况以及本项目污染物排放情况，下表列出项目扩建前后各污染物排放三本账，详见下表。

表4-28 改扩建后项目“三本账”汇总一览表

污染源

污染因子
现有工程排放量（t/a）
改扩建工程排放量（t/a）
“以新带老”削减量（t/a）
改扩建完成后总排放量（t/a）
增减量

（t/a）
废水

生活污水

废水量

17280

0
0

17280

0
CODCr
0.484 

0

0

0.484 

0
BOD5
0.145 

0

0

0.145 

0
SS
0.069 

0

0

0.069 

0
氨氮
0.005 

0

0

0.005 

0
综合废水
废水量
94527.33

29900.8118
0

124428.1418

29900.8118

CODCr
2.976
1.5657
0

4.5417

1.5657

BOD5
0.676
0.1032
0

0.7792

0.1032

SS
0.426
0.2813
0

0.7073

0.2813

氨氮
0.024
0.0098
0

0.0338

0.0098

总氮
0.048
0.0117
0

0.0597

0.0117

总磷
0.0003
0.0010
0

0.0013

0.001

总氰化物

0.0003
0.00006
0

0.00036

0.00006

废气

投料、混匀、制粒、干燥粉尘
颗粒物

0.0178
0.0442
0

0.062
0.0442
储罐、制粒、乙醇回收废气
非甲烷总烃
3.0726
12.2874
0

15.36

12.2874
污水处理站
NH3
0.024
0.202
0

0.226

0.202

H2S
0.059
0.0359
0
0.0949

0.0359
固体废物
一般工业固体废物
废包装材料

15.5

0.5
0

16
0.5

药渣

954.87
300.9623
0

1255.8323

300.9623

污泥
30
486.075
0

516.075

486.075

收集粉尘

0.777
1.1647
0

1.9417

1.1647

危险废物
醇沉釜底液

17
34.17
0

51.17

34.17

废活性炭

1.2096
4.77768
0

5.98728

4.77768

废试剂
0.5
0.3
0
0.8

0.3
备注：＋表示增加，－表示减少。




五、环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	排放口（编号、

名）)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	投料、混匀、制粒、干燥、粉碎
	排气筒DA003
	颗粒物
	布袋除尘器
	《制药工业大气污染物排放标准》(GB37823-2019)表1发酵尾气及其他制药工艺废气标准限值

	
	污水处理站
	排气筒DA005
	氨、硫化氢、臭气浓度
	煎煮车间加强通风，污水处理站废气采用生物除臭设施处理。
	《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2排放标准值

	
	制粒
	排气筒DA004
	非甲烷总烃
	水喷淋
	《制药工业大气污染物排放标准》(GB37823-2019)表1发酵尾气及其他制药工艺废气标准限值

	
	提取车间二醇沉、醇提、乙醇回收
	排气筒DA007
	非甲烷总烃
	水喷淋
	《制药工业大气污染物排放标准》(GB37823-2019)表1发酵尾气及其他制药工艺废气标准限值

	
	厂界
	储罐、制粒、乙醇回收、醇沉、醇提
	非甲烷总烃
	加强车间通风
	《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）表2工艺废气大气污染物排放限值第二时段无组织排放监控浓度限值

	
	
	混合、干燥、粉碎、筛选、压片
	颗粒物
	
	《广东省大气污染物排放限值》（DB44/27－2001）中的第二时段无组织排放监控浓度限值

	
	
	污水处理站
	氨
	
	《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1厂界标准限值

	
	
	污水处理站
	硫化氢
	
	

	
	
	/
	臭气浓度
	
	

	
	厂区内
	储罐、制粒、乙醇回收、醇沉、醇提
	非甲烷总烃
	
	《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表3厂区内VOCs无组织排放限值

	地表水环境
	软水制备产生的软水、锅炉定排水
	CODCr、SS
	经自建污水处理站预处理达标后，排入云浮市西江新城第一污水处理厂进一步处理
	广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准

	
	综合废水
	CODCr、BOD5、SS、氨氮、总氮、总磷、总氰化物
	经自建污水处理站处理后排入云浮市高新区污水处理厂
	广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准

	
	生活污水
	CODCr、BOD5、SS、氨氮
	经自建污水处理站处理后排入云浮市高新区污水处理厂
	广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准

	
	正反冲洗水
	CODCr、SS
	回用厂区绿化灌溉
	《城市污水再生利用 绿地灌溉水质》(GB/T25499-2010)标准后回用于厂区内绿化灌溉

	声环境
	各生产设备
	噪声
	选用高效低噪声设备、减振和隔声等措施
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准

	电磁辐射
	不涉及

	固体废物
	项目产生的危险废物须设置专门的危废仓库暂存，并严格执行国家和省危险废物管理的有关规定，交给资质单位处理处置。一般工业固体废物委托其他公司综合处理处置。危险废物在厂内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单。

	土壤及地下水

污染防治措施
	采取分区防护措施，各区域做好底部硬化和防渗漏，无地下水和土壤污染途径。

	生态保护措施
	不涉及

	环境风险

防范措施
	①建立完善的安全生产管理制度，加强安全生产的宣传和教育，确保安全生产落实到生产中的每一个环节。建立完善的环境风险管理制度。
②项目运营期，加强环境管理，各类可燃物料分区储存，并在储存区配备一定数量的干粉/泡沫灭火器。

③在项目厂区范围内，可能引发火灾的区域明显位置设立严禁烟火标志，并加强日常用火管理，杜绝火源进入项目区内的可能引发火灾事故的场所。

④加强厂区的用电管理，严禁用电设备超负荷长期运行，定期检查维修用电线路，防止线路老化，用电设施设备短路引燃项目区内的可燃物料，造成火灾事故风险。

⑤按照项目建筑使用功能按照相关规定设置消防管道和喷淋设施，并按规定进行消防验收。

⑥定期对储罐管道进行检查，储存位置

	其他环境

管理要求
	无


六、结论

	本项目符合国家及地方的产业政策以及所在区域相关规划的要求。本项目在严格遵守国家及地方相关法律、法规的要求，认真落实报告表中所提出的各项环境保护措施和风险防范措施，并遵循“三同时”的前提下，本项目达标排放的各种污染物对周围环境影响较小，环境风险水平可接受。因此，从环保角度分析，广东雷允上药业有限公司改扩建项目的建设是可行的。



附表
建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	非甲烷总烃
	3.0726t/a
	3.0726t/a
	0
	12.2874t/a
	0
	15.36t/a
	+12.2874t/a

	
	粉尘
	0.0178t/a
	0.0178t/a
	0
	0.0442t/a
	0
	0.062t/a
	+0.042t/a

	
	污水处理站
	氨
	0.024t/a
	0.024t/a
	0
	0.202t/a
	0
	0.226t/a
	+0.202t/a

	
	
	硫化氢
	0.059t/a
	0.059t/a
	0
	0.0359t/a
	0
	0.0949t/a
	+0.0359t/a

	生活污水
	CODCr
	0.484t/a
	0.484t/a
	0
	0
	0
	0.484t/a
	0

	
	BOD5
	0.145t/a 
	0.145t/a 
	0
	0
	0
	0.145t/a 
	0

	
	SS
	0.069t/a 
	0.069t/a 
	0
	0
	0
	0.069t/a 
	0

	
	氨氮
	0.005t/a 
	0.005t/a 
	0
	0
	0
	0.005t/a 
	0

	综合废水
	CODCr
	2.976t/a
	2.976t/a
	0
	1.5657t/a
	0
	4.5417t/a
	+1.5657t/a

	
	BOD5
	0.676t/a
	0.676t/a
	0
	0.1032t/a
	0
	0.7792t/a
	+0.1032t/a

	
	SS
	0.426t/a
	0.426t/a
	0
	0.2813t/a
	0
	0.7073t/a
	+0.2813t/a

	
	氨氮
	0.024t/a
	0.024t/a
	0
	0.0098t/a
	0
	0.0338t/a
	+0.0098t/a

	
	总氮
	0.048t/a
	0.048t/a
	0
	0.0117t/a
	0
	0.0597t/a
	+0.0117t/a

	
	总磷
	0.0003t/a
	0.0003t/a
	0
	0.0010t/a
	
	0.0013t/a
	+0.001t/a

	
	总氰化物
	0.0003t/a
	0.0003t/a
	0
	0.00006t/a
	0
	0.00036t/a
	+0.00006t/a

	一般工业

固体废物
	废包装材料
	15.5t/a
	0
	0
	0.5t/a
	0
	16t/a
	+0.5t/a

	
	药渣
	954.87t/a
	0
	0
	300.9623t/a
	0
	1255.8323t/a
	+412.1t/a

	
	污泥
	30t/a
	0
	0
	486.075t/a
	0
	516.075t/a
	+486.075t/a

	
	收集粉尘
	0.777t/a
	0
	0
	1.1647t/a
	0
	1.9417t/a
	+1.1647t/a

	危险废物
	醇沉釜底液
	17t/a
	0
	0
	34.17t/a
	0
	51.17t/a
	+34.17t/a

	
	废活性炭
	1.2096t/a
	0
	0
	4.77768t/a
	0
	5.98728t/a
	+4.77768t/a

	
	废试剂
	0.5t/a
	0
	0
	0.3t/a
	0
	0.8t/a
	+0.3t/a


注：1、⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

泵





粉尘、噪声








3


_1234567897.unknown

_1234567901.unknown

_1234567905.unknown

_1234567907.unknown

_1234567909.unknown

_1234567910.unknown

_1234567908.unknown

_1234567906.unknown

_1234567903.unknown

_1234567904.unknown

_1234567902.unknown

_1234567899.unknown

_1234567900.unknown

_1234567898.unknown

_1234567893.vsd
�

新鲜水
134.7�

回用至园区绿化


损耗：4.0862


损耗：0.00176


损耗：18.432


10.268


28.70


1228.8


云浮市西江新城第一污水处理厂


自建污水处理站


11.61


纯水制备


65.12


纯水


浓水：26.05


21.83


10.22


正反冲洗


17.24


9.2


清洗用水


设备清洗


药材清洗、煮提


0.0176


40.8624


40.88


36.7762


0.01584


17.24


喷淋用水


注射液、丸剂生产


乙醇回收残液


0.1043


设备清洗


损耗1.02



_1234567895.unknown

_1234567896.unknown

_1234567894.unknown

_1234567891.vsd
�

新鲜水
636.582�

13


8.03


项目内设备


损耗：1.3


回用至园区绿化


化粪池


损耗：9.95


损耗：9.509


损耗：23.582


13.82


37.402


循环冷却水


损耗：53.31


4442.8


53.31


软水制备


11.7


锅炉


11.7


1303.8


157.7


70.33


云浮市西江新城第一污水处理厂


62.7


0.7


7.33


自建污水处理站


66.57


纯水制备


267.99


纯水


浓水：107.2


89.93


23.26


正反冲洗


70.96


20.934


清洗用水


设备清洗


药材清洗、煮提


95.09


99.46


194.55


89.51


85.581


70.96


喷淋用水


95


注射液、丸剂生产


乙醇回收残液


0.12


设备清洗


损耗2.326


生活用水



_1234567892.vsd
�

新鲜水
40408.202�

回用至园区绿化


损耗：1225.7322


损耗：0.528


损耗：5529.6


3080


8609.6


368640


云浮市西江新城第一污水处理厂


自建污水处理站


3482.1


纯水制备


19536


纯水


浓水：7814.5


6548.5


3066.4


正反冲洗


5173


2759.76


清洗用水


设备清洗


药材清洗、煮提


5.28


12257.322


12262.602


11031.5898


4.752


5173


喷淋用水


注射液、丸剂生产


乙醇回收残液


31.28


设备清洗


损耗306.64



_1234567890.vsd
�

新鲜水
190975.202�

生活用水


化粪池


2300


项目内设备


回用至园区绿化


损耗：390


损耗：2983.7322


损耗：2852.728


损耗：7074.6


4146


11220.6


循环冷却水


损耗：15994


1332833


15994


软水制备


3900


3510


锅炉


391140


47300


21100


云浮市西江新城第一污水处理厂


19000


200


2100


自建污水处理站


19970.1


纯水制备


80396


纯水


浓水：32158.5


26948.5


6978.4


正反冲洗


21289


6280.56


清洗用水


设备清洗


药材清洗、煮提


28527.28


29837.322


58364.602


26853.5898


25674.552


21289


喷淋用水


28500


3510


注射液、丸剂生产


乙醇回收残液


36.61


设备清洗


损耗697.84



