广东云浮市粤青新材料科技有限公司年产45万吨石英砂和15万吨玻璃砂生产线项目环境影响报告表审批前公示

根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，我局拟审查《广东云浮市粤青新材料科技有限公司年产45万吨石英砂和15万吨玻璃砂生产线项目环境影响报告表》，为体现公开、公正的原则，强化公众参与，现予公示5个工作日（2024年4月16日至2024年4月22日），如有意见，请在公示期内来信或来电向我局反映。

联系地址：云安区白沙塘行政综合区平安道云浮市生态环境局云安分局，邮编：527500

联系电话：0766-8616971

传    真：0766-8616971

听证告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示之日起五个工作日内申请人，利害关系人可对以下拟作出的建设项目环境影响评价文件批复决定提出听证申请。

| 项目名称 | 广东云浮市粤青新材料科技有限公司年产45万吨石英砂和15万吨玻璃砂生产线项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 广东云浮市粤青新材料科技有限公司 |
| 建设地点 | 云浮市云安区六都镇云六路138号 |
| 环评机构 | 佛山市弘博立环保科技有限公司 |
| 项目概况 | 广东云浮市粤青新材料科技有限公司年产45万吨石英砂和15万吨玻璃砂生产线项目（以下简称“项目”）拟选址于云浮市云安区六都镇云六路138号，占地面积为53087.03㎡，预计总建筑面积为64722.39㎡，建设厂房2座（含现有厂房1座）、宿舍及办公楼各1座。项目主要从事石英砂及玻璃砂加工，预计年产石英砂45万吨、玻璃砂15万吨、石英粉10.5万吨，总投资23000万元，其中环保投资1000万元，投资比例4.3%。 |
| 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 | （一）大气环境影响及环境保护措施 项目施工期产生少量装修废气，通过严格选用环保安全型材料，减少装修废气的排放。 项目运营期产生的废气包括运输扬尘、装卸粉尘及堆场粉尘、物料转移呼吸粉尘、球磨粉尘、筛分和色选粉尘、包装粉尘、酸雾（氟化物）、烘干炉燃烧废气、锅炉燃烧废气、废水处理站恶臭气体、食堂油烟和一体化废水处理设施产生的恶臭。石英砂原矿在运输过程中会产生粉尘，以颗粒物为表征，拟使用篷布封闭加强车间通风后无组织排放；装卸产生的粉尘，以颗粒物为表征，拟采用编织覆盖控制扬尘后加强车间通风后无组织排放；堆场产生的粉尘，以颗粒物为表征，拟采用半敞开式控制扬尘后加强车间通风后无组织排放；物料转移呼吸产生的粉尘，以颗粒物为表征，经脉冲布袋除尘器处理后无组织排放；球磨过程产生的粉尘，以颗粒物为表征，经脉冲布袋除尘器处理后引至20m高的DA001排气筒排放；产品在筛分及色选环节会产生粉尘，以颗粒物为表征，粉尘经脉冲布袋除尘器处理后引至20m高的DA001排气筒外排；包装过程中会逸散小部分粉尘，以颗粒物为表征，经半密闭型集气罩收集后经脉冲布袋除尘器处理后在车间无组织排放；酸洗过程中氢氟酸挥发会产生少量氢氟酸气体，以氟化物为表征，废气经连接管道引至两级碱液喷淋处理后经35m高的排气筒DA002排放；储罐大小呼吸产生的废气，以氟化物为表征，由呼吸口管道通入两级碱液喷淋处理后经35m高的排气筒DA002排放；项目设置3套烘干炉，燃料为天然气，燃料燃烧产生的废气，以SO2、NOx和烟尘为表征，分别经20m高的DA003、DA004和DA005排气筒直接排放。项目设置3套6t/h的天然气热水锅炉，分别经33m高的排气筒DA006、DA007、DA008直接排放；食堂产生的油烟，以油烟为表征，经局部收集后进入油烟净化装置处理，引至15高的DA009排气筒排放；一体化废水处理设施产生的恶臭，以H2S、NH3和臭气浓度为表征，经加强通风后通过无组织排放。 根据报告表分析，项目环境空气影响可接受。 （二）地表水环境影响及环境保护措施 项目施工期产生的废水主要是施工人员的生活污水，设置三级化粪池预处理后，利用槽罐车运至云浮循环经济工业园综合园区污水处理厂处理达标排放，对环境影响较小。 项目运营期产生的废水包括生活污水和生产废水，其中生产废水包括锅炉废水、清洗废水（含洗矿废水、脱水废水、清洗废水、漂洗废水等）和碱液喷淋塔废水、锅炉软水制备树脂再生废水和初期雨水。生活污水近期经隔油隔渣池+三级化粪池+A2/O+沉淀池处理达标后回用于洗矿工序，不外排；远期经隔油隔渣池+三级化粪池预处理达标后排入云浮循环经济工业园污水处理厂处理；清洗废水和碱液喷淋塔废水、锅炉软水制备树脂再生废水排入自建污水处理站经“调节+絮凝沉淀+过滤”处理后全部回用于洗矿、棒磨、清洗、漂洗等环节；锅炉废水属于清净废水，全部回用于洗矿工序；初期雨水进入生产废水处理系统处理后回用于生产。 根据报告表分析，项目水环境影响可接受。 （三）噪声污染防治措施及环境影响 项目施工期的噪声主要来自于施工机械产生的，施工在室内进行，经车间墙体隔声后，对环境影响较小。 运营期项目噪声源为矿破碎、选矿、洗矿、烘干、筛分、球磨/棒磨、酸洗、漂洗、摇摆筛分、色选等生产设备运转产生的噪声。通过选用低噪声设备和设置减振基础，合理布局噪声源，严格控制生产时间，经过隔声、减振等综合治理措施进行降噪。 根据报告表分析，采取上述噪声防治措施后，项目生产运行噪声对声环境影响很小。 （四）固体废物污染防治措施及环境影响 项目施工期产生的固体废物包括建筑垃圾和生活垃圾。施工场地设置临时垃圾投放点，对建设中产生的建筑垃圾尽量回收利用，不能利用的送往指定垃圾场处理；生活垃圾送往环卫部门集中处理。 项目运营期产生的固体废物包括一般固体废物（生活垃圾、废包装材料、废料渣、布袋除尘收集粉尘、沉降粉尘、杂质、污水处理站污泥、废过滤膜、生活污水处理设施污泥）；危险废物（废机油、废机油包装桶、含油抹布和废手套、废酸渣和废片碱包装袋）。生活垃圾定期交环卫部门清运处理；废包装材料和废料渣交由回收单位回收处理；布袋除尘收集粉尘、沉降粉尘、杂质和污水处理站污泥交由回收资质公司处理；废过滤膜和生活污水处理设施污泥交由专业回收资质公司处理；危险废物废机油、废机油包装桶、含油抹布和废手套、废酸渣和废片碱包装袋等分类收集，在危险废物暂存间内暂存后定期交由具有相应危险废物处理资质的单位进行处理。 |
| 公众参与情况 | 我局已对本项目采取了受理公告网上公示供群众了解项目的信息，公示期间并未收到反馈意见。 |